ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НИЖНЕТУРИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ВЕНТА»

(ОАО «Вента»)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

__________________ Н. А. Азаров

«10» октября 2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения Договора на поставку датчиков разности давлений для нужд  ОАО «Вента»

от 10.10.2012 года №

Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик: Открытое акционерное общество

Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента»

(ОАО «Вента»)

Нижняя Тура

2012 г.

Технические требования

  - Техническое задание с указанием технических и функциональных характеристик, класса безопасности, модели, марки, ТУ, ГОСТ, а так же требований к технической документации, комплектации оборудования, пуско-наладки и монтажу

№ п/п; Наименование; Класс безопасности; Кол-во. 1; Датчик разности давлений EJX110A-EFS4J-719NN/QR ТУ 4212-002-45633145-2009 Предел измерений 0…0,85 кПа; 3; 10. 2; Датчик разности давлений EJX110A-EFS4J-719NN/QR ТУ 4212-002-45633145-2009 Предел измерений 0…7,0 кПа; 3; 10. 3; Комплект монтажных частей КМЧ 1/2NPT-M20x1,5; 3; 40. - Датчики давления серии EJХ110А должны соответствовать классам безопасности 3Н, 3НУ в соответствии с классификацией НП–001-97 и первой категории сейсмостойкости по НП-031. - У Поставщика датчиков должно быть оформлено «Решение о применении датчиков давления серии EJХ110А производства компании «Yokogawa Electric Corporation» (Япония) в управляющих и информационных системах классов безопасности 3Н, по НП-001-97 энергоблока №4 Белоярской АЭС», одобренное Ростехнадзором в соответствии с РД-03-36. - Датчики должны быть внесены в Государственный реестр средств измерения. - Межповерочный интервал не менее 5 лет. - Время отклика не более 90 мс.

  - Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, обслуживанию и расходам на эксплуатацию

Гарантия на поставляемую продукцию не менее 12 месяцев с даты приемки оборудования Покупателем.

  - Требования к упаковке, габаритам, условиям погрузки-разгрузки товара

Сторона, отправляющая Оборудование, обеспечивает его упаковку, гарантирующую полную сохранность Оборудования от повреждений в пути следования с учетом возможных перегрузок.