ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

на поставку электромеханической гильотины MetalMaster ETG 1330

для нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»

Снежинск

2014

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование

Электромеханическая гильотина MetalMaster ETG 1330 (или аналог, или эквивалент) Станок для резки листового металла различной толщины заготовки.

Сведения о новизне

Оборудование должно быть новым, не бывшем в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должно быть собрано из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно быть свободно от прав третьих лиц.

Код ОКП

ОКДП 2922169 ОКВЭД 29.40.1.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Станок, предназначенный для резки кровельного металла, алюминия, меди, латуни, пластика в строительных, монтажных предприятиях и производствах различной сложности.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оборудование должно быть пригодно к эксплуатации внутри помещения, при температуре окружающей среды -20…+45°С и относительной влажности воздуха до 80 % (без конденсации).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Основные параметры и размеры

Габаритные размеры — не более 2116 × 1551 × 1300 мм Вес – не более 1440 кг.

Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Рабочая длина – 1300мм Максимальная толщина листа, сталь (σв < 400 МПа) – 3мм Резов в минуту – 20 Мощность двигателя – 3кВт Задача гильотины - выполнять процесс резки без деформации заготовки и среза. В процесс резки металла не должен сопровождаться смятием кромки заготовки, так же на заготовки не должно остаться заусенцев.

Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Корпус станка должен состоять из левой стенки, правой стенки, и рабочего стола (стол с нижним ножом), соединенных с помощью гаек. Нижние части стенок должны быть стянуты болтами для придания корпусу большей жесткости. Подача электричества контролируется нажатием переключателя Оn/Оff. Станок должен быть снабжен встроенной защитой от повреждения пальцев. Для более точного позиционирования заготовки на рабочем столе должна быть соответствующая разметка.

Требования к материалам и комплектующим оборудования

Левая стенка, правая стенка и рабочий стол должны быть изготовлены из серого чугуна. Лезвия станка должны быть выполнены из высококачественной стали – 6Cr6W2Si, твердость – HRC60 и меть двухстороннюю заточку.

Требования к комплектности

Комплектность документации: - руководство по эксплуатации - технический паспорт на гильотину

Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования при перевозке его автотранспортом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна быть готова к эксплуатации и иметь сертификат соответствия. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.

ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

Оборудование в количестве 1 шт. должно быть передано на склад поставщика не позднее 31.08.2014. Доставка оборудования осуществляется до склада заказчика.

Особые условия

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.