Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора  «Услуги по техническому обслуживанию дробеструйного и окрасочного оборудования ремонтного цеха для очистки и окраски блоков РО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2013 год

- Общие положения.

  - Название работы (предмет Договора): «Услуги по техническому обслуживанию дробеструйного и окрасочного оборудования ремонтного для очистки и окраски блоков РО».

  - Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО») заместителя генерального директора Амбарцумяна Вазгена Койруновича, действующего на основании доверенности № 42/ф – 04 от 17.04.2013.

  - Сроки выполнения работы:

- начало: дата подписания договора;

- окончание: не позднее 13.12.2013.

  - Место проведения работ: Центр по обращению с РАО – отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск, н.п. Сайда, Мурманской области).

  - Основания для проведения работ:

- График проведения ТО и ППР Центра по обращению с РАО – отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

- Цель и назначение работ.

В результате выполнения работы должно быть проведено техническое обслуживание дробеструйного и окрасочного оборудования фирм «KIESS», «WIWA», «OFRU» ремонтного цеха для очистки и окраски блоков РО, как указано ниже:

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Окрасочное оборудование |  |  |
| 1 | Установка очистки растворителя «OFRU» | 1 |
| 2 | Безвоздушный окрасочный аппарат «WIWA Airless» | 1 |
| Пескоструйное оборудование |  |  |
| 1 | Всасывающая установка DV 3001E | 1 |

- Основные стадии и этапы выполнения работ.

Работа по теме: «Услуги по техническому обслуживанию дробеструйного и окрасочного оборудования ремонтного цеха для очистки и окраски блоков РО», выполняется в один этап:

  - Объемы работ:

    - Объемы работ по техническому обслуживанию установки очистки растворителя «OFRU»:

- проверка функционирование цепи безопасности;

- проверка датчика уровня заполнения двойной рубашки (уровень нагревательного масла);

- ЗОТ дистиллята;

- ЗОТ нагрева;

- проверка термометра - на передней стороне;

- проверка манометр - на передней стороне;

- проверка защиты от избыточного давления дистилляционного котла;

- проверка защиты от избыточного давления дистилляционного котла;

- проверка конденсатора;

- проверка вакуумного насоса;

- проверка соединительных трубопроводов.

    - Объемы работ по техническому обслуживанию безвоздушного окрасочного аппарата «WIWA Airless»:

- контроль омывочного средства при необходимости долить;

- при высокой концентрации материала в омывочном средстве:

- насос снять, упаковки (манжеты) заменить;

- камеру очистить;

- насос смонтировать, чистое омывочное средство залить.

- обслуживание высоконапорного фильтра (очистить и заменить фильтр вставку);

- обслуживание блока обслуживания.

    - Объемы работ по техническому обслуживанию всасывающей установки DV 3001E:

- замена масла в воздуходувке;

- проверка подшипников воздуходувки и их смазка;

- замена фильтровальных патронов;

- проверка плотности вакуумных соединений;

- проверка затяжки резьбовых соединений;

- проверка плотности прилегания инспекционных дверей и люков установки;

- проверка функциональности механизма управления магнитными вентилями;

- проверка функциональности электроприборов;

- пробный запуск.

- Основные требования к проведению Работ.

Выполнение работ должно базироваться на правовых нормативных актах, нормативных документах, отраслевых руководящих документах, инструкций по эксплуатации.

- Гарантийные обязательства.

Работы выполняются в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими состав и качество выполняемых работ.

Гарантийный срок на выполняемые работы и поставляемые материалы – 12 месяцев.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

Исполнитель гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов и конструкций, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта в течение 24 часов с момента получения уведомления от Заказчика.

- Порядок контроля и приемки работ.

  - Приемка работ по этапам производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Исполнителем в соответствии с условиями, изложенными в Договоре или дополнительных соглашениях к Договору, являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Исполнителем.

  - Отчетные документы:

- акт выполненных работ с актом технического обслуживания на каждую единицу Оборудования;

- акт выполненных работ по форме КС-2 (при составлении локальной сметы);

- справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (при составлении локальной сметы);

  - Контроль за качеством и полнотой выполнения работ осуществляется представителем Заказчика.

  - Заказчик в любое время имеет право проверить работу Исполнителя в части порядка (технологии) выполнения работ, качества используемых материалов, квалификации участвующих в работе специалистов, технических характеристик и т.п., а также запрашивать всю необходимую для этого информацию и документацию.

- Требования к исполнителю работ.

  - Наличие лицензии управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

  - Иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее трех лет.

  - Иметь разрешительную документацию и лицензии на все виды деятельности по обслуживанию и выполнению работ в отношении дробеструйного и окрасочного оборудования фирм «KIESS», «WIWA», «OFRU», а также по выполнению требований промышленной безопасности производственных объектов.

  - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

  - Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

| Главный инженер |  | В.В. Еременко |
| --- | --- | --- |