Техническое задание

Предмет закупки: поставка кабелей

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Кабель силовой ПуГВ (ПВ-3) 25 белый – 500 м Кабель силовой ПуГВ (ПВ-3) 10 белый – 100 м Кабель КГ 5*35-0,66 – 100 м Кабель КГ 5*25 – 150 м Кабель ПТНЭ ХА 2*0,5 – 1000 м

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Закупаемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, в упаковке изготовителя.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кабель силовой ПуГВ Температура эксплуатации кабелей: от -50°С до +65°С Кабель КГ Температура эксплуатации кабелей: от -40°С до +50°С Кабель ПТНЭ ХА 2x0,5 Рабочая температура: от -60°С до +300°С.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Кабель силовой ПуГВ Стойкость к воздействию температуры и влажности: - провода стойки к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 65°С; - провода стойки к воздействию пониженной температуры окружающей среды до -50°С; - провода стойки к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до 35°С; Монтаж проводов проводится при температуре не ниже -15°С Радиус изгиба при монтаже: не менее 5D . Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации, не более +70°С Гарантийный срок эксплуатации: 3 года Строительная длина - не менее 100м Токопроводящая жила - из медной отожженной проволоки. Изоляция - из поливинилхлоридного пластика. Оболочка - из ПВХ пластика с заполнением. Кабель КГ Температура эксплуатации кабелей: от -40°С до +50°С Строительная длина кабелей: - с номинальным сечением основных жил до 35 мм2 включительно, не менее - 150 м; - с номинальным сечением основных жил 50 мм2 и выше, не менее - 125 м; по согласованию с потребителем допускается сдача кабелей любыми длинами Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня изготовления. 1. ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА - медная, многопроволочная, круглой формы. Должна быть изготовлена из медной проволоки луженой оловом или покрытой оловянно-свинцовым припоем с содержанием олова не менее 40%. 2. РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОИ - синтетическая пленка, допускается наложение изоляции без пленки при отсутствии залипания резины. 3. ИЗОЛЯЦИЯ - из резины изоляционной. Изолированные жилы должны иметь отличительную расцветку сплошную или в голубой цвет. Жила заземления должна имееть зелено-желтый цвет или обозначена цифрой 0. Расцветка одножильных и двухжильных кабелей не нормируется. 4. СКРУТКА - изолированные жилы должны быть скручены с шагом скрутки не более 16 диаметров по скрутке. 5. РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОИ - поверх скрученных жил - синтетическая пленка или тальк или другой аналогичный материал. 6. ОБОЛОЧКА - из резины шланговой. В одножильных кабелях марки КГ допускается замена изоляции и оболочки изоляционно-защитной оболочкой. Номинальная толщина изоляционно¬-защитной оболочке должна быть равна сумме номинальных толщин изоляции и оболочки или удвоенной толщине изоляции. Кабель ПТНЭ ХА 2x0,5 провод с комбинированной изоляцией и оболочкой из термостойкой нити, высокотемпературного лака. Рабочая температура от -60°С до +300°С. Используемые сплавы: ХА - хромель-алюмель.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Не предусмотрено

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Устойчивость к механическим воздействиям по МЭК 61515. Вид климатического исполнения - УХЛ2 по ГОСТ 15150

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не предусмотрено

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не предусмотрено

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не предусмотрено

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Не предусмотрено

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предусмотрено

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Кабель силовой ПуГВ (ПВ-3)25 бел.-500м Кабель силовой ПуГВ (ПВ-3) 10 бел.-100м Кабель КГ 5х35-0,66-100м Кабель КГ 5х25-150м Кабель ПТНЭ ХА 2х0,5-1000м.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Закупаемый товар должен иметь заводскую маркировку на бирке. Материал бирки должен быть устойчив к воздействию температуры от -40 до +50 °С.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность закупаемого товара от повреждений при его перевозке. Закупаемый товар должен поставляться в жесткой упаковке, пригодной для транспортировки, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка осуществляется до 30 ноября 2014 г. по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко 1.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

В комплект поставки должны входить паспорта, технические описания и инструкции по эксплуатации закупаемого товара.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Не менее 20 месяцев

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Кабель силовой ПуГВ (ПВ-3) ГОСТ Р53768-2010 Кабель КГ ГОСТ 24334-80

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка товара должна быть осуществлена в полном объеме 30 ноября 2014 года.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

| Форма представляемой информации должна соответствовать разделу 4 в виде нижеуказанной таблицы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара, производитель | Основные технические характеристики товара, предлагаемые участником | Единица измерения, | Кол-во. |

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не устанавливаются.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Не предусмотрено

Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50.