Приложение № 2

к договору № ___________ от __ __________ 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ремонта пожарной автолестницы АЛ-50(53229) ПМ-513А

- Общие положения.

  - Целью данного технического задания является выбор организации-исполнителя для проведения ремонта пожарной автолестницы АЛ-50(53229) ПМ-513А.

- Требования к оказанию услуг.

  - Организация, оказывающая услуги по ремонту пожарной автолестницы АЛ-50(53229) ПМ-513 А, должна иметь обученный персонал, наличие запасных частей необходимых для проведения ремонта, аттестованное испытательное оборудование, измерительный инструмент с результатами его поверок. Опыт работы не менее 2-х лет и действующий договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствии недостатков работ, услуг в области пожарной безопасности, действующую лицензию на оказание услуг по ремонту пожарной автотехники. Профессиональный уровень мастерства Исполнителя и его знание требований охраны труда, пожарной и электробезопасности, правил обслуживания и санитарных норм является обязательным условием для оказания услуг.

  - Гарантийный срок на оказанные услуги должен составлять не менее 6 месяцев с даты подписания акта об оказанных услугах.

  - Контроль сроков оказания услуг, качества, объемов и номенклатуры услуг производится представителем Заказчика.

3. Состав и содержание услуг.

3.1. Требуется оказать услуги по ремонту пожарной автолестницы АЛ-50(53229) ПМ-513 А.

3.2. При подписании услуг должны строго соблюдаться технологии оказания услуг, периодичность.

3.3. Состав услуг:

- ремонт крепления оси цилиндра подъема пакета колен с высверливанием одного заломанного болта, нарезкой новой резьбы и установкой нового болта.

- ремонт редуктора поворота с высверливанием болта крепления крышки, нарезкой новой резьбы и установкой нового болта.

- ремонт деформированных кронштейнов крепления люльки к первому колену.

- ТО-2 надстройки автолестницы.

- ремонт на тросах пакета колен коушей с заменой оплеток в местах заплетки тросов.

- установка на кран цилиндра горизонтирования люльки новой ручки барашкового крана.

- замена 3х фильтров и гидравлического масла в гидросистемы автолестницы.

- грузовые статистические испытания автолестницы и динамические испытания лифта.

3.4. Состав запасных частей:

- ручка управления подъема пакета колен 1шт.

- металлическая труба оцинкованная круглая 24м.

- проволока для заплетки тросов мягкая30м.

- ручка барашковая типа к крану 1щт.

- краска серая 2кг.

-литол -24 3кг.

- гидравлическое масло 627л.

- фильтр напорный 2шт.

- фильтр обратный 1шт.

- Порядок контроля и приема услуг.

  - Приемка выполненных услуг производится на объекте Заказчика, с оформлением акта об оказанных услугах.

  - При приемке проверяются объемы и номенклатура оказанных услуг.

  - Контроль за сроками и качеством оказания услуг производится представителем Заказчика.

  - Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг и оперативность их проведения.

- Состав документации.

  - После окозания услуг Исполнитель передает Заказчику следующую документацию:

- Акт об оказанных услугах.

- Протокол испытаний.

- Счет.

- Счет фактуру.

- Оплата услуг.

  - Оплата фактически оказанных услуг Исполнителем услуг производится Заказчиком на основании актов об оказанных услугах, подписанных Заказчиком и Исполнителем, в течение 20-ти банковских дней с даты подписания акта сторонами при предоставления счет-фактуры.

  - Услуги, выполненные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, настоящего Технического задания, иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

  - В случае выявления заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости услуг, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости. Заказчик при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Исполнителя и не подписывает документы до внесения Исполнителем в них изменений.

  - Авансирование не предусматривается.

Начальник автохозяйства                                                                  Д.В. Волгин