|  | Приложение № 1 К спецификации по договору № _____ от «___» ____20 ___ г.. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение дожимного компрессора

| п/п | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам. | Компрессор дожимной KAESER Kompressoren» N 2001-G (или эквивалент) с подаваемым на вход избыточным давлением от 5 до 13 бар, максимальным рабочим избыточным давлением на выходе от 10 до 45 бар и воздушным охлаждением. Компрессор смонтирован на собственной силовой раме, с виброгасящими подушками. Снабжён всеми соединительными элементами воздушного и масляного контура. |
| 2. | Требования к техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. | Основные технические характеристики поршневого компрессора «N 2001-G»: -воздушное охлаждение Производительность по ISO 1217, 2009, Приложение C…………………………..10,45 м3/мин Начальное давление…………………………………… 5 бар Конечное давление……………………………………...18бар Номинальная мощность двигателя…………………….37кВт Электропитание………………………………380 В, 50 Гц, 3Ф Эксплуатация при температуре окружающего воздуха….. ………………….От +2°С до 40 °С Размеры (Ш х Д х В) -без шумозащитного кожуха……………..1010х2790х1040мм Уровень шума по PN8NTC2.3 на расстоянии 1 м -без шумозащитного кожуха………………………...85 dB(A) Вес -без шумозащитного кожуха………………………..1130 кг В комплект поставки входит: -шланг высокого давления, шланг низкого давления; -реле начального и конечного давления; -обратный клапан; -электрошкаф управления «старт/контроль»; -документация на русском языке. Базовая комплектация включает в себя: -рукав низкого давления; -датчик начального давления с регулированием; -рукав высокого давления; -датчик конечного давления с регулированием; -концевой воздушно-масляный радиатор; -радиальный вентилятор системы охлаждения; -воздушный контур; -малый и большой масляный контур; -электродвигатель, класс защиты IP55 с системой пуска «звезда-треугольник»; -собственный отдельно стоящий шкаф электроавтоматики с системой управления и защиты бустера; -информационная панель; -собственная силовая рама, не требующая специального фундамента; -инструкция по эксплуатации на русском языке; Опционально: -исполнение для работы с Азотом и Гелием; -исполнение в шумозащитном кожухе; -возможность дистанционного управления (старт/останов); -исполнение с микропроцессорным блоком управления «Sigma Control Basic» - Siemens (или эквивалент) для управления центральной системой управления «SAM Basic» (или эквивалент); Дожимной компрессор монтируются на собственной силовой раме, а применение виброгасящих подушек позволяет устанавливать установку на любой ровной поверхности без специального фундамента. Срок и объем гарантии: 12 месяцев, но не менее 2000 часов работы (не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем). Гарантийное обслуживание на весь срок гарантийной эксплуатации. Год выпуска оборудования: 2012 г. |
| 3. | Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и прочие документы | Обязательные документы, поставляемые вместе агрегатом: Инструкция по эксплуатации на русском языке, каталог запчастей, сертификат соответствия ГОСТ Р, гарантийное письмо от завода - изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки агрегата. Комплектовочная ведомость. |
| 4. | Требования к количеству | 1 шт. |

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |