Приложение № 2 к Договору

№ __________________ от _____________

Технические характеристики комплекта для проверки соосности валов и проверки плоскостности поверхностей  для нужд Курского филиала АО «НИАЭП»

| РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основание для закупки | Инвестиционный проект «Механизация…» |  |
| 2 | Цель | Комплектование, приобретение и поставка приборов для проверки соосности валов и проверки плоскостности поверхностей |  |
| 3 | 3. 1 Наименование оборудования | Комплект для проверки соосности валов и проверки плоскостности поверхностей |  |
|  | 3.2 Количество | 1 комплект |  |
| 4 | Сведения о новизне | Поставляемое оборудование должны быть новыми, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшими в употреблении, не восстановленными, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц. |  |
| РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Обеспечение надлежащего выполнения договоров на выполнение входного контроля оборудования и тепло-монтажных работ на объектах строительного комплекса энергоблоков Курской АЭС-2, заключенных между АО «НИАЭП» и субподрядными организациями в части обеспечения соответствия качества, выполняемых подрядными организациями работ требованиям проектной и нормативной документации, получения информации об отклонениях от норм качества проводимых работ с выдачей заключения для нужд Заказчика. Проведение контроля качества центровки вылов насосов горизонтального и вертикального исполнения, центровки диафрагм турбин, подшипников, центровки шкивов, правильности выставления проточной части турбины и технологического оборудования на основания и фундаменты. Проверка прямолинейности направляющих машин, станин, рельсовых направляющих, проверка плоскостности станин и фундаментов машин. Проверка плоскостности фланцевых соединений. Оценка реального соответствия информации по результатам контрольных замеров. Получение данных для принятия решений по устранению выявленных несоответствий при выполнении строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ. |  |  |  |

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

№ п/п; Наименование оборудования; Марка оборудования; Технические характеристики; Кол-во; Цена за ед. с НДС; Сумма с НДС; Место поставки; Срок поставки, год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1; Приспособление для выверки шкивов; Технические характеристики Материал корпуса Рабочая температура Влажность воздуха Вес Размеры Класс защиты корпуса питание Время работы Расстояние между шкивами Лазер Угол измерения Длина волны лазера Мощность лазера Точность Диаметр шкивов Ширина паза ремня Кейс Материал Размер Гарантия Заводской протокол калибровки, Первичная поверка прибора Внесен в государственный Реестр Средств измерений РФ и допущен к применению в РФ; 1 комп.; Курская АЭС; 2015г. 2; Прибор для центровки валов и выверки геометрии машин и центровки турбин; Fixturlaser XA или аналог; Технические характеристики Температура хранения - Кейс Материал Герметизация защита от пыли и воды Размер Дисплейный блок Материал корпуса Рабочая температура Влажность воздуха Вес Размеры Класс защиты корпуса Процессор Память Флеш-память Дисплей Размер дисплея Разрешающая способность дисплея Глубина цвета Устройство ввода экран с покрытием из полиэстера Внешний интерфейс Источник питания Время работы Индикатор состояния работы блока и уровня зарядки Измерительные блоки Материал корпуса Рабочая температура Влажность воздуха Вес Размеры Класс защиты корпуса Лазерное излучение Длина волны лазера Лазер Угол развертки лазерного луча Мощность лазера Дистанция измерения Детектор Длина детектора Разрешение детектора Погрешность измерения Защита от рассеянного света оптическая фильтрация и подавление солнечного излучения Разрешение инклинометра Погрешность инклинометра Светодиодные индикаторы прохождение лазерного луча и индикатор состояния Крепление к валу Крепление вилочный фиксатор цепи, ширина 20 мм Материал анодированный алюминий Диаметр вала Стойки Кабели Длина Блоки беспроводной связи Количество Материал Рабочая температура Вес Размеры Беспроводная связь Источник питания Время работы Индикация передача сигнала и статус батареи Подвижный приемник /стационарной приемник Материал анодированный алюминий Рабочая температура Температура хранения - Влажность воздуха Вес Размеры Класс защиты корпуса Детектор Размер детектора Разрешение детектора Точность измерения Защита от рассеянного света оптическая фильтрация и подавление солнечного излучения Разрешение инклинометра Погрешность инклинометра Излучатель Т110 Материал анодированный алюминий Рабочая температура Температура хранения Влажность воздуха Вес Размеры Класс защиты корпуса Класс лазерного излучения Диапазон измерений Источник питания Время работы Время разогрева Излучатель Т220 Материал анодированный алюминий Рабочая температура Температура хранения Влажность воздуха Вес Размеры Класс защиты корпуса Класс лазерного излучения Диапазон измерений Отклонение луча от уровня Погрешность лазерной плоскости Точность угловой призмы Разрешение спиртового уровня Диапазон отклонения от уровня Источник питания Время работы Время разогрева Беспроводной передатчик BT2 Количество Материал анодированный алюминий Рабочая температура Температура хранения - Вес Размеры Беспроводная связь Радиус действия Источник питания Время работы Индикация передача сигнала и статус батареи Программное обеспечение Требования к системе Windows XP (Servis Pack 3) Windows 7 (Servis Pack 1) интерфейс USB Центровка горизонтальных машин Центровка вертикальных машин Центровка сопряженных и несопряженных валов Измерение центровки валов, смонтированных на роликовых подшипниках или подшипниках скольжения «Мягкая лапа» (дефект крепления механизма) Учет теплового расширения и использования целевых поправок Отображение горизонтальных и вертикальных перемещений в режиме реального времени Показания индикаторов Анализ повторяемости результатов Центрование трех и более машин Установка новых программ Функция центровки мембранных муфт и промвставок Функция «шаблоны машин» Функция занесения и хранения в памяти необходимых геометрических размеров оборудования Комплектующие и принадлежности Кейс 3 шт Дисплейный блок(1-0753) 1 шт Измерительный блок TDM 1 шт Измерительный блок TDS 1 шт Комплект стоек 4 шт. 100 мм 1 комп. Удлинитель цепи 970 мм(2-0811) 2 шт Крепление к валу включая стойки (4 шт) и цепь 470 мм 2 шт Сетевой адаптер 1 шт Кабель, 3м 2 шт Измерительная рулетка 1 шт Затяжной ключ 2 шт Флеш накопитель 1 шт Комплект блоков беспроводной связи(1-0756) 2 шт Выносной кронштейн (1-0767) 2 шт Магнитное основание (1-0083) 4 шт Магнитная скоба (1-0811) 2 шт Крепление для не вращающихся валов(1-0776) 1 шт Набор стоек 2 х 250мм и 2х500 мм(1-0673) 1 комп. Подвижный приемник (1-0833) 1 шт. Стационарный приемник(1-0832) 1 шт Излучатель Т110 (1-0390) 1 шт. ИзлучательТ220 (1-0289) 1 шт. Бесперебойный передатчик BT2 (1-0835) 2 шт. Комплект крепления для лазерного источника (для диаметров 200-1600 мм) 1 комп. Комплект крепления для лазерного приемника (для диаметров 200-2000 мм) 1 комп. Руководство по эксплуатации 1 шт; 1 комп.; Курская АЭС; 2015г.

| РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Срок поставки | В течение 90 (девяноста) календарных дней с момента заключения договора поставки |
| 2 | Перечень документов, подтверждающих качество оборудования/изделия, поставляемых совместно с оборудованием/изделием | - Сертификаты соответствия; - Паспорта; - Руководство по эксплуатации; - Заводские протоколы калибровки; - Свидетельства о поверке оборудования и принадлежностей; - Разрешение на применение на территории РФ и объектах, подведомственных Ростехнадзору, |
| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ |  |  |
| Гарантийный срок эксплуатации – согласно документации завода-изготовителя |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Поставщик: | Покупатель: |
| --- | --- |
|  | АО «НИАЭП» |
|  | Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 3 |
|  | Почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 3 |
|  | ИНН 5260214123, КПП 525350001 |
|  | Банковские реквизиты АО «НИАЭП»: |
|  | Получатель: АО «НИАЭП» |
|  | Р/сч 40702810200000002518 в НФ «ГАРАНТИЯ» ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Нижний Новгород |
|  | БИК 042282710 ОГРН 1075260029240 |
|  | К/сч 30101810400000000710 |