ТОМ 2
Техническая часть 

Предмет закупки: «Строительно-монтажные работы».
Снежинск
2014

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.
РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ.

РАЗДЕЛ 13. ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.
	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Общестроительные и отделочные работы.
Необходимо выполнить демонтаж монтаж окон, монтаж подвесных потолков, выполнить реконструкцию фасада здания, реконструкцию крыши, заменить электропроводку, систему водоснабжения, водоотведения, выполнить монтаж и пуско-наладку кондиционеров. По окончанию работ с объекта вывести строительный мусор, оснастку, инструмент.


	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	 Объект находится на охраняемой территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина». 


	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Цель выполняемых работ:

      - реконструкция помещений здания для приведения в соответствие с действующими СНиП, СП, СанПиН, а также согласно требованиям эксплуатирующей организации;
- подготовка и утверждение отчетной документации по выполненным работам с предоставлением исполнительной документации.
В ходе проведения работ до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности ответственность несет Подрядчик.
Работы на объекте выполняются при наличии наряд-допуска (акта-допуска) от эксплуатирующей организации.


	РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Челябинская область, ЗАТО г.Снежинск.


	РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	С момента подписания договора до 30.03.2015г.


	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество работ должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, сводам правил.


	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.
Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию и подписания обеими сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14).


	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- Положение о порядке организации и проведения модернизации систем и оборудования атомных станций (АС);

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».
          - СНиП 3.05.06-88 «Электротехнические  устройства»

-
"Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей";

-
"Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок".


	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Общие требования к результатам работ и порядку приемки монтажных, пуско-наладочных работ по оборудованию по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов капитального строительства. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения РД-11-02-2006 , а так же инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07. (ВСН 123-90) (при необходимости).


	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе (акты, протоколы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. Наличие акта приемки в эксплуатацию законченного реконструкцией объект, оформленного Участником и подписанным всеми членами комиссии – обязательно.


	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ

	Участник в соответствии с Федеральным законом от 22.07.08 №148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» должен иметь:

- свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту;

Участник должен иметь в собственности необходимое количество машин, специальной техники, механизмов, оборудования и производственную базу, позволяющих качественно, в полном объеме и в срок выполнить работы, предусмотренные проектной и конкурсной документацией, или иметь гарантированный доступ к указанному оборудованию на условиях проката, лизинга или аренды. База Участника должна размещаться не далее чем в 150 км от объекта (от г. Снежинска).

Участник должен иметь не менее 3-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве подрядчика, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.

Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации, в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов.

Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества выполнения работ.

Участник должен иметь достаточные финансовые средства, устойчивое финансовое положение и приемлемый уровень рентабельности. В случае необходимости Заказчик вправе навести справки в банках, обслуживающих Участника.

У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник должен отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков.

Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

Участник не должен быть подвергнут процедуре ликвидации и процедуре банкротства.

Подрядчик в рамках договорной цены разрабатывает и согласовывает с заказчиком Проект производства работ (ППР) на объекте, График выполнения работ на объекте на весь период строительства. К работам разрешается приступать при наличии утвержденного проекта производства работ, согласованного с Заказчиком. 

Режим работы персонала подрядчика на объекте определяется подрядчиком с учетом:

- соблюдения правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком;

- безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласовываемого с Заказчиком.

Подрядчик обязан выполнять строительно-монтажные работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

Подрядчик в письменном виде согласовывает с Заказчиком привлечение субподрядных организаций на выполнение отдельных видов работ по объекту.

Если на этапе подготовки документов для участия в процедуре закупки известно о том, какие субподрядные организации планируется привлечь на выполнение отдельных видов работ, к документации необходимо приложить соответствующий список в соответствии с таблицей №1.
Таблица №1

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИВЛЕКАЕМЫХ СУБПОДРЯДЧИКАХ

Открытый конкурс по выбору генерального подрядчика на право заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция здания» для ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ. Е.И. Забабахина»
№ п/п

организационная форма и название субподрядчика, адрес (место нахождения), телефоны, ФИО руководителя

виды работ с указанием кодов общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг  (на основании Приказа Минрегионразвития РФ №274 от 09.12.2008г), виды работ, на которые планируется привлечь субподрядчика

номера свидетельств, выданных саморегулируемыми организациями, о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов (копии приложить)

примечание

Приложить копии свидетельств субподрядчиков, выданных саморегулируемыми организациями, о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, и являющихся предметом проводимого аукциона. Копии свидетельств, лицензий заверяются печатями субподрядчиков и следующей фразой: «Согласны выполнить работы в качестве субподрядчика по объекту: _____» (наименование объекта) в порядке, предусмотренном документацией об аукционе.

Руководитель (представитель по доверенности) _______________ (Фамилия И.О.)









М.П.

Все применяемые при строительстве данного объекта материалы и оборудование должны иметь сертификаты и паспорта.

	


	РАЗДЕЛ 13. Ведомость объемов.

	Архитектурно-строительные решения.

№ пп

Наименование работ и затрат, единица измерения

Количество

1

3

4

Раздел 1. Проемы

Окна

1

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2
(100 м2 проемов)

0.891
4,5*1,8*11/100
2

Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2 
89.1
4,5*1,8*11
3

Сетка москитная 1780*4480 на окна  (м2)

87.72

Облицовка оконных откосов пластиковыми панелями

4

Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2 облицовки)

0.441
44,1/100
5

Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм (м2)

46.5

6

Обрамление оконных проемов пластиковым уголком на клее КН-2 (100 м)

0.89
89/100
7

Уголок декоративный пластиковый (дл.3 м)

90
                                       Раздел 2. Внутренняя отделка

8

Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
(100 м2 горизонтальной проекции)

5.05
505/100
9

Устройство: подвесных потолков типа <Подвесной потолок-решетка "Грильято" "Растер" 600х600> по каркасу из оцинкованного профиля
(100 м2 поверхности облицовки)

4.68
(294+174)/100
10

Подвесной потолок-решетка "Грильято" "Растер" 600х600, пластины h=30*5, с направляющими, цвет белый  (цена=335,8/1,18/5,12)

468
294+174
11

Подвес в комплекте (шт.)

609
385+224
12

Монтаж Уголок декоративный (пристенный)
(100 м плинтуса)

3
300/100
13

Уголок декоративный (пристенный) (м)

300

14

Распорный анкер DBZ 4,5/46 (шт.)

609
385+224
                                       Раздел 3. Наружная отделка

 Демонтаж карниза и монтаж карниза с костылем (К1), узлы примыкания (лист 8АС) будут учтены в смете ОКСа "Ремонт кровли".

15

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
(100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов)

9.13
913/100
16

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных

75
750*0,1
17

Плиты или маты теплоизоляционные (плита минераловатная "Термо Плита - 034")
(м3)

75
750*0,1
18

Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ
(100 м2 поверхности облицовки)

8.24
824/100
19

Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
(1 м2 проемов)

89.1

20

Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м)
90

21

Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием
(п.м)

90

22

Водоотлив оконный: сайдинг стальной с полимерным покрытием С1А (м2)

21.3

23

Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием
(1 м2 проемов)

1.9

24

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (слив С1-цоколь, спецпрофиль С3 и С3А-парапет)    (85*0,16+12,4*0,85+12,4*0,75)/100
(100 м2 покрытия)

0.335

25

Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 1,0 мм (слив С1-цоколь, спецпрофиль С3 и С3А-парапет)
(м2)

33.5

26

Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из листовой стали огрунтованные (костыли К2, К3, К3А) (т)
0.0691
69,1/1000
27

Устройство герметизации горизонтальных мастикой
(100 м шва)

0.95
95/100
28

Мастика герметизирующая бутилкаучуковая: Гермабутил-2К
(кг)

20

Облицовка цоколя фасадной плиткой "Рыбинский камень"

29

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: ПЕНЕТРОНОМ за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0.77

30

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: ПЕНЕТРОНОМ , последующий слой
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
0.77

31

Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" (кг)

23.1
77*0,3
32

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен с добавлением сухой смеси ПЕНЕТРОН (на 10кг/м2 штукатурки расход -0,8кг/м2 пенетрона)
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)

0.75

33

Штукатурный ПЕНЕТРОН  (расход 0,8кг/м2)
(кг)

60
0,8*75
34

Сверление отверстий для установки дюбелей
(100 отверстий)

16.95
1695/100
35

Дюбель-гвоздь 8х130 мм (10 шт.)

169.5
1695/10
36

Облицовка цокольной плиткой на клее  Кнауф-флекс  с затиркой швов  "Церезит СЕ33" (100 м2 облицованной поверхности)

0.75
75/100
37

Плиты цокольные толщ. 60 мм ПЦ 600х300 "Рыбинский камень" (м2)

75

38

Клей плиточный Кнауф-флекс, 10кг, расход 2,9кг/м2 (кг)

217.5
75*2,9
39

Затирка для швов "Церезит СЕ33"    (расход: 1,3кг/м2) (кг)

97.5
75*1,3
40

Устройство герметизации горизонтальных мастикой
(100 м шва)

1.27
127/100
41

Мастика герметизирующая полиуретановая: Гермабутил-2К (кг)

27

42

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм(под слив)
(100 м2 стяжки)

0.15
15/100
43

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (слив С2-цоколь)
(100 м2 покрытия)

0.32

44

Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм  (м2)

32

45

Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из листовой стали огрунтованные (костыли К2А )(т)

0.0546
182*0,3/1000
46

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (костыли К2, К2А, К3, К3А)
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0.08

фасад  S=7м2

47

Очистка поверхности щетками
(1 м2 очищаемой поверхности)

7

48

Обеспыливание поверхности
(1 м2 обеспыливаемой поверхности)

7

49

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: ПЕНЕТРОНОМ за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
0.07

50

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: ПЕНЕТРОНОМ , последующий слой
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0.07

51

Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"(кг)
2.1
7*0,3
52

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная стен
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)

0.07

53

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: ПЕНЕТРОНОМ за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0.07

54

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: ПЕНЕТРОНОМ , последующий слой (100 м2 окрашиваемой поверхности)

0.07

55

Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"(кг)

2.1
7*0,3
56

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)
(100 м2 отделываемой поверхности)

0.07

                                       Раздел 4. Разные работы

                                       Установка рамы Р-1(4шт) под стакан на кровле

57

Монтаж рамы Р-1  (22,8*4*1,04/1000) (1 т конструкций)

0.095

58

Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (рамы Р-1) (т)

0.095

59

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0.06

Устройство примыкания к стакану (серия 2.430-20.2 45)

60

Устройство герметизации  мастикой: герметизирующей нетвердеющей
(100 м шва)

0.08
2*4/100
61

Устройство примыкания к стакану из оцинкованной стали
(100 м2 покрытия)

0.02
0,5*4/100
62

Устройство дополнительного изоляционного ковра
(100 м2 кровли)

0.032
0,8*4/100
63

Унифлекс ТКП (м2)

4

64

Устройство фартука из оцинкованной стали
(100 м2 покрытия)

0.02
0,5*4/100
65

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (цементный треугольник)
(100 м2 стяжки)

0.0064
1,6*0,1*4/100
66

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
(100 м2 стяжки)

0.0064
1,6*0,1*4/100
 Восстановление кровли
67

Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в три слоя
(100 м2 кровли)

0.2
20/100
68

Унифлекс ТПП (м2)

45.2

69

Унифлекс ТКП 4,5, гранулят зеленый (м2)

23

70

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (25мм)
(100 м2 стяжки)

0.05
5/100
71

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки)

0.05
5/100
72

Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой (100 м2 утепляемого покрытия)

0.05
5/100
73

Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01 (100 м2 утепляемого покрытия)

0.05
5/100
74

Плиты пенополистирольные (м3)

0.515
5*0,1*1,03
75

Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
0.05
5/100
76

Унифлекс ТПП (м2)

5

Отмостка

77

Устройство корыта под  отмостку (100 м3 грунта)

0.22
220*0,1/100
78

Уплотнение грунта щебнем, толщ.60мм
(100 м2 площади уплотнения)

2.2
220/100
79

Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой
(1 м3 изоляции)

1.76
220*0,08*0,1
80

Устройство отмостки из бетона М200
(1 м3 подстилающего слоя)

27.5
220*0,125
81

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В15 (М200) (м3)

28.1
 Раздел 5. Демонтаж

82

Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2)

0.891
1,8*4,5*11/100
83

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  отливов, свесов и т.п. (100 м  покрытий)

0.495
4,5*11/100
84

Разборка отмостки (1 м3)
27.5

85

Демонтаж наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен (цоколь)
(100 м2 облицованной поверхности)

0.77

86

Очистка поверхности стен цоколя (100 м2 поверхности)

0.77

87

Демонтаж плит парапета массой: до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций)

0.16
16/100
88

Демонтаж: решеток типа <Грильято> по каркасу из оцинкованного профиля
(100 м2 поверхности облицовки)

0.26
26/100
 Разборка покрытия кровли

89

Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
(100 м2 покрытия)

0.06
6/100
90

Демонтаж ц/п стяжки 25мм (100 м2 стяжки)

0.06
6/100
91

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
(100 м2 стяжки)

0.06
6/100
92

Разборка теплоизоляции на кровле из: плит пенополистирольных толщиной 100 мм
(100 м2 покрытия кровли)

0.06
6/100
93

Разборка пароизоляции-унифлекс
(100 м2 покрытия)

0.06
6/100
Отверстия в ж/б плите под стакан

94

Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
(100 отверстий)

0.6
60/100
95

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-01 (100 отверстий)

-0.6
-60/100
96

Резка арматуры (1 рез)

30

97

Разборка монолитных перекрытий: железобетонных (1 м3)

0.1

98

Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича (100 отверстий)

0.04
4/100
99

При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-3
(100 отверстий)

0.04

100

Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных (100 отверстий)

0.04

 Отвозка отходов мусора

101

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный (т)

53

102

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 10 км, класс груза  (т)

53

Генплан.

№ пп

Наименование работ и затрат, единица измерения

Количество

1

3

4

Раздел 1. Вертикальная планировка

Выемка

1

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (выемка)
(100 м3 грунта)

0.074
(1,9+5,5)/100
2

Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
(100 м3 грунта)

0.074
7,4/100
3

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 7 км, класс груза I (т)

14.43
7,4*1,95
4

Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов: 2
(100 м3 грунта)

0.115
11,5/100
Раздел 2. Искусственные сооружения

Устройство бетонного лотка Л-1 (7 м)

5

Устройство подстилающих слоев: щебеночных
(1 м3 подстилающего слоя)

0.37
3,7*0,1
6

Устройство бетонного лотка В15 (100 м3 железобетона в деле)

0.0066
0,66/100
7

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3)

0.7

8

Надбавка по водонепроницаемости (W) за каждые 2 кгс/см2 давления воды до 4 (м3)

0.7

9

Установка закладных деталей весом: до 20 кг  Зд-1 12,12*2/1000
(1 т)

0.0243
24,3/1000
10

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0.015
1,5/100
11

Установка металлических решеток приямков
(1 т металлических изделий)

0.2768
8*34,6/1000
12

Решетки чугунная прямая арт. 34073 D (750х400х27)  (шт.)

8

Восстановление асфальтобетонного покрытия S=1,5 м2; Н=42 см

13

Устройство подстилающих слоев: щебеночных
(1 м3 подстилающего слоя)

0.225
1,5*0,15
14

Устройство подстилающих слоев: бетонных (18 см)
(1 м3 подстилающего слоя)

0.27
1,5*0,18
15

Бетон дорожный, класс: В25 (М350) (м3)

0.3

16

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4 см)
(100 м2 покрытия)

0.015
1,5/100
17

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия)

0.015
1,5/100
18

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А (т)

0.15
0,11+0,04
19

Песок природный для строительных: работ средний (сверх учтенного в расц. 27-06-017-01) (м3)

0.075
0,05*1,5
 Устройство бетонного лотка Л-2 (30 м)

20

Устройство подстилающих слоев: щебеночных
(1 м3 подстилающего слоя)

1.5
0,5*0,1*30
21

Устройство бетонного лотка В15
(100 м3 железобетона в деле)

0.0384
3,84/100
22

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3)

3.9

23

Надбавка по водонепроницаемости (W) за каждые 2 кгс/см2 давления воды до 4 (м3)

3.9

Раздел 3. Демонтаж

24

Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
(100 м3 конструкций)

0.0189
4,5*0,42/100
25

Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(100 м)

0.02
2/100
26

Разборка: бетонных лотка (1 м3)

2.2

Отвозка отходов от разборки

27

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный (т)

5

28

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 7 км, класс груза I (т)

5

Электроснабжение.

№ пп

Наименование работ и затрат, единица измерения

Количество

1

2

3

 Раздел 1. Электроснабжение

1

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта)

0.362
36,2/100
2

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (в местах пересечек с кабелем) (100 м3 грунта)

0.219
21,9/100
3

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (в местах пересечек с трубопроводом) (100 м3 грунта)

0.131
13,1/100
4

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта)

0.712
71,2/100
5

Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий
(1 канало-километр трубопровода)

0.09
90/1000
6

Муфты полиэтиленовые: МПТ-1 для труб 100 мм (10 шт.)

3.8
38/10
7

Уплотнительное кольцо (шт)

76

8

Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля)

1.9

9

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
(100 м кабеля)

1

10

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
(1000 шт.) 

0.85
850/1000
11

Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 (1 шт.)

2

12

Муфта концевая термоусаживаемая 5КВТп-1-35/50 (шт)

2

13

Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
(100 м)

0.24

14

Кабель-канал алюминиевый, сеч.90х150х2000мм, 19599 (м)

24

15

Угол внешний (80-120), 09552 (шт)

3

16

Накладка на стык крышек фронтальная,09504 (шт)

11

17

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг
(100 м кабеля)

1.05

18

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
(100 м кабеля)

1.45

19

Кабель ВБбШв-0,66кВ 5х50мм2 (м)

250

20

Ввод кабелей в здание (шт)

2

21

Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см (100 шт.)

0.02

22

Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (1 т)

0.0044
4,4/1000
23

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм (м)

1

Разборка и восстановление асфальто-бетонного покрытия

24

Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
(100 м3 конструкций)

0.04

25

Разборка покрытий и оснований: щебеночных
(100 м3 конструкций)

0.04

26

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных
(1000 м2 основания)

0.025
25/1000
27

Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см
(1000 м2 основания)

0.025

28

Бетон дорожный, класс: В25 (М350) (м3)

4.05

29

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2 покрытия)

0.025

30

Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1 (т)

2.415

31

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01
(1000 м2 покрытия)

0.025

32

Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1 (т)

1.815

Подключение электроосвещения и электрооборудования. Реконструкция.

№ пп

Наименование работ и затрат, единица измерения

Количество

1

2

3

                                       Раздел 1. Электроосвещение

1

Прибор или аппарат (1 шт.)

9

2

Выключатель автоматический ВА47-29 3В, 6А (шт)

8

3

Выключатель автоматический ВА47-29 1В, 6А (шт)

1

4

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м)

2.2

5

Кабель-канал 40х25мм Элекор (м)

220

7

Лоток перфорированный 3000х100х50, 35262 (м)

300

8

Крышка для лотка 3000х100х15, 35522 (м)

300

9

Консоль монолитная, ML, 34101 (шт)

40

10

Коробка ответвительная на стене (1 шт.)

200

11

Коробка монтажная распаячная КМ 41233 (шт)

200

12

Светильник светодиодный в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках (100 шт.)

1.36

13

Светильник светодиодный GRA45-09-С-02 (шт)

136

14

Комплект крепежа G32-01 для потолков "Грильято" (шт)

136

15

Светильник светодиодный подвесной
(100 шт.)

0.26

16

Светильник светодиодный IHB150-03-С-02 (шт)

26

17

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)

1.05

18

Кабель за подвесным потолком (100 м)

6.8

19

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля)

4.15

20

Кабель ВВГнг-LS 5х2,5мм2 (км)

1

21

Кабель ВВГнг-LS 3х2,5мм2 (км)

0.2
200/1000
22

Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм: 1 м, на высоту до 10 м (10 т)

0.08

Раздел 2. Электрооборудование

23

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 200х1000 мм
(1 шт.)

1

24

ВРУ8-11-2Н-108-31 УХЛ4 (шт)

1

25

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2 (100 жил)

0.05

26

Прибор или аппарат (1 шт.) 

4

27

Выключатели автоматические «ИЭК» ВА47-29 ЗР 10А, характеристика С (шт.)

2

28

Выключатели автоматические «ИЭК» ВА47-29 IP 16А, характеристика С (шт.)

1

29

Выключатель автоматический дифференциальн. АД-12, 10А, 30мА (шт)

1

30

Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)

0.01
1/100
31

Розетка одноместная открытая с/з РСб20-3-ГБ (шт)

1

32

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м)

1

33

Кабель-канал 40х25мм Элекор (м)

100

34

Труба ПВХ по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м)

0.4

35

Труба гофрированная из ПВХ d=25мм, 91925 (м)

40

36

Коробка ответвительная на стене (1 шт.) 

1

37

Коробка монтажная распаячная КМ 41233 (шт)

1

38

Блок питания (1 шт.)

1

39

ИБП SKAT-UPS 1000 (шт)

1

40

Металлический бокс для аккумулят.батарей, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.)

1

41

Бокс УМБ-3/100м (шт)

1

42

Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2
(1 шт.)

3

43

Аккумуляторная батарея DT (Delta) 100А/ч, 12В (шт)

3

44

Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг
(100 м кабеля)

0.03

45

Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг
(100 м кабеля)

0.08

46

Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)

0.1

47

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля)

2.2

48

Кабель ВВГнг-LS 5х50мм2 (км)

0.003
3/1000
49

Кабель ВВГнг-LS 5х16мм2 (км)

0.008
8/1000
50

Кабель ВВГнг-LS 5х10мм2 (км)

0.01
10/1000
51

Кабель ВВГнг-LS 5х2,5мм2 (км)

0.2
200/1000
52

Кабель ВВГнг-LS 3х2,5мм2 (км)

0.02
20/1000
Раздел 3. Система отключения вентиляции при пожаре

53

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.)

1

54

Корпус ЩМП-1 (шт)

1

55

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 жил)

0.03

56

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.)

1

57

Выключатель автоматический А-63, 1,6 А (шт)

1

58

Дополнительная установка на пультах и панелях: реле (1 шт.)

1

59

Реле промежуточное РПУ-2 (шт)

1

60

Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм
(1 шт.)

1

61

Набор клеммный на 20 клемм (шт)

1

62

Рамка для надписей (1000 шт.)

0.001
1/1000
63

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м)

1

64

Кабель-канал 40х25мм Элекор (м)

100

65

Труба ПВХ по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м)

0.5

66

Труба гофрированная из ПВХ d=25мм, 91925 (м)

50

67

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля)

1.5

68

Кабель ВВГнг-FRLS 2х1,5мм2 (м)

150

69

Устройство коммутационное (1 шт.)

1

70

Устройство УК-ВК/03 (шт)

1

71

Прибор или аппарат (1 шт.)

1

72

Выключатель автоматический ВА47-29 1В, 2,5А (шт)

1

Раздел 4. Демонтаж

73

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (1 шт.)

1

74

Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг
(100 м кабеля)

6

75

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт.)

0.54
(18+36)/100
                        Система охранного телевидения. Внутренние сети.

№ пп

Наименование работ и затрат, единица измерения

Количество

1

2

3

                                       Раздел 1. Система охранного телевидения.

1

Устройство цифровой регистрации (1 устройство)

1

2

Сетевой видеорегистратор SRN-1670D (шт)

1

3

Камера телевизионная передающая (1 шт.)
 
13

4

Купольная сетевая камера SND-7061 (шт)
 
13

5

Монитор (1 шт.)
 
1

6

Монитор SMT-2232 (шт)
 
1

7

Клавиатура+мышь (шт)

1

8

Коммутатор (1 шт.)

1

9

Коммутатор с 24 портами DES-1210-28P/В1А (шт)

1

10

Электрическая проверка и настройка: коммутатора (шт)

1

11

Монтаж ИБП (1 шт.)

1

12

Источник бесперебойного питания АРС Smart-UPS 1500VA RM 2U (шт)

1

13

Шкаф напольный телекоммуникационный
(1 м ширины по фронту)

0.6

14

Шкаф телекоммуникационный 19" WZ-3987-01-04-161 (шт)

1

15

Кабель HDMI-HDMI 2м (шт)

1

16

Накопитель на жестких магнитных дисках HDD 4ТВ, типа ST4000VM000
(шт)

1

17

Сетевой шнур питания С13/С14 (10$) (шт)

3

18

Программное обеспечение Samsung Security Manager (600$) (шт)

1

19

Патч-панель (1 шт.)

1

20

Патч-панель на 48 Ethernet портов 19" (шт)

1

21

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м)

0.85

22

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м)

1.4

23

Кабель-канал 40х16 Элекор (м)

190

24

Кабель-канал 15х10 Элекор (м)

35

25

Кабель в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)

2.9

26

Кабель  в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)

3.6

27

Кабели марки КВП: 4х2х0,52 мм (аналог UTP4, Cat5)
(1000 м)

0.65

Водоснабжение и канализация.
№ пп

Наименование работ и затрат, единица измерения

Количество

1

2

3

Раздел 1. Водоснабжение

Системы В1, Т3

1

Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм (100 м трубопровода)

0,02
2/100
2

Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром: 15 мм (м)

0,936
1*(93,6/100)
3

Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 15 мм (м)

0,936
1*(93,6/100)
4

Соединитель обжимной с переходом на наружную резьбу "VALTEC" VTm. 301 d 16х1/2" (шт.)
 
7

5

Тройник обжимной "VALTEC" VTm. 331 d 16 мм
(шт.)

3

6

Установка кранов
(1 счетчик (водомер))

3
2+1
7

Кран шаровой никелированный  В-В "VALTEC Base" VT. 214 d 1/2" (стальная ручка) (шт.)

2

8

Кран шаровой В-В со встроенным фильтром "VALTEC" VT. 293 d 16х1/2" (рукоятка-бабочка) (шт.)

1

9

Установка и подсоединение электроводонагревателя к трубопроводам
(10 компл.)

0,1
1/10
10

Установка предохранительного клапана (входит в комплект)
(1 счетчик (водомер))

1

11

Электроводонагреватель накопительный ТЕРМЕКС CHAMPION ER 100 V, вертикальный круглый (стеклофарфор) (компл.)

1

12

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм (1 врезка)

2

Отопление и вентиляция. 

№ пп

Наименование работ и затрат, единица измерения

Количество

1

2

3

Раздел 1. Отопление

1

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (100 м трубопровода)

0,02
2/100
2

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (100 м трубопровода)

0,33
33/100
3

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм (100 м трубопровода)

0,51
51/100
4

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
(кг)

53

5

Кран шаровой никелированный  В-Н "VALTEC Base" VT. 217 d 3/4" (рукоятка-бабочка)
(шт.)

1

6

Установка воздухоотводчиков (1 шт.)

1

7

Воздухоотводчик автоматический никелированный "VALTEC" VT. 502.Н d 1/2"
(шт.)

1

8

Кран двойной регулировки прямой пробково-шиберный (КРДП) "VALTEC" VT. 004 d 1/2"
(шт.)

8

9

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм (1 врезка)

1

10

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм (1 врезка)

1

11

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода)

0,86
(2+33+51)/100
12

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,18
18/100
Системы В2, В3

13

Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т
(1 вентилятор)

2
1*2
14

Вентилятор крышный КРОС9-4-Н-УХЛ1-1П-0,75х1400 (1596)-220/380Y (шт.)

2
1*2
15

Частотный преобразователь (1,5 кВт) (шт.)

2
1*2
16

Поддон ПОД-50-Ц (шт.)

2
1*2
17

Установка вентстакана СТАМ
(10 узлов)

0,2
1*2/10
18

Стакан монтажный СТАМ210-40-Н (шт.)

2
1*2
19

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1600 мм (1 шт.)

2
1*2
20

Клапан ГЕРМИК-П-400*400-Н- F230-S_LF230S-1 (шт.)

2
1*2
21

Шкаф автоматики ШСАУ-ВК-3-0,75-Ч-2-LF230-S-УХЛ4 (шт.)

1

Системы В4, В5

22

Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т (1 вентилятор)

2
1*2
23

Вентилятор крышный КРОС9-3,55-Н-УХЛ1-1П-0,55х1400 (1745)-220/380Y (шт.)

2
1*2
24

Частотный преобразователь (1,5 кВт) (шт.)

2
1*2
25

Поддон ПОД-50-Ц (шт.)

2
1*2
26

Установка вентстакана СТАМ (10 узлов)

0,2
1*2/10
27

Стакан монтажный СТАМ210-35-Н (шт.)

2
1*2
28

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1600 мм
(1 шт.)

2
1*2
29

Клапан ГЕРМИК-П-355*355-Н- F230-S_LF230S-1 (шт.)

2
1*2
30

Шкаф автоматики ШСАУ-ВК-3-0,75-Ч-2-LF230-S-УХЛ4 (шт.)

1

 Раздел 3. Демонтаж

31

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм (100 м трубопровода)

0,44
(16+28)/100
32

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм (100 м трубопровода)

0,45
45/100
Отвозка отходов от разборки

33

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: трубы металлические диаметром до 426мм (т)

0,25
250/1000
34

Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: трубы металлические диаметром до 426мм (т)

0,25
250/1000
35

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 7 км, класс груза I (т)

0,25
250/1000
Кондиционирование.

№ пп

Наименование работ и затрат, единица измерения

Количество

1

2

3

Раздел 1. Кондиционирование

Система К1

1

Установка наружного блока кондиционера (1 блок)

1

2

Установка внутреннего блока кондиционера (1 блок)

1

3

Кондиционер настенного типа "Kentatsu" KSGH35HFAN1/KSRH35HFAN1 с пультом KIC-51H (с низкотемпературным комплектом) (компл.)

1

4

Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: до 18 мм (норма отходов труб - 4%) (100 м)

0,14
(7+7)/100
5

Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6,35x1 мм (жидкость) (м)

7,28
7*1,04
6

Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 9,53x1 мм (газ)
(м)

7,28
7*1,04
7

Установка труб (дренажных) гофрированных (100 м)

0,05
5/100
8

Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 16 мм. (м)

5

9

Монтаж электрообогреватель дренажа (100 м кабеля)

0,02
2/100
10

Кабель DEVI DTIE-10 18/20 Вт 2 м (89825200) (шт.)

1

11

Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (100 м)

0,05
5/100
12

Кабель-канал (короб) 70x40 мм (м)

5

13

Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (100 кг изделия)

0,15
15/100
Система К2

14

Установка наружного блока кондиционера (1 блок)

1

15

Установка внутреннего блока кондиционера (1 блок)

1

16

Кондиционер настенного типа "Kentatsu" KSGH35HFAN1/KSRH35HFAN1 с пультом KIC-51H (с низкотемпературным комплектом) (компл.) 

1

17

Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: до 18 мм (норма отходов труб - 4%) (100 м)

0,14
(7+7)/100
18

Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6,35x1 мм (жидкость) (м)

7,28
7*1,04
19

Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 9,53x1 мм (газ)
(м)

7,28
7*1,04
20

Установка труб (дренажных) гофрированных (100 м)

0,05
5/100
21

Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 16 мм. (м)

5

22

Монтаж электрообогреватель дренажа (100 м кабеля)

0,02
2/100
23

Кабель DEVI DTIE-10 18/20 Вт 2 м (89825200) (шт.)

1

24

Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (100 м)

0,05
5/100
25

Кабель-канал (короб) 70x40 мм (м)

5

26

Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
(100 кг изделия)

0,15
15/100
Раздел 2. Теплоизоляция трубопроводов

Кондиционирование

27

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
(10 м трубопровода)

2,8
(7+7)*2/10
28

Трубки Энергофлекс Блэк Стар 8/9 (для труб d 6,35 мм, толщ. 9 мм) (м)

15,4
(7+7)*1,1
29

Трубки Энергофлекс Блэк Стар 10/9 (для труб d 9,53 мм, толщ. 9 мм) (м)

15,4
(7+7)*1,1



19

