ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку серверов, рабочих станций и системы хранения данных
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка серверов, рабочих станций и системы хранения данных для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:

Товар должен быть новым (дата выпуска не ранее 4 квартала 2013г.), не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Сервер

	Корпус должен быть стоечного исполнения (rack) высотой - не более 2 Unit для установки в стандартный серверный шкаф;

Процессоры – 1 (один) шестиядерный  Intel Xeon (или эквивалент), с частотой ядра не менее  2.2 ГГц, кэш-память третьего уровня – 15 МБ и более.

Должна быть обеспечена возможность установки второго аналогичного процессора.

Сервер должен комплектоваться специализированным программным обеспечением для управления сервером и его мониторинга в серверной среде.

Общее количество слотов (DIMM) для установки модулей памяти - не менее 12.

Объем установленной оперативной памяти с коррекцией ошибок – не менее 12 ГБ не хуже RDIMM РС3-12800 DDR3 1600MHz.

Количество свободных слотов (DIMM) не менее 9.

Поддержка механизма обнаружения и коррекции мульти-битных ошибок.

Должна быть поддержка горячего резервирования модулей памяти.

Количество интегрированных RAID-контроллеров – не менее 1 (одного).

Характеристики встроенного RAID-контроллера:

объем кеш-памяти – не менее 2 (двух) ГБ с защитой данных по технологии flash;

количество внутренних линков SAS 6G  – не менее 8 (восьми);

поддержка уровней RAID – 0, 1, 1+0, 5, 5+0;

поддерживаемое количество логических томов – не менее 64;

при расширенном лицензировании возможность поддержки RAID 6, 6+0, перемещения или удаления отдельных логическим томов и разделения (split) зеркального тома без прерывания обслуживания (online);

должна быть возможность подключения твердотельных (SSD) дисковых накопителей с интерфейсом SAS 6G.

Должна быть возможность установки не менее 8 дисков форм-фактора 2.5” с интерфейсом SAS.
Должно быть установлено в комплекте 4 диска форм-фактора 2.5” с интерфейсом SAS объемом не менее 300 Gb.

Не менее одного установленного оптического привода DVD-ROM.

Должно быть, количество и типы портов:

последовательный порт – не менее 1 (одного);

графические порты – не менее 2 (двух) (на передней панели – 1, на задней панели - 1);

внутренний слот для SD-карт – не менее 1 (одного);

порты стандарта USB 2.0 – не менее 7 (семи);

порт удаленнего управления с поддержкой 10/100/1000 Мб/с (RJ-45) – не менее 1 (одного).

количество и типы слотов расширения:

количество слотов расширения PCI Express 3.0 x8 с разъемами х16 – не менее 1 (одного);

количество слотов расширения PCI Express 3.0 x8 с разъемами х8 – не менее 1 (одного);

количество слотов расширения PCI Express 2.0 x4 с разъемами х8 – не менее 2 (двух);

Должно быть, количество и типы сетевых портов:

сетевой порт 1 Гб/с (RJ-45) - не менее 4.

Встроенный графический контроллер с поддержкой разрешения не менее 1920 на 1200 при глубине цвета 16 бит.

Блоки питания – не менее 2 (двух) (возможность резервирования по схеме 1+1) с возможностью «горячей» замены, мощность отдельного блока питания –  не менее 750 Вт, эффективность отдельного блока питания – не менее 94%.

Системные вентиляторы – не менее 5 (резервирование по схеме N+1) с возможностью «горячей» замены.

Сертификация на соответствие: ACPI 2.0b, PCIe 3.0, PXE, WOL, Microsoft Logo, USB 2.0.

Должны быть предусмотрены программно-аппаратные средства от производителя сервера для конфигурирования, управления и мониторинга работы всех его компонентов. Должен использоваться выделенный сетевой адаптер 10/100/1000Mb. Должны обеспечиваться следующие функции управления и мониторинга:

сбор данных о состоянии компонентов сервера, включая операционную систему, должен выполняться без использования агентов (agentless);

автоматический мониторинг, диагностика и оповещение, ведение  (независимо от операционной системы) единого журнала событий с отслеживанием истории изменений и архивацией данных для последующей диагностики неисправностей;

интеграция и поддержка прямого подключения к порталу технической поддержки производителя;

удаленная перезагрузка, включение и выключение сервера;

удаленная загрузка операционной системы сервера при помощи виртуальной дискеты, образа ISO, а так же с виртуальных CD и DVD-устройств;

подключение, не зависимо от операционной системы, через порт удаленного управления файловых папок, сменных носителей (USB, CD/DVD, FDD) локального компьютера администратора;

видеозапись действий на консоле для дальнейшего анализа, сохранение последней загрузки и последнего экрана системного сбоя, такого как "синий экран" Windows и Linux «coredump»;

виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль (Virtual KVM), работающая на базе Java и ActiveX;

авторизация не менее 12 пользователей в локальной базе;

интеграция с Active Directory;

интеграция с Microsoft Terminal Services;

поддержка протокола DHCP;

поддержка подключения через VPN;

доступ к порту управления из web-браузера по протоколам http, ssl;

доступ к порту управления из командной строки по протоколам telnet, ssh;

доступ к порту управления из приложения под ОС Windows;

доступ к консоли сервера нескольких администраторов одновременно;

поддержка стандарта DMTF WS;

доступ к Microsoft Emergency Management Service console;

удаленное управление BIOS

поддержка стандартов шифрования AES и 3DES.

Сервер должен комплектоваться крепежным комплектом для установки в монтажный шкаф 19” (квадратные либо круглые отверстия в направляющих), обеспечивающим монтаж сервера без использования инструментов.
	не менее 12 месяцев
	12
	шт.

	2
	Сервер
	Сервер должен быть в стоечном исполнении.

Процессор должен иметь данные характеристики:

архитектура – x64 с поддержкой технологий:

аппаратной виртуализации ресурсов;

автоматического увеличения тактовой частоты процессора свыше номинальной при условии соблюдения ограничений по мощности, температуре и току;

изолированного защищенного запуска и выполнения приложений;

уменьшения уязвимости к вирусам и вредоносному коду, а также предотвращения выполнения вредоносного ПО;

количество установленных процессоров – не менее одного (1);

характеристики каждого процессора:

тактовая частота – не менее 3,4 ГГц;

максимальная частота в режиме увеличения тактовой частоты – не менее 3,8 ГГц;

количество ядер – не менее 4;

количество потоков – не менее 8;

размер кэша L3 – не менее 8 МБ;

пропускная способность шины процессора - не менее 5.0 GT/s;

максимальная рассеиваемая мощность – не более 80 Вт.

Оперативная память должна иметь данные характеристики:

поддержка механизма обнаружения и коррекции мульти-битных ошибок;

общее количество слотов DIMM – не менее 4;

максимальный объем – не менее 32 ГБ;

объем установленной оперативной памяти с коррекцией ошибок – не менее 8 ГБ модулем памяти с характеристиками не хуже 8 ГБ Dual Rank PC3-12800E DDR3-1600 Unbuffered CAS-11.

Контроллер внутренней подсистемы хранения данных должен иметь данные характеристики:

серверный интерфейс – не хуже x8 PCIe 3.0

дисковые интерфейсы – 8 портов не хуже 6 Гбит/с. SAS/SATA;

коннекторы – не менее двух внутренних 4X;

поддерживаемое количество логических дисков – до 64 (в зависимости от установленного объема кэш-памяти);

поддерживаемые уровни RAID: 0, 1, 1+0, 5, 5+0;

поддерживаемый объем кэш-памяти – до 2 ГБ с защитой данных на микросхемах flash-памяти;

при расширенном лицензировании возможность поддержки перемещения или удаления отдельных логическим томов и разделения (split) зеркального тома без прерывания обслуживания (online);

объем установленной кэш-памяти – 512 МБ;

Внутренняя подсистема хранения данных должна иметь данные характеристики:

возможность установки до 4 дисков SAS/SATA/SSD малого форм-фактора (2,5” SFF) c «горячей» заменой;

2 (два) диска 500 ГБ 6G SAS 72000 об./мин. 2,5” SFF в комплекте поставки;

встроенный оптический накопитель DVD-RW в комплекте поставки.

Тип и количество слотов расширения PCI-Express:

слот расширения PCIe 2.0 x4 Low profile – не менее 1;

слот расширения PCIe 3.0 x16 Half-length, full-height – не менее 1.

Тип и количество и портов:

последовательный порт – не менее 1;

графические порты – не менее 1;

слот для SD-карт – не менее 1 (внутренний);

порты стандарта USB– не менее 6, из них на передней панели – не менее 2, на задней панели – не менее 4;

выделенный порт удаленнего управления 10/100/1000 Мбит/с. (RJ-45) – не менее 1.

Сетевой адаптер Ethernet:

сетевой адаптер не должен занимать слотов расширения сервера (интегрированный);

интерфейс – 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX;

количество портов – не менее 2;

тип порта – RJ-45.

Графический контроллер:

графический контроллер не должен занимать слотов расширения сервера (интегрированный);

поддерживаемые разрешения – не хуже 1280x1024 (32 бит) и 1920x1200 (16 бит).

Блок питания:

должно быть не менее одного (1) блока питания в комплекте поставки:

мощность блока питания – не менее 350 Вт;

эффективность блока питания – не менее 85%.

Вентиляторы охлаждения:

должно быть не менее 4 вентиляторов в комплекте поставки.

Должны быть поддерживаемые индустриальные стандарты:

PCIe 3.0, ACPI 2.0b, USB 2.0, WOL, PXE.

Должен быть интегрированный процессор удаленного управления:

должен быть сбор данных о состоянии компонентов сервера, включая операционную систему, выполняется без использования агентов (agentless);

должен быть автоматический мониторинг, диагностика и оповещение, ведение, не зависимо от операционной системы, единого журнала событий с отслеживанием истории изменений и архивацией данных для последующей диагностики неисправностей;

должна быть интеграция и поддержка прямого подключения к порталу технической поддержки производителя;

должна быть удаленная перезагрузка, включение и выключение сервера;

должна быть удаленная загрузка операционной системы сервера при помощи виртуальной дискеты, образа ISO, а так же с виртуальных CD и DVD-устройств;

должно быть подключение, не зависимо от операционной системы, через порт удаленного управления файловых папок, сменных носителей (USB, CD/DVD, FDD) локального компьютера администратора;

должна быть видеозапись действий на консоле для дальнейшего анализа, сохранение последней загрузки и последнего экрана системного сбоя, такого как "синий экран" Windows и Linux «coredump»;

должна быть виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль (Virtual KVM), работающая на базе Java и ActiveX;

должна быть: 

· авторизация не менее 12 пользователей в локальной базе;

· интеграция с Active Directory;

· интеграция с Microsoft Terminal Services;

· поддержка протокола DHCP;

· поддержка подключения через VPN;

· доступ к порту управления из web-браузера по протоколам http, ssl;

· доступ к порту управления из командной строки по протоколам telnet, ssh;

· доступ к порту управления из приложения под ОС Windows;

· доступ к консоли сервера нескольких администраторов одновременно;

· поддержка стандарта DMTF WS;

должен быть доступ к Microsoft Emergency Management Service console;

должно быть удаленное управление BIOS;

должна быть поддержка стандартов шифрования AES и 3DES.

Корпус должен быть:

монтаж в стандартный монтажный шкаф 19”;

занимаемое пространство – не более 1U по высоте;


	не менее 12 месяцев
	1
	шт.

	3
	Сервер
	Корпус стоечного исполнении (rack) высотой - не более 2 Unit для установки в стандартный серверный шкаф;

Процессоры – 1 (один) шестиядерный  Intel Xeon (или эквивалент), с частотой ядра не менее  2.4 ГГц, кэш-память третьего уровня – 10 МБ и более.

Должна быть обеспечена возможность установки второго, аналогичного процессора.

Сервер должен комплектоваться специализированным программным обеспечением для управления сервером и его мониторинга в серверной среде.

Общее количество слотов (DIMM) для установки модулей памяти - не менее 12.

Объем установленной оперативной памяти с коррекцией ошибок – не менее 16 ГБ не хуже RDIMM РС3-12800 DDR3 1600MHz.

Количество свободных слотов (DIMM) не менее 10.

Должна быть поддержка механизма обнаружения и коррекции мульти-битных ошибок.

Должна быть поддержка горячего резервирования модулей памяти.

Количество интегрированных RAID-контроллеров – не менее 1 (одного).

Характеристики встроенного RAID-контроллера должны быть:

объем кеш-памяти – не менее 512 МБ 

количество внутренних линков SAS 6G  – не менее 8 (восьми);

поддержка уровней RAID – 0, 1, 1+0, 5, 5+0;

поддерживаемое количество логических томов – не менее 64;

возможность подключения твердотельных (SSD) дисковых накопителей с интерфейсом SAS 6G.

Должна быть возможность установки не менее 8 дисков форм-фактора 2.5” с интерфейсом SAS.
Должно быть установлено в комплекте 4 диска форм-фактора 2.5” с интерфейсом SAS объемом не менее 450 Gb.

Не менее одного установленного оптического привода DVD-ROM.

Количество и типы портов:

последовательный порт – не менее 1 (одного);

графические порты – не менее 2 (двух) (на передней панели – 1, на задней панели - 1);

внутренний слот для SD-карт – не менее 1 (одного);

порты стандарта USB 2.0 – не менее 7 (семи);

порт удаленнего управления с поддержкой 10/100/1000 Мб/с (RJ-45) – не менее 1 (одного).

количество и типы слотов расширения:

количество слотов расширения PCI Express 3.0 x8 с разъемами х16 – не менее 1 (одного);

количество слотов расширения PCI Express 3.0 x8 с разъемами х8 – не менее 1 (одного);

количество слотов расширения PCI Express 2.0 x4 с разъемами х8 – не менее 2 (двух).
Количество и типы сетевых портов:

сетевой порт 1 Гб/с (RJ-45) - не менее 4.

Встроенный графический контроллер с поддержкой разрешения не менее 1920 на 1200 при глубине цвета 16 бит.

Блоки питания – не менее 2 (двух) (возможность резервирования по схеме 1+1) с возможностью «горячей» замены, мощность отдельного блока питания –  не менее 460 Вт, эффективность отдельного блока питания – не менее 94%.

Системные вентиляторы – не менее 5 (резервирование по схеме N+1) с возможностью «горячей» замены.

Должна быть сертификация на соответствие: ACPI 2.0b, PCIe 3.0, PXE, WOL, Microsoft Logo, USB 2.0.

Должны быть предусмотрены программно-аппаратные средства от производителя сервера для конфигурирования, управления и мониторинга работы всех его компонентов. Должен использоваться выделенный сетевой адаптер 10/100/1000Mb. Должны обеспечиваться следующие функции управления и мониторинга:

сбор данных о состоянии компонентов сервера, включая операционную систему, должен выполняться без использования агентов (agentless);

автоматический мониторинг, диагностика и оповещение, ведение  (независимо от операционной системы) единого журнала событий с отслеживанием истории изменений и архивацией данных для последующей диагностики неисправностей;

интеграция и поддержка прямого подключения к порталу технической поддержки производителя;

удаленная перезагрузка, включение и выключение сервера;

удаленная загрузка операционной системы сервера при помощи виртуальной дискеты, образа ISO, а так же с виртуальных CD и DVD-устройств;

подключение, не зависимо от операционной системы, через порт удаленного управления файловых папок, сменных носителей (USB, CD/DVD, FDD) локального компьютера администратора;

видеозапись действий на консоле для дальнейшего анализа, сохранение последней загрузки и последнего экрана системного сбоя, такого как "синий экран" Windows и Linux «coredump»;

виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль (Virtual KVM), работающая на базе Java и ActiveX;

авторизация не менее 12 пользователей в локальной базе;

интеграция с Active Directory;

интеграция с Microsoft Terminal Services;

поддержка протокола DHCP;

поддержка подключения через VPN;

доступ к порту управления из web-браузера по протоколам http, ssl;

доступ к порту управления из командной строки по протоколам telnet, ssh;

доступ к порту управления из приложения под ОС Windows;

доступ к консоли сервера нескольких администраторов одновременно;

поддержка стандарта DMTF WS;

доступ к Microsoft Emergency Management Service console;

удаленное управление BIOS

поддержка стандартов шифрования AES и 3DES.

Сервер должен комплектоваться крепежным комплектом для установки в монтажный шкаф 19” (квадратные либо круглые отверстия в направляющих), обеспечивающим монтаж сервера без использования инструментов.
	не менее 12 месяцев
	2
	шт.

	4
	Рабочая станция
	РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ДАННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ:

Процессор частота функционирования не ниже 3,20 ГГц

Объем кэш-памяти последнего уровня не менее 6 Мб;

кол-во ядер/потоков не менее 4/4;

Память - тип памяти не ниже DDR3 SDRAM;

частота функционирования не менее 1600 МГц;

объем памяти не менее 8 Гб;

Слоты для памяти - не менее 2 слотов DIMM, возможность расширения до 16гб;

Жесткий диск - объем не менее 1 ТБ;

скорость вращения шпинделя не менее 7200 об./мин;

интерфейс не ниже SATA III 6,0 Гб/с;

Оптический дисковод - не хуже SATA DVD-RW;

Материнская плата должна быть:

не менее 3 слотов PCIe x1;

не менее 1 слота PCIe x16;

Сетевой интерфейс - встроенный сетевой контроллер не ниже 10/100/1000Mbit Ethernet 

Встроенный динамик мощностью не менее 1.5Вт;

Корпус должно быть:

Форм-фактор – Microtower

Внутренние дисковые отсеки - не менее двух 3,5”;

Внешние дисковые отсеки - не менее одного 5,25” половинной высоты, не менее одного 3,5”;

не менее 6 портов USB 2.0 (из них не менее 2х на передней панели);

не менее 2 портов USB 3.0  на передней панели;

не менее 1 последовательного порта;

не менее 1 разъема DVI;

не менее 1 разъема VGA;

не менее 1 PS/2 для клавиатуры;

не менее 1 PS/2 для мыши;

не менее 1 RJ-45 100/1000 Мбит/сек;

Возможность вывода дополнительного СОМ и LPT порта с материнской платы без использования PCI карт расширения;

Не менее одного выхода на наушники и микрофонного входа на передней панели;

Не менее одного аудиовхода и аудиовыхода на задней панели;

Возможность независимого вывода разных аудиопотоков на разные выходы – необходимо наличие;

Блок питания - не выше 300 Вт с активным корректором фактора мощности;

Вес - не более 7.3 кг

Возможность безвинтового доступа к внутренним элементам АРМ

Клавиатура, мышь должны входить в комплект, тип подключения USB;

Видеоадаптер должен быть:

 дискретный,  видеопамять не менее 2 GB DDR3, буфер памяти не менее 128 бит, выходы не менее 2х DisplayPort 1.2, 1x Dual-Link DVI-I. Частота ядра не менее 875 Мгц, частота памяти не менее 891 МГц. частота RAMDAC  не менее 400МГц

Операционная система и ПО должны быть:

Windows 8.1 Pro x64 downgrade или Windows 7 Pro x64 (или аналогичные).

ПО должно соответствовать данным параметрам: позволять создавать контрольные точки для восстановления системы, создавать резервные копии системы на внешние носители, позволяющее переустанавливать программы и драйвера, а также откатывать систему к заводским настройкам  из единой графической консоли, а также до загрузки системы

ПО должно быть для автоматического обновления драйверов, софта, установке обновлений ОС (в т.ч. по расписанию), а также отслеживанию корректной работы всех элементов системы

	не менее 12 месяцев
	14
	шт.

	5
	Система хранения данных
	Система хранения должна включать в себя ло (12) дисков LFF SAS/SATA;

Корпус должен быть стоечного исполнения (rack) высотой - не более 2 Unit  для установки в стандартный серверный шкаф;

Индикация состояния на передней панели.

Должно быть наличие на каждом диске светодиодных ламп состояния диска.
Должна быть ёмкость не менее 20 ТБ (общая ёмкость); 

Должны быть поддерживаемые диски:

двухпортовый диск SAS 6G 15 000 об./мин большого типоразмера емкостью не менее 300 ГБ

двухпортовый диск SAS 6G 15 000 об./мин большого типоразмера емкостью не менее 450 ГБ

двухпортовый диск SAS 6G 15 000 об./мин большого типоразмера емкостью не менее 600 ГБ

двухпортовый диск SAS MDL 6G 7200 об./мин большого типоразмера емкостью не менее 1 ТБ

двухпортовый диск SAS MDL 6G 7200 об./мин большого типоразмера емкостью не менее 2 ТБ

двухпортовый диск SAS MDL 6G 7200 об./мин большого типоразмера емкостью не менее 3 ТБ

диск SATA MDL, 3G, 7200 об./мин большого типоразмера емкостью не менее 1 ТБ

диск SATA MDL, 3G, 7200 об./мин большого типоразмера емкостью не менее 2 ТБ

двухпортовый диск SAS MDL 6G 7200 об./мин большого типоразмера емкостью не менее 4 ТБ

Должны быть варианты расширения емкости хранения – дополнительная  полка для дисков 3,5"

 Контроллер хранилища 2 контроллера Fibre Channel 

 Интерфейс массива должен быть 8 Гбит/с Fibre Channel, должно быть 2 порта на каждый контроллер;

Форм-фактор 2U
Вес не более 15,9 кг без дисков

Комплектация должна быть:  Полка для дисков LFF с двумя контроллерами Fibre Channel и направляющими для установки в стойку 19 дюймов.
	не менее 12 месяцев
	1
	шт.


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

       3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, доставку до склада Заказчика, упаковку, страхование,  полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика  (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН  и т.д.).
5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Требования к технической документации
Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.

        7. Место поставки продукции:

РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:
Начало поставки – с даты подписания договора.
Окончание поставки – в течение 14 дней с даты подписания договора.

Начальник подразделения                                                                                                                               ______________________Е.Ф. Медведев
Исполнитель                                                                                                                                                     ______________________Н.А. Ананьев
