- Техническое задание

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Концентратор датчиков Типа КД-4М.1 (ЦКДИ.468.367.044) или эквивалент | Технические характеристики Обмен данными по каналу RS-485 Контроль состояния (обрыв, норма замыкание) до 16 средств охранной сигнализации Возможность коммутации внешних цепей управления Наличие датчика вскрытия Коммутация внешних цепей управления с помощью реле до 8шт, оптронов до 8шт Напряжение питания от 20 до 30 В Потребляемый ток не более 70 мА Масса 1,5 кг Габаритные размеры 189х95х295 мм Диапазон рабочих температур от +5 до +40 Срок службы 10 лет | # шт. | # 4 |
|  | Кодонаборное устройство Типа КНУ-Т (ЦКДИ.468381.044) или эквивалент | Технические характеристики: Протокол обмена HID26 Интерфейс RS-485 Наличие светозвуковой сигнализации Наличие датчика вскрытия Длина линии связи интерфейса до 100м Напряжение питания от 20 до 30 В Потребляемый ток не более 70 мА Масса 0,5 кг Габаритные размеры 102х142х92 мм Диапазон рабочих температур от +5 до +40 Срок службы 10 лет | # шт. | # 1 |
|  | Концентратор центральный Типа КЦ-4М (ЦКДИ.468367.056) или эквивалент | Технические характеристики: Обмен данными по каналу RS-485 и RS-232 Длина линии связи канала RS-485 до 5 км Длина линии связи канала RS-232 до 15 км Количество периферийных устройств, подключаемых по интерфейсу RS-485 до 60шт Напряжение питания от 20 до 30 В Потребляемый ток не более 0,2 А Масса 0,2 кг Габаритные размеры 120х160х70 мм Диапазон рабочих температур от +5 до +40 Срок службы 10 лет | # шт. | # 2 |
|  | Терминал кабины Типа ТК1М (ЦКДИ.468366.025) или эквивалент | Технические характеристики: Длина линии интерфейса до 100м Напряжение питания от 20 до 30 В Потребляемая мощность не более 5 Вт Масса не более 1,6 кг Габаритные размеры 185х265х95 мм Диапазон рабочих температур от +5 до +40 Срок службы 10 лет | # шт. | # 2 |
|  | Терминал периферийный Типа ТП2М (ЦКДИ.468366.025) или эквивалент | Технические характеристики: Контроль состояния (обрыв, норма замыкание) до 8 средств охранной сигнализации Длина линии связи локального канала до 500м Длина линии связи канала RS-485 до 5 км Напряжение питания от 20 до 30 В Потребляемая мощность не более 3 Вт Масса не более 0,6 кг Габаритные размеры 185х265х95 мм Диапазон рабочих температур от +5 до +40 Срок службы 10 лет | # шт. | # 2 |
|  | Спецтестер Типа СТ-9600 (ЦКДИ.301433.002) или эквивалент | Технические характеристики: Программно – управляемый обмен данными с КД4, КД5 по интерфейсу RS-485. Клавиатура управления матричная “ 7 х 3 ” с изменением функций управления. Дисплей – жидкокристаллический матричный индикатор 4 строки по 16 символов. Отображение состояния СО на дисплее до16-ти. Проверка и изменение системных адресов КД4, КД5 до 64. Проверка и изменение локальных адресов БСЧ2, БСЧ2, КНУ до 64. Управление электромагнитными замковыми устройствами. Отображение кодов карт считывания БСЧ1,БСЧ2 на дисплее. Питание от проверяемого КД4 или КД5. Мощность потребления - не более 3Вт. Габаритные размеры СТ 100 х 210 х 45 мм ; Масса СТ - не более 450 г. | # шт. | # 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, паспорт изделия, руководство по эксплуатации на русском языке);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;

- гарантийные сроки на предлагаемый товар – не менее 1 года;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).