Том 2 «Техническая часть»
Листовой металлопрокат 08Х18Н10Т толщиной 5мм, 6мм, 8мм, 16мм
	№ п/п
	Наименование продукции
	Технические требования (модель, марка, ГОСТ, ТУ, размеры, иные параметры и требования)
	Количество / тонна

	1
	Листовой прокат 5х1500х5000 марка 08Х18Н10Т


	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 7350-77

Б-ПН-О, М3б, т.о., МКК по методу АМУ с дополнительным провоцирующим нагревом по ГОСТ 6032-2003

Класс безопасности по ПНАЭГ-01-011-97 – «1»
	2,36

	2
	Листовой прокат 6х1500х6000 марка 08Х18Н10Т


	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 7350-77

Б-ПН-О, М3б, т.о., МКК по методу АМУ с дополнительным провоцирующим нагревом по ГОСТ 6032-2003

Класс безопасности по ПНАЭГ-01-011-97 – «1»
	8,1

	3
	Листовой прокат 8х1500х6000 марка 08Х18Н10Т


	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 7350-77

Б-ПН-О, М3б, т.о., МКК по методу АМУ с дополнительным провоцирующим нагревом по ГОСТ 6032-2003

Класс безопасности по ПНАЭГ-01-011-97 – «1»
	19,2

	4
	Листовой прокат 16х1500х6000 марка 08Х18Н10Т
	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 7350-77

ПН-О, М3б, т.о., МКК по методу АМУ с дополнительным провоцирующим нагревом по ГОСТ 6032-2003

Класс безопасности по ПНАЭГ-01-011-97 – «1»
	6,8

	                                                                                                                    ИТОГО
	36,46 т.


	Место поставки товара 


	142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2.

	Сроки поставки товара
	До 15 декабря 2011 г.

	Требования к упаковке
	Упаковка согласно ГОСТ 7350-77

	Техническая документация
	Вместе с поставляемой продукцией поставщик обязан предоставить оригинал сертификата качества Завода-изготовителя, а также планы качества с приемкой Уполномоченной организации. 


2011

