акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

«специальное научно-производственное объединение «Элерон»

 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора 
на поставку переключателей
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
Техническое задание
на поставку материалов
Предмет закупки – поставка переключателей ПГ2-8-12П4НВК, приемка «5»
Москва

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Переключатель ПГ2-8-12П4НВК с приемкой «ВП»

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

 Документы на оборудование, подтверждающие его новизну

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не предусмотрено

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	-комплект конструкторской документации указан в табл.1


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	предназначены для работ в электрических цепях постоянного и переменного тока.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	- Условия эксплуатации – температура окружающего воздуха, ºС от минус -60 до +85.
-Относительная влажность до 98% при  температуре +35 С0

- Атмосферное давление от 0,66 до 106,6 кПа

- Значение вероятности безотказной работ- Минимальная наработка при температуре 60,50,45,40,35,30,25 ºС. При остальных режимах и условиях эксплуатации должны быть 20000,30000,40000,50000,65000,80000,10000 ч соответственно. 

- Инициативный режим передачи данных.

- Управляемый сброс терминала.

- Передача информации о измеренном весе по интерфейсу ИРПС, скорость 1200 бод.

- Время успокоения показаний не более 0,5 с.

- Минимальная наработка должна быть 10000ч

- Исполнения по защищенности от воздействия внешних факторов окружающей среды по ОСТ В II  0037-85.




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	       Переключатели поворотные галетные малогабаритные типа ПГ2,предназначенные для работы в электрических цепях постоянного тока и переменного тока.

      Переключатели  должны удовлетворять требованиям ОСТ В II 0039-85 и требованиям, установленным в соответствующих разделах настоящего ТЗ.

     Переключатели должны быть изготовлены в климатическом исполнении В по ГОСТ В 20.39.404-81.

    Перечень ссылочных документов приведен в приложении.

                                  1.Основные параметры и размеры

   1.1 Переключатели изготовляют I типа 25 конструктивных исполнений с двумя видами ручек управления в соответствии с черт. 1,2 и табл.1

         Основные параметры переключателя должны соответствовать нормам,  приведённым в табл.2.

         Переключателям присвоено сокращенное обозначение, 

 в котором:

          первый элемент - буква П - переключатель;

         второй элемент - буква Г – галетный;

         третий элемент – число 2 – порядковый номер разработки;

       четвёртый элемент – число 1-25 после дефиса – конструктивное исполнение;

       пятый элемент – число 2,3,4,6,7,12 с буквой П после второго дефиса – количество рабочих пложений.

      Шестой элемент – число 1,2,3,4,6,8,12,16 с буквой Н – количество направлений.

1.2. Условное обозначение переключателя при заказе и в конструктивной документации другой продукции должно состоять из слов «Переключатель», сокращенного обозначения переключателя, обозначение всеклематического исполнения – буква В, обозначение вида ручки / «Р» или «К»/ и номера настоящего ТЗ.

        Примеры условного обозначения:

        Переключатель ПГ2-24-2П16Н ВР 0Ю0.360.068 ТУ.

                                        2. Технические Требования

        2.1 комплект конструкторской документации указан в табл.1

        2.2 Требования к конструкции

        2.2.1 Общий вид, габаритные и установочные размеры, а также электрическая схема переключателей должны соответствовать привед-м на черт.1 и 2.

       2.2.2 Внешний вид переключателей должна соответствовать образцам внешнего вида, установленным с учетом требований, заложенных в ОСТ В II 0037-85 и в описаниях образцов внешнего вида.

      2.2.3 Масса переключателей должна соответствовать значениям, указанным в табл.1.

     2.2.4 Значение направленной вдоль оси вывода растягивающей силы должно быть не более 5Н/0,5кгс/

    2.2.5 Минимальное расстояние от корпуса переключателя до места пайки 1мм.

[image: image1.png]I
SR

v K opogng by
D atlaolnd KwEy -




    

[image: image2.png]



[image: image3.png]wsp
i
=72 B
s
1913 ZXST €9,

L jaressnmniedon, gmismronor
| XPRRIIIAGLONON SITI0ARHEOD)





                                                                                                 таблица 1.
  2.2.6 Верхняя частота диапазона, в котором должны отсутствовать резонансные частоты 2000 Гц.

           2.2.7 Упор переключателя должен выдерживать значение момента не более /0,59 н.м./6 кго.ом/

           2.2.8 Момент переключения при приёмке и поставке должен быть рт 0,04 до 0,29 Н.м. /от 0,4 до 3,0 кгс.см/.

           2.2.9 Момент переключения в течении минимальной наработки должен быть от 0,03 до 0,39 Н.м. /от 0,3 до 4,0 кгс.см/,

         2.2.10 Момент переключения в течении минимального срока сохраняемости должен быть от 0,04 до 0,29 Н.м /от 0,4 до 3,0 кгс.см.

         2.2.11 Число коммутационных циклов, которое переключатели должны выдержать под электрической нагрузкой без нарушения электрического контакта и механических повреждений в условиях, указанных в ТЗ, приведено в табл.2.

                    2.3 Требования к электрическим параметрам и режимам эксплуатации.

         2.3.1 Электрические параметры переключателей при приёмке и поставке должны соответствовать нормам, установленным ОСТ В  0037-85 с дополнениями и уточнениями, приведённым в п.п.2.3.1.1, 2.3.1.2.

       2.3.1.1 Сопротивление контакта не более 0,05 Ом.

       2.3.1.2 Испытательное напряжение между любыми электрическими несоединениями выводами переключателей, а также между любым выводом и корпусом переключателя 550 в эфф.

        2.3.2 Электрические параметры в течение минимальной наработки в пределах времени, равного минимальному сроку сохраняемости при эксплуатации переключателей в режимах и условиях, допускаемых ОТУ и настоящим ТЗ, должны соответствовать

                 Сопротивление контакта, не более 1,5 Ом;

                 Сопротивление изоляции,не менее 1 Мом;

                 Испытательное напряжение 280 В эфф.

[image: image4.png]*£L DIRBNAORAY 0 MEELOI6TL0D & oI ORRIELG

5E 0 10'0"eorop 6z ¢/ 3/ oot wemOt0n

yrmoitozoy

prtose

e/ a0
fanoomion;

Coron | |
35 g CRHBRAGIAY. ! Y sog,
 JUOLANTO RIS RSORREGASRT





                                                                           таблица 2.         
   2.3.3 Электрические параметры в процессе и после воздействия специальных факторов должны соответствовать:

             Сопротивление контакта, не более 0,6 Ом;

             Сопротивление изоляции, не менее 1Мом;

             Испытательное напряжение 550 В эфф.

            2.3.3.1 Временно е снижение сопротивления изоляции за пределы норм, установленных в п.2.3.3 допускается при воздействии специальных факторов с характеристикой И2.

             Допустимое время изменения не более 10мкс. При этом значение сопротивления изоляции должно быть не менее 0,01 Мом.

          2.3.4 Электрические параметры переключателей в течении минимального срока схраняемости при их хранении в условиях, допускаемых ОТУ и настоящими ТУ, должны соответствовать:

              Сопротивление контакта, не более 0,8 Ом;

              Сопротивление изоляции, не менее 3 Мом;

              Испытательное напряжении 550 В эфф.

          2.3.5 Предельно допустимые значения токов, напряжений,

Коммутируемой мощности переключателей и режимов их эксплуатации указаны в табл.2.

          2.4 Требования по стойкости и внешним воздействующим факторам.

          2.4.1 переключатели должны быть стойкими к воздействию механических, климатических и биологических факторов, установленных ОСТ В II 0037-85, для групп исполнений 3 с дополнениями и уточнениями, приведёнными в п.п.2.4.1.1 – 2.4.1.4

          2.4.1.1 Акустический шум в диапазоне частот /50-10000/Гц. Уровень звукового давления 150 дб.

          2.4.1.2 Механический удар одиночного действия с ускорением 10000м/с2/1000 о/;

          2.4.1.3 Повышенная рабочая температура среды +85с.

          2.4.1.4 Смена температуры от +85с до минус 60с.

          2.4.2 Переключатели должны быть стойкими к воздействию специальных факторов по группе 4У с дополнениями и уточнениями, приведёнными в п.п.2.4.2.1, 2.4.2.2

          2.4.2.1 Значение характеристики И4=10.

          2.4.2.2 Максимальный уровень характеристики И2 при котором отсутствует временное изменение сопротивления изоляции за пределы норм. Установленных в п.2.3.3 соответствует установленному для группы исполнению ТУ, умноженному на 10 -3степ.

          2.5 Требования по надежности.

          2.5.1 Минимальная наработка должна быть 10000ч.

           В течение указанной минимальной наработки переключатели

Должны выдерживать число коммутационных циклов, приведённое в табл.2.

           Минимальная наработка при температуре 60,50,45,40,35,30,25 ºС. При остальных режимах и условиях эксплуатации по настоящему ТЗ должны быть 20000,30000,40000,50000,65000,80000,10000 ч соответственно. 

           В течении указанной минимальной наработки переключатели должны выдерживать количество коммутационных циклов переключений, указанное в табл.2.

          2.5.2 Минимальный срок сохраняемости переключателей в отапливаемом хранилище или в хранилище регулируемыми влажостью и температурой ,или во всех местах хранения переключателей, вмонтированных в защищённую аппаратуру, или находящиеся в защищённом комплекте ЗИП, должен быть 12 лет.

               Минимальный срок сохраняемости в других местах хранения должен соответствовать значениям, приведёнными в табл.3. 

[image: image5.png]]

yrasoexe . B cocTane He:
- .. R3roTornrers . ReENO, snnepaTyps
E 330
8 "8
"8 i “a s
8 3
Ypawonio 10 6"

Aemyexseror





                                                                                        таблица 3.

    При условии защиты переключателей от непосредственного воздействия атмосферных выпадаемых осадков пыли и брызг.

                            3. Требования к обеспечению и контролю 

                                Качества в процессе производства.

              3.1 Обеспечение и контроль качества в процессе производства должны соответствовать установленному в ОСТ  В I I 0037-85.



	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	- Значение вероятности безотказной работ- Минимальная наработка при температуре 60,50,45,40,35,30,25 ºС. При остальных режимах и условиях эксплуатации по настоящему ТЗ должны быть 20000,30000,40000,50000,65000,80000,10000 ч соответственно. 



	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Переключатель ПГ2-8-12П4НВК "5"

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Не предусмотрено 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Порядок приёмки - ВП 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	-комплект конструкторской документации указан в табл.1


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	-Минимальный срок сохраняемости переключателей в отапливаемом хранилище или в хранилище регулируемыми влажостью и температурой ,или во всех местах хранения переключателей, вмонтированных в защищённую аппаратуру, или находящиеся в защищённом комплекте ЗИП, должен быть 12 лет.

-Минимальный срок сохраняемости в других местах хранения должен соответствовать значениям, приведёнными в табл.3. 




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия не менее 12 месяцев


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	- Переключатель ПГ2-8-12П4НВК с приемкой «ВП»  – 2 500 шт.
- Срок поставки – не позднее 60 дней с даты подписания договора.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	Переключателям присвоено сокращенное обозначение, 

 в котором:

          первый элемент - буква П - переключатель;

         второй элемент - буква Г – галетный;

         третий элемент – число 2 – порядковый номер разработки;

       четвёртый элемент – число 1-25 после дефиса – конструктивное исполнение;

       пятый элемент – число 2,3,4,6,7,12 с буквой П после второго дефиса – количество рабочих пложений.

      Шестой элемент – число 1,2,3,4,6,8,12,16 с буквой Н – количество направлений.

1.2. Условное обозначение переключателя при заказе и в конструктивной документации другой продукции должно состоять из слов «Переключатель», сокращенного обозначения переключателя, обозначение всеклематического исполнения – буква В, обозначение вида ручки / «Р» или «К»/ и номера ТУ.

        Примеры условного обозначения:

        Переключатель ПГ2-24-2П16НВР


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


Начальник отдела закупки ЭРИ и материалов   ___________ С.А. Каравцев

Исполнитель                                                          ___________ Н.С. Кузнецов
