Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора
на право заключения договора на выполнение работ по ремонту пункта дезактивации Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции

и капитальном ремонте объектов (капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)

по объекту: Ремонт пункта дезактивации Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2  Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3  Сведения о месте выполнения работ.

Подраздел 2.4  Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. Наименование выполняемых работ

Ремонт пункта дезактивации Саратовского отделения

РАЗДЕЛ 2. Общие положения

2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000.

  - Сведения о выполняемых работах

Ремонт пункта дезактивации (ремонт окон, дверей,  стен, потолков, ремонт полов,  замена  ворот распашных, смена рулонной кровли, водосточных труб).

  - Место выполнения работ: Саратовская область, Татищевский район, 1,7 км к югу от               д. Докторовка (ПХРО Саратовского отделения филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО").

  - Требования к разработке ППР

Не требуется.

РАЗДЕЛ 3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1 Технические требования при выполнении работ

Локальный сметный расчет

| № п/п |  | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| Раздел 1. Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр56-01-1 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П |  |  | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) НР (44 руб.): 82% от ФОТ (54 руб.) СП (33 руб.): 62% от ФОТ (54 руб.) | 0,05 |  |  | 1255,04 | 63 |  |
| 2 | ТЕРр56-03-2 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П |  |  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях (100 м2) НР (9 руб.): 82% от ФОТ (11 руб.) СП (7 руб.): 62% от ФОТ (11 руб.) | 0,015 |  |  | 761,66 | 11 |  |
| 3 | ТЕР10-01-034-05 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П |  |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (67 руб.): 118% от ФОТ (57 руб.) СП (31 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (57 руб.) | 0,0299 |  |  | 171661,71 | 5133 |  |
| 4 | ТЕР10-01-034-06 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П |  |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (111 руб.): 118% от ФОТ (94 руб.) СП (51 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (94 руб.) | 0,06372 |  |  | 168235,18 | 10720 |  |
| 5 | ТЕР10-01-035-01 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П |  |  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п. м) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (25 руб.): 118% от ФОТ (21 руб.) СП (11 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (21 руб.) | 0,1 |  |  | 4222,37 | 422 |  |
| 6 | ТСЦ-101-1689 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П |  |  | Доски подоконные ПВХ (м) | 10 |  |  | 56,59 | 566 |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР15-02-019-05 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П |  |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (17 руб.): 105% от ФОТ (16 руб.) СП (8 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (16 руб.) | 0,015 |  |  | 5289,13 |  | 79 |
| 8 | ТЕР15-04-025-08 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П |  |  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (8 руб.): 105% от ФОТ (8 руб.) СП (4 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (8 руб.) | 0,015 |  |  | 2087,18 |  | 31 |
| 9 | ТЕРр57-02-3 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П |  |  | Разборка покрытий полов из керамических плиток (100 м2 покрытия) НР (295 руб.): 80% от ФОТ (369 руб.) СП (251 руб.): 68% от ФОТ (369 руб.) | 0,602 |  |  | 646,94 |  | 389 |
| 10 | ТЕРр63-07-5 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П |  |  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (1334 руб.): 77% от ФОТ (1733 руб.) СП (867 руб.): 50% от ФОТ (1733 руб.) | 2,83 |  |  | 799,42 |  | 2262 |
| 11 | ТЕР11-01-027-02 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П |  |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (921 руб.): 123% от ФОТ (749 руб.) СП (479 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (749 руб.) | 0,602 |  |  | 9527,29 |  | 5735 |
| 12 | ТЕР15-01-019-01 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (7190 руб.): 105% от ФОТ (6848 руб.) СП (3219 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (6848 руб.) | 2,83 |  |  | 10520,77 |  | 29774 |
| 13 | ТЕРр61-01-10 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков (100 м2 поверхности) НР (810 руб.): 79% от ФОТ (1025 руб.) СП (513 руб.): 50% от ФОТ (1025 руб.) | 1,083 |  |  | 16275,07 |  | 17626 |
| 14 | ТЕР15-04-005-06 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (372 руб.): 105% от ФОТ (354 руб.) СП (166 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (354 руб.) | 1,2 |  |  | 2013,92 |  | 2417 |
| Двери и ворота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР10-01-046-01 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П |  |  | Демонтаж ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками (100 м2 полотен и проемов) (Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,64; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,64) НР (385 руб.): 118% от ФОТ (326 руб.) СП (176 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (326 руб.) | 0,18 |  |  | 3198,3 |  | 576 |
| 16 | ТЕР09-04-011-01 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П |  |  | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (136 руб.): 90% от ФОТ (151 руб.) СП (109 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (151 руб.) | 0,2 |  |  | 4214,57 |  | 843 |
| 17 | ТСЦ-201-0253 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П |  |  | Ворота распашные ВР 3030-УХ Л1 (шт.) | 2 |  |  | 8941,51 |  | 17883 |
| 18 | ТЕРр56-09-1 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П |  |  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) НР (123 руб.): 82% от ФОТ (150 руб.) СП (93 руб.): 62% от ФОТ (150 руб.) | 0,1 |  |  | 1927,39 |  | 193 |
| 19 | ТЕРр56-10-1 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П |  |  | Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) НР (49 руб.): 82% от ФОТ (60 руб.) СП (37 руб.): 62% от ФОТ (60 руб.) | 0,21 |  |  | 288,06 |  | 60 |
| 20 | ТЕР10-01-039-01 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (204 руб.): 118% от ФОТ (173 руб.) СП (93 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (173 руб.) | 0,126 |  |  | 26051,77 |  | 3283 |
| 21 | ТЕР09-06-001-01 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П |  |  | Монтаж конструкций дверей металлических (8,4 м2) (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (160 руб.): 90% от ФОТ (178 руб.) СП (128 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (178 руб.) | 0,2 |  |  | 1159,99 |  | 232 |
| 22 | ТСЦ-201-0251 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П |  |  | Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 1.02.1 (прим) (шт.) | 4 |  |  | 3460,03 |  | 13840 |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРр58-07-6 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П |  |  | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя (100 м2 покрытия) НР (499 руб.): 83% от ФОТ (601 руб.) СП (391 руб.): 65% от ФОТ (601 руб.) | 1,2 |  |  | 6781,63 |  | 8138 |
| 24 | ТЕРр58-10-1 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П |  |  | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) НР (29 руб.): 83% от ФОТ (35 руб.) СП (23 руб.): 65% от ФОТ (35 руб.) | 0,1111 |  |  | 6804,72 |  | 756 |
| 25 | ТЕРр58-10-3 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П |  |  | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) НР (18 руб.): 83% от ФОТ (22 руб.) СП (14 руб.): 65% от ФОТ (22 руб.) | 0,04 |  |  | 4038,75 |  | 162 |
| 26 | ТЕРр58-10-6 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П |  |  | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) НР (15 руб.): 83% от ФОТ (18 руб.) СП (12 руб.): 65% от ФОТ (18 руб.) | 0,04 |  |  | 7246,62 |  | 290 |
| 27 | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 20,4215 |  |  | 42,98 |  | 878 |
| 28 | ФССЦпг03-21-01-003 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза (1 т груза) | 20,4215 |  |  | 4,8 |  | 98 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122460 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12822 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6715 |
| Итоги по разделу 1 Ремонтные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141997 |
| Всего с учетом "Индекс пересчета в текущие цены на 2 кв.2013г. по Саратовской области СМР=5,61" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 796603 |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106339 |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2484 |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13931 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12822 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6715 |
| Итого по разделу 1 Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 796603 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122460 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12822 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6715 |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141997 |
| Всего с учетом "Индекс пересчета в текущие цены на 2 кв.2013г. по Саратовской области СМР=5,61" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 796603 |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106339 |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2484 |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13931 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12822 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6715 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 796603 |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143388,54 |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 939991,54 |

3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Не требуется.

Раздел 4. Ведомость физических объемов работ, ресурсная ведомость, сметные расчеты

Таблица 1

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,05 |
| 2 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100м2 | 0,015 |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100м2 | 0,0299 |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100м2 | 0,06372 |
| 5 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,1 |
| 6 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100м2 | 0,015 |
| 7 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100м2 | 0,015 |
| 8 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100м2 | 0,602 |
| 9 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100м2 | 2,83 |
| 10 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100м2 | 0,602 |
| 11 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100м2 | 2,83 |
| 12 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100м2 | 1,083 |
| 13 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100м2 | 1,2 |
| 14 | Демонтаж ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками | 100м2 | 0,18 |
| 16 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,1 |
| 17 | Снятие дверных полотен | 100м2 | 0,21 |
| 18 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100м2 | 0,126 |
| 19 | Монтаж конструкций дверей металлических (8,4 м2) | т | 0,2 |
| 20 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 покрытия | 1,2 |
| 21 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100м | 0,1111 |
| 22 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,04 |
| 23 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0,04 |
| 24 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | т | 20,4215 |
| 25 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза | т | 20,4215 |

Раздел 5. Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ, в т.ч. ведомость материалов

Таблица 2

| № п/п | Наименование материалов (тип, марка, тех.характеристики и т.п.) | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Лента бутиловая | м | 26 |
| 2 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 16,34 |
| 3 | Лента бутиловая диффузионная | м | 6 |
| 4 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт | 14 |
| 5 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10шт | 4,4 |
| 6 | Клинья пластиковые монтажные | шт | 115 |
| 7 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 9-9 (ГОСТ 30674-99) | м2 | 2,99 |
| 8 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 9-9, (ГОСТ 30674-99) | м2 | 6,372 |
| 9 | Доски подоконные ПВХ | м | 10 |
| 10 | Смесь сухая растворная для ручной работы | т | 0,0258 |
| 11 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0,0003 |
| 12 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 10,21 |
| 13 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,0008 |
| 14 | Грунтовка масляная готовая к применению | т | 0,0001 |
| 15 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0,0002 |
| 16 | Опилки древесные | м3 | 2,13 |
| 17 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные | м2 | 61,4 |
| 18 | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | 0,7826 |
| 19 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м2 | 283 |
| 20 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,1132 |
| 21 | Ветошь | кг | 1,415 |
| 22 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 4,245 |
| 23 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,012 |
| 24 | Клей гипсовый сухой монтажный | т | 1,213 |
| 25 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0066 |
| 26 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0,0828 |
| 27 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,49 |
| 28 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0,0004 |
| 29 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,0046 |
| 30 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8,43 |
| 31 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0052 |
| 32 | Ворота распашные ВР 3030-УХ Л1 | шт | 2 |
| 33 | Пакля пропитанная | кг | 13,61 |
| 34 | Толь с крупнозернистой посыпкой | м2 | 11,21 |
| 35 | Ерши металлические строительные | кг | 4,72 |
| 36 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,01 |
| 37 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | 12,6 |
| 38 | Раствор готовый отделочный | м3 | 0,013 |
| 39 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,002 |
| 40 | Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 1.02.1 | шт | 4 |
| 41 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0,0025 |
| 42 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0516 |
| 43 | Гвозди строительные | т | 0,0017 |
| 44 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0,12 |
| 45 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | 136,8 |
| 46 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | м2 | 160,8 |
| 47 | Раствор готовый кладочный | м3 | 1,8 |
| 48 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,0001 |
| 49 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | м | 12,72 |
| 50 | Колено из оцинкованной стали | шт | 4 |
| 51 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм | шт | 4 |

- Материалы и оборудование для производства ремонтных работ поставляются Подрядчиком;

- Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов;

- Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование  до передачи их в работу и оборудование до его монтажа для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации.

Раздел 6. Перечень проектной и рабочей документации

Не требуется.

Раздел 7. Требования и условия к разработке природоохранных мер

и мероприятий

Не требуется.

Раздел 8. Срок (интервал) выполнения работ

Дата начала выполнения работ –  дата подписания договора;

Дата окончания выполнения работ –  не позднее 20 ноября 2013г.

Раздел 9. Требования к качеству выполняемых работ

Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.

Раздел 10. Требования к особым условиям работ

Нет.

Раздел 11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий

Гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.

Раздел 12. Требования к безопасности выполняемых работ

Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда  в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Раздел 13. Требования к результату работ и порядку приемки

По окончании работ исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки работ.

Раздел 14. Требования к форме представляемой информации

Унифицированная форма № КС-2,  унифицированная форма № КС-3 - утвержденные  постановлением Госкомстата России №100  от 11 ноября 1999 года,  на русском языке.

Раздел 15. Требования к техническому обучению персонала заказчика

Не требуются.

Раздел 16. Перечень принятых сокращений

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращений |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 2 | ППР | Проект производства работ |
| 3 | ТЕР | Территориальные единичные расценки |
| 4 | ТСЦ | Территориальные сметные цены |

Раздел 17. Перечень приложений

Нет.