|  | Приложение № 1 К спецификации по договору № _____ от «___» ____20 ___ г. |
| --- | --- |

№5 ОСП БУ№2

Техническое задание

на поставку стандартного бурового инструмента

в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки: поставка Коронка буровая КНШ-110 БMSр40 MX 102.00 или эквивалента

Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»

Краснокаменск

2015

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Коронка буровая КНШ-110 БMSр40 MX 102.00 или эквивалент

для ОСП «Буровой участок №2» АО «РУСБУРМАШ»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Требования к маркировке

Подраздел 4.3. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ  СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Коронка буровая КНШ-110 БMSр40 MX 102.00 или эквивалент

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый инструмент должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не ранее 2014 года выпуска.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Коронка буровая КНШ-110 БMSр40 MX 102.00 к пневмоударнику П-11О-2,8 MP MX 60.00 погружному низкого давления предназначенных для ударно-вращательного бурения скважин диаметром 110 мм в породах и рудах с коэффициентом крепости f=6...20 по шкале профессора Протодьяконова (ГОСТ 21153.1-76).

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Коронка с пнемоударником может применяться для ведения буровых работ как открытым, так и закрытым (подземным) способом на станках типа НКР-100, БП-100, УРБ-2А2 и других станках при давлении сжатого воздуха 0,5...0,7 МПа. Сжатый воздух подается к станкам от передвижных или стационарных компрессоров.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры: Наименование показателей; параметры. Тип соединения с пневмоударником; Байонетное. Диаметр, мм; Не менее 108 не более 113. Угол наклона периферии, градус °; Не менее 39 не более 41. Твердый сплав полубаллистика периферийный/ фронтальный; 8 х Ø14/ 7 х Ø12. Кол-во продувных отверстий; 2. Длина, мм; Не менее 178 не более 180.

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

нет

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

Установленные заводом изготовителем

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с условиями договора

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, действительных на момент поставки одновременно с поставкой бурового инструмента, на русском языке. Непосредственно после прибытия к месту назначения перед выгрузкой ТМЦ совместно с представителем транспортирующей организации необходимо произвести осмотр, убедиться в отсутствии механических повреждений, при наличии механических повреждений составить акт о результатах осмотра. Исполнитель обязан поставить инструмент по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, АО «РУСБУРМАШ» ОСП «Буровой участок№2».

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- условия транспортировки в части воздействия климатических факторов при железнодорожных и автоперевозках – такие же как условия хранения 7 (Ж1) по ГОСТ 15150-69;

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- условия хранения 7 (Ж1) по ГОСТ 15150-69.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийная наработка на коронку не менее 50 пог.метров при крепости пород f=14-16 по шкале Протодьяконова

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

нет

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

нет

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

нет

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество должно соответствовать назначению, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам бурового инструмента, заявленным в настоящем техническом задании, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

нет

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- поставка в соответствии со спецификацией

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ОСП | Обособленное структурное подразделение |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Начальник производства ОСП «Буровой Участок №2»                                            А.Н. Андреев

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| АО «РУСБУРМАШ» |  |
| Заместитель генерального директора по бурению и сервису – директор филиала |  |
| ______________/ Демченко С.Б./ | __________________/_______________ |