|  | Приложение № 1 К спецификации по договору № _____ от «___» ____20 ___ г. |
| --- | --- |

№2 ОСП БУ№2

Техническое задание

на поставку стандартного бурового инструмента

в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки: поставка Пневмоударника П-85-2,0М МХ 250.00 или эквивалента

Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»

Краснокаменск

2015

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Пневмоударника П-85-2,0М МХ 250.00 или эквивалент

для ОСП «Буровой участок №2» АО «РУСБУРМАШ»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Требования к маркировке

Подраздел 4.3. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ  СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Пневмоударник П-85-2,0М МХ 250.00 или эквивалент

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый инструмент должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не ранее 2014 года выпуска.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пневмоударник П-85-2,0М МХ 250.00 погружной низкого давления в комплекте с буровыми коронками или расширителями скважин предназначены для ударно-вращательного бурения скважин различного назначения диаметром 85 мм в породах и рудах с коэффициентом крепости f=6...20 по шкале профессора Протодьяконова (ГОСТ 21153.1-76). Пневмоударник является рабочим органом бурового станка. Он представляет собой пневматический ударный механизм с клапанной или бесклапанной системой воздухораспределения, который преобразует энергию сжатого воздуха в энергию удара и передает ее на буровую коронку, непосредственно воздействующую на обуриваемую породу.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пневмоударник может применяться для ведения буровых работ как открытым, так и закрытым (подземным) способом на станках типа НКР-100, БП-100, УРБ-2А2 и других станках при давлении сжатого воздуха 0,5...0,7 МПа. Сжатый воздух подается к станкам от передвижных или стационарных компрессоров.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры: Наименование показателей; параметры. Тип соединения с коронкой; Байонетное. Ударная мощность, кВт; Не менее 1,9 не более 2,1. Номинальное давление, Мпа; Не менее 0,49 не более 0,55. Расход воздуха, мЗ/мин; Не менее 4,8 не более 5,2. Диаметр, мм; Не менее 80 не более 83. Длина, мм; Не менее 620 не более 625. Присоединительная резьба; 3-58x3. Масса, кг; Не менее 15,5 не более 16. - Кольцо стопорное - Шарик - Букса - Нитка резьбовая - Переходник двухсторонний - Нитка резьбовая - Цилиндр - Ударник - Стопор - Переходник односторонний - Трубка воздухораспределительная - Седло - Гайка регулировочная..

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

нет

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

Установленные заводом изготовителем

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с условиями договора

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, действительных на момент поставки одновременно с поставкой бурового инструмента, на русском языке. Непосредственно после прибытия к месту назначения перед выгрузкой ТМЦ совместно с представителем транспортирующей организации необходимо произвести осмотр, убедиться в отсутствии механических повреждений, при наличии механических повреждений составить акт о результатах осмотра. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, АО «РУСБУРМАШ» ОСП «Буровой участок№2».

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- условия транспортировки в части воздействия климатических факторов при железнодорожных и автоперевозках – такие же как условия хранения 7 (Ж1) по ГОСТ 15150-69;

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- условия хранения 7 (Ж1) по ГОСТ 15150-69.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийная наработка на пневмоударник не менее 280 пог.метров при крепости пород f=14-16 по шкале Протодьяконова

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

нет

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

нет

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

нет

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество должно соответствовать назначению, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам бурового инструмента, заявленным в настоящем техническом задании, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

нет

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- поставка в соответствии со спецификацией

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ОСП | Обособленное структурное подразделение |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Начальник производства ОСП «Буровой Участок №2»                                            А.Н. Андреев

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| АО «РУСБУРМАШ» |  |
| Заместитель генерального директора по бурению и сервису – директор филиала |  |
| ______________/ Демченко С.Б./ | __________________/_______________ |