	УТВЕРЖДАЮ

Президент ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)
                                                                                               «   »_______________2013 год
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора
№ ЗП-28.13 «Ростовская АЭС Блок №3. Специальная антикоррозионная защита и опознавательная окраска оборудования, трубопроводов и опор систем СВО спецкорпуса» для блока №3 Ростовской АЭС»
том 2 «техническая часть»

2013 год
АННОТАЦИЯ

Настоящее техническое задание выполнено на основании пункта 2.3.2.5.1 Графика разработки ПСД по блоку №3 Ростовской АЭС на 2013 год и содержит требования для разработки решений:

- по защите от коррозии трубопроводов и оборудования спецкорпуса (реконструкция в осях 27´-31) (в дальнейшем СК);

- по опознавательной окраске трубопроводов и оборудования СК;

- по обеспечению чистоты поверхностей оборудования и трубопроводов от радиоактивных загрязнений.
1 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ

1.1 Настоящее техническое задание на выполнение работ по теме: «Специальная антикоррозионная защита и опознавательная окраска оборудования, трубопроводов и опор систем СВО спецкорпуса» содержит исходные данные и требования для разработки рабочей документации проекта строительства энергоблока 3 Ростовской АЭС в части антикоррозионной защиты (в дальнейшем АКЗ) и опознавательной окраски, трубопроводов и опор систем СВО СК:
-   по защите от коррозии поверхностей оборудования, трубопроводов и опор систем СВО СК;

-   по обеспечению чистоты поверхностей оборудования, трубопроводов и опор систем СВО СК от радиоактивных загрязнений;

-   по обеспечению опознавательной окраски оборудования и трубопроводов систем СВО СК.

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ СК, ДЛЯ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ АКЗ И ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ОКРАСКЕ

2.1.1 Специальной АКЗ подлежат следующие объекты СК:

- поверхность трубопроводов из некоррозионностойких материалов;

- опоры и подвески трубопроводов.

2.1.2 Опознавательной окраске подлежат следующие объекты СК:

- трубопроводы;

- оборудование и движущиеся части механизмов.

2.2 ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2.2.1. Основные нормативные документы, которые должны быть учтены при выполнении работ по настоящему заданию:

-   СанПиН 2.6.1.24-03 «Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций СП АС-03»;

-   СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»;

-   СП 2.11.6.1.28-2000 (ПРБ АС-99) «Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций»;

-   СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-   НПБ 113-03 «Пожарная безопасность атомных станций. Общие требования»;

-   СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования»;

-   ГОСТ 12.3.016-87 «Работы антикоррозионные. Требования по безопасности»;

-   ОСТ 95 10690-2004 «Покрытия полимерные защитные для атомных станций. Общие требования, выбор и применение»;

-   ГОСТ 21.513-83 «Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие чертежи»;

-   ГОСТ Р 51102-97 «Покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Технические требования»;

-   ГОСТ 9.032-74 «Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения».

-   ГОСТ 12.4.026-76* «Цвета сигнальные и знаки безопасности».

-   ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки»

2.3 ЗАКАЗЧИК

2.3.1 Открытое акционерное общество Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»).

2.4 ИСПОЛНИТЕЛЬ

2.4.1 Определяется по результатам конкурсных процедур.

2.5 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

	Наименование работы по договору
	 Срок  выполнения:

	
	начало
	окончание

	Ростовская АЭС. Энергоблок №3. разработка рабочей документации по теме «Спецкорпус (реконструкция в осях 27-31). Специальная антикоррозионная защита и опознавательная окраска оборудования, трубопроводов и опор систем СВО спецкорпуса»

	с момента заключения договора


	15.09.2013


2.6 СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.6.1 Рабочая документация должна состоять из пояснительной записки и приложений, включающих в себя чертежи, схемы, спецификации материалов, объемы работ и сметную документацию в электронном виде в формате АРПС ПК «Атом смета» и в сканированном виде в ценах 2000 года. Документация передается Заказчику в 2-х экземплярах на бумаге и в электронном виде на диске.

3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1 В качестве исходных данных для разработки рабочей документации АКЗ и опознавательной окраски оборудования, трубопроводов и опор систем СВО СК принимаются следующие материалы:

-   задание, включающее таблицы с указанием условий эксплуатации систем СВО в СК, для которых разрабатывается РД на АКЗ;

-   чертежи трубопроводов систем СВО в СК;

-   монтажные чертежи оборудования систем СВО в СК.

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЯМ

4.1 Специальные и антикоррозионные покрытия должны обладать следующими свойствами и характеристиками:

-   обладать стойкостью при рабочих и аварийных режимах температуры, влажности, давлении, воздействии технологических сред и дезактивирующих растворов, механических воздействий и т.п.;

-   обладать радиационной стойкостью, долговечностью и надежностью в условиях повышенной агрессивности среды и радиационных воздействий;

-   хорошо отмываться от радиоактивных загрязнений в соответствии с требованиями санитарных норм;

-   обладать стойкостью к атмосферным воздействиям при монтаже конструкций;

-   обладать декоративными свойствами;

-   быть технологичными в условиях строительной площадки;

-   иметь гигиенические и пожарные характеристики в соответствии с требованиями нормативной документации;

-   иметь опыт применения на АЭС;

-   учитывать конструктивные особенности защищаемых поверхностей;

-   учитывать условия эксплуатации и назначения покрытий;

-   обеспечивать надежность и долговременность эксплуатации защищаемых конструкций;

-   максимально обеспечивать радиационную безопасность работы обслуживающего персонала и предотвращение распространения радиоактивных загрязнений;

-   обеспечивать ремонт и замену, в случае необходимости, химических покрытий в период эксплуатации АЭС;

-   в случае применения защитных покрытий на основе новых и импортных материалов, обеспечивать их соответствие требованиям проекта, нормативной документации и быть сертифицированы в установленном порядке.

4.2 Разрабатываемые проектные решения по АКЗ должны обеспечивать:

-   предотвращение коррозии и продление срока службы конструкций, в соответствии с требованиями НТД в области специальной антикоррозионной защиты объектов АЭС;

-   чистоту поверхности от радиоактивных загрязнений;

-   эксплуатационные свойства элементов защиты, позволяющие производить в режиме эксплуатации АС многократную регламентную влажную уборку или сухую дезактивацию поверхностей без нарушения слоев защитного химического покрытия;

-   снижение стоимости работ химзащиты за счет применения технологичных и экономически выгодных материалов, обеспечивающих высокое качество и долговечность покрытий наносимых на поверхность конструкций.

4.3 В соответствии с решением «Протокола № 14-32/335 от 22.11.2010 г. технического совещания на РоАЭС по разработке ПСД АКЗ» по объектам ЭБ 3-4 РоАЭС по вопросу разделения выполнения АКЗ на 2-а этапа (предмонтажная и чистовая), в составе общих указаний на первых листах основных комплектов рабочей документации АКЗ следует указать следующее примечание:

-   работы по специальной и антикоррозионной защите выполнять в соответствии с СНиП 3.04.03-85, утвержденными специальными технологическими инструкциями и специально разработанным «Проектом производства работ»

4.4 В соответствии с решением «Протокола технического совещания на РоАЭС от 22.11.2010г. № 14-32/335» и рекомендациями пунктов 5 и 8 ОСТ 34-26-692-84 «Организация монтажных работ на АЭС. Основные положения. Устройство специальной и антикоррозионной защиты» технологическое исполнение работ по выполнению АКЗ делится на 2-а этапа:

1 этап – нанесение предмонтажных слоев после изготовления конструкций в условиях мастерской или на стройплощадке до монтажа оборудования;

2 этап – нанесение двух чистовых слоев после завершения работ по монтажу оборудования.

В случае временного разрыва при выполнении предмонтажной окраски и чистовой окраски свыше 2-х месяцев, нанесение чистовой окраски выполнять в следующей технологической последовательности:

-   зачистка - придание шероховатости предмонтажному покрытию механизированным способом;

-   обеспыливание;

-   обезжиривание;

-   нанесение двух лицевых окрасочных слоев АКЗ.

После выполнения чистового слоя АКЗ предусмотреть опознавательную окраску.

5 ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИОННО-РЕМОНТНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

5.1 Предусмотренные проектом покрытия АКЗ должны сохранять свои защитные свойства на весь срок службы АЭС при проектных условиях эксплуатации, с учетом выполнения профилактических работ по ремонту покрытий.

5.2 Согласно нормативной документации на покрытия для АЭС безремонтный срок службы покрытий должен составлять 5 лет.

5.3 В соответствии с гарантийными сроками эксплуатации покрытий составляется график обследования специальных и антикоррозионных покрытий конструкций по помещениям АЭС.

Обследования состояния покрытий выполняется также после каждого аварийного заполнения помещений жидкостью.

Обследованию в этом случае подлежит покрытие, металлические облицовки из углеродистой стали на высоту заполнения жидкостью.

По результатам обследования составляется ведомость местных дефектов покрытия. Такими могут быть следующие дефекты:

-   механические повреждения;

-   наличие пузырей;

-   отслоение покрытия;

-   расслаивание пленки покрытия;

-   растрескивание;

-   выступание точек коррозии.

Дефектные участки покрытия удаляют механическим способом и наносят новое покрытие по проектной схеме.

5.4 После длительной эксплуатации покрытия в течение 10-15 лет возможно меление, потеря блеска и снижение способности покрытия отмываться от радиоактивных загрязнений. В этом случае покрытия обновляют путем нанесения одного или двух слоев лакокрасочной эмали

6 ТРЕБОВАНИЯ К ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ОКРАСКЕ

6.1 Завершающий слой антикоррозионного покрытия должен быть выполнен в виде опознавательной окраски соответствии с СТП-25-2004 ВдАЭС «Требования к маркировке производственных помещений, маркировке, окраске и опознавательной окраске производственного оборудования» и соответствовать ГОСТ 14202-69.

6.2 Опознавательной окраске подвергаются оборудование и трубопроводы СК в соответствии с СТП-25-2004 ВдАЭС, в том числе не подлежащие антикоррозионному покрытию.

7 ТРЕБОВАНИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

7.1 При разработке проектных решений по АКЗ следует стремиться к стандартизации конструкций и материалов, чтобы можно было применять современные индустриальные методы строительства силами любой строительной компании.

7.2 Необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность. 

7.3 При разработке проектных решений по АКЗ необходимо руководствоваться следующими основными нормативными документами в области сертификации:

-   ОИТ‑0015‑2001 «Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. Порядок разработки и ведения «Номенклатуры оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации»;

-   РБ-005-98 «Требования к сертификации строительных конструкций, важных для безопасности объектов использования атомной энергии»;

-   РД 95 10347-2001 «Указатель нормативных документов по стандартизации, разработанных предприятиями и организациями отрасли»;

-   ОИТ‑0001-1999 «Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. Основные положения»;

-   ОИТ-0013-2000 «Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. Номенклатура оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащей обязательной сертификации»;

-   ОИТ-0016-2001 «Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. Порядок проведения сертификации систем качества (производств)».

8 ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

8.1 Рабочая документация должна соответствовать действующим на момент проектирования нормам и правилам Российской Федерации.

8.2 Рабочая документация специальной антикоррозионной защиты выполняется в объеме технического задания Генеральной подрядной организации на оборудование, трубопроводы, находящиеся в зоне контролируемого доступа, а также в помещениях зоны свободного доступа, подверженных воздействию производственных агрессивных газов и жидкостей.

8.3 Содержание рабочей документации должно соответствовать требованиям Генеральной подрядной организации, но не более требований ГОСТ 21.513-83 «Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений».

8.4 Исполнитель направляет Заказчику на рассмотрение рабочую документацию в формате TIF.

В случае выявления замечаний к представляемой на рассмотрение рабочей документации, Исполнитель в течение 5 рабочих дней с момента предоставления результатов рассмотрения должен за свой счет собственными силами и/или с привлечением сторонних организаций произвести устранение замечаний и представить откорректированную документацию.

8.5 Приемка работ Исполнителя осуществляется путем подписания двусторонних актов сдачи-приемки по результатам рассмотрения Заказчиком результатов работ, выполненных в соответствии с календарным планом и Техническим заданием.

9 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА

9.1 Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий СТО СМК-ПКФ-015-06 «Стандарт организации. Система менеджмента качества. Управление разработкой проекта. Применение категорий обеспечения качества проектов АС»
































































































































































































































































































































































































































































