УТВЕРЖДАЮ:

Президент  АО «НИАЭП»

В.И. Лимаренко
_____________________________

                                  подпись 

«____» __________ 2015 г.
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора по лоту № 7288/17 н/З-15 «Поставка и выполнение монтажных работ ворот секционных для нужд АО «НИАЭП»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Нижний Новгород

2015 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку и выполнение монтажных четырех секционных ворот на складском хозяйстве ВФ АО «НИАЭП» 

1. Введение
1.1 Настоящее техническое задание является основанием для заключения  договора на поставку и монтаж четырех  секционных ворот на складском хозяйстве ВФ АО «НИАЭП». 

2. Основание

2.1 Инвестиционная программа №11.

3. Общие положения

3.1. Сведения о выполняемых работах

3.1.1. Демонтаж старых ворот, после выполнения монтажа новых ворот и обеспечения сохранности оборудования на весь период выполнения работ.

3.1.2. Доставка до склада заказчика, проведение погрузочно-разгрузочных работ.

3.1.3. Подготовка проема ворот для вертикального монтажа, с учетом существующих     коммуникаций.

3.1.4. Установка ворот.

3.1.5. Подключение электрического питания приводов ворот.

3.1.6. Проверка работоспособности.

3.2 Требования к разработке ППР

3.2.1. Необходимо разработать ППР на монтаж ворот.    
4. Требования к техническим характеристикам работ

4.1. Технические требования при выполнении работ

4.1.1. Ворота должны соответствовать действующим нормативам РФ на момент сдачи в эксплуатацию с учетом их назначения.

4.1.2. Ворота  устанавливаются в готовые проемы с учетом фактического состояния и коммуникаций.
4.1.3. Основные данные размеров ворот:

          Ворота №1- Ширина/высота – 2910*2800 с калиткой.           

           Ворота №2- Ширина/высота – 2950*2800 .

           Ворота №3- Ширина/высота – 2950*2850 .

           Ворота №4- Ширина/высота – 3000*2870 с калиткой.           

4.1.4. Калитка  - 0.8 * 2 м открывание наружу с низким порогом, замком для запирания и доводчиком.

4.1.5. Толщина панели не менее 45 мм.

4.1.6. Управление ворот – электропривод с блокировкой подъема при открытой калитке.         

4.1.7. Все металлические элементы несущего каркаса должны быть обработаны антикоррозийным составом из грунтовки ГФ-021.
4.1.8. Цветовое решение покрытия: снаружи  цвет синий RAL 5010 , изнутри бело-серый RAL9002.
5. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

5.1. Оформление и состав ППР должно соответствовать требованиям; 

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ. Разработанный  ППР необходимо согласовать с Покупателем.
6. Перечень документации и исходных данных, предоставляемых Подрядчику

6.1. Техническое задание.

      7. Ведомость физических объемов работ. Сметные расчеты
7.1. Физические объемы работ определены Локальным сметным расчетом, согласованным с Покупателем.

      8.Требования к материалам и оборудованию, применяемым при выполнении работ

8.1. Материалы, оборудование и изделия, применяемые для выполнения работ, должны полностью соответствовать техническим требованиям и проектной документации и иметь документы, подтверждающие их качество. 
8.2. Перед началом производства работ необходимо согласовать с Покупателем образцы применяемых материалов и оборудования .
       9. Место выполнения работ

9.1. Место установки ворот: Ростовская  обл., г.Волгодонск-28 санитарно –защитная зона Ростовской АЭС теплохолодные склады складское хозяйство ВФ АО «НИАЭП»

        10. Срок выполнения работ
10.1. Срок поставки - 60 календарных дней. Сроки монтажа поставляемого имущества – 25 календарных дней после сдачи оборудования в монтаж. 
       11. Требования к качеству выполнения работ
11.1. Качество выполняемых работ должно полностью соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

   12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий 

12.1. Поставщик гарантирует соответствие установленных ворот настоящему техническому заданию. Гарантийный срок эксплуатации ворот составляет 12 мес. с момента сдачи в эксплуатацию. 

12.2 Назначенный ресурс ворот не менее 5 лет, при условии эксплуатации согласно инструкции.

     13. Требования к безопасности выполняемых работ
13.1. Требования по обеспечению безопасности производства строительно-монтажных работ - согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

 - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарных строительных площадок и участков производства работ»;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
-  ГОСТ Р 5057 1.3-93 «Защита от поражения электрическим током»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». Часть 4.

          14. Требования к подрядчику
14.1. Подрядчик имеет свидетельство саморегулируемой организации (далее – СРО) о допуске к следующим работам: 

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования

 (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)


12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*.

15. Устройство внутренних инженерных системи оборудования зданий и сооружений

15.5. Устройство системы электроснабжения*.


15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений*.

14.2. Подрядчик обеспечивает доставку и выгрузку полного комплекта и материалов на площадку, монтаж и сдачу в эксплуатацию ворот.

       14.3. Подрядчик обеспечивает следующую техническую документацию:

1. Инструкцию по эксплуатации.

2. Электрическую схему подключения и работы приводов.

         3. Паспорт изделия.

          15. Требования к результату работ и порядку приемки
15.1. Результатом работ является акт приема - передачи ворот.

    Имущество должно быть новым (не допускается поставка выставочных образ​цов, а также транспортных средств, собранных из восстановленных узлов и агрегатов), ранее не использовавшимся. Имущество должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в закупочной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие в процедуре закупки иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
