том II «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

документации открытого запроса предложений по лоту: № 062ИТ/ЗП-012 "Поставка блэйд-серверов для проектирования Тяньваньской АЭС "
Спецификация
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во
	Срок гарантии не менее

	1
	Серверное шасси HP BLc7000 1PH 6PS 10 Fan FL ROHS ICE [507015-B21]
	 Шасси для установки блейд-серверов в комплекте с

 6 однофазными блоками питания, 10 вентиляторами, 16  лицензиями на ПО Insight Control Environment + ILO3 Advanced.

 Основное требование – совместимость с существующими блейд-серверами HP BLc7000
Форм-фактор: 8 полной высоты/16 половинной высоты блейд-серверов; Поддержка смешанных конфигураций
Поддерживаемые платформы BladeSystem: HP ProLiant, Integrity и блейд-систем хранения данных в смешанных или однородной конфигурации
Доступная мощность: Комплекты блоков питания  по 2400 Вт, 1 фаза, HE
Размеры (Ш x Г x В): 75,89 x 60,65 x 101,29 см
 
	1
	3 года

	2
	Опция расширенния гарантии HP 3y c7000 Enclosure with IC Supp  [HA101A3]
	 Опция расширения гарантии 
Поддержка аппаратного обеспечения серверного шасси C7000  с выездом к заказчику на следующий день после обращения.• Обслуживание на месте установки оборудования предоставляется в пределах стандартного рабочего времени в стандартные рабочие дни, кроме официальных выходных и праздничных  дней, с 9:00 по 18:00 часов 
 Включает поддержку на ПО Insight Control Environment.
	1
	---

	3
	Опция. Сервисный пакет HP Installation and Startup Service [HA114A1]
	Расширенная поддержка аппаратного обеспечения по вводу в эксплуатацию и внедрению в существующую инфраструктуру Заказчика
Расширенная поддержка HP по запуску и настройке  EVA Starter KitСервис Installation & StartUp (HA114A1) включает в себя:  
Установку оборудования (Installation) 
Ремонт или замену поврежденных компонентов (в случае необходимости) 
Проверку и обновление (при необходимости) версий микрокодов дискового массива и хост-адаптеров HP 
Установку утилит управления 
Краткая консультация заказчика по возможности конфигурации массива в зависимости от требований заказчика к производительности и доступности массива 
Разработка топологии логических томов (LUN), соответствующей требованиям заказчика к массиву 
Развертывание массива в существующей сети SAN на уровне 4 портов SAN для интеграции EVA. 
Проведение необходимых тестов, подтверждающих нормальное функционирование системы 
Демонстрацию работоспособности конфигурации системы 
Документирование конфигурации массива 
инструктаж для заказчика
	1
	---

	4
	Сервер HP ProLiant BL680c G7 E7-4850 64G Svr [643781-B21]
	Блейд-сервер, совместимый с HP BladeSystem c7000 Enclosures

Высота в шасси - половинная 

Процессоры:  Intel® Xeon® E7-4850 (2.00GHz/10-core/24MB, 6.40GT/s QPI, 130W) установлено 2 шт

Максимально устанавливается 4 процессора.
Память 64Gb (8x8GB) Dual Rank x4 PC3-10600 (DDR3-1333)
Контроллер Integrated SAS version 2.0 (6Gb) HP Smart Array P410i Controller with RAID 0, 1, and 1+0
HDD(в комплекте) В базовой комплектации HDD нет
Опт. дисководы В базовой комплектации дисководов нет
Отсеки 4 small form factor (SFF) hot-plug drive bays
Сеть 10 Intel® QuickPath Interconnects, 6 NC553i 10Gb FlexFabric
Питание  Базовая гарантия     3 года
Конструктив HP BladeSystem c7000 and c3000  Вес 20 кг
	4
	3 года

	5
	Процессорный комплект HP BL680c G7 Intel Xeon E7-4850 G7 CPU Kit [643770-B21]
	Процессорный комплект HP BL680c G7 Intel Xeon E7-4850 (2,00 ГГц/10 ядер/24 МБ/130 Вт)

Совместимость с сервером из пункта 4.
	8
	3 года

	6
	Жесткий диск 300GB 6G 10K SFF SAS DP HotPlug Enterprise Drive 3y war [507127-B21]
	Применение для сервера
Форм фактор 2,5''
Объём 300 Гб
Скорость вращения 10000 rpm
Интерфейс  SAS двухпортовый
Внешняя скорость передачи данных 6 Гбит/сек
Временные характеристики
Среднее время доступа, чтение 4 мс
Время доступа full stroke 7.45 мс
Время доступа Single Track 0.2 мс
Дополнительная информация hot plug
Physical Configuration Bytes/Sector 512
Logical Blocks 585,937,500
Совместимость с сервером из пункта 4.
	16
	3 года

	7
	Коммутатор Virtual Connect FlexFabric 10/24 Enterprise Edition BLc7000 Option  [605865-B21]
	Опция включает в себя 2 x HP Virtual Connect FlexFabric 10Gb/24-портовые модули, плюс 1 x VCEM BL-c7000 enclosure лицензию. 
16 x 10Gb Ethernet downlinks to server blade NICs and FlexFabric Adapters
4 SFP+ external uplink ports configurable as either 10Gb Ethernet or 2/4/8Gb auto-negotiating Fibre Channel connections to external LAN or SAN switches
4 SFP+ external uplink ports configurable as 1/10Gb auto-negotiating Ethernet connected to external LAN switches
Размеры:
Длина 10.55 in (267.97 mm)
Ширина 7.58 in (192.53 mm)
Высота 1.10 in (27.94 mm)
Вес:
 Приблизительно 1.27Kg (2.8 Lbs)
Произовдительность:
Line Rate, full-duplex 240Gbps bridging fabric
Совместимость с шасси HP BLc7000
	1
	3 года

	8
	Трансивер HP BladeSystem c-Class 10Gb Long Range Mode Small Form-Factor Pluggable Option [455889-B21]
	Тип устройства: Small Form-factor Pluggable (SFP Plus) 

Тип корпуса: вставляемый модуль

Тип сети: 10GBASE-LRM
Длина волны: 1310nm 

Расстояние: 220 meter 

Разъем: - Multi-mode Fiber (MM) Совместимость с Коммутатор Virtual Connect FlexFabric поз. 7

Недопустима замена на модули с другой длиной волны
	4
	

	9
	Трансивер 8Gb Shortwave B-series FC SFP+ 1 Pack [AJ716A]
	Тип приемопередающий модуль для коммутатора
Устройство ЛВС 1 порт (Fibre Channel)
Пропускная способность 8 Гбит/сек.
Поддерживаемые стандарты IEEE 802.8 (Fibre Channel)
Совместимость для систем хранения HP StorageWorks 4400EVA и коммутаторов StorageWorks 4/8 SAN/ 4/32B SAN/ 8/40 SAN/ 8/8 SAN/ 8/80 SAN/ DC SAN Backbone Director
Интерфейсы 1 x Fibre Channel ∙ SFP
Системные требования Mini-GBIC
	8
	3 года

	10
	Модуль управления HP BLc7000 Onboard Administrator с функцией KVM [456204-B21]
	Модуль управления блейд системой, с функцией клавиатура+видео+мышь, с сетевым адаптером 1Гиг/с

Совместимость с шасси HP BLc7000
	1
	3 года

	11
	Опция. Сервисный пакет HP Technical Installation Startup HP Startup BladSys c7000 Encd Ntwk SVC SVC [HA124A1 56H]
	Расширенная поддержка аппаратного обеспечения по вводу в эксплуатацию и внедрению в существующую сетевую инфраструктуру Заказчика 
	1
	---

	Серверный шкаф с электрооборудованием в составе:

	12
	Универсальная удароустойчивая стойка HP Universal Rack 10642 G2 Shock Rack [AF002A] или HP 642

1075mm Pallet Intelligent Rack [BW903A]
	Размеры (Ш x Г x В):
90,32 x 121,92 x 219 см
Вес:
200,58 кг. Материал-металл, карбон.
	1
	3 года

	13
	Опция инсталляция HP Factory Express Base Racking  [AF002A      001]
	Инсталляция HP Factory Express Base Racking
	1
	3 года

	14
	ИБП HP R5KVA UPS 3U IEC309-32A HV Intl Kit [AF461A]
	Однофазный источник бесперебойного питания мощностью 5000VA/4500 Watts

Высота 3U
 Электрическое соединение на входе IEC 309 32A
Электрические разъёмы на выходе      (4) IEC 60320 C13; (4) IEC 60320 C19; (1) IEC 60309 30A
Коммуникационный последовательный порты        Сетевой модуль управления ИБП входит в комплект поставки
Тип батареи  - Не требующая обслуживания, герметизированная, свинцово-кислотная с клапанным регулированием
Батареи с возможностью горячей замены        Да
Коммуникационное ПО

Рабочее напряжение        220-240 В
Комплект крепления для установки в шкаф 19” (поз. 12)
	2
	3 года

	15
	Опция  HP R5 and 7KVA 3U Ext Runtm Mod Kit [AF464A]
	Модуль  для увеличения времени работы от резервной батареи для  HP R5KVA UPS
Гарантия три года, при этом на первом году в неё включены комплектующие и работа.

Совместимость с ИБП поз. 14
	4
	3 года

	16
	Распределительное устройство электропитания HP 32A High Voltage Modular PDU [252663-B31]
	Распределительное устройство электропитания Mod PDU.32A.HV (4x7 (28) - outlets С13
Максимальный ток        32 А, 220-240 В, однофазный
Электрическое соединение на входе        Одна IEC 60309 30A
Электрические разъёмы на выходе        (6) C-19
Размеры и вес    Размеры (Ш x Г x В)        44,45 x 14,22 x 4,11 см

Крепление в 19” шкаф в комплекте.
Совместимость по коммутации с ИБП поз. 14
	2
	3 года

	17
	Блок распределения питания HP 2, 7X C-13 Stk Intl Modular PDU [AF500A]
	Блок распределения питания HP комплект из 2 шт, 

Разъем на входе С-19

Разъемы на выходе 7 х C-13 Stk Intl Modular
 PDU (AF500A), Размеры (ШхГхВ): 541 x 304 x 89 mm , Вилка: 
C20 coupler , Размер: 3.5 x 12.0 x 21.30 "
	1
	3 года

	18
	Боковая панель HP 10642 G2 Sidepanel Kit [AF054A] или HP 42U 1075mm Side Panel Kit [BW906A]


	Боковая панель для шкафа 42U
Совместимость с позицией 12.
	1
	3 года

	19
	Основной комплект HP EVA PDU Pivot Kit [AG730A]
	Комплект распределителей питания для системы хранения данных EVA 
	2
	3 года

	Компоненты для расширения СХД

	20
	Дисковая полка HP M6612 3.5-inch SAS Drive Enclosure [AJ832A]
	Совместимость с существующей дисковой системой HP EVA 6300
Форм-фактор 2U 19"
Емкость 12 дисков SAS LFF 3,5”
	3
	3 года

	21
	Жесткий диск HP M6612 2TB 6G SAS 7.2K 3.5inch MDL HDD
[AW590A]
	Совместимость с HP EVA 6300 

Форм-фактор HDD 3.5"

Объем 2 Тб

Скорость вращения шпинделя 7200 об.мин,

Интерфейс SAS
	36
	3 года

	22
	Опция расширенния гарантии HP 3y Next Day HW Support [HA101A3]
	Расширенная поддержка на жесткий диск (позиция 21)  на 3 года с реакцией сервисного центра производителя на следующей рабочий день, в случае неисправности  замена по месту установки оборудования.
	36
	---


Позиции серверов поставляются в сборе с компонентами. Одновременно с поставкой, Поставщик обязан передать Заказчику результаты тестирования оборудования на бумажном носителе, подтверждающие работоспособность сервера в сборе. 

В спецификации могут содержаться названия марок оборудования конкретных производителей. Участник процедуры закупки имеет право представить заявку на поставку оборудования, являющегося аналогом (эквивалентом) оборудования, указанного в спецификации. Предлагаемое оборудование должно удовлетворять исходным техническим требованиям, рабочей документации. Участник процедуры закупки указывает в соответствующих столбцах спецификации данные на предлагаемое оборудование
