Приложение №

к договору №________/______

от «___»______________2015 г

Техническое задание

на поставку бурового инструмента

в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки: поставка бурового инструмента: «Коронка буровая импрегнированная марки: 46Т2 KS(S++)/3 8CF, 46Т2 КХ/3 8ЕСF, 46Т2 SC10/3 8ECF, Excore AQ 8-9 ECF13 6WW», расширитель скважинный «Расширитель однослойный 46Т2 SC STD»

или эквивалент

Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»

г. Краснокаменск

2015
Техническое задание

на поставку бурового инструмента:

«Коронка буровая импрегнированная марки: 46Т2 KS(S++)/3 8CF, 46Т2 КХ/3 8ЕСF, 46Т2 SC10/3 8ECF, Excore AQ 8-9 ECF13 6WW», расширитель скважинный «Расширитель однослойный 46Т2 SC STD» или эквивалента

для объекта: АО «РУСБУРМАШ»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим инструмента

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

«Коронка буровая импрегнированная марки: 46Т2 KS(S++)/3 8CF, 46Т2 КХ/3 8ЕСF, 46Т2 SC10/3 8ECF, Excore AQ 8-9 ECF13 6WW», расширитель скважинный «Расширитель однослойный 46Т2 SC STD», или эквивалент, в соответствии с параметрами, требованиями и характеристиками настоящего ТЗ, с обязательным согласованием с заказчиком.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Коронка буровая импрегнированная марки: 46Т2 KS(S++)/3 8CF, 46Т2 КХ/3 8ЕСF, 46Т2 SC10/3 8ECF, Excore AQ 8-9 ECF13 6WW», расширитель скважинный «Расширитель однослойный 46Т2 SC STD» должны быть не ранее 2014 года выпуска, ранее, не эксплуатируемая ранее. Исполнитель гарантирует Заказчику, что вышеуказанный буровой инструмент соответствует техническим характеристикам, заявленным Заказчиком.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Коронка буровая импрегнированная марки: 46Т2 KS(S++)/3 8CF, 46Т2 КХ/3 8ЕСF, 46Т2 SC10/3 8ECF, Excore AQ 8-9 ECF13 6WW», расширитель скважинный «Расширитель однослойный 46Т2 SC STD предназначены для бурения скважин колонковым способом.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- подземные горные выработки шахт и рудников не опасные по газу и пыли; - краткая геологическая характеристика горных пород, для бурения которых предназначена буровая коронка: Характеристика пород; Породы; Коэффициент буримости по шкале проф. Протодьяконова М.М. (f). По рудным участкам; По породным участкам. Массивные изверженные горные породы, слабо трещиноватые.; Трахидациты в зонах окварцивания.; Граниты, плагиоклазовые андезиты, базальты верхнего, среднего, нижнего покрова, трахидациты нижнего покрова; f = не менее 7 не более 8. Массивные изверженные породы крепкие и средней крепости, трещиноватые осадочные породы с цементом средней крепости.; Плагиоклазовые андезиты, базальты верхнего покрова, туфолавы трахидацитов верхнего покрова, базальты среднего, верхнего покрова, граниты, трахидациты верхнего и нижнего покрова, конглобрекчии фельзитов; Фельзиты, конглобрекчии, среднегалечные конгломераты, туфы трахидацитов верхнего и нижнего покровов, свежие гравелиты, туфогравелиты, конгломераты, туфолавы трахидацитов нижнего покрова, базальтные конгломераты.; f = не менее 7 не более 8. Изверженные и осадочные породы различной крепости в зонах трещиноватости. Породы с интенсивной гидротермальной проработкой, слабым сцеплением обломков, склонные к размоканию, образуют вывалы из кровли и бортов выработки.; Фельзиты, андезито-базальты, туфолавы трахидацитов нижнего покрова, базальты среднего и нижнего покрова в зонах тектонических нарушений, базальтные конгломераты.; Туфопесчаники, песчаники в толще красноцветных конгломератов, туфы очковые, туфы трахидацитов верхнего и нижнего покрова, измененные лавобрекчии базальтов, песчаники, алевролиты в кровле базальтных конгломератов.; f = не менее 7 не более 9. Изверженные и осадочные породы, слабосцементированные в зонах интенсивного дробления образуют вывалы из кровли и бортов выработки непосредственно при вскрытии.; Все вышеперечисленные породы в зонах дробления, на отдельных участках крупных тектонических разломов.; Все вышеперечисленные породы в зонах дробления, на отдельных участках крупных тектонических разломов.; f = не менее 8 не более 10. Фундамент Граниты от средне до мелкозернистых лейкократовые с содержанием SiO2 не менее 30% трещиноватые (местами интенсивно); не менее 10 не более 12.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Коронка буровая импрегнированная марки: 46Т2 KS(S++)/3 8CF, 46Т2 КХ/3 8ЕСF, 46Т2 SC10/3 8ECF, Excore AQ 8-9 ECF13 6WW», расширитель скважинный «Расширитель однослойный 46Т2 SC STD, должны быть совместимы для использования с двойной колонковой трубой типа 46-Т2

Основные параметры и размеры; Параметры; Параметры эквивалента. Коронка буровая импрегнированная: 46Т2 KS(S++)/3 8CF, 46Т2 КХ/3 8ЕСF, 46Т2 SC10/3 8ECF, Excore AQ 8-9 ECF13 6WW. Диаметр наружный , мм; 46.3; Обязательное условие. Диаметр внутренний. мм; 31,5; Обязательное условие. Расширитель скважинный «Расширитель однослойный 46Т2 SC STD, мм. Диаметр наружный, мм; 46,5; Обязательное условие. Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Коронка буровая импрегнированная марки: 46Т2 KS(S++)/3 8CF, 46Т2 КХ/3 8ЕСF, 46Т2 SC10/3 8ECF, Excore AQ 8-9 ECF13 6WW», должна обеспечивать бурение при частоте вращения от 300 до 1200 об./мин. Расширитель скважинный «Расширитель однослойный 46Т2 SC STD, мм должен обеспечивать калибровку скважины до диаметра не менее 46,1мм.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Ресурс работы буровой коронки - не менее 50 погонных метров по горным породам категории буримости 10 -12 (по шкале проф. Протодьяконова). Расширителя - не менее 250 погонных метров категории буримости 10 -12 (по шкале проф. Протодьяконова).

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

В соответствии с основными параметрами, указанными в разделе 3, п.4.1.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим инструмента

Отсутствуют

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Отсутствуют

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Отсутствуют

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Отсутствуют

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

отсутствуют

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Поставка оборудования производится с маркировкой необходимой для данного оборудования

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Поставка инструмента производится в упаковке, предусмотренной изготовителем.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, АО «РУСБУРМАШ» ОСП «Буровой участок №2»

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Защита от воздействия влаги при открытой транспортировке и хранении. Хранение инструмента осуществляется на охраняемой территории; - условия хранения должны обеспечивать целостность упаковки; - специальные требования и сроки хранения, консервации и расконсервации не оговариваются. - при хранении буровых коронок и скважинных расширителей сроком до 1 года их технические характеристики не должны меняться.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует соответствие технических характеристик поставляемых буровых коронок и скважинных расширителей требованиям, указанным в разделе 3.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество должно соответствовать назначению инструмента, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ инструмента

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно спецификации

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствуют |  |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Отсутствуют |  |

Начальник производства ОСП «Буровой участок № 2»________  Андреев А.Н.

Ведущий технолог ОСП «Буровой участок №2»         ________ Родионов К.Д.