Приложение№1

К договору №_______________ от _______________ 2012 г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

На выполнение работ по замене, монтажу и пусконаладке силового оборудования.



1. Общие сведения об объекте



1.1. Объект находиться на территории ОАО «АЭХК» г. Ангарск


2. Особые условия выполнения работ



2.1 Работы производятся в условиях действующего предприятия



2.2. В связи с особо вредными условиями труда, необходим персонал группы А по радиационной безопасности.


3. Требования к качеству и результатам работ.



3.1 Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими ПТЭЭП, ПУЭ и руководством по эксплуатации силового оборудования:
- комплектных распределительных устройств (КРУ) типа 2К-63М 
- цифровых регуляторов возбуждения синхронных двигателей типа ЦРВД 



4. Объемы работ.



4.1.Выполнение работ включает в себя поставку расходных материалов (в т.ч. кабельной сети), проведение демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ следующего оборудования:
- комплектных распределительных устройств (КРУ) типа 2К-63М в количестве 3-х шт.

- цифровых регуляторов возбуждения синхронных двигателей  в количестве 3-х шт. 



4.2. В процессе выполнения работ необходимо:

- разработать и согласовать проект производства работ;

- разработать и согласовать принципиальные и монтажные схемы;

- осуществить  демонтаж возбудителя ВТЕ-10-315 в количестве 3-х шт.;
- осуществить демонтаж модуля пусковых сопротивлений МПС;
- осуществить демонтаж шкафа АУРА;

- осуществить демонтаж кабельной сети;

- выполнить заливку фундамента под 2К-63М в количеств е 3-х шт.;

- выполнить монтажные работы шкафа АУРА;

- выполнить монтажные работы ЦРВД в количестве 3-х шт.;

- выполнить монтажные работы 2К-63М в количестве 3-х шт.;

- выполнить монтаж кабельной сети на вновь монтируемом оборудовании;

- осуществить наладку вновь монтируемого оборудования;

- осуществить проверку работоспособности вновь смонтированного оборудования с последующим включение в работу на постоянной основе.
