ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на выполнение работ по ремонту покрытия территории ФГУП «Атомфлот» (инв.№070020601) (номенклатурная группа № 6.36 – услуги по обслуживанию зданий сооружений и территории)
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www. a-k-d.ru 
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 г.

	Утверждаю

	Первый заместитель генерального 
директора – главный инженер
ФГУП «Атомфлот»

	
	_______________________М.М. Кашка


	

	

	

	ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

	на ремонт покрытия территории ФГУП "Атомфлот",
 расположенного по адресу: Мурманск-17

	г. Мурманск                                                                                                                                                   03.07.2013г.
1. Краткое описание объемов работ:

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед.
 изм.
	Кол-во

	1. Участок у здания столовой

	1.1 
	Разборка отбойными молотками существующего асфальтобетонного покрытия толщ. 60мм
	м²
	35

	1.2 
	Подготовка основания под устройство асфальтобетонного покрытия (в т.ч. выемка грунта толщ. 100мм, выравнивание основания, уплотнение основания)  
	м²
	205

	1.3 
	Устройство подстилающих слоев из щебня фракции 5-20 мм толщиной 100мм (с уплотнением)
	м²
	205

	1.4 
	Снятие дорожных железобетонных плит покрытия (1200×3000×17мм) с вывозом  на площадку расстояние 0,5км
	шт.
	30

	1.5 
	Выемка грунта (грунт 2 группы) вручную толщиной 50мм
	м²
	108

	1.6 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка толщиной 150мм (с уплотнением)
	м²
	108

	1.7 
	Устройство покрытия толщиной 80мм из горячих асфальтобетонных смесей (в т.ч. с устройством отмостки из асфальтобетона по периметру здания столовой)
	м²
	700

	1.8 
	Поднятие горловин существующих колодцев ж/б кольцами под отметку уровня асфальтобетонного покрытия с заменой люков
	шт.
	5

	1.9 
	Переустановка существующих керамогранитных плиток нижнего ряда облицовки вентилируемого фасада, размером 600×600мм (в т.ч. снятие плиток с кляммерами, подрезка плиток под уровень асфальтобетонного покрытия, установка новых кляммеров, установка к/г плиток)
	шт.
	120

	1.10 
	Установка бортовых  камней 
	м/п
	4

	1.11 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,5

	1.12 
	Уборка и вывоз строительного мусора на расстояние до 1 км
	т
	10

	2. Участок у здания №5

	2.1 
	Снятие дорожных плит с вывозом на расстояние до 1 км
	шт.
	12

	2.2 
	Разработка грунта вручную глубиной 300мм (группа грунта 2)
	м²
	425

	2.3 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка толщиной 150мм (с уплотнением)
	м²
	425

	2.4 
	Устройство подстилающих слоев из щебня фракции 20-40мм толщиной 150мм (с уплотнением)
	м²
	425

	2.5 
	Устройство щебеночной подготовки (щебень фр.5÷20мм) 50мм, с уплотнением
	м²
	425

	2.6 
	Устройство покрытия толщиной 50мм из горячих асфальтобетонных смесей
	м²
	425

	2.7 
	Установка просмоленной доски 150мм×50мм по границе асфальтирования (с 3х сторон)
	м
	96

	2.8 
	Устройство бетонной (армированной сеткой Ø4 ВрI-100 / Ø4 ВрI-100) отмостки шириной 800 мм, толщиной 100мм
	м
	48

	2.9 
	Заделка швов между дорожными плитами цементным раствором
	м/п
	200

	2.10 
	Отделка цокольной части здания высотой 800мм асбестоцементными  листами, по металлическому каркасу с последующей окраской за 3 раза.
	м²
	40

	2.11 
	Очистка поверхности металлоконструкций (лестницы с ограждениями, швеллера, двери и т.д.) от старой краски и ржавчины
	м²
	24

	2.12 
	Огрунтовка поверхности металлоконструкций (лестницы с ограждениями, швеллера, двери и т.д.) грунтовкой ГФ-021 за 1 раз
	м²
	24

	2.13 
	Окраска поверхности металлоконструкций (лестницы с ограждениями, швеллера, двери и т.д.) грунтовкой ПФ-115 за 2 раз
	м²
	24

	2.14 
	Устройство покрытия толщиной 80мм из горячих асфальтобетонных смесей с подготовкой основания (устройство щебеночной подготовки 150мм, уплотнение) (в районе ворот)
	м²
	35

	2.15 
	Вывоз дорожных плит на расстояние до 1 км (погрузка, выгрузка)
	шт.
	100

	2.16 
	Уборка и вывоз строительного мусора на расстояние до 1 км
	т
	12

	3. Участок у здания котельной

	3.1 
	Выборка  грунта (2 группы) механизированным способом на глубину 300мм
	м²
	1310

	3.2 
	Демонтаж дорожных железобетонных плит покрытия (1200мм×3000мм) -35 шт.
	м²
	126

	3.3 
	Устройство подстилающих слоев из щебня фракции 5-20мм толщиной 150мм (с уплотнением)
	м²
	1310

	3.4 
	Устройство покрытия площадки из отсева щебня толщиной 150мм (с уплотнением)
	м²
	1310

	3.5 
	Устройство примыкания покрытия площадки к газоходу из бортового камня
	м
	20

	3.6 
	Устройство секционного металлического забора высотой 2м (в т.ч. установка стоек из стальной трубы Ø57мм с основанием из стального листа толщиной 5мм размером 200×200мм, установка секционных рам из ∟50×50 мм с заполнением оцинкованной сеткой рабица 50×50мм с полимерным покрытием синего цвета, крепление основания стоек анкерами Ø10мм к ж/б дорожным плитам покрытия)
	м
	90

	3.7 
	Устройство распашных секционных ворот 4000×2000 мм (рама 2 секции 2000мм×2000мм из ст.∟50×50мм, заполнение оцинкованная сетка рабица 50×50мм с полимерным покрытием синего цвета, столбы из стальной трубы Ø 89мм)
	шт.
	2

	3.8 
	 Очистка поверхностей металлоконструкций от старой краски и ржавчины (в т.ч. металлический опоры, ограждение и т.д)
	м²
	75

	3.9 
	Огрунтовка поверхности металлоконструкций (в т.ч. металлический опоры эстакады, ограждение и т.д.) в т.ч. грунтовкой ГФ-021 за 1 раз
	м²
	75

	3.10 
	Вывоз дорожных плит покрытия (погрузка, разгрузка) на расстояние до 1км
	шт.
	30

	3.11 
	Уборка и вывоз строительного мусора на расстояние до 1 км
	т
	15

	4. Проезжая часть

	4.1. 
	Устройство покрытия толщиной 80мм из горячих асфальтобетонных смесей с подготовкой основания (устройство щебеночной подготовки 150мм, уплотнение)
	м²
	15


2. Основные технические требования.
Работы выполняются Подрядчиком собственными силами, без привлечения субподрядных организаций. Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и других нормативных документов. Используемые материалы должны быть сертифицированы для применения на территории Российской Федерации. 
3. Правила контроля и приемки работ.
Строительный контроль выполненных работ осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам работ, так и после полного завершения работ, на основании технического задания, локальной сметы, строительных норм и правил. 

4. Условия комплектации материалами и оборудованием.
Поставка материалов осуществляется «Подрядчиком» в объеме 100%. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее. 

5. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок. Поставляемые материалы должны быть новыми (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей).

6. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость материалов, работ, упаковки, транспортные и иные расходы Поставщика.

7. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

В соответствии с условиями предусмотренными проектом договора.
8. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

9. Сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг
Начальный срок выполнения работ: следующий день после подписания договора.
Конечный срок выполнения работ: «01» октября 2013 г.
10. Приложения к техническому заданию:

10.1. Приложение №1: план участка у здания столовой – на 1 листе.

10.2. Приложение №2: план участка у здания №5 – на 1 листе.

10.3. Приложение №3: план участка у здания котельной – на 1 листе.

Составил:

Инженер ОКС

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного инженера –                                                                                     

начальник управления по базированию и

строительству  ФГУП «Атомфлот»

Начальник ОКС ФГУП «Атомфлот» 

Начальник котельной ФГУП «Атомфлот»

Главный энергетик ФГУП «Атомфлот»


Ю.О. Медунецкая

С.Д. Попович

А.Л. Коротких

Р.В. Медунецкий

Д.В. Шурупов

Приложение №1 к Техническому заданию

Приложение № 1к Техническому заданию

План участка у здания столовой
[image: image1.png]cxe. gosopena 110
e Zem 3 g £
ap-cm 300,

YUACTOK Y 3AAHHS CTONOBOW

(cmonoeas)





Приложение № 2 к техническому заданию

План участка у здания №5
[image: image2.png]CNENRNN "
_ YUACTOK ¥ 3AAHMA Ne5

5 e Q585 ) 295 307
| B T e
g 257156 153 -
&3% \ coopyarcenue Ne5





Приложение№3 к Техническому заданию

План участка у здания котельной
[image: image3.png]YHacTOK Y 3AaHHA KOTeALHOW

2KH
menwnas)





2

