ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор ________________________ В.В. Рукша «___» _______ 2015 года

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

# открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку ламп общего назначения (номенклатурная группа № 1.35 – поставка нормально-осветительных электроламп) для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск

2015

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зам. генерального директора по технической эксплуатации флота |  |  |
|  |  | О.Э.Дарбинян |
| «____» ___________2015г. |  |  |
| Зам. генерального директора по базированию и спецпроизводству Н.В. Мантула «____» __________2015г. |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ламп различного назначения

  - Предмет договора

Поставка ламп общего назначения (номенклатурная группа № 1.35 -поставка нормально-осветительных электроламп) для нужд ФГУП «Атомфлот»

  - Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:

| № | Наименование товара | Характеристика | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лампа | накаливания различного назначения 230-240В, 15Вт, Е14 | 870 | шт. |
|  | Лампа | накаливания 230-240В, 25Вт, Е14 | 50 | шт. |
|  | Лампа | накаливания судовая повышенной механической прочности, виброустойчивая 127В, 40Вт, Е27 с насечкой | 400 | шт. |
|  | Лампа | накаливания судовая повышенной механической прочности, виброустойчивая 127В, 60Вт, Е27 с насечкой | 550 | шт. |
|  | Лампа | накаливания судовая повышенной механической прочности, виброустойчивая 127В, 200Вт, Е27 с насечкой | 40 | шт. |
|  | Лампа | накаливания судовая повышенной механической прочности, виброустойчивая 220В, 25Вт, Е27 с насечкой | 760 | шт. |
|  | Лампа | накаливания судовая повышенной механической прочности, виброустойчивая 220В, 40Вт, Е27 с насечкой | 2010 | шт. |
|  | Лампа | накаливания судовая повышенной механической прочности, виброустойчивая 220В, 60Вт, Е27 с насечкой | 7200 | шт. |
| 9. | Лампа | накаливания зеркальная R63, 60W, Е27, 220В | 1150 | шт. |
| 10. | Лампа | накаливания судовая повышенной механической прочности, виброустойчивая 220В, 80Вт, Е27 с насечкой | 630 | шт. |
| 11. | Лампа | энергосберегающая срок службы не менее10000 часов, мощность11Вт, цоколь Е27, световой поток 615-632лм, напряжение 220-240В, размер не более : Dтр.=7мм, Lл =98мм, Dл=34мм | 216 | шт. |
| 12. | Лампа | энергосберегающая срок службы не менее10000 часов, мощность15Вт, цоколь Е27, световой поток 910-940лм, напряжение 220-240В, размер не более : Dтр.=7мм, Lл =98мм, Dл=48мм | 6100 | шт. |
| 13. | Лампа | энергосберегающая срок службы не менее 10000 часов, мощность 25Вт, цоколь Е27, световой поток 1575-1625лм, напряжение 220-240В, размер не более : Dтр.=9мм, Lл =119мм, Dл=55мм | 1344 | шт. |
| 14. | Лампа | энергосберегающая срок службы не менее 10000 часов, мощность 30Вт, цоколь Е27, световой поток 1940-2000лм, напряжение 220-240В, размер не более : Dтр.=12мм, Lл =132мм, Dл=60мм | 2052 | шт. |
| 15. | Лампа | энергосберегающая срок службы 8000 часов, световой поток, лм не менее 3250 Мощность 55Вт, Цоколь Е27, Напряжение 220-240В размер не более : Lл =180мм, Dл=80мм | 780 | шт. |
| 16. | Лампа | энергосберегающая срок службы 8000 часов, световой поток, лм не менее 4800 Мощность 85Вт, Цоколь Е40, Напряжение 220-240В размер не более : Lл =272мм, Dл=98мм | 160 | шт. |
| 17. | Лампа | энергосберегающая срок службы не менее 8000 часов, световой поток, лм не менее 5940 мощность 105Вт, цоколь Е40, напряжение 220-240В размер не более : Lл =302мм, Dл=98мм | 62 | шт. |
| 18. | Лампа | люминисцентная белый цвет, напряжение 56В мощность 8Вт, цоколь G5d, размер : L=302мм, D=16мм, | 250 | шт. |
| 19. | Лампа | люминисцентная белый цвет, напряжение 56В мощность 8Вт, цоколь S15s/12, размер : L=298мм, D=16мм, | 60 | шт. |
| 20. | Лампа | люминисцентная белый цвет, напряжение 54В мощность 15Вт, цоколь G13d, размер : L=451,6мм, D=27мм, | 700 | шт. |
| 21. | Лампа | люминисцентная белый цвет, мощность 18Вт, цоколь G13, размер : L=590мм, D=26мм, световой поток не менее 1350лм Предназначена для работы как с электромагнитными ПРА со стартерами, так и с электронными | 4700 | шт. |
| 22. | Лампа | люминисцентная белый цвет, мощность 36Вт, цоколь G13, размер L=1200мм, D=26мм, световой поток не менее 3350лм Предназначена для работы как с электромагнитными ПРА со стартерами, так и с электронными | 4700 | шт. |
| 23. | Лампа | накаливания 12В, 40Вт, Е27 (местного освещения) | 1400 | шт. |
| 24. | Лампа | накаливания 24В, 40Вт, Е27 (местного освещения) | 1560 | шт. |
| 25. | Лампа | накаливания 12В, 60Вт, Е27 (местного освещения) | 270 | шт |
| 26. | Лампа | накаливания 24В, 60Вт, Е27 (местного освещения) | 1020 | шт. |
| 27. | Лампа | накаливания 36В, 60Вт, Е27 (местного освещения) | 500 | шт. |
| 28. | Лампа | накаливания цилиндрическая 220-230В 25Вт, В22d, 190лм | 1350 | шт. |
| 29. | Лампа | DULUX T/E 14W/830 HE (или эквивалент) | 12 | шт. |
| 30. | Лампа | PL-S 9W/827/4P цоколь 2G7 (или эквивалент) | 10 | шт. |
| 31. | Лампа | PL-S 9W/827-840/2P цоколь G23 (или эквивалент) | 20 | шт. |
| 32. | Лампа | PL-S 11W/827-840/2P цоколь G23 (или эквивалент) | 25 | шт. |
| 33. | Лампа (трубка) | Светодиодная LLT-T8-20W (или эквивалент) Напряжение : AC85-265V, 50/60Hz Цоколь G13 (поворотный) Цветовая температура, К : 3900 – 6000 Длина 1200мм | 500 | шт. |
| 34. | Лампа (трубка) | Светодиодная LLT-T8-12W (или эквивалент) Напряжение : AC85-265V, 50/60Hz Цоколь G13 (поворотный) Цветовая температура, К : 3900 – 6000 Длина 600мм | 500 | шт. |
| 35. | Лампа | Светодиодная Тип колбы - стандартный (шар) Мощность, Вт : (не более) 10 Напряжение, В : 220 Цоколь Е27 Световой поток, лм (не менее) 800 размер, мм LхD (не более) 112х60 срок службы, час (не менее) 30000 диапазон раб. температур, °С 0…+50 | 600 | шт. |
| 36. | Лампа | Светодиодная (аналог зерк. лампы накал-я R50) Форма - рефлекторная Мощность, Вт не более : 5 Напряжение, В : 220 Цоколь миньон ( Е14) Световой поток, лм (не менее) 450 размер, мм LхD (не более) 76х50 срок службы, час (не менее) 50000 диапазон раб. температур, °С (-50) 0…+50 | 250 | шт. |
| 37. | Лампа | Светодиодная Тип колбы - свеча Мощность, Вт : (не более) 5 Напряжение, В 220 Цоколь миньон (Е14) Световой поток, лм (не менее) 440 размер, мм LхD (не более) 100х38 срок службы, час (не менее) 50000 диапазон раб. температур, °С (-50) 0…+50 | 100 | шт. |
| 38. | Лампа (трубка) | светодиодная, 22-24Вт, G13 (поворотный), L=1500мм | 50 | шт |
| 39. | Лампа | люминисцентная белый цвет, мощность 80Вт, цоколь G13, размер : L=1500мм, D=38мм, | 50 | шт |

3.Требования к упаковке

Товар поставляется в заводской упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок.

4. Требования к продукции и сертификатам:

- Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

- В случае поставки продукции ненадлежащего качества, не комплектной продукции Покупатель вправе отказаться от принятия такой продукции, письменно оповестив об этом Поставщика. В случае выявления Покупателем не качественности и (или) некомплектности продукции, данная продукция подлежит возврату и замене на качественную (комплектную) за счет средств и силами Поставщика в срок, указанный в соответствующем уведомлении Покупателя.

- Поставляемая продукция должна быть новой (не допускается поставка выставочных образцов).

- На момент поставки продукции должны быть предоставлены сертификаты соответствия.

5.Прочие требования

В своем техническом задании участник запроса цен должен указать маркировку (тип), и изготовителя предлагаемой лампы по всем позициям запроса, с обязательным указанием её технических характеристик (должны быть отражены параметры по каждой приведенной характеристике, указанных для данной лампы в столбце «характеристики» п.2 тех. задания), соответствующих изготовителю предлагаемой лампы.

В случае предоставления недостоверных технических характеристик предложенного типа, Покупатель вправе отклонить заявку участника данной закупочной процедуры

6.Информация о заказчике и инициаторе процедуры закупки

  - Наименование заказчика: Федеральное государственное унитарное

предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»);

  - Место нахождения заказчика: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».

7.Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

8.Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

9. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

10.Сроки выполнения:

вся продукция по договору должна поставляться партиями по заявкам Покупателя в срок с «20» апреля 2015 года до «26» декабря 2015 года. Поставка партий должна быть осуществлена в течение 10 дней, с даты получения заявки Покупателя.

Начальник ОМТС                                                С.В. Ярема