Договор №

| г. Санкт-Петербург | «____» ___________ 2014 года |
| --- | --- |

Открытое  акционерное  общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Генерального директора по проектированию Кузина Александра Семёновича, действующего на основании  доверенности от 15.01.2014 №46/26/2014-ДОВ, с одной стороны, и ______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола ______________________ № _____________ от ___________ по закупке № ______________, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Статья 1.  Определение и толкование терминов

В Договоре используются следующие термины:

  - Договор – Согласованный Сторонами настоящий документ, со всеми Приложениями к нему, перечисленными в статье 11.

  - Тема Договора – Разработка проектной  документации  автоматической  установки

пожаротушения, систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей  при пожаре в помещениях зданий 4, 7А, 16, 30, 31, 33 на объекте ОАО «СХК».РД.ПД. в рамках выполнения комплекса проектно-изыскательских работ по теме: «Строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах», ОАО «Сибирский химический комбинат», ЗАТО «Северск», Томская область.

  - Техническое Задание – Техническое задание на выполнение работ, утвержденное Заказчиком (приложение № 1  к  Договору).

  - Результат Работ - созданная в ходе выполнения работ по настоящему Договору техническая документация, а также материальные и нематериальные активы.

  - Генеральный Заказчик – Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ОАО «СХК»)

  - Заказчик - Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»).

  - . Генеральный Договор – договор, заключенный между ОАО «Головной

институт «ВНИПИЭТ» и ОАО «СХК», № 541/0306/100 от 08.10.2013г. на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по теме «Строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уранплутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат», ЗАТО «Северск», Томская область».

  - Исполнитель –

_________________________________________________________________________

  - Акт сдачи-приемки работ  – двусторонний документ о выполнении работ по Этапу Договора, составленный Исполнителем, и подписанный Заказчиком.

  - Этап работ – объем работ, исполняемых к определенному сроку в соответствии с Календарным планом (Приложение №2 к Договору).

  - Документация – документация, разрабатываемая в соответствии с Техническим Заданием (Приложение №1 к Договору), Календарным планом (Приложение №2 к Договору), в объеме Этапов работ по календарному плану.

  - Конфиденциальная информация – особо выделенная информация в документе, которая должна иметь отметку «конфиденциально» на каждой странице либо на отдельно выделенном фрагменте.

Статья 2. Предмет Договора

  - Заказчик поручает, обязуется принять и оплатить, а Исполнитель обязуется

выполнить определенные Техническим заданием и Договором работы по теме: Разработка проектной  документации  автоматической  установки пожаротушения, систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей  при пожаре в помещениях зданий 4, 7А, 16, 30, 31, 33 на объекте ОАО «СХК».РД.ПД. в рамках выполнения комплекса проектно-изыскательских работ по теме: «Строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах», ОАО «Сибирский химический комбинат», ЗАТО «Северск», Томская область, в дальнейшем «Работы», с достижением требуемых Заказчиком Результатов Работ, включая работы, предусмотренные нормативно-технической документацией, определённо в Техническом задании и Договоре не упомянутые, но необходимые для выполнения предмета договора.

  - Исполнитель обязан провести работы собственными силами без привлечения к исполнению Договора сторонних организаций (далее – Субподрядчики).

  - Местом выполнения Работ по Договору признается Российская Федерация.

Статья 3. Сроки

- Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами.

- Срок окончания действия Договора – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

- Срок выполнения Работ по Договору – согласно Календарному плану (Приложение №2 к Договору).

- Сроки выполнения отдельных Этапов Работ по Договору определяются в соответствии с этапами Календарного плана (Приложение №2 к Договору).

Статья 4. Цена и порядок расчетов

- Цена Работ по Договору (в дальнейшем «Цена»), подлежащая оплате Заказчиком  за Результат Работ, в соответствии с Расчетом цены договора (Приложение   № 3 к Договору) составляет ________________________ (____________________________) руб. __ коп., в том числе НДС (18%) _______________________ (__________________________) руб. __ коп.

- Цена работ является твердой (ст. 709 п.4 ГК РФ) и подлежит изменению только в случае, если составляется дополнительное соглашение к Договору.

- В цену работ включены издержки Исполнителя необходимые для исполнения обязательств по настоящему договору.

- Все платежи по Договору осуществляются платежными поручениями в рублях со счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, указанный в статье 13 Договора. Проведение расчетов иными способами не допускается без заключения Сторонами  соответствующего дополнительного соглашения.

- Договором авансирование не установлено.

- Оплата выполненных Работ производится Заказчиком поэтапно, при наличии подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки работ Исполнителя и оригинала счета-фактуры, составленного в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ, в течение 30 рабочих дней с даты оплаты Генеральным Заказчиком соответствующего  Акта сдачи-приемки работ по Генеральному Договору.

- Исполнитель представляет Заказчику счет-фактуру в течение 5 дней с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.

- Счет-фактура оформляется в соответствии со статьями 168 и 169 НК РФ. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

- Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.

Статья 5. Сдача и приемка работ

- Перечень Результатов работ, подлежащих оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работ по настоящему Договору, содержится в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

- После выполнения Этапа работ Исполнитель  сопроводительными письмами направляет  Заказчику:

- Акт сдачи-приемки работ по Этапу Договора, оформленный по форме Приложения № 5 к Договору - в двух экземплярах.

- Документацию в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и п. 5.4 Договора.

- Передача Документации осуществляется в полном объеме Этапа работ в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Договору).

- Документация передается Заказчику в бумажном виде в 5-и экземплярах на бумажных носителях заверенных копий и в 2-х экземплярах на электронном носителе (в файлах создания, а также *.tif  или *.pdf). Подробности требований по формату и способам передачи данных в электронном виде изложены в Техническом задании (Приложении № 1к Договору).

- Приемка Документации завершается оформлением Акта сдачи-приемки работ по Этапу Договора, который подписывается Заказчиком при условии подписания Генеральным Заказчиком  Акта сдачи-приемки работ по  соответствующему этапу Генерального Договора.

- В случае наличия замечаний к представленной документации Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки документации с перечнем необходимых доработок и  сроков их выполнения. Исполнитель выполняет доработки за свой счет в сроки, указанные Заказчиком.

- Исполнитель  обеспечит Заказчику техническую возможность для ознакомления с документацией, использованной Исполнителем  и его Субподрядчиками при выполнении Работ по Договору, на которую имеются ссылки в отчетной документации.

- Исполнитель  по требованию надзорных органов предоставит документацию, использованную им при выполнении Работ по Договору, на которую имеются ссылки в отчетной документации.

Статья 6.  Документация и интеллектуальная собственность

- Документация, авторские, патентные и иные исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Исполнителем  до заключения Договора, принадлежат  Исполнителю.

- Документация, авторские, патентные и иные исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные привлекаемыми Исполнителем  организациями до заключения Договора, а также не являющиеся предметом Договора в соответствии с п. 2.1., принадлежат им или иным лицам, определенным в отдельных  внутренних договорах между  ними.

- Исполнитель  освободит Заказчика от любых претензий и требований в отношении нарушения патентных, регистрационных и других подобных прав, которые могут возникнуть в связи с использованием технической информации и данных, переданных по Договору.

- Право на использование Результатов Работ принадлежит Заказчику  с  даты их фактической передачи.

- Право собственности на Результаты Работ, созданные Исполнителем  и его Субподрядчиками в ходе выполнения Договора, принадлежит Заказчику с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.

- Даже в случае признания недействительными отдельных положений Договора, а также срока его действия, Стороны обязаны не разглашать третьим лицам, не являющимся Сторонами Договора, любую информацию, являющуюся конфиденциальной, без получения  предварительного письменного согласия обеих Сторон.

Статья 7. Ответственность. Споры. Арбитраж

- За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

- За нарушение сроков выполнения работ, установленных в Договоре, в том числе сроков доработок,  Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя  штрафную неустойку в размере 0,1 % (Одна десятая процента) от стоимости просроченных работ за каждый день просрочки. Штрафная неустойка уплачивается при наличии соответствующего письменного требования Заказчика и должна быть исполнена в сроки, указанные в требовании.

- За нарушение сроков оплаты работ, установленных в Договоре, Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,04 % (Четыре сотых процента) от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки. Неустойка уплачивается при наличии соответствующего письменного требования Исполнителя и должна быть исполнена в сроки, указанные в требовании.

- По письменному требованию Заказчика Исполнитель предоставляет информацию, связанную с исполнением обязательств по Договору в сроки, указанные в требовании  Заказчика.

- Обязательства Заказчика по оплате выполненных Работ по Договору считаются выполненными с  даты  списания денежных средств с банковского  счета Заказчика.

- Исполнитель несет ответственность за целевое использование средств, полученных на выполнение Работ по Договору.

- Уплата неустойки, штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

- Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки, возникшие в результате предъявления третьими лицами имущественных и иных требований, возникших в результате недостатков в результатах работ, а также нарушением Исполнителем при выполнении обязательств по настоящему Договору прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности.

- В соответствии со статьей 761 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 37 Федерального закона от 21.11.1995 № 170- ФЗ «Об использовании атомной энергии» Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество результатов работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе экспертиз, лицензирования, строительства, а также в процессе эксплуатации в течение всего проектного срока службы объекта, созданного на основе документации, являющейся результатом работ по настоящему Договору.

При обнаружении соответствующих недостатков результатов работ Исполнитель обязан безвозмездно устранить их по требованию Заказчика в указанные Заказчиком сроки.

- Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с Договором, подлежат урегулированию путем проведения совместных переговоров, а также путем направления претензий другой Стороне.

Сторона, получившая претензию, обязана в течение 20 (Двадцать) календарных дней, следующих за датой ее получения, рассмотреть полученную претензию.

7.10. При невозможности урегулирования в досудебном порядке, все споры,

разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

Статья 8. Особые условия

- В случае проведения государственным органом проверки деятельности  Исполнителя в связи с Договором, Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика  в течение следующего рабочего дня.

- Затраты, по работам связанным с одобрением (согласованием) Документации, разработанной по настоящему Договору, с надзорными органами и  субъектами власти Российской Федерации, за исключением работ по взаимодействию с экспертами и техническими специалистами, не входят в цену Договора и осуществляется Заказчиком самостоятельно за его собственный счет.

- В течение срока действия Договора, а также в случае его прекращения Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Договора, хода и результатов его исполнения.

- Каждая из Сторон по настоящему Договору в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» обязуется сохранять конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой Стороны. Передача такой информации третьим лицам возможна только по письменному согласованию Сторон (за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Сведения о принадлежности информации к конфиденциальной, должны быть отражены на соответствующем носителе указанной информации (например, путем проставления отметки «конфиденциально» на страницах документа, указанием на конфиденциальность в сопроводительном документе и пр.).

Стороны, по взаимному согласованию, в каждом конкретном случае определяют состав информации, относящийся к конфиденциальной, и оформляют соответствующий Протокол, обязательный к исполнению Сторонами.

- Заказчик (включая уполномоченные им для проведения аудита лица) имеет право проводить аудиты обеспечения качества Исполнителем, в том числе и с привлечением Консультантов Заказчика (полномочных представителей Заказчика). Заказчик имеет право провести повторный аудит для проверки проведения корректирующих действий и их эффективности.

- При предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копий подтверждающих документов Стороны руководствуются Условиями предоставления сведений о контрагенте (приложение №4 к Договору).

- В течение 5 рабочих дней с даты заключения Договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику сведения, указанные в Приложении № 6 к Договору «Форма предоставления информации об отнесении Исполнителя к субъектам малого и среднего предпринимательства».

- В срок не более 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

Статья 9. Изменение, приостановление, прекращение работ и расторжение Договора

- Договор подлежит изменению или расторжению в случаях и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором.

- Изменения и дополнения  Договора имеют силу, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны Сторонами, и вступают в силу со дня подписания, если в дополнительном соглашении не указано иное.

- При выявлении в ходе работ по Договору необходимости изменений или дополнений его отдельных пунктов, а также при необходимости корректировки, принятого Заказчиком Результата работ, в связи с изменением исходных данных или другим причинам, оформляется дополнительное соглашение к Договору, в котором оговариваются изменение объема работ, суммы и порядок оплаты.

- Если в ходе выполнения работ по Этапу Договора и/или Договору обнаруживается возникшая невозможность или нецелесообразность продолжения работ,  Сторона в течение 3 (трех) дней с момента установления таких обстоятельств направляет  другой стороне Договора соответствующее Уведомление.

Сторона, обнаружившая  такие обстоятельства или получившая Уведомление обязана приостановить выполнение работ по Этапу Договора и/или Договору до решения Заказчиком вопроса о возможности дальнейшего продолжения работ, о чем Заказчик письменно уведомляет Исполнителя.

- Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора и расторгнуть Договор в одностороннем порядке. В указанном случае Заказчик обязан оплатить все фактические понесенные и документально подтвержденные Исполнителем затраты на дату получения уведомления о расторжении Договора после получения соответствующих денежных средств от Генерального Заказчика, за исключением расторжения Договора по основаниям указанным в пунктах 9.6., 9.7, 9.8 Договора.

- Заказчик вправе расторгнуть Договор в случае не предоставления Исполнителем документов, подтверждающих отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, в соответствии с п. 8.7 Договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, определенный в п. 8.7 Договора.

- В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора, информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года.

- В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору по вине Исполнителя более чем на 1 месяц, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор), о чем письменно уведомит Исполнителя. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего уведомления от Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении. При этом Исполнитель обязан оплатить Заказчику штрафные санкции, предусмотренные п. 7.2 Договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора, и вернуть Заказчику выплаченный по Договору аванс в полном объеме.

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки, а также иные обстоятельства, не зависящие от воли и контроля Сторон, имеющие своим следствием невозможность надлежащего исполнения Договора.

Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 15 рабочих дней после их наступления в письменном виде уведомить об этом другую Сторону. В уведомлении должно содержаться описание характера обстоятельств непреодолимой силы, а также к нему должно быть приложено свидетельство Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации (или ее регионального подразделения) о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Неуведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы, и определяют порядок дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

Статья 10. Заключительные положения

  - Ни одна из  Сторон Договора не вправе передавать свои права и обязанности по  Договору стороннему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны.

  - В случае реорганизации Сторон, их права и обязанности по настоящему Договору переходят к их правопреемникам.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено в Договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

  - Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой Стороны.

Статья 11. Приложения к Договору

Приложение № 1 Техническое задание

Приложение № 2 Календарный план

Приложение № 3 Смета

Приложение № 4 Условия предоставления сведений о контрагенте

Приложение № 5 Форма «Акт сдачи-приемки работ по Этапу Договора»

Приложение № 6 - Форма предоставления информации об отнесении к субъектам малого и  среднего предпринимательства

Статья 12. Адреса и банковские реквизиты

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |
| Место нахождения: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, Россия |  |
| Почтовый адрес: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, 197183 |  |
| ИНН 7814417371, КПП 783450001 |  |
| Банковские реквизиты: Северо-Западный банк ОАО «Сбербанка России»г.Санкт-Петербург Р/с 40702810655070000762 БИК 044030653 к/с 30101810500000000653 г.Санкт-Петербург, Богатырский пр. д.41, лит.А, корп.1 SWIFT: SABRRU2P |  |
| ОКПО 07626010, ОГРН 1089847342001 |  |
| Тел. 8 (812) 430-01-34 Факс 8 (812) 430-03-93 e-mail: email@givnipiet.ru |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| Заместитель Генерального директора по проектированию |  |
| ______________________А.С. Кузин | ______________________ |
| М.П. | М.П. |

Приложение №1

к договору № ______________________

от ________________

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) | (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | Наименование организации |
| ______________________ Ф.И.О. | ______________________ Ф.И.О. |

Техническое задание

1.Общие сведения

  - Наименование работы

Разработка  проектной документации автоматической установки пожаротушения, систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в  помещениях зданий 4, 7А, 16, 30, 31, 33 на объекте: ОАО «СХК» ПД. РД. в рамках  выполнения комплекса проектно-изыскательских работ по теме: «Строительство  модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного  смешанного уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах»,  ОАО «Сибирский химический комбинат», ЗАТО «Северск», Томская обл.

  - Заказчик – ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ», Санкт-Петербург

  - Генеральный проектировщик - ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ», Санкт-Петербург

  - Субподрядчик – по результатам процедуры закупки

  - Основание для разработки

- Федеральная целевая программа «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года», утвержденная постановлением Правительством РФ 3 февраля 2010 г. № 50 (в редакции постановлений Правительства Российской федерации от 1 марта 2011г. № 135, от 1 октября 2011г. № 810, от 29 сентября 2012г. № 979 и от 19 ноября 2012г. № 1183);

- Проект изменений в федеральную целевую программу «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года», подготовленный Госкорпорацией «Росатом» и внесенный в Правительство Российской Федерации в декабре 2012г. во исполнение Приказа Госкорпорации «Росатом» от 1 октября 2012г. № 1/890-П  «О размещении опытно-демонстрационного энергокомплекса проекта «Прорыв»;

- Приказ Госкорпорации «Росатом» от 19.07.2011 № 1/619-П «О реализации задачи по разработке реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года» и проекта «Новая технологическая платформа: замкнутый ядерно-топливный цикл с реакторами на быстрых нейтронах»;

- Приказ Госкорпорации «Росатом» от 28.02.2013 № 1/200-П «О реализации ведомственной целевой программы «Топливообеспечение реакторов на быстрых нейтронах»;

-Договор № 541/0306/100  от 08.10.2013 на выполнения комплекса проектно-

изыскательских работ по теме: «Строительство  модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного  смешанного уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах «,  ОАО «Сибирский химический комбинат», ЗАТО «Северск», Томская обл.

  - Сроки выполнения

1.6.1 	Начало работ – с момента подписания договора.

Окончание работ –  _______________________.

1.6.2 Этапы работы:

Все этапы выполняются в один календарный срок.

  - Стадия проектирования

# Проектная документация и Рабочая документация

  - Перечень основных регламентирующих документов

# - Документы, вошедшие в «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"» (Распоряжение Правительства РФ № 1047-р от 21.06.2010 года);

# - Документы, вошедшие в «Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"» (Приказ Федерального агентства по тех.регулированию и метрологии от 30.04.2009 года № 1573 с изм. от 30.07.2013 года);

- Федеральный закон № 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года;

- Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.08 г. О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию;

- ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- РД 25.953-90 Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи;

- РД 78.36.002-99 Технические средства безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем;

- ПУЭ Правила устройства электроустановок;

- Утилизация и регенерация огнетушащих порошков. Инструкция, ВНИИПО 1988.

  - Вид строительства – новое строительство

- Технические требования

2.1. Требования к составу Автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации , системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и управление установками дымоудаления (АПТ).

АПТ должна состоять из следующих систем:

- Автоматической установки порошкового пожаротушения (АУПП);

- Автоматической установки газового пожаротушения (АУГП);

- Пожарообнаружение на безе Автоматической пожарной сигнализации (ПС);

- Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);

- Системы управления установкой дымоудаления (АДУ).

# 2.2. Требования к АПТ

# 2.2.1 Автоматические установки порошкового и газового пожаротушения (далее – АУПП и АУГП) предназначены для обнаружения и тушения пожара с одноврeмeнной сигнализациeй в помeщeние с круглосуточным дежурством персонала о начале работы установки, состоянии основных параметров и оповещения людей о пожаре

Для защиты помещений выбрать способ защиты по объёму на основе модулей АУПП и АУГП.

При выборе данного способа учесть исходные данные, опыт эксплуатации аналогичных систем на других объектах, а так же сведения о модулях, обеспечивающих тушение материалов органического происхождения.

АУПП и АУГП должны обладать:

- безопасностью для людей и окружающей среды при транспортировке и эксплуатации (в том числе отсутствием воздействия на озоновый слой атмосферы Земли, какого-либо радиационного воздействия, дополнительного нагрева помещения или изменения давления; токсичности образующейся воздушной среды);

- обеспечением максимальной сохранности оборудования и интерьера вследствие быстродействия и отсутствия коррозионно-активных продуктов;

- минимальными сроками ликвидации последствий пожара и возможностью быстрой перезарядки;

- обеспечением сохранности строительных конструкций;

- компактностью, минимальными затратами при монтаже и эксплуатации;

- готовностью к работе при температуре от минус 50 до 50 С с 10-летним межрегламентным циклом при 20-летнем сроке службы;

- возможностью быстрого изменения системы без больших работ по перемонтажу;

- возможностью локального тушения отдельных зон без нарушения режима работы остального оборудования (при необходимости);

# - отсутствием дополнительных требований к конструкции и инженерному обеспечению здания.

Расчет основного количества огнетушащего вещества выполнить в соответствии с методиками, приведенными в СП5.13130.2009.

Исходными данными для расчета и проектирования установки являются предоставленные заказчиком следующие данные:

- - геометрические размеры помещения (площадь ограждающих конструкций, высота);

- - площадь открытых проемов в ограждающих конструкциях;

- - рабочая температура, давление и влажность в защищаемом помещении;

- - перечень веществ, материалов, находящихся в помещении, и показатели их пожарной опасности, соответствующий им класс пожара по ГОСТ 27331;

- - тип, величина и схема распределения пожарной нагрузки;

- - наличие и характеристика систем вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления;

- - характеристика и расстановка технологического оборудования;

- - категория помещений по СП12.13130.2009 и классы зон по ПУЭ;

- - наличие людей и пути их эвакуации;

- - техническая документация на модули.

2.2.2. Автоматическая установка пожарной сигнализации (далее – ПС) предназначена для:

- обнаружения возникновения места возгорания и (или) задымления;

- передачи сообщения о вышеуказанных ситуациях на пульт пожарной сигнализации и на пост, где организовано круглосуточное дежурство;

- выдачи сигнала на запуск систем пожаротушения и оповещения людей о пожаре.

Автоматической установкой пожарной сигнализации защищаются все помещения объекта, за исключением:

- помещений категорий В4, Д;

- помещений с «мокрыми» процессами (санузлы, душевые).

В соответствии с СП 3.13130.2009 в зданиях, защищаемых пожарной сигнализацией предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) о пожаре пятого типа.

Системой оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре оборудуются все помещения

ПС и СОУЭ должны обеспечивать:

- управление звуковым оповещением в каждой зоне;

- контроль состояния адресных шлейфов сигнализации, адресных сигнальных устройств и других внешних цепей в дежурном режиме;

- автоматический контроль исправности цепей оповещения, линий связи между составными частями ПС;

- ручное отключение звуковой сигнализации при сохранении световой сигнализации на центральном приборе, отключенное состояние звуковой сигнализации отображается световой индикацией;

- формирование командных импульсов для позонного управления инженерным (технологическим) оборудованием;

- переключение с основного источника питания на резервный, при исчезновении напряжения на основном источнике, и обратно, при восстановлении напряжения на основном вводе без формирования ложных сигналов;

- выдачу извещений на пульт централизованного наблюдения «Пожар» и «Неисправность»;

- световую индикацию о наличии сетевого напряжения;

- световую индикацию о переходе на питание от резервного источника питания;

- звуковую и световую сигнализацию и текстовую информацию о неисправностях в системе (неисправности составных частей ПС, неисправности адресных сигнальных устройств, неисправности цепей управления);

- звуковую и световую сигнализацию и текстовую информацию об исчезновении напряжения на основном и резервном источниках питания.

В связи с тем, что автоматическая установка пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре является потребителем электроэнергии I категории, ее электропитание должно осуществляться от двух независимых источников питания:

- электропитание приемно-контрольных приборов и периферийных устройств осуществляется от резервированных источников питания, имеющих в своем составе аккумуляторные батареи. Переход на питание от аккумуляторных батарей при пропадании сети и обратно, а также заряд батарей осуществляется автоматически. Мощность аккумуляторных батарей обеспечивает нормальное функционирование системы (при пропадании сетевого напряжения (220 В, 50 Гц)) в дежурном режиме не менее 24 часов, при активизировании системы не менее 3 часов; электропитание активных пожарных извещателей производится непосредственно от приборов сигнализации по ДПЛС.

СОУЭ предназначена для подачи звуковых сигналов (сирена и речевая информация) во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей и статических световых сигналов на пути эвакуации из здания.

На каждом этаже устанавливаются звуковые оповещатели и световые пожарные оповещатели (табло “Выход” включено постоянно) над эвакуационными и запасными выходами.

Согласно статьям 84 и 91 Федерального закона № 123-ФЗ система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей оборудована источниками бесперебойного электропитания.

# 2.3 Требования к кабельным линиям связи

В соответствии с требованиями п.4.1. СП 6.13130.2009 кабельные линии систем противопожарной защиты выполнить огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением или не содержащими галогенов (нг-FRLS).

Диаметр медных жил проводов и кабелей определить из расчета допустимого падения напряжения, но не менее 0,5 мм.

Линии электропитания, а также соединительные линии управления выполняются самостоятельными проводами и кабелями.

Не допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной автоматики, линий управления оповещения с линиями напряжением 110В и более в одном коробе, трубе или лотке.

Совместная прокладка  указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25ч из негорючего материала.

Коммутация кабельных трасс производится в коммутационных коробках со степенью защиты IP56.

Прокладку трасс через стены, перекрытия, другие конструкции здания, а так же конструкции защищаемого оборудования осуществить в специальных взрывозащищённых гильзах или муфтах.

# 2.4 Требования к условиям эксплуатации

Оборудование и аппаратура должны быть защищены от электромагнитных наводок.

Оборудование и аппаратура, устанавливаемые вне и внутри помещений, должны быть устойчивы к внешним воздействиям в условиях умеренно-холодного климата по ГОСТ 15150-69.

# 2.5 Требования к безопасности

Устанавливаемое оборудование и электропроводки должны быть безопасны при эксплуатации для лиц, соблюдающих правила обращения с ними.

Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности ПУЭ и других руководящих документов.

# 2.6. Требования к электропитанию

Оборудование должно работать от однофазной промышленной сети переменного тока 220В, 50Гц, при колебаниях напряжения в пределах +10% до -15% и частоты в пределах 1Гц.

Максимальная потребляемая мощность определяется при разработке проекта.

Резервное электропитание должно обеспечивать функционирование автоматической установки пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения в течение не менее 24 часов работы в дежурном режиме и не менее 3 часов в тревожном режиме.

Переход с основного источника электропитания на резервный и обратно должен осуществляться автоматически без нарушения установленных режимов работы.

При использовании в качестве резервного питания аккумуляторных батарей должен обеспечиваться автоматический контроль их состояния и подзарядка.

Качество электроэнергии должно соответствовать требованиям ГОСТ 13109-97 (обеспечивает Заказчик).

Электропитание проектируемого оборудования от сети переменного тока 220В, по 1 категории надежности электроснабжения (согласно ПУЭ) через отдельные автоматы и защитное заземление обеспечивается Заказчиком. Организация-заказчик устанавливает силовой щит для электропитания проектируемого оборудования в помещении охраны с учетом представленной максимальной потребляемой мощности

- Исходные данные для проектирования

# Проектирование систем пожарной сигнализации и оповещения, а также системы пожаротушения осуществлять по чертежам и документам, предоставленным Заказчиком.

# Защите системами АПС, СОУЭ и АДУ подлежат следующие здания:

- зд. 4 – 36000 м2;

- зд. 7А – 1210 м2;

- зд. 16 – 1920 м2;

- зд. 30 – 1120 м2;

- зд. 31 – 2540 м2;

# - зд. 33 – 5000 м2.

# Защите системами АУПП подлежат следующие здания:

- зд. 7А – 5 направлений;

- зд. 30 – 2 направления;

- зд. 31 – 9 направлений;

# - зд. 33 – 41 направление.

# Защите системами АУГП подлежат следующие здания:

- зд.4 – 25 направлений;

# - зд 16 – 19 направлений

- Перечень документации, представляемой организацией- разработчиком организации–заказчику

Организация-разработчик представляет организации-заказчику комплект проектной и рабочей документации.

Документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями ЕСКД и ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации».

Документация передается Заказчику в бумажном виде в 5-ти экземплярах на бумажных носителях заверенных копий и в 2-х экземплярах на электронном носителе (в файлах создания, а также *.tif  или *.pdf).

Передача документов осуществляется в соответствии с действующими правилами обращения с документами, имеющими ограниченное распространение.

Приложение №2

к договору № ______________________

от ________________

Календарный план

| № этапа | Наименование работ по этапу | Срок начала выполнения работ по этапу | Срок окончания выполнения работ по этапу | Результаты работ (перечень отчетной документации, представляемой с актом сдачи-приемки работ) | Стоимость работ без НДС, руб. | НДС (18%), руб. | Стоимость работ с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) | (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | Наименование организации |
| ______________________ Ф.И.О. | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение № 3

к договору № ______________________

от ________________

Расчет цены договора

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) | (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | Наименование организации |
| ______________________ Ф.И.О. | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение № 4

к договору № ______________________

от ________________

Условия предоставления сведений о контрагенте

Для поставщиков,  организаций не входящих в контур предприятий  ГК «Росатом»

- Сведения об Исполнителе в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копии подтверждающих документов (далее – Сведения), переданные Исполнителем Заказчику письмом №__________________ от __________________, используются Заказчиком в целях заключения настоящего Договора, и ни для каких-либо других целей.

- Исполнитель гарантирует Заказчику, что Сведения, переданные Заказчику, являются полными, точными и достоверными.

- При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление по форме приложения №1 к Условиями на электронный адрес email@givnipiet.ru с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

- Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

- Заказчик обязуется считать Сведения, предоставленные ему Исполнителем, конфиденциальными и обязуется не разглашать их письменно или устно какому-либо третьему лицу, предприятию, организации за исключением указанных в п. 4 настоящих Условий, и не использовать для  своей собственной выгоды, за исключением целей, указанных в п. 1 настоящих Условий.

- Заказчик обязуется при обработке полученных от Исполнителя Сведений принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

- Исполнитель и Заказчик подтверждают, что настоящие Условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

- Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий:

Приложение № 1. Форма предоставления сведений.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) | (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | Наименование организации |
| ______________________ Ф.И.О. | ______________________ Ф.И.О. |

Для организаций ГК «Росатом»

- Сведения об Исполнителе в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копии подтверждающих документов (далее – Сведения), содержащиеся в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ), используются Заказчиком в целях заключения настоящего Договора, и ни для каких-либо других целей.

- Сведения о Заказчике в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копии подтверждающих документов (далее – Сведения), содержащиеся в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ), используются Исполнителем в целях заключения настоящего Договора, и ни для каких-либо других целей.

- Стороны гарантируют, что Сведения, содержащиеся в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ), являются полными, точными и достоверными.

- При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление по форме приложения №1 к Условиям на электронный адрес _____________________ с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя и отразить изменения в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ),

- При изменении Сведений Заказчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Исполнителю соответствующее письменное уведомление по форме приложения №1 к Условиям на электронный адрес email@givnipiet.ru с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Заказчика и отразить изменения в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ)

- Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие).

- Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают друг другу убытки, понесенные в связи с предъявлением Сторонам  претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

- Стороны обязуются считать предоставленные Сведения конфиденциальными и обязуются не разглашать их письменно или устно какому-либо третьему лицу, предприятию, организации за исключением указанных в п. 6 настоящих Условий, и не использовать для  своей собственной выгоды, за исключением целей, указанных в п. 1 настоящих Условий.

- Стороны обязуются при обработке полученных Сведений принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

- Стороны подтверждают, что настоящие Условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора и предъявления другой Стороне требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной  соответствующего письменного уведомления другой Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

- Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий:

Приложение № 1. Форма предоставления сведений.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) | (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | Наименование организации |
| ______________________ Ф.И.О. | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение №1 к условиям предоставления сведений о контрагенте

Приложение № 5

к договору № ______________________

от ________________

Форма «Акт сдачи-приемки работ по Этапу Договора»

С Формой «Акт сдачи-приемки работ по Этапу Договора» СОГЛАСЕН:

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| Заместитель Генерального директора по проектированию |  |
| ______________________А.С. Кузин | ______________________ |
| М.П. | М.П. |

Приложение №6  к договору  №

_______________ от_____________

Форма предоставления информация об отнесении к субъектам

малого или среднего предпринимательства

Настоящим подтверждаем, что ________________________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями, позволяющими относить организацию к субъектам указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

| № п/п | Критерий отнесения | Показатель | Приложенный подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 | 4 |
| 1. | только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений) | Указывается в процентах | Копия устава |
| 2. | только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Указывается в процентах | Копия устава |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | Указывается количество человек | Копия формы 4 ФСС |
| 4. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год | Указывается в миллионах рублей | Копия баланса за предшествующий календарный год |

Приложение: подтверждающие документы (указанные в графе 4).

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

2. Если Участник запроса цен не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства, то таблица не заполняется, а в первом абзаце настоящей формы указывается, что Участник запроса цен не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.

__________________________		____________________________

(Подпись уполномоченного лица)		(Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

Приложение №1 к Приложению №6

к договору №____________________

Критерии отнесения бизнеса к субъектам малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Критерии | Малые предприятия | средние предприятия | Возможный источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 |  | 4 |
| 1. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: - РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, - иностранных юридических лиц и граждан, - общественных и религиозных организаций (объединений) - благотворительных и иных фондов | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 2. | Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | До 100 человек | От 101 до 250 человек | Пенсионный фонд |
|  |  | До 15 человек- микро-предприятия |  |  |
| 4. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий год (определяется в порядке, установленном 249 НК РФ) | 400 млн. руб. | 1000 млн. руб. | Баланс предприятия |
|  |  | 60 млн. руб. – микро-предприятия |  |  |