УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора – главный инженер

____________________ В.Е. Писарев

«___» __________________ 2015 г.

Техническое задание

Предмет закупки: Седельный тягач

Санкт-Петербург

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Седельный тягач марки MAN TGS 19.400 4X2 BLS-WW или аналог

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый Автомобиль должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

ОКП 45 1139 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для перевозки грузов, в т.ч. опасных в сцепке с полуприцепом.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация при междугородных и городских перевозках, в т.ч. по бездорожью. Климатическое исполнение – северные страны и страны Восточной Европы при предельных эксплуатационных температурах окружающего воздуха от – 45о до + 40о С

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Длина, в диапазоне 5,8 – 6,2 м Ширина не более 2,55 м Высота (со спойлером) не более 4 м Масса полная не более 18 т Ведущий мост задний Свес задний не более 800 мм Колесная база не более 3650 мм Мощность двигателя не менее 400 л.с. Высота седельно-сцепного устройства над уровнем земли в диапазоне 1080 – 1120 мм Нагрузка на седельно-сцепное устройство в диапазоне 10,0 – 13,0 т

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Отсутствуют.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

В соответствии ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки»

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Двигатель, система охлаждения, сцепление Двигатель D2066LF70 или аналог с системой подачи топлива, применяемой в дизельных двигателях, обеспечивающей экономию топлива и удовлетворяющей экологическим требованиям РФ. Двигатель без снижения крутящего момента, в случае отсутствия жидкости AdBlue или её аналога. Система турбонаддува с интеркулером. Топливный фильтр и дополнительный топливный фильтр обогреваемый/водоотделитель. Одноцилиндровый воздушный компрессор объемом не менее 360 куб. см. Моторный тормоз. Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска. Однодисковое сцепление MFZ (вариант: MFZ 430) или аналог. Электронный ограничитель скорости 89 км/ч + 1 км/ч допуска. Коробка переключения передач Коробка переключения передач ZF (вариант: ZF 16 S 222 DD) или аналог. Передний мост, передняя подвеска Параболические передние рессоры. Стабилизатор передней оси. Задний мост, задняя подвеска Задняя подвеска - пневматическая. Задний мост с гипоидной главной передачей. Блокировка дифференциала заднего моста. Задний мост – двухскатный. Стабилизатор задней оси. Шины Передняя ось: шины для ведомых колес грузовиков эксплуатируемых при междугородных и городских перевозках, в т.ч. по бездорожью. Задний мост: шины для ведущих колес грузовиков эксплуатируемых при междугородных и городских перевозках, в т.ч. по бездорожью. Запасное колесо: шина для ведомых колес грузовиков эксплуатируемых при междугородных и городских перевозках, в т.ч. по бездорожью. Топливный бак Топливный бак, алюминиевый или из нержавеющей стали, не менее 660 л. Бак не менее 70 л для жидкости AdBlue (или её аналога). Допускается скобинированным с топливным баком. Рулевое управление Установка рулевого управления слева. Рулевое управление с гидроусилителем руля или с электроусилителем руля. Рама Передний противоподкатный брус. Пластиковый бампер со встроенным фартуком. Рабочая платформа с подножкой и поручнем. Прицепные и седельно-сцепные устройства Седельно-сцепное устройство JOST JSK 37 С или аналог. Тормозная система Электронная тормозная система MAN ВгакеМatic или аналог. Антиблокировочная система (ABS). Противобуксовочная система (ASR). Тормозной разъем двухпроводной за кабиной. Осушитель воздуха с подогревом. Кабина снаружи Спойлер на крыше. Задняя стенка кабины без окон. Зеркало для обзора бордюров справа. Переднее зеркало со стороны пассажира Зеркала заднего вида с подогревом и электрорегулировкой, панорамное зеркало с подогревом. Кожух для защиты интеркулера. Кабина внутри Автономный воздушный отопитель EBERSPАCHER D4S или аналог. Кондиционер с автоматической регулировкой температуры. Противопылевой и антиаллергенный фильтр. Спальное место с матрацем и ящиком. Шторки по периметру. Индикатор ремня безопасности водителя. Электростеклоподьемники в дверях водителя и пассажира. Солнцезащитная шторка лобового стекла, с ручным приводом. Поручни левый и правый на правой и левой стойке Таблички с надписями на русском языке. Пластиковое покрытие пола и наддвигательного туннеля. Приборы, в т.ч приборы индикации Тахограф с блоком СКЗИ. Бортовой компьютер MAN или аналог. Язык для дисплея в комбинации приборов: Русский. Индикация рабочих данных в комбинации приборов. Указатель давления наддува. Освещение Корректор фар. Дневной ближний свет. Стояночные фонари. Фонари автопоезда. Электрооборудование Спиральный кабель между розетками тягача и полуприцепа (2 шт). Двухтональный звуковой сигнал, электрический. Розетка подключения АBS прицепа за кабиной. Розетка подключения электрооборудования прицепа 24 за кабиной. Розетка в кабине двухконтактная 12 В и двухконтактная 24 В. Аккумуляторная батарея напряжением 12 В и емкостью не менее 220 А-ч. (2 шт). Главный выключатель аккумуляторной батареи механический. Прочее Запасное колесо (не менее 1 шт) с креплением к раме Антифриз с t эксплуатации до -37 градусов Цельсия. Брызговики передние. Заднее крыло с брызговиком. Домкрат. Противооткатный упор (2 шт). Защитные колпаки гаек передних колес.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Согласно требованиям к конструкции (см. п.п 4.4 настоящего ТЗ)

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Отсутствуют

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Рабочее напряжение 24 В, розетка в кабине 12 В.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Согласно требованиям к конструкции (см. п.п 4.4 настоящего ТЗ)

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Согласно требованиям к конструкции (см. п.п 4.4 настоящего ТЗ)

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Отсутствуют

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Адрес приемки Автомобиля: город Санкт-Петербург, либо не далее 300 км от границы города. Условия доставки: самовывоз с адреса приемки. Приемка Автомобиля по комплектности, а также на соответствие другим требованиям договора купли–продажи и настоящего ТЗ (по качеству, наличие дефектов и иным характеристикам) производится в момент передачи его Заказчику с участием представителя Поставщика. При отсутствии у Заказчика претензий факт приемки Автомобиля удостоверяется подписью представителя Заказчика (с расшифровкой должности и фамилии) на товарной накладной по форме ТОРГ 12 заверенной чётким оттиском штампа или печати Заказчика. При обнаружении недостачи в комплектации Автомобиля, несоответствий другим требованиям договора купли–продажи и настоящего ТЗ (по качеству, наличию дефектов и иным характеристикам) Заказчиком сразу же, при приемке, составляется двусторонний акт, в котором указывается номенклатура и количество недостающего(их) элемента(ов), описываются выявленные дефекты. После подтверждения Поставщиком акта, Поставщик обязуется заменить Автомобиль с недостатками, либо допоставить недостающие элементы, либо устранить выявленные дефекты в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения акта. При обнаружении недостачи в комплектации Автомобиля, несоответствий другим требованиям договора купли–продажи и настоящего ТЗ (по качеству, наличию дефектов и иным характеристикам) Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты приемки Автомобиля, Заказчиком составляется акт, в котором указывается номенклатура и количество недостающего(их) элемента(ов), описываются выявленные дефекты. После получения Поставщиком акта, он обязуется заменить Автомобиль с недостатками, либо допоставить недостающие элементы, либо устранить выявленные дефекты в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения акта.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Документы, необходимые для регистрации автомобиля в органах ГИБДД. Сервисная книжка. Руководство по эксплуатации Автомобиля на русском языке. Руководство по эксплуатации и/или паспорт тахографа на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Объемы гарантийных обязательств на автомобиль определяются условиями, изложенными в сервисной книжке и/или в договоре купли–продажи. Срок действия гарантийных обязательств – не менее 12 месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Согласно сервисной книжки.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Экологический класс не ниже Евро 4.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки», ГОСТ 25478-91 «Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки», Техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств (утв. постановлением Правительства РФ от 10.09.09 г. № 720), Правилами дорожного движения Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество поставляемого автомобиля должно соответствовать установленным требованиям к качеству, комплектности и безопасности автомобильной техники и подтверждаться Одобрением типа транспортного средства, выданного органами Госстандарта России.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствует

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество Автомобилей – 2 шт. Срок поставки: Начало – после определения лизингодателя путем проведения открытой процедуры закупки, с даты заключения трехстороннего договора поставки с заказчиком и лизингодателем Окончание – до 21.12.2015 г.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль | Седельный тягач марки MAN TGS 19.400 4X2 BLS-WW или аналог |
| 2 | ТЗ | Техническое задание |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| – | – | – |

Разработчик:

Инженер-механик 2 категории						Михайлов Н.В.

29 сентября 2015 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник транспортно–диспетчерского отдела				Степанов И.В.