Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Микроомметр Megger DLRO 600 (или эквивалент) | - Диапазон измерений сопротивлений: 0.1 мкОм до 999.9 мОм - Точность измерения: Напряжение: ±0.5% ± 0.1 мВ Ток: ±0.5% ± 0.1 А Сопротивление: больше 1% от 100 мкОм до 100 мОм - Cопротивление токопроводящих проводов (поставляется MEGGER): 2 x 5 м 50 мм2 токопроводящий провод 4 мОм 2 x 10 м 70мм2 токопроводящий провод 5.4 мОм 2 x 15 м 95 мм2 токопроводящий провод 6 мОм - Максимальная продолжительность теста: Больше 60 секунд на 600 А @ 20 °C окружающей среды - Тестовый режим: обычный, автоматический, продолжительный тест - Тестовое время: 7 секунд обычный/автоматический режим. При проведении продолжительного теста проводимости перезагрузка каждые 2 секунды - Передача данных: сразу или из памяти через RS-232 с помощью программы Менеджера Загрузки - Диапазон тестового тока 10 А до 600 А постоянного тока с шагом 1 А Прибор должен быть внесен в реестр СИ РФ. | Шт. | 3 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок: не позднее  8 недель от даты подписания договора.

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  939 412,99 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%