# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на оказание услуг по  разработке программы и методики проведения испытаний (ПМ), организация и  проведение приемочных испытаний опытного образца контейнера для РАО для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.   НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ.

РАЗДЕЛ 2.   ОПИСАНИЕ УСЛУГИ.

Подраздел 2.1  Состав (перечень) оказываемых услуг.

Подраздел 2.2  Описание оказываемых услуг.

Подраздел 2.3  Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки.

РАЗДЕЛ 3.   ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ.

Подраздел 3.1  Общие требования.

Подраздел 3.2  Требования к качеству оказываемых услуг.

Подраздел 3.3  Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг.

Подраздел 3.4  Требования к конфиденциальности.

Подраздел 3.5.  Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг.

Подраздел 3.6  Требования по обучению персонала исполнителя.

Подраздел 3.7  Требования к составу технического предложения участника.

Подраздел 3.8  Специальные требования.

РАЗДЕЛ 4.   РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.

Подраздел 4.1  Описание конечного результата оказанных услуг.

Подраздел 4.2  Требования по приемке услуг.

Подраздел 4.3  Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг).

РАЗДЕЛ 5.   ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 6.   ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

- Наименование услугИ

Разработка программы и методики проведения испытаний (ПМ), организация и проведение приемочных испытаний опытного образца контейнера для РАО для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Описание услугИ

  - Состав (перечень) оказываемых услуг:

- разработка программы и методики приемочных испытаний (ПМ) опытного образца  металлического защитного контейнера – МЗК-3,0 для твердых радиоактивных отходом (ТРО);

- организация и проведение приемочных испытаний опытного образца контейнера в соответствии с ПМ.

  - Описание оказываемых услуг:

Программа и методика (ПМ) приемочных испытаний опытного образца металлического защитного контейнера МЗК-3.0 разрабатывается для проведения указанных испытаний контейнера для транспортирования и хранения твердых радиоактивных отходов в целях последующей организации производства указанного контейнера.

Приемочные испытания опытного образца контейнера проводятся с учетом требований ГОСТ Р 15.201-2000, ГОСТ Р 52761-2007.

При организации проведения испытаний должна быть выполнена оценка готовности  опытного образца контейнера для транспортирования и хранения твердых радиоактивных отходов МЗК-3.0 к проведению приемочных испытаний с организацией выезда специалистов на объект Заказчика. По завершении испытаний выполняется анализ результатов испытаний с составлением отчета.

При проведении испытаний также должны быть подтверждены требования, предъявляемым в условиях транспортирования к промышленной упаковке типа 2 (ПУ-2) согласно НП-053-04.

  - Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки:

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

- Требования к услугам

  - Общие требования:

При  осуществлении услуг руководствоваться требованиями действующих нормативно-законодательных актов в области использования атомной энергии, в том числе:

| НП-053-04 | «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» (в части требований, предъявляемым к промышленным упаковкам типа 2 (ПУ-2) в нормальных условиях транспортирования); |
| --- | --- |
| НП-058-04 | «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения»; |
| РБ-087-13 | «Рекомендации к порядку обеспечения надежности оборудования объектов использования атомной энергии»; |
| ГОСТ Р 15.201-2000 | «СРПП. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство» (в части организации испытаний опытных образцов изделий); |
| ГОСТ Р 52761-2007 | «Транспортные упаковочные комплекты для радиоактивных материалов. Виды и порядок проведения испытаний, правила приемки» (в части приемочных испытаний опытных образцов разработанной продукции); |
| ГОСТ 2.106-96 | ЕСКД. «Текстовые документы». |
| ОСТ 95 18-2001 | «Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения»; |

  - Требования к качеству оказываемых услуг:

На все виды оказываемых услуг распространяются требования, предусмотренные государственными стандартами в области качества.

Исполнитель должен иметь программу обеспечения качества при конструировании оборудования для пунктов хранения радиоактивных веществ,  хранилищ радиоактивных отходов (ПОК).

  - Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг:

Не требуется.

  - Требования к конфиденциальности:

В период оказания услуг и после их окончания Исполнитель не должен разглашать и использовать конфиденциальную информацию, принадлежащую Заказчику, которая может стать ему известной в ходе оказания услуг. Исполнитель несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

  - Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг:

Соблюдение Исполнителем действующего законодательства и нормативных документов в части обеспечения требований по безопасности  при разработке документации (ПМ) и при проведении испытаний оборудования и изделий для объектов использования атомной энергии, а также соблюдение внутреннего распорядка и  контрольно - пропускного режима  предприятий и  организаций,  на территории которых проводятся приемочные испытания контейнера МЗК-3.0.

  - Требования по обучению персонала Исполнителя:

Персонал, привлекаемый к проведению испытаний (и измерений в процессе испытаний), должен иметь все необходимые свидетельства и удостоверения, подтверждающие его квалификацию и право выполнения соответствующего вида работ (аттестацию).

  - Требования к составу технического предложения участника:

Не требуется

  - Специальные требования:

Испытания на соответствие требованиям НП-053-04, предъявляемым к промышленной упаковке типа 2 (ПУ-2) для радиоактивных отходов в нормальных условиях транспортирования, должны быть проведены в испытательной лаборатории (центре), аккредитованной (аттестованной) в установленном порядке в соответствии со стандартами Российской Федерации  и действующими нормативными  и руководящими документами.

- РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

  - Описание конечного результата оказанных услуг:

Выполнение требований действующей нормативной документации по разработке и постановке на производство оборудования и изделий для объектов использования атомной энергии в части оценки соответствия опытного образца контейнера МЗК-3.0 техническому заданию на выполнение ОКР.

  - Требования по приемке услуг:

Сдача-приемка оказываемых услуг должна быть оформлена Актом оказания услуг.  Услуга считается выполненной, а результат – принятым, после предъявления отчетной документации  по п.4.3 настоящего ТЗ  и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

  - Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг):

Исполнитель  предоставляет Заказчику отчетную документацию, в том числе:

- Проект Программы и методики проведения приемочных испытаний опытного образца контейнера для транспортирования и хранения твердых радиоактивных отходов МЗК-3.0 на бумажном (в 1-м экземпляре) и электронном носителе;

- Протоколы приемочных испытаний опытного образца контейнера для транспортирования и хранения твердых радиоактивных отходов МЗК-3.0, оформленные в установленном порядке, подтверждающие выполнение программы испытаний и отражающие их результаты на бумажном (в 1-м экземпляре) и электронном носителе;

- Отчет содержащий, в том числе, оценку готовности  опытного образца контейнера для транспортирования и хранения твердых радиоактивных отходов МЗК-3.0 к проведению приемочных испытаний и анализ результатов испытаний контейнера на бумажном (в 1-м экземпляре) и электронном носителе;

- Акт сдачи-приемки оказанных услуг на бумажном носителе в двух экземплярах.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ                                                  ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предъявляются.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | РАО | Радиоактивные отходы |
| 2. | ПМ | Программа и методика испытаний |
| 3. | ТРО | Твердые радиоактивные отходы |
| 4. | МЗК | Металлический защитный контейнер |
| 5. | ТЗ | Техническое задание |
| 6. | ОКР | Опытно-конструкторские работы |