Приложение №1

к договору подряда

№100-10-05/______

от «__»_______2012г.

Техническое задание

на проведение конкурентной процедуры оказания услуг по монтажу и настройке приборов безопасности на  грузоподъемных кранах: в управлении ОАО «ППГХО»- БКСМ 7-5Г  - 2 шт.; в АТТ - КС-4561А -1шт.,  КС-5363 – 2шт.;

в УГРУ -  БКСМ 7-5Г  – 1шт.;  в 2012г.

1. Наименование выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1 оказание  услуг по монтажу и настройке приборов безопасности  на  грузоподъемных кранах: в управлении ОАО «ППГХО» - БКСМ 7-5Г  - 2 шт.;  в АТТ  -  КС-4561А -1шт.,  КС-5363 – 2шт.; на УГРУ – БКСМ 7-5Г  – 1шт. в 2012г.

2. Описание работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Выполнить работы по монтажу и настройке приборов безопасности

ОГМ 240-30 своими силами, с использованием собственных материалов и оборудования на  грузоподъемных кранах.

Монтируемое оборудование  в таблице №1

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прибор безопасности ОГМ 240-30 (комплект поставки): |  |  |
| 1. | Блок индикации БИ 04.14 | шт. | 1 |
| 2. | Блок входов и нагрузок БВН 1,8-04 | шт. | 1 |
| 3. | Датчик азимута ДУ А360.13 | шт. | 1 |
| 4. | Датчик приближения к ЛЭП (включает датчик угла наклона гуська) ДЛ220.14-01 | шт. | 1 |
| 5. | Датчик усилия ДС1000.12 | шт. | 1 |
| 6. | Датчик угла ДУгл45.14 | шт. | 1 |
| 7. | Блок питания БП27.3 | шт. | 1 |

3. Требования к техническим характеристикам работ, услуг

3.1. Соответствие фактическим характеристикам приборов безопасности, выполняющим следующие функции:

- ограничение грузоподъемности крана;

- ограничение рабочих движений механизмов подъема (опускания) стрелы и груза в крайних положениях;

- координатная защита («потолок», «стена», «поворот влево», «поворот вправо»);

- защита от опасного приближения к  ЛЭП;

- регистрация параметров  (оперативная информация, информация о перегрузках крана, долговременная информация);

- тестирование составных частей.

Оперативная информация и информация о перегрузках крана должна иметь записи:

- дату и время записи;

- массу груза;

- степень загрузки крана;

- максимально допустимую массу груза для текущего вылета;

- угол наклона стрелы;

- угол наклона гуська;

- длину стрелы;

-  длину гуська;

- вылет;

- высоту подъема оголовка стрелы;

- угол поворота платформы крана;

- информацию о сработавших ограничениях;

- состояние дискретных входов и выходов;

- факты принудительного снятие ограничения.

3.2. Исполнитель г

4. Требования к объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. В объем выполняемых работ входят:

на кранах типа КС-4561А,  КС-5363

4.1.1. Изготовление монтажных комплектов.

4.1.2.Установка  датчика усилия.

4.1.3. Установка  датчика ЛЭП.

4.1.4. Установка  датчика азимута (ДА).

4.1.5. Установка  датчика угла (ДУ).

4.1.6. Установка  блока  БОД.

4.1.7. Установка  блока  БВН.

4.1.8. Настройка прибора ОГМ-240,  проверка срабатывания всех защит, ввод даты настройки, пломбирование  БОД, считывание параметров настройки;

на кранах типа БКСМ 7-5Г

4.1.9. Изготовление монтажных комплектов.

4.1.10. Установка блока индикации.

4.1.11. Установка блока выходных нагрузок.

4.1.12. Установка  датчика усилия.

4.1.13. Установка  датчика азимута.

4.1.14. Установка  датчика ветра.

4.1.15. Установка  датчика перемещения грузовой тележки.

4.1.16. Установка  датчика перемещения подъема груза.

4.1.17. Установка  датчика угла стрелы.

4.1.18. Установка  датчика перемещения крана.

4.1.19. Установка приемника и  маяка радиочастотных.

4.1.20. Доработка  электросхемы  крана и подключение прибора в схему крана.

4.1.21. Настройка ОГМ-240, проверка срабатывания всех защит.

5. Требования к сроку (периодичности)  выполнения работ, оказания услуг

5.1.Срок выполнения услуг согласно графику – не позднее 30.06.2012г.

6. Требования к комплектации

6.1 Комплектность установленного и налаженного прибора согласно пункту 2.1

7. Требования к работам, услугам

7.1.Провести монтаж и настройку приборов безопасности  на  грузоподъемных кранах в полном соответствии с настоящим техническим заданием, требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00», руководством по эксплуатации  РИВП. 453618.004-30 на прибор безопасности ОГМ 240-30, нормативных документов по промышленной безопасности, правил и норм, установленных Ростехнадзором. Результатом выполненных работ должна быть бесперебойная работа установленного и настроенного  оборудования.

8. Требования к месту выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан предоставить услуги по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» по месту монтажа и настройки приборов.

9. Требования к качеству выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1.Качество должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам  оборудования, а также  действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Монтируемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2011г

10. Требования к результатам работ, услуг

10.1. Результатом выполненных работ должна быть бесперебойная работа установленного и настроенного  оборудования.

10.2. Сдача результатов работ, услуг, оформленного в установленном порядке, осуществляется сопроводительными документами Исполнителя по акту выполненных работ.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ, услуг.

11.1. Срок выполнения услуг согласно «графику проведения обследования и диагностики ГШО ОАО «ППГХО»,  но не позднее  30.06.2012г.

10.2. Поставщик должен  гарантировать, что монтаж и настройка приборов безопасности  на  грузоподъемных кранах в полном соответствии с настоящим техническим заданием, требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00», руководством по эксплуатации  РИВП. 453618.004-30 на прибор безопасности ОГМ 240-30, нормативных документов по промышленной безопасности, правил и норм, установленных Ростехнадзором.

нормативных документов по промышленной безопасности, другой нормативно-технической документации.

12. Требования к потенциальному поставщику:

12.1. 	Выполнить надлежащим образом все работы в соответствии с техническим заданием, действующими нормами и техническими условиями и сдать результат работ «Заказчику» в установленный срок.

12.2. Допускать к выполнению работ по настоящему договору персонал, имеющий соответствующую квалификацию и необходимые допуски к выполнению подобного рода работ.

12.3. Обеспечить в ходе выполнения  работ соблюдение правил техники безопасности и промышленной безопасности.

12.4. Своевременно устранить за свой счет недостатки, выявленные при приемке результатов работ.

Инициаторы закупки:

Главный механик УГРУ                                                                               И.В. Мерескин Начальник автоколонны АТТ                                                                      А.В. Раменский

Согласовано:

| Главный механик | А.Т. Зинкевич |
| --- | --- |