Техническое задание

| № п./п. | Наименование товара, характеристики | Ед. Изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| Офисная мебель «ТАНГО» | Вся мебель выполнена из высококачественной ламинированной плиты с 2-х сторонним гидростойким, ударопрочным и термостойким меламиновым покрытием, сертифицированной, с пониженным содержанием формальдегидных смол (не более 0,01 мг/м3) , класса экологичности - Е1 - 22 мм. Кромка PVC по периметру всех деталей 2 мм в тон изделия. края кромки и углы смягчены фаской. Все элементы регулируются по высоте для корректировки уровня при неровности пола. Цвет мебели "вишня", "груша" и "орех". Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Вся мебель упакована в гофрокартон и защитную пленку. Углы упаковки защищены пластиковыми накладками из ударопрочного пластика. |  |  |
|  | Столы: Столешницы изготовлены из 22 мм ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с кромкой 2 мм ABS в основных цветах. Столешница у рабочих столов - прямоугольной формы, у эргономичных столов - эргономичной волнообразной формы, с левым или правым расположением широкой торцевой части , оснащена специальными отверстиями с пластиковыми заглушками для вывода проводов оргтехники. Панельные каркасы столов изготовлены из 22 мм ЛДСП, имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте с учетом неровности пола. По всем торцам кромка ABS – 2мм, в тон изделия, края кромки и углы смягчены фаской. |  |  |
|  | Тумбы: Каркасы тумб изготовлены из 16 мм ДСП с кромкой 0,5 мм ABS. Топы тумб изготовлены из 22 мм ДСП с кромкой 2 мм ABS. Выдвижные ящики тумб установлены на металлические роликовые направляющие, обеспечивающие плавный бесшумный ход. Ящики тумб изготовлены из 12 мм ДСП и установлены на роликовые направляющие. Верхние ящики тумб укомплектованы замком. Тумбы регулируются по высоте с учетом неровностей пола. Ручки металлические. |  |  |
|  | Шкафы: Каркасы шкафов изготовлены из 16 мм ДСП с кромкой 0,5 мм ABS. Полки шкафов выполнены из 22 мм ДСП с кромкой 0,5 мм ABS и регулируются по высоте. Топы шкафов изготовлены из 22 мм ДСП. Задние стенки изготовлены из 4 мм ДВП (единый монолит) и фиксируются в пазу по периметру. Глухие двери изготавливаются из 16 мм ДСП с кромкой 0,5 мм ABS. Стеклянные двери выполнены из 4 мм тонированного стекла. Двери устанавливаются на металлические петли с регулировкой и системой быстрого монтажа. Глухие двери комплектуются замком. Шкафы устанавливаются на опоры, регулируемые по высоте. Ручки металлические. |  |  |
|  | Комплектация: |  |  |
| 1 | Стол руководителя СТ9-18R 180*80*74 (темный орех) | шт | 1 |
| 2 | Стол руководителя СТ9- R18R 180*97*73,5 (светлый орех) | шт | 1 |
| 3 | Стол руководителя СТ9-R20R 200*105*73,5 (венге) | шт | 1 |
| 4 | Стол-приставка СП9-1н1 99*56*73,5 (темный орех, сторона - левая) | шт | 1 |
| 5 | Стол-приставка СП9-3н1 84*80*73,5 (темный орех) | шт | 1 |
| 6 | Стол-приставка СП9-1н1 99*56*73,5 (светлый орех, сторона - левая) | шт | 1 |
| 7 | Стол-приставка СП9-4н1 84*80*73,5 (светлый орех, сторона - левая) | шт | 1 |
| 8 | Стол-приставка СП9-1н1 99*56*73,5 (венге, сторона - правая) | шт | 1 |
| 9 | Тумба-выкатная ТВ9-04з 40*50*66 (темный орех) | шт | 2 |
| 10 | Тумба-выкатная ТВ9-04з 40*50*66 (светлый орех) | шт | 1 |
| 11 | Тумба-выкатная ТВ9-04з 40*50*66 (венге) | шт | 1 |
| 12 | Шкаф Ш14з 80*45*215 (темный орех) | шт | 1 |
| 13 | Шкаф Ш11з 80*45*215 (темный орех) | шт | 1 |
| 14 | Шкаф Ш11з 80*45*215 (венге) | шт | 1 |

Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- С целью взаимодействия с товарами, используемыми Заказчиком, поставка эквивалентов комплектов мебели серии «ТАНГО» не допускается (в соответствии с п. 12.2.2б Положения о закупках).

- Особые требования:

обязательное наличие сопроводительной документации (сертификаты соответствия, разрешение завода-изготовителя на распространение продукции с подтверждением сохранения заводских гарантий, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, счет, счет-фактура);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов);

- гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).