|  | Приложение № 1 К Спецификации По Договору №___ от «__» _______20 __ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аппаратуры для визуального контроля технического состояния

обсадных колонн скважин (видеокаротажа скважин)

1. Общие требования: аппаратурный комплекс с записывающим устройством для проведения детальных исследований обсаженных скважин с внутренним диметром 75 – 300мм и глубиной до 300м.  Каротажный зонд – двухкамерный, с боковой и фронтальной видеокамерами,  с подсветкой, с возможностью ручного управления и автоматическим выводом глубины исследования на экран монитора. Рабочая среда - от пресных вод до водного раствора серной кислоты с концентрацией до 20 г/л.

1.1.Место поставки: 672000 Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д.16, офис ЗАО «РУСБУРМАШ».

1.2. Год выпуска оборудования: новое, не ранее 2011г.

1.3. Обязательные документы: паспорта приборов, техническая документация на приборы, гарантийные книжки на оборудование, руководство пользователя или правила эксплуатации на языке изготовителя и его перевод на русский язык.

1.4. Срок и объем гарантии: не менее срока и объема гарантии, установленных

предприятием изготовителем.

1.5. Срок поставки: не более 4 месяцев с даты заключения договора поставки.

1.6. Комплект поставки:

- скважинный прибор  с двух линзовой камерой, светодиодной подсветкой и кабельным наконечником – 1шт.;

- лебедка каротажная с электроприводом и аккумулятором, в комплекте – 1комплект.;

- блок управления, включающий панель управления, монитор, видео рекордер

- кабель каротажный – 300м.;

- техническая документация на комплекс, руководство пользователя – 1 комплект.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система визуального контроля технического состояния скважин марки ROBERTSON GEOLOGGING (на основе скважинного прибора DUAL Slim Colour Camera PAL Format) или эквивалент, в соответствии с техническими характеристиками.

2.1. Технические характеристики камеры (скважинного прибора)

| Двухкамерная система (фронтального и бокового обзора) с возможностью ручного управления | обязательное требование |
| --- | --- |
| Управляемая система бокового обзора с возможностью поворота на 360 градусов (по часовой стрелке и против) | обязательное требование |
| Наружный диаметр прибора | не более 50мм. |
| Длина прибора | не более 600мм. |
| Внутренний диаметр обсадных колонн | 75-300мм. |
| Рабочая среда в скважине | от пресных вод до 20г/л серной кислоты в водных растворах |
| Материал корпуса скважинного прибора и кабельного наконечника | нержавеющая сталь |
| Материал объективов | кислотостойкий |
| Подсветка | ударопрочная высокоинтенсивная светодиодная подсветка с продолжительным временем работы |

2.2. Технические характеристики блока управления (регистратора)

| Состав блока управления | Монитор, видео рекордер, панель управления, прочный корпус. |
| --- | --- |
| монитор | Цветной, с диагональю от 5,6 дюймов, с козырьком для работы. |
| регистратор | Видеорекордер VHS видеомагнитофон с отображением глубины записи на экране с точность 3 - 5см |
| Температурный режим | От +40 до – 400С |

2.3. Технические характеристики кабеля каротажного

| Рабочая среда | от пресных вод до 20г/л серной кислоты в водных растворах |
| --- | --- |
| Кабель | коаксиальный, кислотостойкий |
| Длина кабеля | 300 метров |

2.4. Технические характеристики лебедки подъемника

| Вместимость барабана лебедки | 300 метров кабеля |
| --- | --- |
| Возможность управления скоростью подъема/спуска камеры | да |
| Тележка для транспортировки, аккумулятор, выдвижная стрела (или блок-баланс) | да |

3. ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - инспекционная система должны быть серийно выпускаемым оборудованием;

3.2.	  в стоимость поставки оборудования включить затраты на пусконаладку

и обучение сотрудников Заказчика (не менее 1 чел./дня на скважине).