Приложение № 2 к Договору

№    ___________________________________________________________

от « ___» ___________________20_____ года

Процедура исполнения договора

поставки трубопроводов

- Покупатель выдаёт Поставщику:

- Задание заводу на трубопроводы, принятое Заказчиком в производство (со штампом «В производство») со спецификацией оборудования, изделий и материалов;            или

- Рабочую документацию на трубопроводы, выпускаемые без Задания заводу, принятые Заказчиком в производство (со штампом «В производство»), включая чертежи блоков трубопроводов, нестандартных деталей, чертежи опор и спецификацию оборудования, изделий и материалов.

- Поставщик направляет Задание заводу (или Рабочую документацию) заводу-изготовителю.

- Завод-изготовитель приступает к изготовлению трубопровода только после получения Рабочей документации и спецификации оборудования, изделий и материалов или Задания заводу, принятых в производство.

- Для трубопроводов, изготавливаемых по Заданию заводу, завод-изготовитель разрабатывает и согласовывает с Покупателем Рабочую конструкторскую документацию на изготовление трубопроводов (Детальные описи и чертежи, изготавливаемых по Заданию заводу трубопроводов).

При согласовании Детальных описей Покупатель сообщает заводу-изготовителю номер монтажно-сборочного чертежа, соответствующий Заданию заводу, для внесения его в свидетельства об изготовлении деталей и сборочных единиц трубопровода.

- Поставщик обеспечивает поставку:

- всех изделий по спецификации блоков и деталей Рабочей документации на трубопроводы или Задания заводу, в том числе блоки с измерительными диафрагмами, фланцевые соединения, крепёж, прокладочный материал, дроссельные устройства, компенсаторы. Арматура в комплект поставки трубопроводов не входит;

- нормализованных узлов и деталей опор и металла для подопорных конструкций в соответствии со спецификацией оборудования, изделий и материалов.

- Комплект поставки трубопроводов должен включать все изделия по спецификации оборудования, изделий и материалов, выпускаемой по каждому узлу, за исключением трубопроводной арматуры, вынесенных электроприводов к арматуре, проходок герметичных, штоковых проходок, элементов дистанционных приводов, а также изделия, поставляемые сверх указанного в спецификации оборудования, изделий и материалов, в соответствии с техническими условиями на изготовление и поставку.

Поставка согласно спецификации может включать в себя трубопроводы высокого давления или трубопроводы низкого давления или комплект трубопроводов высокого и низкого давления.

- Каждое упаковочное место должно иметь опись расположенных на нём узлов трубопроводов.

от Покупателя:                                                        от Поставщика:

_________________________________              _____________________________

____________ (___________________)               ____________ (_______________)