Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на ремонт санпропускника Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ

при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

по объекту: ПХРО Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации и выполнения монтажных, пусконаладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙИ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПОК

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт санпропускника

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Дефектная ведомость, утвержденная Директором Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Шмаковым Н.А. (Приложение 1). Аттестат от 14.12.2012г ФЦЦС по ценообразованию в строительстве, выданный Поровициной Н.В. (Приложение 2).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Организация разделения потоков персонала в «чистой» и «грязной» спецодежде для приведения в соответствие с требованиями ОСПОРБ-99/2010 и приведение помещений в соответствие МДС 13-14.2000.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

Необходимые для выполнения услуг исходные данные представляются Заказчиком Исполнителю в установленном порядке. Форма ведомости объемов работ №п. п. (спецификации ит.п.); Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками; 100 м2; 0,1861. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых; 100 м2 проемов; 0,015. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых; 100 м2 проемов; 0,1561. Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м; 100 п. м; 0,11. Доски подоконные ПВХ; м; 11. Облицовка оконных проемов стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием; 1 м2 проемов; 17,11. Облицовка откосов гипсокартонными листами на клее; 100 м2 отделываемой поверхности; 0,0885. Разборка деревянных заполнений проемов дверных; 100 м2; 0,2184. Разборка покрытий полов из линолеума; 100 м2 покрытия; 0,777. Разборка кирпичных перегородок; 100 м2 перегородок; 0,9652. Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка; тонна; 19,0852. Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка; тонна; 19,0852. Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 213); 100 м2 потолка; 0,777. Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией; 100 м2 перегородок (за вычетом проемов); 0,58. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) оконным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов); 0,75. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен,перегородок; 100 м2 покрытия; 1,91. Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У; т; 0,0382. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков; 100 м2 покрытия; 0,777. Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У; т; 0,01554. Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 1,91. Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,777. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,112. Монтаж сейф-дверей; 1 т конструкций; 0,08. Двери; шт; 1. Устройство замков врезных замки врезные; 100 шт. приборов; 0,01. Устройство дверных приборов петли; 100 шт. приборов; 0,02. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 0,777. Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки; 0,777. Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных; 100 м2 покрытия; 0,777. Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2; 100 м плинтуса; 0,72. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема до 3 м2 (5 дв. 2,1*0,8=1,68м2); 100 м2 проемов; 0,084. Устройство перегородки из стеклопакетов (кабинет дежурн.УОЗ площадью 18,76м2); шт; 1. Устройство монолитного ж/б крыльца; 100 м3 железобетона в деле; 0,015. Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм; т; 0,1716. Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 8 мм; т; 0,1716. Детали закладные весом до 1 килограмма; т; 0,01. Монтаж каркаса навеса и ограждения крыльца; 1 т конструкций; 0,15. Конструкции различных типов: рамы, каркасы.; т; 0,15. Монтаж профилированного настила; 1 т монтируемых конструкций; 0,03. Профилированный лист оцинкованный Н60-845-0,55; т; 0,03. Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,08. Демонтаж провода, сечением до 6 мм2; 100 м; 3,05. Провод в коробах, сечением до 6 мм2; 100 м; 5,95. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2; 1000 м; 0,155. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2; 1000 м; 0,15. СИП2А 4Х50; м; 290. Демонтаж выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт.; 0,06. Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт.; 0,06. Выключатели одноклавишный, открытой установки, брызгозащищенный; шт.; 6. Демонтаж розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт.; 0,08. Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт.; 0,08. Розетка штепсельная с заземляющим контактом; шт.; 8. Демонтаж коробок ответвительных; 100 шт.; 0,12. Коробка ответвительная; 100 шт.; 0,12. Ответвительная коробка У994; шт.; 12. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт.; 0,16. Светильник растровый светодиодный; шт.; 16. Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 У3 I-16А; шт.; 6. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А; 1 шт.; 6. Короба электротехнические пластмассовые ( кабель канал 10*16-12; 40*50-20); м; 165. Демонтаж щиток силовой распределительный; 1 шт.; 1. Щиток силовой распределительный; 1 шт.; 1. Щит силовой распределительный; 1. Демонтаж унитазов; 100 приборов; 0,02. Смена унитазов типа «Компакт»; 100 приборов; 0,02. Смена умывальников; 100 приборов; 0,02. Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм; 100 м трубопровода с фасонными частями; 0,12. Смена полотенцесушителей; 100 приборов; 0,02. Смена кранов водоразборных и туалетных; 100 шт.; 0,02. Смена трапов диаметром до 100 мм; 100 приборов; 0,02. Установка водонагревателя накопительного Ariston ABS PLT ECO 80V SLIM ( объемом 80л); 10 компл.; 0,1. Установка кабин душевых с пластиковыми поддонами; 10 компл.; 0,2. Установка смесителей; 10 шт.; 0,2. Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом; компл.; 2. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (сантехкабин); 100 м2 поверхности облицовки; 0,302. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности; 0,05. Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности; 0,03. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,304. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35%; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,048. приобретение и монтаж электронной пропускной системы; компл; 2.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1.; Дефектная ведомость; Ремонт санпропускника; 5. 2.; Локальная смета № 1; Ремонт санпропускника; 11.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Свердловская обл., ГО Верхняя Пышма, в 3км. Восточнее п. Крутой (Пункт хранения радиоактивных отходов (ПХРО) Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ»)

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала выполнения работ – с момента подписания договора; дата окончания работ – до 20 декабря 2013года.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования к качеству выполняемых работ согласно нормам и правилам, стандартам или Производство работ осуществляется в соответствии со СНиП, техническими нормами и правилами производства работ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на требуемые работы - не менее 24 месяцев

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ КБЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХРАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: -Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-Ф3 от 22 июля 2008; -Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-Ф3 от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - Правила противопожарного режима в РФ (Постановление правительства России от 25 апреля 2012 г. №390). - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007. Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Общие требования к результатам работ и порядку приемки строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПОК

Участник процедуры закупки должен иметь необходимые лицензии и свидетельства о допуске на поставку товаров, производство работ и оказания услуг подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе: - Свидетельством о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и имеющим право на выполнение работ: 15.5 Устройство системы электроснабжения

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дефектная ведомость | 1-5 |