Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________С.В. Тарасов «__» сентябрь 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на поставку комплекта оборудования для измерения параметров миниатюрных электромеханических приборов.

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

| Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг) | «Комплект оборудования для измерения параметров миниатюрных электромеханических приборов» |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена договора, рублей | 3 049 184,67 руб. |
| Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса) | 100% оплата будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 рабочих дней с момента поставки Товара |
| Требуемый срок выполнения обязательств по договору | Поставка оборудования осуществляется в течении 90 календарных дней с момента заключения договора. |
| Требования к месту и условиям выполнения предмета закупки | Склад Заказчика в ЗАТО г. Саров, Нижегородской области. Доставка товара до склада Заказчика осуществляется силами и транспортом Поставщика. ЗАТО г. Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 №3297-1 «О закрытом административно территориальном образовании». На территории ЗАТО г.Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций) который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. |
| Требования к участникам закупки | 1.На каждую единицу оборудования, переданную Покупателю, Поставщик предоставляет следующие документы: технические паспорта, полный комплект технической документации на русском языке на оборудование, приборы и блоки, гарантийные талоны, счета - фактуры, товарные накладные и иные документы по согласованию сторон. 2. Поставщик обязан поставить новое (не восстановленное) оборудование не ранее 2013 года выпуска на склад Покупателя в ЗАТО г.Саров. 3. Победитель конкурса обязан заключить договор с Покупателем на условиях, указанных в проекте договора (Приложение №1) и ТЗ (Приложение №2) |

Техническое задание

на поставку «Комплекта оборудования для измерения параметров миниатюрных электромеханических приборов»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 1 шт - 1 шт - 1 шт Стенд для измерений характеристик преобразования МЭМС акселерометров, датчиков температуры и давления в комплектации: - Вакуумный откачной пост без байпасной линии с пультом автоматического управления, TSC300PF-100ISO-250 - 1 шт. в составе: - 1 шт. - 1 шт - 1 шт - баллон для напуска азота в камеру, объем 10л с редуктором и шлангом N2/10л, «Криосистемы» – 1 шт. - вакуумная цилиндрическая камера Box-1, «HTC» - 1 шт. в составе: - вакуумная цилиндрическая камера Box-2, «HTC» - 1 шт. в составе: - окно вакуумное 11466-01-CF, «CeramTec» - 1 шт. в составе: - мультипиновый вакуумный ввод 17162-01-KF тип MIL-C-26482, «CeramTec» – 1 шт. - мультипиновый разъем со стороны атмосферы 16060-03-А тип MIL-C-26482, «CeramTec» - 1 шт. - мультипиновый вакуумный ввод 17163-01-KF тип MIL-C-26482, «CeramTec» – 1 шт. - мультипиновый разъем со стороны атмосферы 16060-04-А тип MIL-C-26482, «CeramTec» - 1 шт. - Контакт под обжим 16167-03-А, «CeramTec» (в упаковке 5 шт.) – 7 шт. - Инструмент для обжима (для контактов 0.6-1.9 мм) 2840-05 , «CeramTec» - 1 шт. - Широкодиапазонный датчик PKR 251 PT R26 000, «Pfeiffer» - 2 шт. - Контроллер TPG 261 PT G28 030, «Pfeiffer» - 1 шт. - Кабель вакуумного датчика, 3 метра PT 448 250–T, «Pfeiffer» - 2 шт. - Тройник KF25TE, «HTC» - 4 шт. - Колено 90град. KF25EL90E, «HTC» - 2 шт. - Сжимаемый сильфон 100мм KF25FXC100-Soft, «HTC» - 2 шт. - Гибкий сильфонный шланг 500мм KF25FX500, «HTC»-1 шт. - Клапан с ручным приводом AVB-KF25-M-E, «HTC» - 2 шт. - Центрирующее кольцо KF25CRVS, «HTC» - 15 шт. - Хомут быстросъемный KF25CLA, «HTC» - 15 шт. - Центрирующее кольцо KF40CRVS, «HTC» - 4 шт. - Хомут быстросъемный KF40CLA, «HTC» - 4 шт. - Фланец глухой KF25BS, «HTC» - 4 шт. - Микроскоп МБС-10 – 5 шт. Работа по финишной сборке вакуумных камер и приемо-сдаточные испытания на территории Поставщика в течении 45 дней с момента поставки оборудования | Компл | 1 | 3 мес | 12 мес |

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Оборудование должно эксплуатироваться в нормальных климатических условиях: - температурой воздуха от плюс 15 до плюс 35° С; - относительной влажностью воздуха от 45 до 75 %; - атмосферным давлением от 86 до 106 кПа (от 645 до 795 мм рт. ст.)

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

Оборудование; Состав и технические характеристики. 1; 2. Турбомолекулярный насос с блоком контроля , входной фланец DN 100 ISO-K; - Подвеска ротора насоса - гибридная. - Охлаждение- воздушное - Предельный вакуум - не хуже 1х10-7 торр - Быстрота действия: 1) - по азоту- не менее 260 л/с 2) - по гелию- не менее 255 л/с 3) - по водороду- не менее 220 л/с - Время выхода на режим, не более 4 мин - Входной фланец DN100 ISO-F, выходной KF16 – Габариты насоса (ДхШхВ) не более 190х150х195 мм. - Вес насоса не более 7 кг; - Контроллер турбомолекулярного насоса должен выполнять функцию управления откачным постом. - Габариты контроллера не более 107х53х130 мм - Разъём для подключения вакуумного датчика.. Безмасляный спиральный насос; 1. Тип насоса – спиральный, безмаслянный 2. Скорость откачки- не менее 250 л/мин, 3. Диапазон откачки – от атмосферы до 12 мТорр (1,6 Па), 4. Входной фланец KF25, расположенный вертикально, выходной фланец KF16, 5. Охлаждение- воздушное 6. Уровень шума- не более 58 дБ 7. Питание- 220 В/1 фаза, 50 Гц. 8. Потребляемая мощность- не более 0,4 кВт 9. Вес не более 25 кг. 10. Габариты ДхШхВ не более: 252х400х336 мм. 11. Интервал сервисного обслуживания до проведения ТО не менее 16 000 часов.. ISO-KF трубный адаптер, фланцы ISO100/KF25; материал: нерж.сталь 304. Клапан угловой с электромагнитным приводом, фланец KF25, материал: алюминий; - с электромагнитным приводом; - фланец KF25; - материал: алюминий; - напряжение 220 VAC;. Вакуумная арматура в комплекте; материал: нерж.сталь 304, уплотнения – витон.. Релейный блок управления работает в схеме с системой контроля вакуума; - работает по схеме обратной связи с системой контроля вакуума. Электрический бокс; питание 220В/50Гц. Монтаж оборудования на единой раме; Предусмотреть опору под сильфонную развязку, колесные опоры с фиксаторами.. Опции для вакуумного поста. Баллон для напуска азота в камеру, объём - 10 л, с редуктором и шлангом; Баллон N2 объёмом - 10 л, с редуктором и шлангом. Вакуумная камера Box-1. Внутренние габариты; Цилиндрическая, внутренний диаметр 200 мм. Смотровое окно на верхнем фланце камеры; Кварцевое стекло, фланец CF40.. Патрубки: KF40 -1 шт; Материал – нерж. сталь 304. Клапан проходной с ручным приводом, KF25; Ручной привод, сильфонное уплотнение штока, фланцы KF25, материал: нерж.сталь 304.. Материал и обработка поверхностей; материал - нерж. сталь 304; обработка - электрополировка внешних и внутренних пов-тей; шероховатость внутри не хуже Ra 1,6. Тест на герметичность гелиевым течеискателем на заводе производителя.; уровень натекания не более 5*10-8 mbar Ltr/s. Вакуумная камера Box-2:. Внутренние габариты; Цилиндрическая, внутренний диаметр 120 мм. Патрубок KF-40 - 1 шт; Материал – нерж. сталь 304. Клапан проходной с ручным приводом, KF25; Ручной привод, сильфонное уплотнение штока, фланцы KF25, материал корпуса: нерж. сталь 304.; сварное соединение с корпусом камеры.. Материал и обработка поверхностей; материал - нерж. сталь 304; обработка - электрополировка внешних и внутренних пов-тей; шероховатость внутри не хуже Ra 1,6. Тест на герметичность гелиевым течеискателем; уровень натекания не более 5*10-8 mbar Ltr/s. Мультипиновый вакуумный ввод; Напряжение до 1 кВ DC, ток до 5А/пин. Тип- MIL-C-26482, количество пинов- 19, фланец NW40KF. Мультипиновый разъём со стороны атмосферы; Тип- MIL-C-26482, количество пинов- 19. Мультипиновый вакуумный ввод; Напряжение до 1 кВ DC, ток до 5А/пин. Тип- MIL-C-26482, количество пинов- 10, фланец NW40KF. Мультипиновый разъём со стороны вакуума; Тип- MIL-C-26482, количество пинов- 10. Контакт под обжим; Диаметр штырька 1,0мм ток до 15А, материал контакта - позолочённая медь.. Инструмент для обжима; Для диаметров контактов от 0,6 до 1,9мм. Широкодиапазонный датчик PKR 251 (Pirani/Cold Cathode); Диапазон измерений от 1000 дo 5x10-9 мбар. Присоединительный фланец DN 25 ISO-KF. Питание 15-30 VDC. Линейный аналоговый выход 0-10 VDC. Прогрев фланца до 150°C.. Контроллер TPG 261 для одного датчика; Контроллер TPG 261 для вакуумного датчика. Подключение 1-ого компактного активного датчика, 2 реле контроля. Интерфейс RS-232- C. Питание 220В, 50Гц. (Установка в панель управления вакуумного поста). Кабель вакуумного датчика; длина 3м. Тройник, фланцы KF25; материал: нерж.сталь 304. Колено 90° , фланцы KF25; материал: нерж.сталь 304. Сжимаемый сильфон, длина 100мм, фланцы KF25; материал: нерж.сталь 304, мягкий материал. Гибкий сильфонный шланг толстостенный; длина 500 мм, фланцы KF25, материал: нерж.сталь 304. Клапан с ручным приводом; сильфонное уплотнение штока, фланцы KF25, материал: нерж.сталь 304. Центрирующее кольцо KF25 с витоновым уплотнением; материал- нержавеющая сталь 304. Хомут быстросъемный; фланец KF25, материал- алюминий. Центрирующее кольцо KF40 с витоновым уплотнением; материал- нержавеющая сталь 304. Хомут быстросъемный, фланец KF40; материал- алюминий. Фланец KF25 глухой; материал: нержавеющая сталь 304. Работы. Работа по финишной сборке вакуумных камер и приемо-сдаточные испытания на территории Поставщика; Работа по финишной сборке вакуумных камер и приемо-сдаточные испытания на территории Поставщика.

Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

Питание оборудования должно осуществляться от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой (50 ± 0,5) Гц.

Подраздел 3.9 Требования к комплектности

Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Подраздел 3.11 Требования к упаковке

- Оборудование (средства измерения) должно выдерживать транспортирование в таре предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями ГОСТ 22261 94 для средств измерения группы 1, кроме транспортирования воздушным и морским транспортом и транспортирования в районы с тропическим климатом. 2.Упаковка продукции (Товара) должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

- Контроль и приемка работы установки происходит на территории завода производителя. После того, как оборудование будет проверено, подписывается предварительный акт приемки оборудования, и производитель выполняет упаковку оборудования, пломбирование и транспортировку заказчику. - Акт приемки оборудования подписывается в течении 20 дней после поставки оборудования на территорию заказчика. - Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров: Поставщик обязан предоставить полный комплект оригинальной Технической документации и Технической документации на русском языке. При поставке средств измерения, поставщик обязан предоставить свидетельство о первичной поверке средств измерения

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

1.На каждую единицу оборудования представленной в спецификации должны быть следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, комплект технической эксплуатационной документации на русском языке, гарантийные талоны, счета- фактуры, товарные накладные 2. Комплект документации должен включать в себя документацию, предусмотренную производителем, в том числе: - Техническое описание и руководство по эксплуатации (с поставкой). - Паспорт завода изготовителя (с поставкой). - Сертификат об утверждении типа средств измерения (в составе котировочной заявки). Свидетельство о первичной поверке РФ, методику поверки (с поставкой)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

- Оборудование (средства измерения) должно выдерживать транспортирование в таре предприятия-изготовителя всеми видами наземного транспорта.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Оборудование должно храниться в таре предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от +5°С до +35°С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре 25°С.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Срок гарантии на поставляемое оборудование не мене 12 месяцев с момента подписания акта приемки оборудования, независимо от срока гарантии Производителя. По вызову Заказчика Поставщик в течение не более 30 (тридцати) дней прибывает для выяснения причин возникновения неисправности оборудования, принимает меры к устранению неисправности и наладке оборудования в соответствии с техническими параметрами. При этом затраты на доставку вышедших из строя запасных частей и комплектующих оборудования до сервисного центра и обратно возлагаются на Поставщика. - После устранения неисправности Поставщик передает Заказчику оборудование в работоспособном состоянии по акту.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Ремонтопригодность оборудования должна обеспечиваться: - модульным принципом конструкции; - использованием стандартных комплектующих и составных частей; - возможностью беспрепятственного доступа ко всем элементам, узлам и блокам, требующим ремонта или замены.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1.Оборудование должно соответствовать требованиям ПУЭ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не предъявляется

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. - Поставляемое оборудование должно быть укомплектовано всеми необходимыми расходными материалами. - Должно быть обеспечено выполнение требований действующего законодательства к участникам размещения Заказа. 4.Все поставляемое оборудование должно иметь паспорта и руководства пользователя на русском языке, предусмотренные производителем. Все контрольно-измерительное оборудование должно быть внесено в госреестр РФ как средство измерения - иметь сертификат об утверждении типа средств измерения, быть поверенным - иметь свидетельство о первичной поверке РФ, методику поверки установленного образца, сертификаты соответствия (или заверенные копии). 5. По требованию Заказчика участник обязан предоставить документы, подтверждающие договоренность о первичной поверке оборудования во ФГУП «научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева», г.Санкт-Петербург (договор, предварительный договор и т.п.). 6. Участник должен отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка оборудования осуществляется в течении 90 календарных дней с момента заключения договора.

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

нет