ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку извещателей
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка извещателей  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть серийным, новым, не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Извещатель СПЭК 7-30-70 
(или эквивалент)
	ИК активный, дальность не менее 75 м, цифровой, всепогодный, t: -40...+55С, 4 частоты

Извещатель состоит из блока излучателя (БИ) и блока фотоприемника (БФ). Блокировка прямолинейного участка охраняемого объекта осуществляется потоком инфракрасного (ИК) излучения, создаваемого в БИ с помощью ИК светодиода и принимаемого в БФ с помощью ИК фотодиода и фокусируемого с помощью оптических элементов в БИ и в БФ. Зоной обнаружения извещателя является сдвоенный ИК луч — два ИК луча, расположенные в вертикальной плоскости на расстоянии 50 мм друг от друга, работающие синхронно.

В корпусе БФ извещателя размещены светодиодные индикаторы: «Тревога», «Настройка», «Уровень». В корпусе БИ извещателя размещен светодиодный индикатор «Работа». БИ и БФ извещателя имеют устройство контроля несанкционированного доступа.

Максимальная дальность действия, м
                                   не менее 75

Количество лучей
                                                                      не менее 2

Напряжение питания постоянного тока, В
                       в диапазоне 10.2…30.0

Ток потребления, мА
                                                          не более 90.0

Поворот оптического узла по вертикали, град
±5

Поворот оптического узла по горизонтали, град
±90

Рабочая температура, °С
                                                          в диапазоне -40…+70

Габаритные размеры с кронштейном, мм
                                  не более 80х200х83

Масса,                                                                                             не более, кг
1.5
	не менее 12 месяцев
	10
	шт.

	2
	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-1115 (ИО 209-32/1)

(или эквивалент

	Назначение. Создание сигнализационных рубежей охраны периметров объектов.

  Принцип работы. В качестве чувствительного элемента используется система изолированных проводов, закрепляемых на пассивном заграждении на всем протяжении участка периметра. При преодолении заграждения нарушитель вызывает перемещение проводов чувствительного элемента в постоянном магнитном поле Земли, что приводит к генерации электрических сигналов. Эти сигналы анализируются блоком обработки прибора и, при выполнении определенных заданных критериев обнаружения, вызывают срабатывание выходного реле тревоги.

     Применение  оригинального способа  преобразования вибраций проводников чувствительного элемента в магнитном поле Земли в электрические сигналы.
На бетонных, кирпичных, металлических, деревянных заграждениях, а также на воротах и калитках чувствительный элемент монтируется на кронштейнах в виде «козырька», устанавливаемого по верху заграждения («Дрозд-03»). 
   Возможно применение с использованием существующих опор заграждения путем натягивания 13-ти нитей провода («Дрозд-05»).

   Особенности:
· Пассивный принцип действия. Отсутствие электромагнитного излучения не позволяет идентифицировать принцип работы средства и «зашумить» его. 
 

· Высокая помехоустойчивость к электромагнитным помехам промышленного происхождения и природным факторам (дождь, снег, туман, воздействия птиц и мелких животных). 
 

· Физический принцип, заложенный в основу работы средства, а также конструктивно-технические решения в совокупности позволяют свести к минимуму затраты на регламентное (в том числе и сезонное) обслуживание охраняемого периметра (подтягивание проводов чувствительного элемента, выкашивание травы и т.д.). 
 

· Малое энергопотребление в сочетании с широким диапазоном допустимого напряжения питания.

   Комплект поставки: 

· блок обработки; 
 

· чувствительный элемент; 
 

· сигнализационное заграждение - 6 вариантов; 
 

· комплект монтажных частей; 
 

· комплект запасных частей; 
 

· комплект эксплуатационной документации.

Краткие технические характеристики
Вероятность обнаружения нарушителя

не менее 0.95
Среднее время наработки на ложное срабатывание

не менее 1500 ч
Протяженность участка, блокируемого одним прибором

не более 500 м
Напряжение питания

в диапазоне 10 - 30 В
Потребляемая мощность

не более 0.12 Вт
Габаритные размеры блока обработки

не более 330 х 220 х 90 мм
Диапазон рабочих температур

в диапазоне -50 .. +50 °С

	не менее 12 месяцев
	50
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

РФ, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

в течение 20 дней со дня заключения договора
Начальник подразделения                                                                               _______________________ Д.П. Давыдов
                                                                                                                                                                    подпись                                                  ФИО                                               
Исполнитель                                                                                                   ________________________ Г.Б. Ручкина
                                                                                                                                                                 подпись                                                    ФИО                                                                                                     
