Приложение №2 к Техническому заданию

ВЕДОМОСТИ   ОБЪЕМОВ   РАБОТ   И ОБОРУДОВАНИЯ

при выполнении работ по капитальному ремонту помещений общественного питания (столовой) площадью 573м2 в здании производственного корпуса «Калошино».

№ 1	Ведомость объемов работ на общестроительные работы по дефектной ведомости.

Основание: Дефектная ведомость

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, КОЛОННЫ |  |  |  |
| 1 | Очистка поверхности участков стен и расчистка трещин | м2 | 115.5 |
| 2 | Оштукатуривание участков стен цементно-песчаным раствором марки 75 | м2 | 110 |
| 3 | Добавить до толщины 50мм | м2 | 110 |
| 4 | Расшивка швов | м2 | 110 |
| 5 | Заделка трещин цементно-песчаным раствором | м2 | 5.5 |
| 6 | Разборка кирпичных стен | м3 | 63.7 |
| 7 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | м3 | 14 |
| 8 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | м2 | 254 |
| 9 | Штукатурка отдельных участков стен и перегородок | м2 | 254 |
| 10 | Очистка поверхности щетками | м2 | 1 |
| 11 | Обезжиривание поверхностей | м2 | 1 |
| 12 | Промывка поверхности дисперсией ПВА | м2 | 1 |
| 13 | Восстановление колонн раствором марки 200 | м2 | 1 |
| МЕЖДУЭТАЖНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ |  |  |  |
| 14 | Искусственная сушка покрытий | м2 | 541.2 |
| 15 | Очистка поверхности щетками | м2 | 541.2 |
| 16 | Промывка поверхности дисперсией ПВА | м2 | 541.2 |
| 17 | Очистка поверхности щетками | м2 | 30 |
| 18 | Обезжиривание поверхностей | м2 | 30 |
| 19 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭВА-0112 | м2 | 30 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 60 |
|  | Штукатурка по сетке балок | м2 | 30 |
|  | Очистка поверхности карнизного козырька щетками | м2 | 22 |
|  | Обезжиривание поверхности карнизного козырька | м2 | 22 |
|  | Промывка поверхности карнизного козырька дисперсией ПВА | м2 | 22 |
|  | Восстановление поверхности козырька цементно-песчаным раствором марки 200 толщ. 15мм с добавлением диспервии ПВА | м2 | 22 |
|  | Добавить до толщины 30мм | м2 | 330 |
|  | Армирование цементно-песчаной стяжки | т | 0.032 |
|  | Разборка плит перекрытия и покрытия | м3 | 1.14 |
|  | Демонтаж потолков подвесных комбинированных стальных | м2 | 33.3 |
| ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | м2 | 34.1 |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке откосов | м2 | 34.1 |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков | м2 | 286.6 |
|  | Демонтаж существующей керамической плитки | м2 | 184.7 |
|  | Очистка поверхности стен от старой краски | м2 | 222.6 |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен | м2 | 222.6 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 | 184.7 |
| КРОВЛЯ |  |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | м2 | 31 |
|  | Разборка утеплителя из минераловатных плит | м2 | 10 |
|  | Разборка утеплителя-керамзита | м3 | 3.1 |
|  | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | м2 | 31 |
|  | Добавить до общей толщины разборки 65мм | м2 | 10 |
|  | Разборка пароизоляции из полиэтиленовой пленки | м2 | 10 |
|  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | м2 | 29 |
|  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | м2 | 29 |
|  | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты (из разбираемых материалов) | м2 | 9.2 |
|  | Утепление покрытий керамзитом | м3 | 2.9 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | м2 | 29 |
|  | Добавить до толщины стяжки 65мм | м2 | 9.2 |
|  | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки | м2 | 9.2 |
|  | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | м | 3.4 |
|  | Демонтаж карнизных свесов из листовой оцинкованной стали | м2 | 19.2 |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 19.2 |
| ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ |  |  |  |
|  | Разборка существующей железобетонной лестницы | м3 | 0.5 |
|  | Ремонт площадок в местах выбоин | м2 | 7 |
| ПОЛЫ |  |  |  |
|  | Разборка полов из керамической плитки | м2 | 233.4 |
|  | Разборка покрытий из линолеума | м2 | 31.2 |
|  | Разборка покрытий полов из мраморной плитки | м2 | 169 |
|  | Разборка подстилающего слоя и бетонной подготовки | м3 | 34.688 |
| ПРОЕМЫ |  |  |  |
|  | Демонтаж оконных блоков из ПВХ | м2 | 51.2 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | м2 | 42.5 |
|  | Демонтаж витражей | т | 0.24 |
|  | Демонтаж металлических дверей | м2 | 2.7 |
| РАЗНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 12.3 |
|  | Устройство бетонного основания | м3 | 1.23 |
|  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 12.3 |
|  | Разборка крыльца и навеса | м3 | 36.2 |
|  | Выравнивание бетонных стен крылец | м2 | 9.5 |
|  | Окраска стен крылец акриловыми составами | м2 | 9.5 |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 508.2 |
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 300 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 27 км (мусор строительный) | т | 300 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | т | 2 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км | т | 2 |

№ 2	Ведомость объемов работ на  общестроительные работы.

Основание: 12045.П-АР, 12045.П-02-АС, 12045.П-02-КМ

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта под крыльца | м3 | 21.45 |
| 2 | Разработка грунта под фундаменты лестницы ЛМ1 | м3 | 3 |
| 3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | м3 | 17.5 |
| 4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (подсыпка под крыльца) | м3 | 3.2 |
| 5 | Работа на отвале, группа грунтов 1 | м3 | 24.45 |
| 6 | Погрузка при автомобильных перевозках грунта | т | 41.565 |
| 7 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 24 км (грунт) | т | 41.565 |
| ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ |  |  |  |
| 8 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | отверстий | 211 |
| 9 | Пробивка отверстий в железобетонных плитах | м3 | 0.05 |
| 10 | Усиление перекрытий железобетоном сверху | м3 | 0.24 |
| МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ МП1 |  |  |  |
| 11 | Укладка металлических балок в перекрытиях междуэтажных | т | 0.7625 |
| 12 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 29.2038 |
| 13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 58.4075 |
| 14 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм | м3 | 2 |
| 15 | Надбавка на водонепроницаемость W6 | м3 | 2.03 |
| 16 | Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм | м2 | 15.5 |
| 17 | Добавить до толщины 120мм | м2 | 31 |
| 18 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях | м3 | 1.1 |
| 19 | Устройство каркаса при оштукатуривании потолков | м2 | 15.5 |
| 20 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков | м2 | 15.5 |
| 21 | Добавить до толщины штукатурного слоя 40мм | м2 | 15.5 |
| КРОВЛЯ |  |  |  |
| 22 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | м2 | 22 |
| 23 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | м2 | 22 |
| 24 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | м2 | 22 |
| ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА |  |  |  |
| 25 | Устройство желобов подвесных | м | 24 |
| 26 | Устройство труб | м | 28 |
| ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |
| 27 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | м2 | 316.5 |
| 28 | Установка анкеров крепления перегородок к существующим стенам | т | 0.036 |
| 29 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой | м2 | 7 |
| 30 | Установка элементов крепления перегородок | т | 0.04856 |
| 31 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 1.41 |
| 32 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 2.82 |
| 33 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | шт. | 16 |
| 34 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) глухих | м2 | 119.5 |
| 35 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) с одним дверным проемом | м2 | 104 |
| 36 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) с двумя дверными проемами | м2 | 63.5 |
| 37 | Монтаж решетчатого ограждения | м2 | 8.5 |
| 38 | Раздвижная решетка. | м2 | 8.5 |
| 39 | Устройство остекленной перегородки из ПВХ | м2 | 7.5 |
| 40 | Установка фрамуг | м2 | 2.178 |
| ОКНА |  |  |  |
| 41 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 | м2 | 3.185 |
| 42 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | м2 | 8.652 |
| 43 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | м2 | 27.192 |
| 44 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | п. м | 19.3 |
| 45 | Установка витража ВР1 | м2 | 73.066 |
| ДВЕРИ |  |  |  |
| 46 | Установка противопожарных дверей однопольных глухих | м2 | 18.039 |
| 47 | Установка противопожарных дверей двупольных глухих | м2 | 2.751 |
| 48 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 8.691 |
| 49 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 4.746 |
| 50 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 48.51 |
| 51 | Дверь МДФ ДГ Классик (полотно, петли, ответная планка, винты, саморезы, заглушки). | комп. | 15 |
| 52 | Дверь МДФ ДГ Классик (полотно, петли, ответная планка, винты, саморезы, заглушки). | комп. | 12 |
| 53 | Коробка ОСД. | комп. | 27 |
| 54 | Наличник гладкий 10*58*2130мм (1шт). | шт. | 68 |
| 55 | Ручка. | шт. | 54 |
| ПОЛЫ |  |  |  |
| 56 | Армирование цементно-песчаной стяжки в полах | т | 0.5875 |
| 57 | Кладка борта из керамического кирпича | м3 | 0.0325 |
| 58 | Облицовка борта керамической плиткой | м2 | 1 |
| 59 | Изменение толщины подстилающего слоя | м3 | 2.7 |
| ТИП 1 (пл. 101,43 м2) |  |  |  |
| 60 | Устройство гидроизоляции оклеечной, первый слой | м2 | 101.43 |
| 61 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | м2 | 101.43 |
| 62 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 109 |
| ТИП 2 (пл. 293,05 м2) |  |  |  |
| 63 | Устройство затирки цементной толщиной 20 мм | м2 | 293.05 |
| 64 | Исключить до толщины 10мм | м2 | -586.1 |
| 65 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | м2 | 293.05 |
| 66 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | м2 | 293.05 |
| 67 | Устройство гидроизоляции оклеечной, первый слой | м2 | 293.05 |
| 68 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м2 | 293.05 |
| 69 | Добавить до толщины стяжки 50мм | м2 | 1758.3 |
| 70 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | м2 | 293.05 |
| 71 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 313.5 |
| ТИП 3 (пл. 87,83 м2) |  |  |  |
| 72 | Устройство затирки цементной толщиной 20 мм | м2 | 87.83 |
| 73 | Исключить до толщины 10мм | м2 | 175.66 |
| 74 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | м2 | 87.83 |
| 75 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | м2 | 87.83 |
| 76 | Устройство гидроизоляции оклеечной, первый слой | м2 | 87.83 |
| 77 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м2 | 87.83 |
| 78 | Добавить до толщины стяжки 50мм | м2 | 526.98 |
| 79 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | м2 | 87.83 |
| 80 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 94 |
| ТИП 4 (пл. 20,43 м2) |  |  |  |
| 81 | Устройство затирки цементной толщиной 20 мм | м2 | 20.43 |
| 82 | Исключить до толщины 10мм | м2 | -40.86 |
| 83 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | м2 | 20.43 |
| 84 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | м2 | 20.43 |
| 85 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м2 | 20.43 |
| 86 | Добавить до толщины стяжки 50мм | м2 | 122.58 |
| 87 | Устройство покрытий из линолеума | м2 | 20.43 |
| 88 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3 | м | 22 |
| ТИП 5 (пл. 2,73 м2) |  |  |  |
| 89 | Устройство затирки цементной толщиной 20 мм | м2 | 2.73 |
| 90 | Исключить до толщины 10мм | м2 | -5.46 |
| 91 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | м2 | 2.73 |
| 92 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | м2 | 2.73 |
| 93 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м2 | 2.73 |
| 94 | Добавить до толщины стяжки 50мм | м2 | 16.38 |
| 95 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | м2 | 2.73 |
| 96 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 3 |
| ТИП 6 (пл. 3,86 м2) |  |  |  |
| 97 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м2 | 3.86 |
| 98 | Устройство гидроизоляции оклеечной, первый слой | м2 | 3.86 |
| 99 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м2 | 3.86 |
| 100 | Добавить до толщины стяжки 40мм | м2 | 15.44 |
| 101 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | м2 | 3.86 |
| 102 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 4.5 |
| ТИП 7 (пл. 22,61 м2) |  |  |  |
| 103 | Устройство гидроизоляции оклеечной, первый слой | м2 | 22.61 |
| 104 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м2 | 22.61 |
| 105 | Добавить до толщины стяжки 40мм | м2 | 90.44 |
| 106 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | м2 | 22.61 |
| 107 | Исключить до толщины 20мм | м2 | -45.22 |
| 108 | Устройство плинтусов цементных | м | 24.5 |
| УСТРОЙСТВО УШИРЕНИЯ В ПОЛУ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |
| 109 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 8.5 |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 110 | Облицовка поверхности кирпичных перегородок гипсокартонными листами с шумоизоляцией | м2 | 28.5 |
| 111 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | м2 | 423 |
| 112 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен | м2 | 423 |
| 113 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 293 |
| 114 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 | 436.5 |
| 115 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 234.5 |
| 116 | Устройство потолков реечных алюминиевых | м2 | 17.5 |
| ЛЕСТНИЦА ЛМ1 |  |  |  |
| 117 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 1 |
| 118 | Устройство фундамента ФМ1 из бетона кл. В15 | м3 | 0.19 |
| 119 | Устройство фундамента ФМ2 из бетона кл. В15 | м3 | 0.44 |
| 120 | Установка анкерных болтов | т | 0.0155 |
| 121 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 2.5 |
| 122 | Монтаж стоек Ст1 | т | 0.06968 |
| 123 | Монтаж балок | т | 0.1508 |
| 124 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | т | 0.0832 |
| 125 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 18 |
| 126 | Устройство подливки из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм | м2 | 0.2 |
| 127 | Добавить до толщины 50мм | м2 | 1.2 |
| 128 | Обетонирование стоек Ст1 бетоном кл. В7,5 | м3 | 0.4 |
| 129 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см | м2 | 0.45 |
| 130 | Добавить до глубины ниши 35см | м2 | 0.45 |
| 131 | Заделка ниш бетоном кл. В15 | м3 | 0.16 |
| 132 | Устройство слоя из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм | м2 | 0.6 |
| 133 | Исключить до толщины 10мм | м2 | -1.2 |
| 134 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0.3692 |
| 135 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0.2184 |
| 136 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 34 |
| РАЗНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 137 | Устройство металлических перемычек в стенах | т | 0.25115 |
| 138 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 7.2834 |
| 139 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 15.2 |
| 140 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | м2 | 7 |
| КРЫЛЬЦО КР-1 |  |  |  |
| 141 | Устройство основания под фундаменты песчаного | м3 | 1.65 |
| 142 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 7 |
| 143 | Устройство стенок крыльца из бетона кл. В15 | м3 | 1.5 |
| 144 | Устройство плиты крыльца | м3 | 0.4 |
| 145 | Устройство лестницы крыльца | м3 | 2 |
| 146 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0.0115 |
| 147 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 0.3335 |
| 148 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0.667 |
| 149 | Установка металлической решетки | т | 0.01517 |
| 150 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда | т | 0.01056 |
| 151 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | отверстий | 16 |
| 152 | Добавить до глубины сверления 250мм | отверстий | 80 |
| 153 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 7.5 |
| 154 | Монтаж стоек Ст1 | т | 0.208 |
| 155 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 12.064 |
| 156 | Устройство металлических ограждений без поручней | м | 3.9 |
| 157 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 5 |
| 158 | Монтаж м/конструкциий покрытия козырька | т | 0.17628 |
| 159 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 10 |
| 160 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам | м2 | 4.5 |
| 161 | (прим.) Обшивка металлосайдингом низа и торцов козырька | м2 | 4.5 |
| 162 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м2 | 7.5 |
| 163 | Исключить до толщины 15мм | м2 | -7.5 |
| 164 | Устройство покрытий из керамогранитной плитки | м2 | 7.5 |
| КРЫЛЬЦО КР-2 |  |  |  |
| 165 | Устройство основания под фундаменты песчаного | м3 | 1.6 |
| 166 | Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5 | м3 | 0.4 |
| 167 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных | м3 | 2.1 |
| 168 | Устройство плиты крыльца | м3 | 0.9 |
| 169 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0.011 |
| 170 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 0.0175 |
| 171 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 0.83 |
| 172 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1.66 |
| 173 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда | т | 0.00568 |
| 174 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | отверстий | 8 |
| 175 | Добавить до глубины сверления 250мм | отверстий | 40 |
| 176 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 13.5 |
| 177 | Монтаж стоек Ст1 | т | 0.05304 |
| 178 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 3.08 |
| 179 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 0.51 |
| 180 | Устройство фундамента для опирания лестниы | м3 | 0.2 |
| 181 | Установка анкерных болтов | т | 0.00042 |
| 182 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0.05824 |
| 183 | Монтаж ограждения площадок | т | 0.052 |
| 184 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 6.4 |
| 185 | Монтаж м/конструкциий покрытия козырька | т | 0.30524 |
| 186 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 17.7 |
| 187 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам | м2 | 7.8 |
| 188 | (прим.) Обшивка металлосайдингом низа и торцов козырька | м2 | 7.6 |
| 189 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м2 | 6 |
| 190 | Исключить до толщины 15мм | м2 | -6 |
| 191 | Устройство покрытий из керамогранитной плитки | м2 | 6 |
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 192 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 6.6 |
| 193 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 27 км | т | 6.6 |

№ 3	Ведомость объемов работ на монтаж оборудования (лифты)

Основание: 12045.П-02-ТХ.С

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м | лифт | 2 |

№ 4	Ведомость оборудования на приобретение лифтов

Основание: 12045.П-02-ТХ.С

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лифт электр. малый грузовой ПГ-0125М | шт. | 1 |
| 2 | Лифт электр. малый грузовой ПГ-0225М | шт. | 1 |

№ 5	Ведомость объемов работ на внутренние сантехнические работы по отоплению.

Том 5.3, 12045.П-ИОС3, 12045.П-02-ОВ.С

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Установка радиаторов стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.056 |
| - 6 | Установка клапанов радиаторных диаметром до 25 мм. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 6 |
| - 9 | Установка радиаторных терморегуляторов диаметром до 25 мм. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 6 |
| - 16 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.4 |
| - 17 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.36 |
| - 18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0.76 |
| - 20 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.06 |
| - 21 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | 10 м | 1.8 |
| - 25 | Установка радиаторов стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.38542 |
| - 35 | Установка клапанов радиаторных диаметром до 25 мм. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 21 |
| - 38 | Установка радиаторных терморегуляторов диаметром до 25 мм. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 21 |
| - 45 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 1.45 |
| - 46 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.65 |
| - 47 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.7 |
| - 48 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.15 |
| - 49 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 2.95 |
| - 51 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.25 |
| - 52 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.03 |
| - 53 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.06 |
| - 54 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.03 |
| - 55 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.06 |
| - 56 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0.2 |
| - 57 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0.38 |
| - 61 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 2 |
| - 66 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 3 |
| - 71 | Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса до 108 мм (76 мм) | 1 гребенка | 2 |
| - 72 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т | 0.05808 |
| - 74 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (Втулка) | 100 шт. | 0.02 |
| - 75 | Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм (Расширитель с втулкой) | 100 шт. | 0.03 |
| - 76 | Закладное устройство отбора давления идеальных газов | 1000 шт. | 0.008 |
| - 78 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | 10 м | 4.4 |
| - 85 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.05 |
| - 86 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.05 |
| - 87 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.35 |
| - 88 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.15 |
| - 89 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0.45 |
| - 90 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 1.05 |
| - 91 | Установка воздухосборников наружным диаметром 273 мм | 1 шт. | 2 |
| - 96 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 2 |
| - 98 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 1 |
| - 102 | Установка водосмесительных узлов. Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 блок | 3 |
| - 110 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (Втулка) | 100 шт. | 0.06 |
| - 111 | Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм (Расширитель с втулкой) | 100 шт. | 0.02 |
| - 112 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | 10 м | 9.8 |

№ 6	Ведомость объемов работ на внутренние сантехнические работы по вентиляции.

Том 5.3, 12045.П-ИОС3, 12045.П-02-ОВ.С

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час (кондиционеров | 1 камера | 1 |
| - 3 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т (для системы автоматики) | 1 насос | 1 |
| - 5 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм (для системы автоматики | 1 шт. | 1 |
| - 8 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.0819 |
| - 9 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 | 100 м2 | 0.039 |
| - 10 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.085 |
| - 11 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 | 100 м2 | 0.05 |
| - 12 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 | 0.21 |
| - 13 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 | 0.048 |
| - 14 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг | 1 воздухораспределитель | 32 |
| - 15 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час (кондиционеров) | 1 камера | 1 |
| - 17 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т (для системы автоматики) | 1 насос | 1 |
| - 19 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм (для системы автоматики) | 1 шт. | 1 |
| - 22 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.04 |
| - 23 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 | 0.64 |
| - 24 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 | 0.048 |
| - 25 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 4 |
| - 26 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час (кондиционеров) | 1 камера | 1 |
| - 28 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т (для системы автоматики) | 1 насос | 1 |
| - 30 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм (для системы автоматики) | 1 шт. | 1 |
| - 33 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 1 |
| - 35 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.0372 |
| - 36 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.0403 |
| - 37 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 | 0.066 |
| - 38 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 | 0.06 |
| - 39 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 | 0.11 |
| - 40 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 | 0.03 |
| - 41 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 | 0.055 |
| - 42 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 | 0.088 |
| - 43 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 | 0.231 |
| - 44 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 | 0.048 |
| - 45 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг | 1 воздухораспределитель | 11 |
| - 46 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 21 |
| - 47 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 |
| - 48 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| - 50 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0.8 |
| - 52 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм | 1 пластина | 2 |
| - 55 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.0434 |
| - 56 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.0217 |
| - 57 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.0117 |
| - 58 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.03 |
| - 59 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 | 0.03 |
| - 60 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 | 0.05 |
| - 61 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 | 0.033 |
| - 62 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 | 0.054 |
| - 63 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг | 1 воздухораспределитель | 13 |
| - 64 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| - 66 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0.8 |
| - 68 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм | 1 пластина | 2 |
| - 71 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 | 0.0395 |
| - 72 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 | 0.05 |
| - 73 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 | 0.11 |
| - 74 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 | 0.054 |
| - 75 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| - 77 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 400 мм | 1 соединение | 1 |
| - 78 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0.5 |
| - 80 | Установка виброизолятора номер 42 | 10 виброизоляторов | 0.6 |
| - 83 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 | 0.0316 |
| - 84 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм | 100 м2 | 0.099 |
| - 85 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 | 0.128 |
| - 86 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 | 0.288 |
| - 87 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм | 1 зонт | 1 |
| - 88 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 3 |
| - 89 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| - 91 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0.8 |
| - 93 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм | 1 пластина | 2 |
| - 96 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 1 |
| - 98 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.0124 |
| - 99 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.0155 |
| - 100 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 | 0.198 |
| - 101 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 | 0.05 |
| - 102 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 | 0.022 |
| - 103 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 | 0.044 |
| - 104 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 | 0.036 |
| - 105 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг | 1 воздухораспределитель | 3 |
| - 106 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 | 1 решетка | 12 |
| - 107 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| - 110 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.0252 |
| - 111 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 | 0.0316 |
| - 112 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| - 115 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.0504 |
| - 116 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 | 0.0237 |
| - 117 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| - 120 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.0031 |
| - 121 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.0062 |
| - 122 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.0468 |
| - 123 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг | 1 воздухораспределитель | 2 |
| - 124 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В» с пределом огнестойкости 2,0 часа (Комбинированное теплоогнезащитное покрытие БИЗОН-5-1Ф, толщиной 5мм - применит.) | 100 м2 | 0.03 |
| - 125 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 вентилятор | 3 |
| - 128 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.0031 |
| - 129 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.0341 |
| - 130 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В» с пределом огнестойкости 2,0 часа (Комбинированное теплоогнезащитное покрытие БИЗОН-5-1Ф, толщиной 5мм - применит.) | 100 м2 | 0.03 |
| - 131 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| - 134 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.0496 |
| - 135 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 | 0.012 |
| - 136 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 2 |
| - 137 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| - 140 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.0496 |
| - 141 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 | 0.012 |
| - 142 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 2 |
| - 143 | Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т | 1 вентилятор | 1 |
| - 145 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 800 мм (Установка стакана монтажного, применит.) | 10 узлов | 0.1 |
| - 147 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм | 1 клапан | 1 |
| - 149 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм | 100 м2 | 0.096 |
| - 150 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В» с пределом огнестойкости 2,0 часа (Комбинированное теплоогнезащитное покрытие БИЗОН-5-1Ф, толщиной 5мм - применит.) | 100 м2 | 0.09 |
| - 151 | Установка блоков тепломассообмена производительностью до 10 тыс.м3/час (внутренний блок) | 10 блоков | 0.2 |
| - 152 | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,18 т (наружный блок) | 1 шт. | 2 |
| - 154 | Присоединение трубопроводов к внутренним и наружным блокам кондиционера | 10 блоков | 0.4 |
| - 155 | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм | 100 м | 0.4 |
| - 158 | Монтаж дренажного шланга. | 100 м | 0.2 |
| - 161 | Установка сифона для сброса дренажа от кондиционеров, применит. | 10 компл. | 0.1 |
| - 164 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками (Тепловая изоляция K-FLEX ST - применительно ) | 10 м | 4 |
| - 168 | Установка камер воздушных ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 2 |
| - 170 | Установка блоков тепломассообмена производительностью до 10 тыс.м3/час (внутренний блок) | 10 блоков | 0.2 |
| - 171 | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,18 т (наружный блок) | 1 шт. | 2 |
| - 173 | Присоединение трубопроводов к внутренним и наружным блокам кондиционера | 10 блоков | 0.4 |
| - 174 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг | 0.16 |
| - 176 | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм | 100 м | 0.16 |
| - 179 | Монтаж дренажного шланга. | 100 м | 0.08 |
| - 182 | Короба пластмассовые шириной до 120 мм | 100 м | 0.07 |
| - 184 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками (Тепловая изоляция K-FLEX ST - применительно ) | 10 м | 4 |
| - 188 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 | 0.102 |
| - 189 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 | 1 решетка | 4 |
| - 191 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В» с пределом огнестойкости 2,0 часа (Комбинированное теплоогнезащитное покрытие БИЗОН-5-1Ф - применит | 100 м2 | 0.04 |
| - 192 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 2,5 м2 | 1 решетка | 1 |
| - 194 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 2 |
| - 196 | Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм | 1 шт. | 1 |
| - 197 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг | 1 |
|  | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 |
|  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В» с пределом огнестойкости 2,0 часа (Комбинированное теплоогнезащитное покрытие БИЗОН-5-1Ф, толщиной 5мм - применит.) | 100 м2 | 0,03 |

№ 7	Ведомость оборудования на внутренние сантехнические работы по вентиляции.

Том 5.3, 12045.П-ИОС3, 12045.П-02-ОВ.С

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Кондиционер (приточная установка) Airmate-4000 | шт. | 1 |
| - 6 | Комплект автоматики к кондиционеру Airmate-4000 | шт. | 1 |
|  | Кондиционер (приточная установка) Airmate-6000 | шт. | 1 |
|  | Комплект автоматики к кондиционеру Airmate-6000 | шт. | 1 |
|  | Кондиционер (приточная установка) Airmate-6000 | шт. | 1 |
|  | Комплект автоматики к кондиционеру Airmate-6000 | шт. | 1 |
|  | Кондиционер FCQ100C8/RR100BV/W | шт. | 2 |
|  | Тепловая завеса КЭВ-9П202Е | шт. | 2 |
|  | Кондиционер FTX25JV/RX25JV | шт. | 2 |

№ 8	Ведомость объемов работ на демонтаж систем отопления и вентиляции

Основание:  12045.МО-ОВ, Приложение В, стр.18

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Отопление столовой. |  |  |  |
| Демонтажные работы. |  |  |  |
| 1 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм # общие положения 3.1в | 100 м трубопровода | 2.55 |
| 2 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм # общие положения 3.1в | 100 м трубопровода | 0.85 |
| 3 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм # общие положения 3.1в | 100 м трубопровода | 0.8 |
| 4 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм # общие положения 3.1в | 100 м трубопровода | 0.25 |
| 5 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм # общие положения 3.1в | 100 м трубопровода | 0.5 |
| 6 | Демонтаж радиаторов чугунных (МС-140-500) # общие положения 3.1в | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.4432 |
| 7 | Демонтаж регистров из гладких труб длиной 4 м # общие положения 3.1в | 100 труб ребристых | 0.32 |
| 8 | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм # общие положения 3.1в | 1 шт. | 77 |
| 9 | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм # общие положения 3.1в | 1 шт. | 4 |
| Раздел 2. Вентиляция столовой. |  |  |  |
| Демонтажные работы. |  |  |  |
| 10 | Демонтаж вентиляторов радиальных массой до 0,12 т # общие положения 3.1в | 1 вентилятор | 1 |
| 11 | Демонтаж виброизолятора номер 40 # общие положения 3.1в | 10 виброизоляторов | 0.5 |
| 12 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам # общие положения 3.1в | 1 м2 | 0.785 |
| 13 | Демонтаж конфузора, переходов # общие положения 3.1в | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0314 |
| 14 | Демонтаж подставок под калорифер # общие положения 3.1в | 100 кг изделия | 0.1 |
| 15 | Демонтаж рамы # общие положения 3.1в | 100 кг изделия | 0.5 |
| 16 | Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, 150х100 мм # общие положения 3.1в | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.125 |
| 17 | Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, 200х200 мм # общие положения 3.1в | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.12 |
| 18 | Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, 300х200 мм # общие положения 3.1в | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.04 |
| 19 | Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, 450х450 мм # общие положения 3.1в | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.18 |
| 20 | Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,9 мм, 350х600 мм # общие положения 3.1в | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.3 |
| 21 | Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,2 мм, 1000х700 мм # общие положения 3.1в | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.68 |
| 22 | Демонтаж узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм # общие положения 3.1в | 10 узлов | 0.4 |
| 23 | Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 450 мм # общие положения 3.1в | 1 зонт | 2 |
| 24 | Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 710 мм # общие положения 3.1в | 1 зонт | 2 |
| 25 | Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 150х150 мм # общие положения 3.1в | 1 решетка | 85 |
| 26 | Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 300х200 мм # общие положения 3.1в | 1 решетка | 4 |
| 27 | Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 450х450 мм # общие положения 3.1в | 1 решетка | 8 |
| 28 | Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету до 1,5 м2, 1250х1250 мм # общие положения 3.1в | 1 решетка | 1 |
| Раздел 3. Прочие работы. |  |  |  |
| 29 | Погрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 2.78672 |
| 30 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 0.1225 |
| 31 | Погрузка при автомобильных перевозках воздуховодов и деталей вентиляционных | 1 т груза | 1.5203 |
| 32 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 27 км | 1 т груза | 4.42952 |

№ 9	Ведомость объемов работ на внутренние сантехнические работы по водоснабжению и канализации.

Основание:  Том 5.2, 12045.П-ИОС2, 12045.П-02-ВК.С

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 |
| - 4 | Установка фильтров диаметром 65 мм | 10 фильтров | 0.1 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диаметром до 100мм | Шт. | 3 |
| - 9 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 100 шт. | 0.03 |
|  | Установка кранов поливочных диаметром 25мм | кран | 4 |
| - 17 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м | 0.45 |
| - 18 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м | 0.9 |
| - 19 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м | 0.32 |
| - 20 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м | 0.11 |
| - 21 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63мм | 100 м | 0.32 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм | 100 м | 0,15 |
| - 27 | Монтаж водонагревателей, масса от 0,15 т до 0,2 т, | 1 шт. | 8 |
| - 31 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м | 0.35 |
| - 32 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м | 0.75 |
| - 35 | Установка смесителей для поддонов | 10 шт. | 0.2 |
| - 38 | Установка смесителей для душа | 10 шт. | 0.2 |
| - 43 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0.3 |
| - 46 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0.1 |
| - 49 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0.2 |
| - 50 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0.1 |
| - 51 | Установка поддонов душевых чугунных глубоких | 10 компл. | 0.1 |
| - 54 | Установка трапов пластмассовых диаметром 50 мм | 10 компл. | 0.2 |
| - 55 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 0.1 |
| - 56 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м | 0.26 |
| - 57 | Прокладка трубопроводов хризотилцементных диаметром 100 мм | 100 м | 0.01 |
| - 60 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.09 |
| - 61 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.09 |
| - 62 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0.1 |
| - 65 | Установка рукомойников со смесителем, | 10 компл. | 0.9 |
| - 66 | Установка поддонов душевых чугунных глубоких | 10 компл. | 0.1 |
| - 70 | Установка трапов пластмассовых диаметром 50 мм, | 10 компл. | 1 |
| - 71 | Установка трапов пластмассовых диаметром 100 мм | 10 компл. | 0.3 |
| - 72 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 0.75 |
| - 73 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м | 0.98 |
| - 74 | Прокладка трубопроводов хризотилцементных диаметром 100 мм | 100 м | 0.02 |
| - 77 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.18 |
| - 78 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.18 |

№ 10	Ведомость объемов работ на демонтаж внутренних сантехнических систем водоснабжения и канализации.

Основание:  12045.МО-ВК, Приложение 9, стр. 36

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. В1-ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ |  |  |  |
| 1 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.1 |
| 2 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.3 |
| 3 | Демонтаж. Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм | 1 шт. | 3 |
| Раздел 2. Т3 - ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |
| 4 | Демонтаж. Монтаж водонагревателей, масса от 0,15 т до 0,2 т, применит. | 1 шт. | 3 |
| 5 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.1 |
| Раздел 3. К1 - КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ. |  |  |  |
| 6 | Демонтаж раковин | 10 компл. | 0.2 |
| 7 | Демонтаж унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0.1 |
| 8 | Демонтаж по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.3 |

№ 11	ВЕДОМОСТЬ объемов работ НА электроосвещение.

Основание:  12045.П-02-ЭО.С

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 2 |
| 2 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 2 |
| 3 | Ящик с понижающим трансформатором | 1 шт. | 2 |
| 4 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.6 |
| 5 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.04 |
| 6 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм | 100 м | 0.2 |
| 7 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 40 мм | 100 м | 0.06 |
| 8 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм | 100 м | 10.39 |
| 9 | Короба пластмассовые шириной до 120 мм | 100 м | 0.7 |
| 10 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 3 |
| 11 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в пустотах плит перекрытий | 100 м | 3.05 |
| 12 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.6 |
| 13 | Кабель в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 0.7 |
| 14 | Кабель в трубах одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 10.65 |
| 15 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0.12 |
| 16 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный | 100 шт. | 0.18 |
| 17 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.85 |
| 18 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.48 |
| 19 | Конструкция сварная | 1 т | 0.062 |
| 20 | Металлические конструкции | 1 т | 0.013 |
| 21 | Конструкция УСЭК, устанавливаемая на потолке | 1 т | 0.167 |
| 22 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 0.2 |
| 23 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.06 |
| 24 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0.01 |

№ 12	ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА электроосвещение.

Основание:  12045.П-02-ЭО.С

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель ВА61F29-1В16+оболочка | шт. | 1 |
| 2 | Выключатель ВА61F29-3В16+оболочка | шт. | 1 |

№ 13	ВЕДОМОСТЬ объемов НА силовое электрооборудование.

Основание:  12045.П-02-ЭМ.С

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А | 1 шт. | 1 |
| - 2 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 11 |
| - 3 | Источник бесперебойного питания | 1 шт. | 1 |
| - 4 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 2 |
| - 5 | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 2 |
| - 6 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
| - 7 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 3 |
| - 8 | Шина дополнительного уравнивания потенциалов | 1 шт. | 14 |
| - 9 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.06 |
| - 10 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.44 |
| - 11 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. | 0.02 |
| - 12 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.1 |
| - 13 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм | 100 м | 1.6 |
| - 14 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 100 м | 0.2 |
| - 15 | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм | 100 м | 1.4 |
| - 16 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм | 100 м | 9.6 |
| - 17 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм | 1 ввод | 18 |
| - 18 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 60 мм | 1 ввод | 7 |
| - 19 | Короба пластмассовые шириной до 120 мм | 100 м | 4.4 |
| - 20 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0.6 |
| - 21 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 120 мм2 | 100 м | 0.3 |
| - 22 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м | 18.6 |
| - 23 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг | 100 м | 0.6 |
| - 24 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м | 0.3 |
| - 25 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м | 0.9 |
| - 26 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 2 кг | 100 м | 0.2 |
| - 27 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м | 0.1 |
| - 28 | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам | 100 м | 0.1 |
| - 29 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт. | 260 |
| - 30 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. | 2 |
| - 31 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7 | 1 шт. | 4 |
| - 32 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 200 мм2 | 100 м | 1.2 |
| - 33 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 | 100 м | 0.85 |
| - 34 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 1 |
| - 35 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.6 |
| - 36 | Конструкция сварная | 1 т | 0.05 |
| - 37 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.3 |
| - 38 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.3 |
| - 39 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 0.1 |
| - 40 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.05 |

№ 14	ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА силовое электрооборудование.

Основание:  12045.П-02-ЭМ.С

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-2230 02Б | шт. | 1 |
| 2 | Шкаф распределительный 2ШР5 | шт | 1 |
| 3 | Шкаф распределительный 2ШР2 | шт | 1 |
| 4 | Шкаф распределительный 2ШР1 | шт | 1 |
| 5 | Шкаф распределительный 2ШРк | шт | 1 |
| 6 | Шкаф распределительный 2ШР4 | шт | 1 |
| 7 | Шкаф распределительный 2ШР3 | шт | 1 |
| 8 | Шкаф распределительный 2ШРВ | шт | 1 |
| 9 | Шкаф распределительный 2ШРхол | шт | 1 |
| 10 | Шкаф распределительный 1ШР1 | шт | 1 |
| 11 | Шкаф распределительный 1ШРВ | шт | 1 |
| 12 | Шкаф распределительный ШАВР | шт | 1 |
| 13 | Источник бесперебойного питания Powerware Eaton 9390 60 кВА/54 кВт | шт | 1 |
| 14 | Счетчик электроэнергии трехфазный электронный ПСЧ-4А.05.2 (5-50А) 220/380 | шт. | 2 |

№ 15	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА ОХРАННО-ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ.

Основание:  12045.П-02-ОС.С

| N поз. в смете | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| - 13 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей | 1 шт. | 1 |
| - 14 | Приборы ПС на 1 луч | 1 шт. | 3 |
| - 15 | Устройство контроля линий связи и пуска | 1 шт. | 1 |
| - 16 | Устройство блок питания | 1 шт. | 4 |
| - 17 | Аккумулятор | 1 шт. | 4 |
| - 18 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 1 шт. | 8 |
| - 19 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 56 |
| - 20 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | 1 шт. | 2 |
| - 21 | Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | 1 шт. | 1 |
| - 22 | Оповещатель Свирель | 1 шт. | 9 |
| - 23 | Конструкция для установки извещателя | 1 шт. | 25 |
| - 24 | Бокс для установки двух аккумуляторов | 1 шт. | 2 |
| - 25 | Коробка оконечная | 100 шт. | 0.3 |
| - 26 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 1 |
| - 27 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.1 |
| - 28 | Прокладка гофр. трубы | 100 м | 0.1 |
| - 29 | Кабель в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 1.5 |
| - 30 | Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0.5 |
| - 31 | Кабель в лотках, сечением до 6 мм2 | 100 м | 1.5 |
| - 32 | Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной | 100 м | 4 |
| - 33 | Разделка и включение кабеля или провода однопарного низкочастотного | 10 концов кабеля | 12.8 |
| - 34 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 | 100 шт. | 1.28 |
| - 35 | Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой | 1 проход кабеля | 15 |
| - 36 | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам | 100 м | 0.075 |
| - 50 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.15 |

№ 16	ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОХРАННО-ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ.

Основание:  12045.П-02-ОС.С

| N поз. в смете | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20П SMD | шт. | 1 |
| 2 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП1" | шт. | 3 |
| 3 | Устройство контроля линий связи и пуска УКЛСиП | шт. | 1 |
| 4 | Блок источника резервного питания РИП-24 | шт. | 3 |
| 5 | Блок источника резервного питания РИП-12 | шт. | 1 |
| 6 | Аккумулятор 12В/17 А/ч | шт. | 4 |
| 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 | шт. | 6 |
| 8 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт. | 56 |
| 9 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1 А3 | шт. | 2 |
| 10 | Извещатель охранный поверхностный, звуковой, тип "Свирель" | шт. | 9 |
| 11 | Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 309-2 "Фотон-9" | шт. | 1 |
| 12 | Извещатель охранный контактный ИО-102-16/2 | шт. | 2 |

№ 17	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  НА СИСТЕМЫ СВЯЗИ (СРЕДСТВА СВЯЗИ, РАДИОФИКАЦИИ, ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ).

Основание:  12045.П-02-СС.С

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный | 1 шт. | 4 |
| 2 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | 1 шт. | 6 |
| 3 | Монтаж патч-панель | 1 разъем | 2 |
| 4 | Монтаж оптической панели | 1 разъем | 1 |
| 5 | Шкаф проводок настенный, размер до 700х1000 мм | 1 шт. | 1 |
| 6 | Блок розеток | 100 шт. | 1 |
| 7 | Кабельный органайзер | 100 шт. | 1 |
| 8 | Монтаж патч-кордов | 1 шт. | 12 |
| 9 | Розетка компьютерная | 100 шт. | 0.06 |
| 10 | Радиорозетка | 1 шт. | 6 |
| 11 | Розетка телефонная | 1 шт. | 4 |
| 12 | Коробка оконечная | 100 шт. | 0.12 |
| 13 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0.26 |
| 14 | Короба пластмассовые шириной до 63 мм | 100 м | 0.2 |
| 15 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм | 1 т | 0.025 |
| 16 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.45 |
| 17 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 100 м | 0.3 |
| 18 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0.8 |
| 19 | Кабель в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0.8 |
| 20 | Кабель в лотках, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0.9 |
| 21 | Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0.8 |
| 22 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | 1 проход кабеля | 4 |
| 23 | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам | 100 м уложенного кабеля | 0.02 |
| 24 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.04 |

№ 18	ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА СИСТЕМЫ СВЯЗИ (СРЕДСТВА СВЯЗИ, РАДИОФИКАЦИИ, ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ).

Основание:  12045.П-02-СС.С

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Телефон KX-TS2361RU | шт. | 4 |
| 2 | Громкоговоритель абонентский АГ-01"Мещера" | шт. | 6 |
| 3 | Патч-панель HYPERLINE. 5Е PP2-19-24-8P8C-C5E | шт. | 1 |
| 4 | Патч-панель 9",ТЕЛЕФОННАЯ, 1U, 25XRJ-45, КАТ 3, EXALAN+ <EX09-T25> | шт. | 1 |
| 5 | Оптическая панель 8,16,24 SC 1 "U" ШКОС-24 SC/АРС | шт. | 1 |

№ 19	ВЕДОМОСТЬ объемов работ НА АвтоматизациЮ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА и канализации.

Основание:  12045.П-02-АВК.С1

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 2 |
| 2 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм | 1 шт. | 3 |
| 3 | Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях сварных, диаметр наружный 22 мм | 1000 м | 0.001 |
| 4 | Присоединение к приборам трубных проводок из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм | 10 соединений | 0.2 |

№ 20	ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА АвтоматизациЮ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА и канализации.

Основание:  12045.П-02-АВК.С1

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 | компл. | 2 |

№ 21	ВЕДОМОСТЬ объемов работ НА АвтоматизациЮ СИСТЕМ СИСТЕМ отопления и вентиляции.

Основание:  12045.П-02-АОВ.С1

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 13 |
| 2 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 3 |
| 3 | Аппарат настольный, масса до 0,015 т | 1 шт. | 1 |
| 4 | Источник бесперебойного питания | 1 шт. | 2 |
| 5 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 1 |
| 6 | Щиты и пульты, масса до 50 кг | 1 шт. | 5 |
| 7 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 8 |
| 8 | Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм | 1 шт. | 4 |
| 9 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм | 1 шт. | 8 |
| 10 | Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях разъемных, диаметр наружный 22 мм | 1000 м | 0.006 |
| 11 | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.05 |
| 12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м | 4.5 |
| 13 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м | 1.4 |
| 14 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4 | 1 шт. | 108 |
| 15 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.1 |
| 16 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0.9 |
| 17 | Короба пластмассовые шириной до 63 мм | 100 м | 0.1 |
| 18 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм | 1 т | 0.085 |
| 19 | Консоль | 100 шт. | 0.5 |
| 20 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0.1 |
|  | Системы автоматики (коиплектно с приточными установками) |  |  |
| 21 | Щиты и пульты, масса до 50 кг | 1 шт. | 3 |
| 22 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 12 |
| 23 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 3 |
| 24 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 9 | 1 шт. | 3 |

№ 22	ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА АвтоматизациЮ СИСТЕМ отопления и вентиляции.

Основание:  12045.П-02-АОВ.С1

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термометр БТ-52.211 L= 100мм. | шт. | 2 |
| 2 | Термометр БТ-51.211 L= 64мм. | шт. | 3 |
| 3 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 | компл. | 8 |
| 4 | Блок управления БУОК СВТ667.11-211. | шт. | 3 |
| 5 | Компьютер НР НР Р6-2008 (процессор Intel Core i5-2320 ЖК-монитор 22" Samsung S22A300N, клавиатура Genios, G-KB200 USB, мышь оптическая Genios NetStcroll 100x) | шт. | 1 |
| 6 | Источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES BE550G-RS, 550ВA | шт. | 1 |
| 7 | 4-портовый асинхронный сервер интерфейсов RS-232/422/485 NPort 5450 | шт. | 1 |
| 8 | Программное обеспечение SCADA. Система "MASTER SCADA" | компл. | 1 |
| 9 | Щит вытяжных установок | шт. | 1 |
| 10 | Датчик-реле давления DS 205E . | шт. | 8 |

№ 23	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА охранно-защитнУЮ дератизационнУЮ системУ (ОЗДС).

Основание:  12045.П-02-ОЗДС.С

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство ультразвуковое, прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении | 1 шт. | 13 |
| 2 | Устройство блок питания | 1 шт. | 1 |
| 3 | Аккумулятор | 1 шт. | 1 |
| 4 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 |
| 5 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. | 1 |
| 6 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0.3 |
| 7 | Прокладка гофр. трубы | 100 м | 1.5 |
| 8 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.1 |
| 9 | Кабель в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0.3 |
| 10 | Провод, в гофрированных трубах | 100 м | 1.4 |
| 11 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0.1 |

№ 24	ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА охранно-защитнУЮ дератизационнУЮ системУ (ОЗДС).

Основание:  12045.П-02-ОЗДС.С

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ультразвуковой отпугиватель грызунов «ТАЙФУН ЛС 600». | шт. | 13 |
| 2 | Блок питания ББП-20 | шт. | 1 |
| 3 | Выключатель автоматический ВА47-29 6А | шт. | 1 |
| 4 | Аккумулятор 12В/17 А/ч | шт. | 1 |

Ведущий инженер ОКС								Е.В.Зыкова