Техническое задание

для размещения заказа

путем проведения ________________ на закупку

(вид процедуры закупки)

Ванна моечная

(наименование лота)

для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»

расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.

Сведения о товарах

| № п/п | Наименование | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Страна производитель | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ванна моечная | Ванна моечная двух секционная, каркас разборный. Ванны сварные, выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0.8 мм и имеют по периметру подогнутую кромку для предотвращения травматизма персонала. Каркас выполнен из оцинкованной стали толщиной 1.2мм. Стойки каркаса представляют собой уголок 40х40мм с фальцованными краями для увеличения жесткости конструкции. Под ванной установлены два уголка из оцинкованной стали толщиной 1.2мм.Щель между ваннами закрыта оцинкованной панелью. Снизу каркас усилен четырьмя перемычками из оцинкованной стали толщиной 1.2мм. Опорные ножки регулируются по высоте в пределах 20мм и изготовлены из нержавеющей стали с пластиковой подложкой внизу для предотвращения повреждения пола. В комплект входят две системы разрыва струи. Все ванны имеют стандартную высоту 870мм. Габаритные размеры, мм: 1010х530х870 Глубина, мм:300 |  | шт | 20 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия, разрешение завода-изготовителя на распространение продукции с подтверждением сохранения заводских гарантий); в случае поставки товара партиями, каждая партия должна сопровождаться соответствующей товарной накладной, счетом-фактурой, сертификатом на товар;

- гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее _________201__ года;

- товар должен быть рассортирован по видам;

- другие дополнительные требования: __________________________________

качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

От исполнителя:              ОМТС  ______________________ / _Горбатюк Л.Ф._ /

подпись	Фамилия И.О.