ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку электронных блоков датчика ускорения
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка электронных блоков датчика ускорения  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть серийным, новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Электронный блок датчика ускорения

	Электронный блок датчика ускорения (ДУ) должен быть предназначен для регистрации величин механического ускорения по трём взаимно перпендикулярным осям, сравнения зарегистрированных величин с порогами и в случае превышения пороговых значений сохранения факта превышения порога в энергонезависимую память.

ДУ должен состоять из следующих частей: акселерометр, микроконтроллер, энергонезависимая память, часы реального времени, интерфейс связи RS-485, RS-232, USB 2.0, импульсный источник питания. Питание ДУ должно осуществляться как от интерфейса USВ 2.0, так и от внешнего источника питания. Обмен данными с ДУ должен осуществляться посредством интерфейсов RS-485; RS-2З2, USB 2.0. Связь по интерфейсу USB 2.0 должна осуществляться в форме виртуального СОМ—порта.
   При помощи специализированного программного обеспечения через интерфейс USB 2.0 должно быть: управление ДУ, чтение данных из энергонезависимой памяти, установка пороговых значений, установка времени в часах ДУ, отображение в режиме реального времени на экране монитора компьютера регистрируемых значений ускорения по трём осям.
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК ДАТЧИКА УСКОРЕНИЯ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ДАННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ:
Количество осей регистрации ускорения - З

Диапазон регистрации ускорения по каждой из осей  ± 16g
Частота дискритизации величины ускорения - 1600 Гц

Разрядность регистрируемой величины ускорения - 16 бит

Частота среза цифрового фильтра высоких частот - 8 ГЦ
Диапазон напряжения питания от 4 до 15 В

Ток потребления ДУ (При UPWRVDD= 5 В) от 20 мА до ЗО мА

Диапазон напряжения питания по шине USB 2.0 от 4,5 В до 5,5 В

Ток потребления по шине USB 2.0, не более 50 мА

Объём энергонезависимой памяти - 1024 события

Ресурс перезаписи событий в энергонезависимой памяти - 100 млн. событий

Скорость передачи данных по интерфейсу RS-232, не более 250 Кбит!сек

Скорость передачи данных по интерфейсу RS-232 по умолчанию 9600 бит/сек

Скорость передачи данных по интерфейсу RS-485, не более 250 Кбит/сек
Скорость передачи данных по интерфейсу RS-485 по умолчанию - 9600 бит/сек

Скорость передачи данных по виртуальному СОМ-порту USВ 2.0 - 1 Мбит/сек

Скорость передачи данных по виртуальному СОМ-порту USВ 2.0

по умолчанию - 460800 бит/сек

Минимальное время между записью двух смежных событий - 1 сек

Рабочий температурный диапазон — от -40ºС до +85ºС.

Габаритные размеры ДУ - 90х89х28 мм.
	не менее 12 месяцев
	50
	шт.


       3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:
Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта, сертификаты на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

РФ, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора, окончание поставки – в течение 18 недель с даты подписания договора.
Начальник группы ЭРИ                                                                               _______________________ С.А. Каравцев
                                                                                                                                                                            подпись                                                  ФИО                                               
Исполнитель                                                                                                   ________________________ Е.Ю. Фадеева
                                                                                                                                                                               подпись                                                    ФИО                                                                                                     
