Техническое задание №17 от 03.10.14.

на поставку групп товаров,

за исключением нестандартного технологического оборудования

для объектов НСМФ

Предмет закупки    Закладные детали 2ПК

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

1.1 Технические характеристики и покрытие металлических изделий должны соответствовать требованиям, указанным в проектной документации

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) * | Комплектность | Единица измерения | Количество | Вес ед., кг. | Общая потребность в кг. | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Изделие закладное ТА245 | Цинол в два слоя | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0008_002 | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0008_026 | шт | 1 | 1015,6 | 1015,6 | Раздел №13.1 | Срок гарантии должен составлять не менее 6 месяцев с момента подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12) |
| - 3 | Изделие закладное ЗД-1 | 2 слоя ГФ-021, 2 слоя ПФ-115 | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0206_003 | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0206_004 | шт | 4 | 3,03 | 12,12 |  |  |
| - 4 | Изделие закладное МС1 | Цинол 2 слоя | NW2P.D.110.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0005_004 | NW2P.D.110.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0005_010 | м.п | 23 | 5,6 | 128,8 |  |  |
| - 6 | Изделие закладное МС2 | Цинол 2 слоя | NW2P.D.110.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0005_004 | NW2P.D.110.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0005_010 | м.п | 15,5 | 5,4 | 83,7 |  |  |
| - 7 | Изделие закладное МС3 | Цинол 2 слоя | NW2P.D.110.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0005_004 | NW2P.D.110.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0005_010 | шт | 20 | 27,2 | 544 |  |  |
| - 8 | Изделие закладное МС4 | Цинол 2 слоя | NW2P.D.110.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0005_004 | NW2P.D.110.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0005_010 | шт | 30 | 19,4 | 582 |  |  |
| - 9 | Изделие закладное ТА 20 | Цинол 2 слоя | NW2P.D.120.2.1UPZ&&. &&&&&. 012.DC.0001_041, _042 | NW2P.D.120.2.1UPZ&&. &&&&&. 012.DC.0001_039 | м.п. | 24 | 27,6 | 662,4 |  |  |
| - 10 | Изделие закладное ТА 247 | Цинол 2 слоя | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0110_002 | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0110_004 | м.п | 19,7 | 11,5 | 226,55 |  |  |
| - 11 | Изделие закладное ТD 33 | Цинол 2 слоя | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0110_002 | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0110_004 | шт. | 1 | 2,6 | 2,6 |  |  |
| - 25 | Швеллер 16П ГОСТ8240-97 С345ГОСТ27772-88 L=1350 |  | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_024=0 ГОСТ8240-97 |  | шт | 1 | 16,6 | 16,6 |  |  |
| - 26 | Швеллер 16 П ГОСТ8240-97 С345ГОСТ27772-88 L=1380 |  | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_024=0 ГОСТ8240-97 |  | шт | 1 | 17 | 17 |  |  |
| - 27 | Закладное изделие МН 111-1 | ПФ-115 два слоя по ГФ-021 | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_024=0 | Серия 1.400-15.В.1.120-36 | шт | 2 | 1,6 | 3,2 |  |  |
| - 28 | Закладное изделие МН 107-1 | ПФ-115 два слоя по ГФ-021 | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_024=0 | Серия 1.400-15.В.1.120-36 | шт | 2 | 1,4 | 2,8 |  |  |
| - 29 | Прокат листовой горячекатаный 5 ГОСТ19903-74 С245ГОСТ27772-88 50х860 | ПФ-133 два слоя по ГФ-021 | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_025=0 ГОСТ19903-74 |  | шт | 2 | 1,7 | 3,4 |  |  |
| - 30 | Прокат листовой горячекатаный 5 ГОСТ19903-74 С245ГОСТ27772-88 60х105 | ПФ-133 два слоя по ГФ-021 | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_025=0 ГОСТ19903-74 |  | шт | 2 | 0,25 | 0,5 |  |  |
| - 31 | Прокат листовой горячекатаный 5 ГОСТ19903-74 С245ГОСТ27772-88 100х130 | ПФ-133 два слоя по ГФ-021 | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_025=0 ГОСТ19903-74 |  | шт | 2 | 0,5 | 1 |  |  |
| - 32 | Лист стальной с ромбическим рифлением 910х1875 4ГОСТ8568-77 С245ГОСТ27772-88 | ПФ-133 два слоя по ГФ-021 | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_025=0 ГОСТ 8568-77 |  | шт | 1 | 57,2 | 57,2 |  |  |
| - 33 | Уголок 50х50х3 ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ27772-88 L=560 | ПФ-133 два слоя по ГФ-021 | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_025=0 ГОСТ 8509-93 |  | шт | 12 | 0,38 | 4,56 |  |  |
| - 34 | Уголок 80х80х6 ГОСТ8509-93 С245ГОСТ27772-88 L=5110 |  | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_025=0 ГОСТ8509-93 |  | шт | 2 | 37,6 | 75,2 |  |  |
| - 35 | Уголок 70х70х5 ГОСТ8509-93 С245ГОСТ27772-88 L=1824 |  | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_025=0 ГОСТ 8509-93 |  | шт | 2 | 9,8 | 19,6 |  |  |
| - 36 | Уголок 50х50х3 ГОСТ8509-93 С245ГОСТ27772-88 |  | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_025=0 ГОСТ 8509-93 |  | м | 0,4 | 2,5 | 1 |  |  |
| - 37 | Уголок 80х80х8ГОСТ8509-93 С245ГОСТ27772-88 общ L=5400 |  | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_024=0 ГОСТ8509-93 |  | кг | 36,6 |  |  |  |  |
| - 38 | Болт 1.1.М16х350 ВСт3пс2 |  | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_024=0 ГОСТ 24379.1-2012 |  | шт | 8 | 0,74 | 5,92 |  |  |
| - 39 | Изделие закладное Т1 | Цинол 2 слоя | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_004, 005, 020=0 | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_026 | шт | 2 | 347,73 | 695,46 |  |  |
| - 40 | Изделие закладное Т2 | Цинол 2 слоя | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_004, 005, 020=0 | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_030 | шт | 1 | 356,63 | 356,63 |  |  |
| - 41 | Закладная деталь ЗД1 | Цинол 2 слоя | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_004, 005, 020=0 | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_027 | шт | 3 | 68,64 | 205,92 |  |  |
| - 42 | Труба стальная электросварная прямошовная 325х8 | Эмаль ПФ-115 2 слоя по 2 слоям грунтовки ГФ-021 | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_004, 005, 020=0 | ГОСТ10704-91 В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | м | 39,7 | 62,54 | 2482,806 |  |  |
| - 43 | Закладная деталь ОВ 1 (КПК6) Д1=219, L=810 | Эмаль ПФ-115 2 слоя по 2 слоям грунтовки ГФ-021 | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_010=0 | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_лист28 | шт | 2 | 51,01 | 102,02 |  |  |
| - 44 | Закладная деталь ОВ 2 (КПК6) Д1=219, L=610 | Эмаль ПФ-115 2 слоя по 2 слоям грунтовки ГФ-021 | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_010=0 | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_лист28 | шт | 2 | 44,71 | 89,42 |  |  |
| - 45 | Закладная деталь ОВ 3 (КПК6) Д1=42,3, L=460 | Эмаль ПФ-115 2 слоя по 2 слоям грунтовки ГФ-021 | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_010=0 | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_лист28 | шт | 1 | 7,3 | 7,3 |  |  |
| - 46 | Закладная деталь ЭМ 1 (КПК6) Д1=76, L=810 | Эмаль ПФ-115 2 слоя по 2 слоям грунтовки ГФ-021 | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_010=0 | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_лист28 | шт | 2 | 19,35 | 38,7 |  |  |
| - 47 | Закладная деталь ЭМ 2 (КПК6) Д1=219, L=810 | Эмаль ПФ-115 2 слоя по 2 слоям грунтовки ГФ-021 | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_010=0 | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_лист28 | шт | 2 | 51,01 | 102,02 |  |  |
| - 48 | Закладная деталь ЭМ 3 (КПК6) Д1=108, L=810 | Эмаль ПФ-115 2 слоя по 2 слоям грунтовки ГФ-021 | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_010=0 | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_лист28 | шт | 1 | 23,39 | 23,39 |  |  |
| - 49 | Закладная деталь ВК 1 (КПК6) Д1=114, L=810 | Эмаль ПФ-115 2 слоя по 2 слоям грунтовки ГФ-021 | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_010=0 | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_лист28 | шт | 2 | 18,32 | 36,64 |  |  |
| - 50 | Закладная деталь ВК 2 (КПК6) Д1=88,5, L=610 | Эмаль ПФ-115 2 слоя по 2 слоям грунтовки ГФ-021 | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_010=0 | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_лист28 | шт | 2 | 13,57 | 27,14 |  |  |
| - 51 | Сталь листовая 10х80х380-Б-ПН С245 |  | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_018=0 ГОСТ 19903-74 ГОСТ27772-88 |  | шт | 2 | 2,39 | 4,78 |  |  |
| - 52 | Закладная деталь ЗД2 | Эмаль ПФ-115 2 слоя по 2 слоям грунтовки ГФ-021 | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_019=0 | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_029=0 | шт | 2 | 4,83 | 9,66 |  |  |
| - 53 | Закладная деталь ЗД3 | Эмаль ПФ-115 2 слоя по 2 слоям грунтовки ГФ-021 | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_019=0 | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_029=0 | шт | 2 | 5,82 | 11,64 |  |  |
| - 54 | Изделие закладноеТА1 | Цинол в 2 слоя | NW2P.D.372.2.0URS&&. &&&&&. 011.DC.0001_015 | NW2P.D.372.2.0URS&&. &&&&&. 011.DC.0001_017 | м.п. | 2 | 2,5 | 5 |  |  |
| - 55 | Изделие закладноеТА2 | Цинол в 2 слоя | NW2P.D.372.2.0URS&&. &&&&&. 011.DC.0001_015 | NW2P.D.372.2.0URS&&. &&&&&. 011.DC.0001_017 | м.п. | 4,1 | 4,9 | 20,09 |  |  |
| - 56 | Изделие закладноеТА3 | Цинол в 2 слоя | NW2P.D.372.2.0URS&&. &&&&&. 011.DC.0001_015 | NW2P.D.372.2.0URS&&. &&&&&. 011.DC.0001_017 | шт | 1 | 9,1 | 9,1 |  |  |
| - 57 | Труба L=700 Ø60х3 |  | NW2P.D.372.2.0URS&&. &&&&&. 011.DC.0001_015 | ГОСТ 10707 С235ГОСТ27772-88 | шт | 1 | 2,95 | 2,95 |  |  |
| - 74 | Изделие закладное ТА1 | Цинол в два слоя | NW2P.D.130.2.1URF&&.PE&&&.010.DC0001_006=0, NW2P.D.130.2.2URF&&.PE&&&.010.DC.0001_006=0 | NW2P.D.130.2.1URF&&.PE&&&.010.DC0001_006=0, NW2P.D.130.2.2URF&&.PE&&&.010.DC.0001_006=0 | шт | 2 | 224,74 | 449,48 |  |  |
| - 75 | Деталь поз.3 |  | NW2P.D.130.2.1URF&&.PE&&&.010.DC0001_006=0, NW2P.D.130.2.2URF&&.PE&&&.010.DC.0001_006=0 | NW2P.D.130.2.1URF&&.PE&&&.010.DC0001_006=0, NW2P.D.130.2.2URF&&.PE&&&.010.DC.0001_006=0 | шт | 30 | 0,3 | 9 |  |  |
| - 76 | Изделие закладное: узел крепления тоководов к стене |  | NW2P.D.130.2.1URF&&.PE&&&.010.DC 0001=0, NW2P.D.130.2.2URF&&.PE&&&.010.DC.0001=0 | NW2P.D.130.2.1URF&&.PE&&&.010.DC 0001_002=0, NW2P.D.130.2.2URF&&.PE&&&.010.DC.0001_002=0 | шт | 120 |  |  |  |  |
| - 77 | Швеллер L = 420 10У ГОСТ 8240-97 С235 ГОСТ27772-88 |  | NW2P.D.130.2.1URF&&.PE&&&.010.DC 0001_006=0, NW2P.D.130.2.2URF&&.PE&&&.010.DC.000_0061=0 ГОСТ 8240-97 |  | шт | 8 | 3,61 | 28,88 |  |  |
| - 78 | Изделие закладное ТА1 | Цинол 2 слоя | NW2P.D.770.2.0UMA&&.LAJ&&.012.DC.0001_003 | NW2P.D.770.2.0UMA&&.LAJ&&.012.DC.0001_007 | шт | 8 | 16,84 | 134,72 |  |  |
| - 79 | Изделие закладное ТА2 | Цинол 2 слоя | NW2P.D.770.2.0UMA&&.LAJ&&.012.DC.0001_003 | NW2P.D.770.2.0UMA&&.LAJ&&.012.DC.0001_008 | шт | 1 | 26,01 | 26,01 |  |  |
| - 80 | Пластина 260х516х2 С245 |  | NW2P.D.770.2.0UMA&&.LAJ&&.012.DC.0001_002 ГОСТ 19903-74 ГОСТ 27772-88 |  | шт | 40 | 2,11 | 84,4 |  |  |
| - 81 | Пластина 260х516х3 С245 |  | NW2P.D.770.2.0UMA&&.LAJ&&.012.DC.0001_002 ГОСТ 19903-74 ГОСТ 27772-88 |  | шт | 40 | 3,17 | 126,8 |  |  |
| - 82 | Изделие соединительное МС3 | Цинол в два слоя | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_002, _004, _008, _009, _011 | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_016 | шт | 26 | 7,7 | 200,2 |  |  |
| - 83 | Монтажный столик СТ1 | Цинол в два слоя | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_004 | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_016 | шт | 1 | 4,8 | 4,8 |  |  |
| - 84 | Типовая проходка TD 14 | Цинол в два слоя | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_017 | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0030_046 | шт | 1 | 64,6 | 64,6 |  |  |
| - 85 | Типовая проходка TD 15 | Цинол в два слоя | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_004, _009 | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0079_016 | шт | 2 | 47,2 | 94,4 |  |  |
| - 86 | Типовая проходка TD 21 | Цинол в два слоя | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_009 | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_014 | шт | 1 | 35,6 | 35,6 |  |  |
| - 87 | Типовая проходка TD 22 | Цинол в два слоя | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_004, _008 | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_015 | шт | 3 | 41 | 123 |  |  |
| - 88 | Типовая проходка TD 23 | Цинол в два слоя | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_004, _017 | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_015 | шт | 4 | 260,4 | 1041,6 |  |  |
| - 89 | Изделие закладное ТА133 | Цинол в два слоя | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_004, _008, _017 | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_014 | шт | 5 | 12,5 | 62,5 |  |  |
| - 90 | Швеллер стальной горячекатаный 14П С245 L=2110 |  | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_009 ГОСТ 8240-97 ГОСТ 27772-88 |  | шт. | 2 | 26 | 52 |  |  |
| - 91 | Швеллер стальной горячекатаный 14П С245 L=1150 |  | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_009 ГОСТ 8240-97 ГОСТ 27772-88 |  | шт. | 1 | 14,1 | 14,1 |  |  |
| - 92 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50x50х5 С245 L=2110 |  | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_009 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-88 |  | шт. | 4 | 8 | 32 |  |  |
| - 93 | Изделие закладное МН1 L=5000 |  | NW2P.D.708.0.3UYC&&.CYR&&.076.DC.0007_012=1 | NW2P.D.708.0.3UYC&&.CYR&&.076.DC.0007_010=1 | шт | 4 | 5 | 20 |  |  |
| - 94 | Труба стальная электросварная бесшовная Ø48х2, х6000 |  | NW2P.D.708.0.3UYC&&.CYR&&.076.DC.0007_021=1 | ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 | М | 6 | 2,27 | 13,62 |  |  |
| - 95 | Профили стальные гнутые замкнутые сварные 100х100х5 L=3000 |  | NW2P.D.708.0.3UYC&&.CYR&&.076.DC.0007_012=1 ГОСТ 30245-2003 С245ГОСТ 27772-88 |  | шт | 11 | 43,3 | 476,3 |  |  |
| - 96 | Уголок 63х63х6 L = 100 |  | NW2P.D.708.0.3UYC&&.CYR&&.076.DC.0007_012=1 ГОСТ 8509-93 |  | шт | 8 | 0,6 | 4,8 |  |  |
| - 97 | Изделие закладное МН2 L=600 |  | NW2P.D.708.0.3UYC&&.CYR&&.076.DC.0007_012=1 | NW2P.D.708.0.3UYC&&.CYR&&.076.DC.0007_010=1 | шт | 8 | 1,6 | 12,8 |  |  |
|  | Изделие закладное ТА5 | Цинол в 2 слоя | NW2P.D.120.2.2UMW&&. &&&&&. 012.DC.0002_004, 005 |  | шт. | 12 | 2,3 | 27,6 |  |  |
|  | Изделие закладное ТА6 | Цинол в два слоя | NW2P.D.120.2.2UMW&&. &&&&&. 012.DC.0002_005 |  | шт. | 1 | 110 | 110 |  |  |
|  | Изделие закладное ТА221 | Цинол в два слоя | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0108_002 | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0108_013 | шт. | 16 | 14,6 | 233,6 |  |  |
|  | Изделие закладное ТА222 | Цинол в два слоя | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0108_002 | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0108_013 | шт. | 16 | 22 | 352 |  |  |
|  | Изделие закладное ТА241 | Цинол в два слоя | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0108_002 | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0108_018 | м.п. | 151 | 15,2 | 2295 |  |  |
|  | Изделие закладное ТА57 | Цинол в 2 слоя | NW2P.D.120.2.0UМХ&&. &&&&&. 012.DC.0003 | NW2P.D.120.2.0UМХ&&. &&&&&. 012.DC.0003 л35 | шт | 4 | 19,0 | 76 |  |  |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

2.1 Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 г., не бывшим в употреблении, не восстановленным. Не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

3.1 Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами». 3.2 Маркировка упаковки (или бирка) должна строго соответствовать маркировке Товара. Бирка Товара должна содержать: наименование изделия, номер проекта (или наименование объекта) наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. 3.3 Номер проекта (или наименование объекта), наименование изделия, вид закладной детали, масса изделия должны быть продублированы на лицевой стороне закладной детали несмываемой краской.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

4.1 Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок). 4.2 Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами». Упаковку Товара следует производить, соблюдая меры, исключающие изменения геометрической формы, деформации, а также обеспечивающие сохранность защитного покрытия конструкций при их погрузке, разгрузке и хранении. В качестве основного вида упаковки конструкций для транспортирования и хранения следует применять пакетирование. Пакетированию подлежат конструкции, детали и сборочные единицы (изделия) малой жесткости и устойчивости. Отдельные пакеты конструкций выполняют как транспортные или объединяют в них. Формирование транспортных пакетов следует производить из одноименных изделий или пакетов одного заказа и чертежа или из разноименных отправочных элементов или пакетов в пределах заказа. Транспортные пакеты изделий должны обеспечивать: - возможность механизированной погрузки на транспортные средства и выгрузки; - неизменяемость формы и размеров, сохранность конструкций при транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении; - устойчивость каждого пакета в отдельности и возможность складирования в два яруса и больше, кроме пакетов решетчатых элементов и криволинейных листовых конструкций; - доступность проверки количества изделий и их маркировки в пакете; - безопасность формирования, погрузки, выгрузки, возможность поэлементного расформирования пакета; - надежность и удобство на транспортных средствах согласно правилам, действующим на данном виде транспорта. Изделия (комплектующие детали, крепежные изделия, накладки, сборочные и монтажные приспособления и т.п.) небольшой массы, с габаритами до 1,5 м, надлежит упаковывать в ящичные поддоны (с крышкой или без нее, с цельными или решетчатыми стенками), изготовленные по чертежам изготовителя, утвержденным в установленном порядке. Допускается поставлять комплектующие изделия в упаковке и таре поставщика. Для сохранности защитного покрытия конструкций в местах контакта их между собой и со средствами пакетирования необходимо устанавливать и закреплять от выпадения прокладки из дерева, картона, пластмассы и других материалов. Средства скрепления грузов в транспортных пакетах - по ГОСТ 21650-76. Пакеты изделий, а также ящичные поддоны должны иметь маркировку по ГОСТ 14192-96.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

5.1.1. Товар при приемке Заказчиком проходит входной контроль в соответствии с процедурой качества 0402-7.4-008 «Входной контроль материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2» на соответствие требованиям конструкторской и нормативной документации, технических условий, договора на поставку и других обязательных требований.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Условия транспортирования и хранения конструкций следует устанавливать в зависимости от климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150. Металлоконструкции должны быть оборудованы устройствами, предназначенными как для транспортировки, так и для установки при монтаже. При изготовлении, транспортировании и монтаже металлоконструкций не допускается строповка за места, не предусмотренные конструкторской документацией. Погрузку, транспортирование, выгрузку и хранение конструкций следует производить, соблюдая меры, исключающие возможность их повреждения, а также обеспечивающие сохранность защитного покрытия конструкций. Не допускается выгружать конструкции сбрасыванием, а также перемещать их волоком. При погрузочно-разгрузочных работах необходимо выполнять требования ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ и ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Конструкции следует хранить на специально оборудованных складах рассортированными по заказам, сборочным единицам и маркам. При хранении должно быть обеспечено устойчивое положение конструкций, пакетов и ящичных поддонов, исключено соприкосновение их с грунтом, а также предусмотрены меры против скапливания атмосферной влаги на конструкциях или внутри них. При многоярусном складировании конструкции пакеты и ящичные поддоны вышележащего яруса необходимо разделять от нижележащего деревянными прокладками, располагаемыми по одной вертикали с подкладками. Схемы складирования должны исключать деформации конструкций и обеспечивать безопасность расстроповки и строповки конструкций, пакета или ящичного поддона. При складировании должна быть обеспечена хорошая видимость маркировки конструкций. Размеры проходов и проездов на складе между штабелями или отдельными конструкциями должны соответствовать требованиям строительных норм и правил по технике безопасности.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Федеральных законов РФ: - №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.; - №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98г.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

10.1 Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам Товара. 10.2. При проведении погрузочно-разгрузочных работ соблюдать правила изложенные в ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности».

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

11.1. В целях проведения первичного контроля качества Товара (соответствия требованиям НД, ТУ и договора на поставку, проверка состояния и качества окраски, антикоррозийных покрытий и консервации) Поставщик за 3 (три) рабочих дня до даты поставки партии Товара направляет письменное уведомление Заказчику о готовности осуществить поставку и необходимости выделения специалистов Заказчика для проведения указанных мероприятий. Доставка специалистов Заказчика для проведения первичного контроля качества Товара к месту нахождения Товара и обратно производится за счет сил и средств Поставщика. Претензии по количеству и качеству Товара, определенным во время проведения входного контроля в соответствии с процедурой качества 0402-7.4-008 «Входной контроль оборудования и материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2», предъявляются в течение 10 (десяти) календарных дней после проведения входного контроля путем направления в адрес Поставщика факсимильного уведомления с указанием вида дефекта (не соответствия), количества продукции по каждому виду дефекта, номера сертификата качества, удостоверяющую данную партию. 11.1.1. Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней после получения уведомления о несоответствии Товара обязан прибыть на место поставки товара Заказчику к Заказчику для оформления акта-возврата. 11.1.2. В случае невозможности присутствия представителя Поставщика, Заказчик составляет акт с участием представителя незаинтересованной организации. 11.2. Претензии по скрытым недостаткам Товара Заказчик обязан предъявить Поставщику в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня составления акта входного контроля, но не позднее четырех месяцев с даты поставки товара Заказчику. 11.3. Поставщик обязан за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения факсимильного уведомления о несоответствии Товара от Заказчика произвести замену указанного Товара на аналогичный в соответствиями с условиями настоящего технического задания. 11.4. Срок гарантии на поставляемый Товар должен составлять не менее 6 (шести) месяцев с момента подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12). 11.5. Поставляемый Товар не должен иметь внешних повреждений и дефектов (ржавчина, раковины и др.) 11.6. Все обнаруженные дефекты должны устраняться за счет и силами Исполнителя.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

13.1. Поставка Товара осуществляется в течение срока действия договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (десяти) дней календарных дней с момента получения такой заявки. Срок окончания поставки – 31.12.2015 г. 13.2. Товар должен быть доставлен Поставщиком, за свой счет, до площадки строительства: г.Нововоронеж, Промзона, НСМФ АО «Атомэнергопроект»

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не установлено

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не установлено

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения |
| --- | --- |
|  | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0043_004 |
|  | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0206_004 |
|  | NW2P.D.110.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0005_010 |
|  | NW2P.D.120.2.1UPZ&&. &&&&&. 012.DC.0001_039 |
|  | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0110_004 |
|  | NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_ |
|  | NW2P.D.372.2.0URS&&.&&&&&.011.DC.0001_ |
|  | NW2P.D.130.2.1URF&&.PE&&&.010.DC0001_006=0, NW2P.D.130.2.2URF&&.PE&&&.010.DC.0001_006=0 |
|  | NW2P.D.770.2.0UMA&&.LAJ&&.012.DC.0001_007 |
|  | NW2P.D.120.2.0UМA&&.&&&&&.012.DC.0059_016 |
|  | NW2P.D.708.0.3UYC&&.CYR&&.076.DC.0007_010=1 |
|  | ТУ 2313-012-12288779-99, 22 листа. |
|  | NW2P.D.120.2.2UMW&&. &&&&&. 012.DC.0002 |
|  | NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0108 |
|  | NW2P.D.120.2.0UМХ&&. &&&&&. 012.DC.0003 |

Исполнитель Специалист   _________________   В.А.  Мартыненко

Начальник УПТО     _________________________ В. В. Тарабрин

Согласовано:

Начальник ОМТС     _________________________ А. Б. Земляков

Начальник ПТУ      _________________________ М. А. Брюнин