Приложение №5

К договору №099/2015/12-03/___

От______________2015г

Типовая форма технического задания

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: сантехнические материалы

для объекта  АО «Далур»-Котельная

с.Уксянское

2015

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сантехнических материалов

для объекта  АО «Далур», Котельная

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Кран шаровой латунный муфтовый 1/2``; Кран шар.м/м рыч. STC-FARO Ду15, проход условный DN 15, давление условное PN, МПа (кгс/см2) 4,0(40) , размеры (габариты), мм A=51; B=50; C=80; H=25; DN=15.; ТУ 3742-001-21738891-98. Кран шаровой латунный муфтовый 3/4``; Кран шар.м/м рыч. STC-FARO Ду20, проход условный DN 20, давление условное PN, МПа (кгс/см2) 3,0(30) , размеры (габариты) мм A=57; B=60; C=95; H=31; DN=20.; ТУ 3742-001-21738891-98. Кран шаровой латунный муфтовый 1 ``; Кран шар.м/м рыч. STC-FARO Ду25, проход условный DN 25, давление условное PN, МПа (кгс/см2) 2,5(25), размеры (габариты) ммA=70; B=63; C=105; H=38; DN=25.; ТУ 3742-001-21738891-98. Кран шаровой латунный муфтовый 2``; Кран шар.м/м рыч. STC-FARO Ду50, проход условный DN 50, давление условное PN, МПа (кгс/см2) 1,6(16) , размеры (габариты) мм A=112; B=100; C=155; H=65; DN=50.; ТУ 3742-001-21738891-98. Кран шаровой стандартнопроходной фланевый DN50; Корпус - углеродистая сталь Ст.20, Шар - нержавеющая сталь20Х13, шток - нержавеющая сталь AISI 304, уплотнение штока - фторсилоксановый эластомер, уплотнение шара - фторопласт Ф4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера. Фланцы: присоединительные размеры по ГОСТ 12815 - 80, расстояние между фланцами 180мм, количество отверстий- 4; НД Поставщика. Кран шаровой стандартнопроходной фланевый DN80; Корпус - углеродистая сталь Ст.20, Шар - нержавеющая сталь20Х13, шток - нержавеющая сталь AISI 409 уплотнение штока - фторсилоксановый эластомер, уплотнение шара - фторопласт Ф4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера. Фланцы: присоединительные размеры по ГОСТ 12815 - 80, расстояние между фланцами 210мм, количество отверстий- 4; НД Поставщика. Набор отвёрток; Набор STAYER отвертки PROFI ULTRA 25134-H18 Стержни произведены из прочной высококачественной хромованадиевой стали S2. Отвертки обладают оксидированным намагниченным наконечником. Имеется двухкомпонентная эргономичная ударопрочная рукоятка с противоскользящим покрытием. Комплектация набора STAYER отвертки PROFI ULTRA 25134-H18 Отвертка с магнитным держателем для бит Гибкий удлинитель 300 мм Адаптер для торцевых головок 4 отверток: SL 3 х 75 мм, SL 5 х 100 мм, PH №1 х 75 мм, PH №2 х 100 мм, PH №2 х 125 мм 7 бит из хромованадиевой стали: SL 3, SL 5,5, SL 7, PH №0, PH №1, PH №2, PH №3 Торцевые головки: 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм; НД Поставщика. Пассатижи комбинированные160 мм; Пассатижи комбинированные PROFI 160мм ЕРМАК; НД Поставщика. Ключ трубный рычажный №1; Ключ трубный рычажный №1, литой СИБРТЕХ 15758, изготовлен из высококачественной инструментальной стали. Позволяет настраивать в довольно широких пределах размер захвата; min - 10мм, max-36мм. Имеет прочные и острые насечки на губках, захватывающих детали, твердость губок – 50 HRc. Имеет прочные и острые насечки на губках, захватывающих детали, твердость губок – 50 HRc. Преимущества ключа СИБРТЕХ15759 Прямые губки; Литой корпус; Лакокрасочное покрытие; Прочный насечки; Широкий захват.; НД Поставщика. Ключ трубный рычажный №2; Ключ трубный рычажный №1, литой СИБРТЕХ 15759, изготовлен из высококачественной инструментальной стали. Позволяет настраивать в довольно широких пределах размер захвата; min - 20мм, max-50мм. Имеет прочные и острые насечки на губках, захватывающих детали, твердость губок – 50 HRc. Преимущества ключа СИБРТЕХ15759 Прямые губки; Литой корпус; Лакокрасочное покрытие; Прочный насечки; Широкий захват.; НД Поставщика. Полотно ножовочное; 22 2950 HSS ножовочное полотно по металлу из высоколегированной быстрорежущей стали для высокой производительности предназначено для резки всех видов стали односторонние зубья, с волнообразным разводом пригодно для разрезания труднообрабатываемой стали, цветных металлов и пластмасс; НД Поставщика. Круг отрезной 180 х 2,5 х 22 мм; Круг отрезной по металлу, 180 х 2,5 х 22 мм (Луга) Россия; НД Поставщика. Замок навесной; ЗАМОК навесной АЛЛЮР HG-350 С полимер d-8мм (72,6); НД Поставщика. Леска для Б/косы; Леска (корд) для косы (триммера) oregon (орегон) roundline 3ммх240м цвет желтый 90227е; НД Поставщика. Пена монтажная; Пена монтажная "Krass" ПРОФ. (1л/0,75л) Нанесение; температура воздуха и поверхностей: от +5°С. температура баллона: около +20°С. Инструмент профессиональный пистолет для пены Термоустойчивость от -55°С до +100°С . Расход 50 литров. Условия хранения12 месяцев при температуре хранения от +10° до +30°С. Допускается кратковременное хранение при температуре до -5°С). Хранить в вертикальном положении (клапаном вверх). Изготовитель Хенкель Макрофлекс ЛТД, Финляндия; НД Поставщика. Пистолет для монтажной пены; Пистолет для монтажной пены Профи FIT 14270 - инструмент профессионального класса. Он предназначен для работ с тубами, имеющими крепление под пистолет. Корпус изготовлен из металла, рукоятка - из пластика. Имеет большой рабочий ресурс. Скорость подачи пены регулируется по желанию оператора, что весьма удобно.; НД Поставщика. Герметик силиконовый; Krass герметик силиконовый санитарный белый (0,31л). Назначение: Содержит добавки против плесени, грибка. Устойчив к влаге, моющим средствам. Применение: для внутренних работ. Вес, объем: 300 мл; НД Поставщика. Труба полипропиленовая Ду20мм; Полипропиленовая труба PN25 с внутренним слоем армирования стекловолокном предназначена для горячего водоснабжения и отопления. Выдерживает температуру до 95С и давление до 25 атмосфер. Диаметр 20 мм.; НД Поставщика. Труба полипропиленовая Ду25мм; Полипропиленовая труба PN25 с внутренним слоем армирования стекловолокном предназначена для горячего водоснабжения и отопления. Выдерживает температуру до 95С и давление до 25 атмосфер. Диаметр 25 мм.; НД Поставщика. Труба полипропиленовая Ду 32мм; Полипропиленовая труба PN25 с внутренним слоем армирования стекловолокном предназначена для горячего водоснабжения и отопления. Выдерживает температуру до 95С и давление до 25 атмосфер. Диаметр 32 мм.; НД Поставщика. Кран трёхходовой Ду15; Кран трёхходовой шаровый муфтовый латунный (с краном Маевского) 11б27п(м) 1 и 2 Ру 16кгс/см2 Ду 15мм; НД Поставщика. Гибкие шланги для душа Milardo; Шланг с системой Double lock, обеспечивающей более прочное соединение спиралей оплетки, Внутренняя часть шланга изготовлена из высококачественного ПВХ, оплетка - из нержавеющей стали. Материал: Нержавеющая сталь. Длина 1,5 метра.; ГОСТ 17711-93. Отвод стальной гнутый Ду 20 мм.; Отводы стальные 90*гнутые (вода) отопление труба черн ДУ 25х3,2; ГОСТ 3262-75. Отвод стальной гнутый Ду 57 мм.; Отводы стальные 90*гнутые (вода) отопление труба черн ДУ57х3,5; ГОСТ 3262-75. Картридж для смесителя D 40; Артикул: D 40 BL SD (#3) Максимальная температура: 90 градусов Максимальное давление: 12 бар Максимальный угол поворота: 100 градусов. Максимальный угол открытия: 25 градусов. Комплектация: Картриджи IDDIS поставляются в индивидуальной блистерной упаковке с описанием их технических характеристик Диаметр картриджа: 40 мм Пропускная способность воды: 23 л/мин; НД Поставщика. Угол 90П/п Ду20; Предназначен для монтажа труб под углом 900 диаметром 20мм. Цвет: белый; ГОСТ Р 52134-2003. Угол 90П/п Ду25; Предназначен для монтажа труб под углом 900 диаметром 25мм. Цвет: белый; ГОСТ Р 52134-2003. Угол 90П/п Ду32; Предназначен для монтажа труб под углом 900 диаметром 32мм. Цвет: белый; ГОСТ Р 52134-2003. Муфта соединительная П/п 20; Предназначена для соединения труб, монтажа обводных колен и компенсаторов, исправления ошибок при монтаже. Диаметр: 20мм, цвет: белый; ГОСТ Р 52134-2003. Муфта соединительная П/п 25; Предназначена для соединения труб, монтажа обводных колен и компенсаторов, исправления ошибок при монтаже. Диаметр: 25мм, цвет: белый; ГОСТ Р 52134-2003. Муфта соединительная П/п 32; Предназначена для соединения труб, монтажа обводных колен и компенсаторов, исправления ошибок при монтаже. Диаметр: 32мм, цвет: белый; ГОСТ Р 52134-2003. Муфта комб.П/п 20x1/2"(вн.резьба); Предназначена для монтажа резьбового соединения пластиковой трубы с металлическим фитингом, вентилем, гибкой подводкой. Цвет: белый; ГОСТ Р 52134-2003. Муфта комб.П/п 25x1/2"(вн.резьба); Предназначена для монтажа резьбового соединения пластиковой трубы с металлическим фитингом, вентилем, гибкой подводкой. Цвет: белый; ГОСТ Р 52134-2003. Муфта комб.П/п 20x1/2"(нар.резьба); Предназначена для монтажа резьбового соединения пластиковой трубы с металлическим фитингом, вентилем, гибкой подводкой. Цвет: белый; ГОСТ Р 52134-2003. Муфта комб.П/п 25x1/2"(нар.резьба); Предназначена для монтажа резьбового соединения пластиковой трубы с металлическим фитингом, вентилем, гибкой подводкой. Цвет: белый; ГОСТ Р 52134-2003. Душевой комплект WASSER KRAFT 570 мм; В комплект входит: -Мыльница пластиковая, прозрачная; -Шланг металлический 1,5 м; -Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений; -Набор для крепежа Страна производства: Германия; НД Поставщика. Фланец стальной, плоский, приварной Ру 16, Дн 50; Фланец плоский стальной Ду-50, Ру-16 применяются на трубопроводах и магистралях с давлением протекающей среды от 0,6 до 2,5 МПа и при температуре от -70С до +300С; ГОСТ 12820-80. Жидкий ключ WD-40; WD-40 - технический аэрозоль универсального назначения. Для устранения скрипов, уменьшения трения, вытеснения влаги, защиты металлических деталей от коррозии, очищения поверхностей. Цвет: бесцветный, t° использования : от -73oC до +260oC Упаковка: баллон, 200 мл. Производитель: WD-40 Company Ltd.; ГОСТ Р 51697-2000. Сифон гофрированный АНИ (G116) 1-1/2 х 40/50 удлиненный; Материал: пластик Материал горловины: нержавеющая сталь Размер: 1-1/2" x 40/50 мм Минимальная длина: 840 мм Максимальная длина: 1590 мм Минимальная величина гидрозатвора: 60 мм; ГОСТ 23289—94. Унитаз Santek Бореаль-люкс; Размер: длина 670, ширина 354, высота 770мм; выпуск: прямой/косой 30˚; Тип установки: напольный; Описание: поставляется в собранном виде. Унитаз-компакт с косым выпуском в комплекте с арматурой, жестким сиденьем (дюрапласт) и креплением. Нижняя подводка. Круговой смыв, крышка-сиденье "antibak" из антибактериального материала. Гарантия 5 лет. Производитель Россия «SANTEK».; Соответствует ГОСТ 15167-93, ГОСТ 21485-94, ГОСТ 30493-96. Сменный картридж дя фильтра типа BB 10"; Картридж WP - нитяной – картридж изготовлен из полипропиленового шнура, намотанного таким образом, чтобы плотность намотки возрастала, в направлении его сердцевины. Картридж предназначен для удаления механических примесей. Степень фильтрации – 5,20,50 мкм. Рабочая температура – +2...+ 45 °С. Габаритные размеры картриджей: длина 10” и диаметр до 120мм.; ГОСТ Р 50554-93. Сменный картридж для фильтра типа BB 20"; Картридж WP - нитяной – картридж изготовлен из полипропиленового шнура, намотанного таким образом, чтобы плотность намотки возрастала, в направлении его сердцевины. Картридж предназначен для удаления механических примесей. Степень фильтрации – 5,20,50 мкм. Рабочая температура – +2...+ 45 °С. Габаритные размеры картриджей: длина 20” и диаметр до 120мм.; ГОСТ Р 50554-93. Гибкая подводка для унитаза (Ани пласт); АНИ Пласт гофра для унитаза. Применение: предназначен для гибкого соединения унитаза с канализацией. Размеры: длина от 230мм. до 500мм;диаметр входа на унитаз от 90мм. до 110мм;диаметр входа в канализацию от 105мм. до 110мм. Материал полипропилен. Производитель: Ани пласт - Россия.; ГОСТ 23289—94. Смеситель хирургический локтевой на раковину ДИ/14Х DIANA (Италия); Комплектность: смеситель в сборе-1 шт, комплект крепежа -1 шт, гибкая подводка – 2 шт. Технические характеристики: Рабочая температура 80 *С. Максимальное давление-1Мпа. Длина излива 24 см. Длина хирургической ручки 18 см. Диаметр посадочный 40мм. Длина гибкой подводки 35см.; Соответствует ГОСТ 25809-96. Лейка для душа Milardo; Артикул: 1401F68M18 Краткое описание: 1 режим (Spray), D=68 мм Покрытие: Никель-хромовое Материал:ABS-пластик. Производитель: MILARDO, Россия; Соответствует ГОСТ 17711-93. Подводка д/воды (н/ст) АКВАТЕХ.; Гибкая подводка для воды применяется для подсоединения кранов-смесителей к системе водоснабжения. Присоединительная концевая арматура гайка 1/2, штуцер 1/2. Материал: латунь, покрытая никелем, ОТ 67 UNI-EN 12164 (евронормы), ЛС-59 ГОСТ 1583-89. Резиновая трубка Материал: нетоксичный этиленпропиленовый каучук EPDM DIN 53504, ГОСТ 5496. Прокладка к гайке: Материал: нетоксичный этиленпропиленовый каучук EPDM, смесь резиновая В 14 ТУ 381051082-86. Оплетка: Материал: проволока из нержавеющей стали D 0.2 мм. Марка стали - 304-AISI (США), EN 88-86/1 (евронормы). ГОСТ 5632-72 (СНГ). Обойма: Материал: нержавеющая сталь марки 304-AISI, HN 88-86/1, ГОСТ 5632-77. Технические характеристики Внутренний диаметр шланга 8,5мм +- 0,5мм Наружный диаметр шланга 12,5мм +- 0,5мм Рабочее давление 20 атмосфер Рабочая температура от 0 - + 95 ° C Поток (3 кг/кв.см) 36 л /мин. (min) Радиус кривизны 65 мм (min) Концевая арматура затягивается с усилием не более 0.4 НМ. Производитель Россия; длинна: 0,80 м,; ГОСТ 1583-89, ГОСТ 5496, ТУ 381051082-86, ГОСТ 5632-72 (СНГ), ГОСТ 5632-77.. Подводка д/воды (н/ст) АКВАТЕХ.; Гибкая подводка для воды применяется для подсоединения кранов-смесителей к системе водоснабжения. Присоединительная концевая арматура гайка 1/2, гайка 1/2. Материал: латунь, покрытая никелем, ОТ 67 UNI-EN 12164 (евронормы), ЛС-59 ГОСТ 1583-89. Резиновая трубка. Материал: нетоксичный этиленпропиленовый каучук EPDM DIN 53504, ГОСТ 5496. Прокладка к гайке. Материал: нетоксичный этиленпропиленовый каучук EPDM, смесь резиновая В 14 ТУ 381051082-86. Оплетка. Материал: проволока из нержавеющей стали D 0.2 мм. Марка стали - 304-AISI (США), EN 88-86/1 (евронормы). ГОСТ 5632-72 (СНГ). Обойма. Материал: нержавеющая сталь марки 304-AISI, HN 88-86/1, ГОСТ 5632-77. Технические характеристики Внутренний диаметр шланга 8,5мм +- 0,5мм Наружный диаметр шланга 12,5мм +- 0,5мм Рабочее давление 20 атмосфер Рабочая температура от 0 - + 95 ° C Поток (3 кг/кв.см) 36 л /мин. (min) Радиус кривизны 65 мм (min) Концевая арматура затягивается с усилием не более 0.4 НМ. Производитель Россия; длинна: 0,80 м,; ГОСТ 1583-89, ГОСТ 5496, ТУ 381051082-86, ГОСТ 5632-72 (СНГ), ГОСТ 5632-77.. Подводка д/смесителя (н/ст) 1/2" х М10 АКВАТЕХ.; Гибкая подводка к смесителю применяется для подсоединения кранов-смесителей к системе водоснабжения. Концевая арматура гайка 1/2, штуцер M10х18. Материал: латунь, покрытая никелем, ОТ 67 UNI-EN 12164 (евронормы), ЛС-59 ГОСТ 1583-89. Ниппель с прокладкой. Материал: латунь ОТ 67 UNI-EN 12164 CW 614 N (евронормы), ЛС-59 ГОСТ 1583-89. Резиновая трубка. Материал: нетоксичный этиленпропиленовый каучук EPDM DIN 53504, ГОСТ 5496. Прокладка к ниппелю и штуцеру М10. Материал: нетоксичный этиленпропиленовый каучук EPDM, смесь резиновая В 14 ТУ 381051082-86. Оплетка. Материал: проволока из нержавеющей стали D 0.2 мм. Марка стали - 304-AISI (США), EN 88-86/1 (евронормы). ГОСТ 5632-72 (СНГ). Обойма. Материал: нержавеющая сталь марки 304-AISI, HN 88-86/1, ГОСТ 5632-77. Технические характеристики Внутренний диаметр шланга 8,5мм +- 0,5мм Наружный диаметр шланга 12,5мм +- 0,5мм Внутренний диаметр ниппеля 6,2 мм Рабочее давление 20 атмосфер Рабочая температура от 0 до +95 ° C Поток (3 кг/кв.см) 36 л /мин. (min) Радиус кривизны 65 мм (min) Концевая арматура затягивается с усилием не более 0.4 НМ. Россия, длинна 0,60 м,; ГОСТ 1583-89, ГОСТ 5496, ТУ 381051082-86, ГОСТ 5632-72 (СНГ), ГОСТ 5632-77.. Подводка д/смесителя (н/ст) 1/2" х М10 АКВАТЕХ.; Гибкая подводка к смесителю применяется для подсоединения кранов-смесителей к системе водоснабжения. Концевая арматура; гайка 1/2, штуцер M10х5. Материал: латунь, покрытая никелем, ОТ 67 UNI-EN 12164 (евронормы), ЛС-59 ГОСТ 1583-89. Ниппель с прокладкой. Материал: латунь ОТ 67 UNI-EN 12164 CW 614 N (евронормы), ЛС-59 ГОСТ 1583-89. Резиновая трубка. Материал: нетоксичный этиленпропиленовый каучук EPDM DIN 53504, ГОСТ 5496. Прокладка к ниппелю и штуцеру М10. Материал: нетоксичный этиленпропиленовый каучук EPDM, смесь резиновая В 14 ТУ 381051082-86. Оплетка. Материал: проволока из нержавеющей стали D 0.2 мм. Марка стали - 304-AISI (США), EN 88-86/1 (евронормы). ГОСТ 5632-72 (СНГ). Обойма. Материал: нержавеющая сталь марки 304-AISI, HN 88-86/1, ГОСТ 5632-77. Технические характеристики Внутренний диаметр шланга 8,5мм +- 0,5мм Наружный диаметр шланга 12,5мм +- 0,5мм Внутренний диаметр ниппеля 6,2 мм Рабочее давление 20 атмосфер Рабочая температура от 0 до +95 ° C Поток (3 кг/кв.см) 36 л /мин. (min) Радиус кривизны 65 мм (min) Концевая арматура затягивается с усилием не более 0.4 НМ. Производитель Россия, длинна 0,80 м,; ГОСТ 1583-89, ГОСТ 5496, ТУ 381051082-86, ГОСТ 5632-72 (СНГ), ГОСТ 5632-77.. Крепёж для унитаза; Комплект крепежа для сан. компакта Применение: Предназначен для фиксации унитаза к бетонному, каменному, деревянному полу. Комплектация: шуруп сантехнический 6*80 - 2шт. дюбель нейлоновый ф10*50 - 2шт. декоративный колпачёк - 2шт. шайба пластмассовая - 2шт. Производитель: Россия.; ТУ 4992-001-49038281-05. Механизм сливной ACH-03; Механизм обеспечивает спуск воды в унитаз. Пригоден для установки в бачках любой высоты. Технические данные Расход воды через механизм слива, л/с 1,8±0,2. Время воздействия на кнопку пускового устройства для полного слива воды, с, не более 2.Время полного слива воды из бачка, с, не более 5. Сила воздействия на кнопку слива, Н, не более 30. Рабочий ресурс механизма, циклов «наполнения - слива», не менее 150 час. Безотказная работа до первого отказа, циклов, не менее 60 час. Уровень шума во время работы механизма, ДБ, не более 50. Рабочий диапазон температуры воды, С 1-40. Присоединение наполнительной арматуры к водопроводу - резьба G1/2. Время службы арматуры, лет, не менее 10.; ГОСТ 21485-94. Переставные клещи KNIPEX КОБРА KN-8701300SB; КЛЮЧ "КОБРА" универс. переставной WASSERPUMPENZANGE COBRA (KN-8701300SB) Универсальные переставные клещи KNIPEX КОБРА KN-8701300SB выполнены из износоустойчивой хромованадиевой электростали, закаленной в масле. Предназначены для выполнения сантехнических работ. Длина инструмента - 300 мм. При оптимальных габаритах инструмент выдерживает высокие нагрузки. Специальный механизм исключает случайное защемление пальцев во время работы. Малый вес - 0.53 кг снижает энергоемкость работы; Осевой винт шарнира надежно зафиксирован, что исключает случайную перестановку губок; Малое значение люфта за счет коробчатого шарнира с двумя направляющими; Возможность самофиксации на гайках и трубах для предотвращения проскальзывания по поверхности деталей и менее утомительной работы; Данный инструмент имеет на 30% больший диапазон захвата, по сравнению с обычными трубными клещами; Возможность высоконагруженной работы; Универсальность - 30 позиционная предустановка размера; Черненые - дополнительная защита от воздействия коррозии; Захватные губки клещей имеют специальные зубцы, твердость которых составляет 61 НRC, для более надежного захвата и удержания деталей;; НД Поставщика. Смеситель для кухни (Колпино); Тип смесителя: для раковины Тип управления: двухвентельный Материал корпуса: латунь хромированная Материал ручки: пластик Аэратор (рассеиватель): нет Кран-букса: резин; ГОСТ 25809-96, ГОСТ 19681-94. Манометр показывающий- ДМ 02-100; Манометр с трубчатой пружиной ДМ 02 предназначен для измерений давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам (вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, дизельное топливо). Диаметр корпуса 100 мм. Штуцер радиальный. Присоединительная резьба G1/2. Класс точности 1,5. Диапазоны измерений 0 – 10 кгс/см. Производитель: ПО Метер (Россия) Прибор внесен в Госреестр СИ РФ. Гарантия: 24 мес.; ТУ 4212-001-15151288-2007.. Манометр показывающий- ДМ 02-100; Манометр с трубчатой пружиной ДМ 02 предназначен для измерений давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам (вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, дизельное топливо). Диаметр корпуса 100 мм. Штуцер радиальный. Присоединительная резьба G1/2. Класс точности 1,5. Диапазоны измерений 0 - 6кгс/см. Производитель: ПО Метер (Россия)Прибор внесен в Госреестр СИ РФ Гарантия: 24 мес.; ТУ 4212-001-15151288-2007.. Манометр показывающий ДМ02-100-М-0,6; "тип прибора (МЕТЕР ДМ02); номинальный диаметр корпуса в мм-100; стандартное исполнение; вид резьбы -метрическая; размер резьбы - M20x1,5; диапазон измерений и единица измерений давления от 0 до 0,6 кг/см2; класс точности -1,5. Цвет корпуса - чёрный; Обозначения; ТУ 4212-001-15151288-2007.. Смеситель с креплением на стену Rubineta R-3 GLOBO; Тип: Настенный смеситель для ванной/кухни (короткий излив) Форма и длина излива: Форма U, 200 мм. (укороченный) Варианты ручек: Globo, Cross Сплав: Латунь Прочая комплектация: Литой излив, эксцентрики с тарелочками Аэратор: Стальной. Цвет: Хром; НД Поставщика. Смеситель с креплением на стену Rubineta P-12/G STAR; Rubineta P-12/G STAR C/GАртикул: P2GK31 Серия: Принц Цвет: Хром-золото Тип: Однорычажный смеситель для ванной комнаты Размер картриджа: 40 мм Форма и длина излива: Форма G, 300 мм. (стандарт) Варианты ручек: Star, Sher, Gala, Mars Сплав: Латунь Прочая комплектация: Дивертер, эксцентрики с тарелочками, душевой шланг 150 см Con/Imp двойной, душевая лейка Kobra, держатель для душа Duplex Аэратор: Стальной; НД Поставщика. Раковина LYRA 60 с пьедесталом; Раковина LYRA 60 с пьедесталом Размер: 60 x 49 Описание: Ширина 600, Глубина 490. Страна производитства: Чехия ( Jika ); Соответствует требованиям ГОСТ 30493-96, ГОСТ 15167-93. Настенный отопительный электрокотел Protherm Cкат 14 К; Настенный электрокотел, мощность 14 кВт, напряжение 380 В, 50 Гц, КПД 99, габариты 740х410х310, вес 34 кг. Имеет следующие особенности: Одноконтурный котел с возможностью подключения бойлера для ГВС Жидкокристаллический дисплей и сенсорное управление котлом Ступенчатое включение мощности с временной выдержкой для защиты от резких скачков напряжения в сети Приготовление горячей воды до 15,3 л/мин. (при ∆t=30oC) в дополнительном бойлере. Контроль превышения напряжения Возможность работы с погодозависимой автоматикой. Возможность каскадного соединения нескольких котлов. Встроенный 10-ти литровый расширительный бак. Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком и антиблокировкой. Работа в сети напряжением 380B. Автоматическая диагностика работы котла. Защита от перегрева и замерзания. Возможность подключения регулятора комнатной температуры.; Соответствует ГОСТ Р 50460-92. Лента фум; Лента ФУМ весовая. Марка 1. Лента ФУМ – неспеченная пленка из фторопласта - 4Д. Внешний вид: лента белого цвета; Прочность при растяжении, МПа: не менее 6,83; Относительное удлинение при разрыве, %, не менее:95; Толщина с предельным отклонениями, мм: 0,11 ± 0,02; Ширина с предельными отклонениями, мм 15±1,0; Длина цельного куска на катушке, м, не менее 2,0; Применяется в любых агрессивных средах, кроме сильнодействующих окислителей. Содержит смазку - 17-20% масла вазелинового медицинского. Температура эксплуатации:от-60 до+200. Страна-производитель: Россия; ТУ 6-05-1388-86. КРАН БУКСА 1/2" рез.; Кран-букса с резиновой прокладкой – классическая составляющая любого современного смесителя. Кран-букса имеет латунный корпус и резиновые прокладки с отверстиями внутри. Размер, в дюймах: 1/2".; НД Поставщика. Запорная арматура для унитаза АБ-69.0 универсальная кнопочная пластиковая с нижним подводом.; Страна происхождения: Россия Присоединение: Резьба присоединения к водопроводу G1/2" Особенности конструкции: Диапазон раб.давлений-0,005...1,0 МПа; время заполнения бачка в объеме 6,0л - 2,5мин; Назначение: Запорная арматура к бачку предназначена для наполнения смывного керамического бачка с нижним подводом водой и для подачи ее на смыв в унитаз Материал (основной): Пластмасса. Комплект поставки: клапан впуска в комплекте; клапан выпуска в комплекте; паспорт, совмещенный с инструкцией по эксплуатации Масса, кг: 0,55 .; ТУ 4953-530-00284581-00. Перфоратор SDS Plus DWT SBH-750 TS; Перфоратор SDS Plus DWT SBH-750 TS Мощность, Вт 750, Вес, кг 3,20 Тип патрона SDS+ Сила удара, Дж 2,10; НД Поставщика. Точило Makita GB 801 (GB 801); Потребляемая мощность - 550 Вт, Напряжение сети 220В. Скорость вращения круга - 2850 об/мин Диаметр круга - 205 мм Толщина круга - 19 мм Посадочный диаметр круга -15 мм Масса - 20,5 кг; НД Поставщика. УДЛИНИТЕЛЬ 220в(20м); Удлинитель на металлической катушке Лидер 20 м 3 гн. с/з. УХз16-003 КГ 3х2,5 IP44 АЗ; НД Поставщика. Автоматический спускник воздуха 1/2"; Автоматический воздухоотводчик из штампованной латуни. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Максимальное давление выпуска: 2,5 бар. Максимальная рабочая температура: 115°C.; НД Поставщика. Нержавеющая стальная муфта с цилиндрической резьбой Ду 15; Муфта равнопроходная из н/ж стали, Ду15 Нержавеющая сталь AISI316 (08Х17Н13М2).; НД Поставщика. Частотный преобразователь Данфос 7,5кВт.; Модель 132F0030, мощность 7,5 кВт, ток 15,5 А, питание 380 В, 3 Ф.; НД Поставщика. Вантуз; Ручной сантехнический инструмент для прочистки труб. Материал: резина. Материал ручки: дерево; НД Поставщика. Водонагреватель Ariston SHT 30 V (30 литров); Водонагреватель Ariston SHT 30 V (30 литров) вертикальный плоский бак из нержавейки: мощность-1,5+1.0 кB., объём бака-30 л., страна-производитель-Италия, габаритные размеры-603*380*270, расположение-вертикальное, управление-механическое, время нагрева-42 мин, температура нагрева воды-75 С, нагревательный элемент-электрический тэн, тип водонагревателя-накопительный. Внешний корпус из сверхлегкого и безопасного пластика.; НД Поставщика. Тумба ДИАНА 45 в комплекте с умывальником "УЮТ 45"; Тумба ДИАНА 45 в комплекте с умывальником "УЮТ 45" и регулируемыми ножками. Корпус сделан из влагостойкого ДСП, фасады из МДФ покрытого пленкой (глянец). Код 09615, производитель ORIO, Россия, габариты (Ш*Г*В) 422*248*700 мм., цвет-белый.; НД Поставщика. Слив-перелив 3½ для мойки.; Слив-перелив (113 мм сливная решетка и прямоугольное отверстие перелива, L 235 ммхD 25 мм) с съемной фильтрующей решеткой-пробкой; выход на 1 1/2".; НД Поставщика. Компрессор Кратон HOBBY 175/6; Компрессор Кратон HOBBY 175/6 особенности модели охлаждение встроенным вентилятором, регулятор давления с градуированной шкалой и предохранительным клапаном, манометр давления в ресивере, манометр давления на выходе. Напряжение питания: 220 В Номинальная мощность: 1100 Вт Частота вращения двигателя: 2850 минˉ¹ Максимальное давление: 8 атм Производительность: 175 л/мин Объем ресивера: 6 л Вид передачи: прямая Тип двигателя: асинхронный однофазный Габариты упаковки: 550х220х520 мм Вес: 16,0 кг; ГОСТ 28567-90.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП Кран шаровой латунный муфтовый 1/2``; 371222. Кран шаровой латунный муфтовый 3/4``; 371222. Кран шаровой латунный муфтовый 1 ``; 371223. Кран шаровой латунный муфтовый 2``; 371224. Кран шаровой стандартнопроходной фланевый DN50; -. Кран шаровой стандартнопроходной фланевый DN80; -. Набор отвёрток; 392664. Пассатижи комбинированные 160 мм; 392643. Ключ трубный рычажный №1; 392653. Ключ трубный рычажный №2; 392653. Полотно ножовочное; 392541. Круг отрезной 180 х 2,5 х 22 мм; 397126. Замок навесной; 498132. Леска для Б/косы; 228222. Пена монтажная; -. Пистолет для монтажной пены; -. Герметик силиконовый; 225761. Труба полипропиленовая Ду20мм; 224812. Труба полипропиленовая Ду25мм; 224812. Труба полипропиленовая Ду 32мм; 224812. Кран трёхходовой Ду15; 376317. Гибкие шланги для душа Milardo; 255945. Отвод стальной гнутый Ду 20мм.; 146812. Отвод стальной гнутый Ду 57 мм.; 146812. Картридж для смесителя D 40; 499212. Угол 90П/п Ду20; 224812. Угол 90П/п Ду25; 224812. Угол 90П/п Ду32; 224812. Муфта соединительная П/п 20; 224812. Муфта соединительная П/п 25; 224812. Муфта соединительная П/п 32; 224812. Муфта комб.П/п 20x1/2"(вн.резьба); 224812. Муфта комб.П/п 25x1/2"(вн.резьба); 224812. Муфта комб.П/п 20x1/2"(нар.резьба); 224812. Муфта комб.П/п 25x1/2"(нар.резьба); 224812. Душевой комплект WASSER KRAFT 570 мм; 499251. Фланец стальной, плоский, приварной Ру 16, Дн 50.; 418411. Жидкий ключ WD-40; -. Сифон гофрированный АНИ (G116) 1-1/2 х 40/50 удлиненный; 495242. Унитаз Santek Бореаль-люкс; 496515. Сменный картридж дя фильтра типа BB 10"; -. Сменный картридж для фильтра типа BB 20"; -. Гибкая подводка для унитаза (Ани пласт); 495241. Смеситель хирургический локтевой на раковину ДИ/14Х DIANA (Италия); 495115. Лейка для душа Milardo; 499251. Крепёж для унитаза. Подводка д/воды (н/ст) АКВАТЕХ; 499275. Подводка д/воды (н/ст) АКВАТЕХ; 499275. Подводка д/смесителя (н/ст) 1/2" х М10 АКВАТЕХ; 499275. Подводка д/смесителя (н/ст) 1/2" х М10 АКВАТЕХ; 499275. Механизм сливной ACH-03; 495312. Переставные клещи KNIPEX КОБРА KN-8701300SB; 392646. Смеситель для кухни (Колпино); 495114. Манометр показывающий- ДМ 02-100; 421213. Смеситель с креплением на стену Rubineta R-3 GLOBO; -. Смеситель с креплением на стену Rubineta P-12/G STAR; -. Раковина LYRA 60 с пьедесталом; 496255. Настенный отопительный электрокотел Protherm Cкат 14 К; 344245. Лента фум; 224791. КРАН БУКСА 1/2" рез.; -. Запорная арматура для унитаза АБ-69.0 универсальная кнопочная пластиковая с нижним подводом.; -. Перфоратор SDS Plus DWT SBH-750 TS; -. Точило Makita GB 801 (GB 801); -. УДЛИНИТЕЛЬ 220в(20м); -. Автоматический спускник воздуха 1/2"; -. Нержавеющая стальная муфта с цилиндрической резьбой Ду 15; -. Частотный преобразователь Данфос 7,5кВт.; -. Вантуз; -. Водонагреватель Ariston SHT 30 V (30 литров). Тумба ДИАНА 45 в комплекте с умывальником "УЮТ 45"; -. Слив-перелив 3½ для мойки.; -. Компрессор Кратон HOBBY 175/6; 364370.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кран шаровой латунный муфтовый 1/2``; Для водопроводов горячей и холодной воды.. Кран шаровой латунный муфтовый 3/4``; Для водопроводов горячей и холодной воды. Кран шаровой латунный муфтовый 1 ``; Для водопроводов горячей и холодной воды. Кран шаровой латунный муфтовый 2``; Для водопроводов горячей и холодной воды. Кран шаровой стандартнопроходной фланевый DN50; Для водопроводов горячей и холодной воды. Кран шаровой стандартнопроходной фланевый DN80; Для водопроводов горячей и холодной воды. Набор отвёрток; Для оснащения рабочего места слесаря -сантехника. Пассатижи комбинированные 160 мм; Для оснащения рабочего места слесаря -сантехника. Ключ трубный рычажный №1; Для оснащения рабочего места слесаря -сантехника. Ключ трубный рычажный №2; Для оснащения рабочего места слесаря -сантехника. Полотно ножовочное; Для оснащения рабочего места слесаря -сантехника. Круг отрезной 180 х 2,5 х 22 мм; Для оснащения рабочего места слесаря -сантехника. Замок навесной; Для закрывания двери под замок. Леска для Б/косы; Для скашивания травы.. Пена монтажная; Для запенивание отверстий на выходе и входе трубопроводов в здание.. Пистолет для монтажной пены; Для оснащения рабочего места слесаря-сантехника.. Герметик силиконовый; Для заделки силиконом трещин , щелей вокруг душевых поддонов.. Труба полипропиленовая Ду20мм; Для замены водопроводов холодной горячей воды.. Труба полипропиленовая Ду25мм; Для замены водопроводов холодной горячей воды.. Труба полипропиленовая Ду 32мм; Для замены водопроводов холодной горячей воды.. Кран трёхходовой Ду15; Для установки манометров. Гибкие шланги для душа Milardo; Для душевых кабинок. Отвод стальной гнутый Ду 20 мм.; Для замены на водопроводе холодной и горячей воды. Отвод стальной гнутый Ду 57 мм.; Для замены на водопроводе холодной и горячей воды. Картридж для смесителя D 40; Для замены на смесителях. Угол 90П/п Ду20; Для замены на водопроводе холодной и горячей воды. Угол 90П/п Ду25; Для замены на водопроводе холодной и горячей воды. Угол 90П/п Ду32; Для замены на водопроводе холодной и горячей воды. Муфта соединительная П/п 20; Для замены на водопроводе холодной и горячей воды. Муфта соединительная П/п 25; Для замены на водопроводе холодной и горячей воды. Муфта соединительная П/п 32; Для замены на водопроводе холодной и горячей воды. Муфта комб.П/п 20x1/2"(вн.резьба); Для замены на водопроводе холодной и горячей воды. Муфта комб.П/п 25x1/2"(вн.резьба); Для замены на водопроводе холодной и горячей воды. Муфта комб.П/п 20x1/2"(нар.резьба); Для замены на водопроводе холодной и горячей воды. Муфта комб.П/п 25x1/2"(нар.резьба); Для замены на водопроводе холодной и горячей воды. Душевой комплект WASSER KRAFT 570 мм; Для замены в душевых кабинках. Фланец стальной, плоский, приварной Ру 16, Дн 50.; Для замены на водопроводе горячей, холодной воды и отопления. Жидкий ключ WD-40. Сифон гофрированный АНИ (G116) 1-1/2 х 40/50 удлиненный; Для замены на мойках и душевых поддонах. Унитаз Santek Бореаль-люкс; Для замены в туалетах бытового корпуса.. Сменный картридж для фильтра типа BB 10"; Для замены на фильтрах горячего и холодного водоснабжения. Сменный картридж для фильтра типа BB 20"; Для замены на фильтрах горячего и холодного водоснабжения. Гибкая подводка для унитаза (Ани пласт); Для замены на слив к унитазу. Смеситель хирургический локтевой на раковину ДИ/14Х DIANA (Италия); Для замены на мойках во вредных помещениях производства. Лейка для душа Milardo; Для замены в душевых. Подводка д/воды (н/ст) АКВАТЕХ; Для подвода воды к смесителям на мойках и раковинах. Подводка д/воды (н/ст) АКВАТЕХ; Для подвода воды к смесителям на мойках и раковинах. Подводка д/смесителя (н/ст) 1/2" х М10 АКВАТЕХ; Для подвода воды к смесителям на мойках и раковинах. Подводка д/смесителя (н/ст) 1/2" х М10 АКВАТЕХ; Для подвода воды к смесителям на мойках и раковинах. Крепёж для унитаза. Механизм сливной ACH-03. Переставные клещи KNIPEX КОБРА KN-8701300SB; Для оснащения рабочего места слесаря-сантехника. Смеситель для кухни (Колпино); Для замены на мойках. Манометр показывающий- ДМ 02-100; Для замены на оборудовании. Смеситель с креплением на стену Rubineta R-3 GLOBO; Для замены в мойках. Смеситель с креплением на стену Rubineta P-12/G STAR; Для замены в душевых. Раковина LYRA 60 с пьедесталом. Настенный отопительный электрокотел Protherm Cкат 14 К; Для замены на отоплении. Лента фум; Для оснащения рабочего места слесаря сантехника. КРАН БУКСА 1/2" рез.; Для замены на смесителях.. Запорная арматура для унитаза АБ-69.0 универсальная кнопочная пластиковая с нижним подводом.; Для замены на унитазах.. Перфоратор SDS Plus DWT SBH-750 TS; Для оснащения рабочего места слесаря сантехника. Точило Makita GB 801 (GB 801); Для оснащения рабочего места слесаря сантехника. УДЛИНИТЕЛЬ 220в(20м); Для оснащения рабочего места слесаря сантехника. Автоматический спускник воздуха 1/2"; Для замены в котельной ЦПП.. Нержавеющая стальная муфта с цилиндрической резьбой Ду 15; Для замены на водопроводе холодной и горячей воды. Частотный преобразователь Данфос 7кВт.; Для замены на водяных скважинах.. Вантуз; Для оснащения рабочего места слесаря сантехника. Водонагреватель Ariston SHT 30 V (30 литров); Для замены на ЛСУ «Западное». Радиатор отопления; Для замены на отоплении ЦПП.. Тумба ДИАНА 45 в комплекте с умывальником "УЮТ 45"; Для замены в главном корпусе.. Слив-перелив 3½ для мойки.; Для замены на мойкак.. Компрессор Кратон HOBBY 175/6; Для оснащения рабочего места слесаря сантехника.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров Кран шаровой латунный муфтовый 1/2``; Кран шар.м/м рыч. STC-FARO Ду15, проход условный DN 15, давление условное PN, МПа (кгс/см2) 4,0(40) , размеры (габариты), мм A=51; B=50; C=80; H=25; DN=15.; ТУ 3742-001-21738891-98. Кран шаровой латунный муфтовый 3/4``; Кран шар.м/м рыч. STC-FARO Ду20, проход условный DN 20, давление условное PN, МПа (кгс/см2) 3,0(30) , размеры (габариты) мм A=57; B=60; C=95; H=31; DN=20.; ТУ 3742-001-21738891-98. Кран шаровой латунный муфтовый 1 ``; Кран шар.м/м рыч. STC-FARO Ду25, проход условный DN 25, давление условное PN, МПа (кгс/см2) 2,5(25), размеры (габариты) ммA=70; B=63; C=105; H=38; DN=25.; ТУ 3742-001-21738891-98. Кран шаровой латунный муфтовый 2``; Кран шар.м/м рыч. STC-FARO Ду50, проход условный DN 50, давление условное PN, МПа (кгс/см2) 1,6(16) , размеры (габариты) мм A=112; B=100; C=155; H=65; DN=50.; ТУ 3742-001-21738891-98. Кран шаровой стандартнопроходной фланевый DN50; Корпус - углеродистая сталь Ст.20, Шар - нержавеющая сталь20Х13, шток - нержавеющая сталь AISI 304, уплотнение штока - фторсилоксановый эластомер, уплотнение шара - фторопласт Ф4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера. Фланцы: присоединительные размеры по ГОСТ 12815 - 80, расстояние между фланцами 180мм, количество отверстий- 4; НД Поставщика. Кран шаровой стандартнопроходной фланевый DN80; Корпус - углеродистая сталь Ст.20, Шар - нержавеющая сталь20Х13, шток - нержавеющая сталь AISI 409 уплотнение штока - фторсилоксановый эластомер, уплотнение шара - фторопласт Ф4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера. Фланцы: присоединительные размеры по ГОСТ 12815 - 80, расстояние между фланцами 210мм, количество отверстий- 4; НД Поставщика. Набор отвёрток; Набор STAYER отвертки PROFI ULTRA 25134-H18 Стержни произведены из прочной высококачественной хромованадиевой стали S2. Отвертки обладают оксидированным намагниченным наконечником. Имеется двухкомпонентная эргономичная ударопрочная рукоятка с противоскользящим покрытием. Комплектация набора STAYER отвертки PROFI ULTRA 25134-H18 Отвертка с магнитным держателем для бит Гибкий удлинитель 300 мм Адаптер для торцевых головок 4 отверток: SL 3 х 75 мм, SL 5 х 100 мм, PH №1 х 75 мм, PH №2 х 100 мм, PH №2 х 125 мм 7 бит из хромованадиевой стали: SL 3, SL 5,5, SL 7, PH №0, PH №1, PH №2, PH №3 Торцевые головки: 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм; НД Поставщика. Пассатижи комбинированные160 мм; Пассатижи комбинированные PROFI 160мм ЕРМАК; НД Поставщика. Ключ трубный рычажный №1; Ключ трубный рычажный №1, литой СИБРТЕХ 15758, изготовлен из высококачественной инструментальной стали. Позволяет настраивать в довольно широких пределах размер захвата; min - 10мм, max-36мм. Имеет прочные и острые насечки на губках, захватывающих детали, твердость губок – 50 HRc. Имеет прочные и острые насечки на губках, захватывающих детали, твердость губок – 50 HRc. Преимущества ключа СИБРТЕХ15759 Прямые губки; Литой корпус; Лакокрасочное покрытие; Прочный насечки; Широкий захват.; НД Поставщика. Ключ трубный рычажный №2; Ключ трубный рычажный №1, литой СИБРТЕХ 15759, изготовлен из высококачественной инструментальной стали. Позволяет настраивать в довольно широких пределах размер захвата; min - 20мм, max-50мм. Имеет прочные и острые насечки на губках, захватывающих детали, твердость губок – 50 HRc. Преимущества ключа СИБРТЕХ15759 Прямые губки; Литой корпус; Лакокрасочное покрытие; Прочный насечки; Широкий захват.; НД Поставщика. Полотно ножовочное; 22 2950 HSS ножовочное полотно по металлу из высоколегированной быстрорежущей стали для высокой производительности предназначено для резки всех видов стали односторонние зубья, с волнообразным разводом пригодно для разрезания труднообрабатываемой стали, цветных металлов и пластмасс; НД Поставщика. Круг отрезной 180 х 2,5 х 22 мм; Круг отрезной по металлу, 180 х 2,5 х 22 мм (Луга) Россия; НД Поставщика. Замок навесной; ЗАМОК навесной АЛЛЮР HG-350 С полимер d-8мм (72,6); НД Поставщика. Леска для Б/косы; Леска (корд) для косы (триммера) oregon (орегон) roundline 3ммх240м цвет желтый 90227е; НД Поставщика. Пена монтажная; Пена монтажная "Krass" ПРОФ. (1л/0,75л) Нанесение; температура воздуха и поверхностей: от +5°С. температура баллона: около +20°С. Инструмент профессиональный пистолет для пены Термоустойчивость от -55°С до +100°С . Расход 50 литров. Условия хранения12 месяцев при температуре хранения от +10° до +30°С. Допускается кратковременное хранение при температуре до -5°С). Хранить в вертикальном положении (клапаном вверх).; НД Поставщика. Пистолет для монтажной пены; Пистолет для монтажной пены Профи FIT 14270 - инструмент профессионального класса. Он предназначен для работ с тубами, имеющими крепление под пистолет. Корпус изготовлен из металла, рукоятка - из пластика. Имеет большой рабочий ресурс. Скорость подачи пены регулируется по желанию оператора, что весьма удобно.; НД Поставщика. Герметик силиконовый; Krass герметик силиконовый санитарный белый (0,31л). Назначение: Содержит добавки против плесени, грибка. Устойчив к влаге, моющим средствам. Применение: для внутренних работ. Вес, объем: 300 мл; НД Поставщика. Труба полипропиленовая Ду20мм; Полипропиленовая труба PN25 с внутренним слоем армирования стекловолокном предназначена для горячего водоснабжения и отопления. Выдерживает температуру до 95С и давление до 25 атмосфер. Диаметр 20 мм.; НД Поставщика. Труба полипропиленовая Ду25мм; Полипропиленовая труба PN25 с внутренним слоем армирования стекловолокном предназначена для горячего водоснабжения и отопления. Выдерживает температуру до 95С и давление до 25 атмосфер. Диаметр 25 мм.; НД Поставщика. Труба полипропиленовая Ду 32мм; Полипропиленовая труба PN25 с внутренним слоем армирования стекловолокном предназначена для горячего водоснабжения и отопления. Выдерживает температуру до 95С и давление до 25 атмосфер. Диаметр 32 мм.; НД Поставщика. Кран трёхходовой Ду15; Кран трёхходовой шаровый муфтовый латунный (с краном Маевского) 11б27п(м) 1 и 2 Ру 16кгс/см2 Ду 15мм; НД Поставщика. Гибкие шланги для душа Milardo; Шланг с системой Double lock, обеспечивающей более прочное соединение спиралей оплетки, Внутренняя часть шланга изготовлена из высококачественного ПВХ, оплетка - из нержавеющей стали. Материал: Нержавеющая сталь. Длина 1,5 метра.; НД Поставщика. Отвод стальной гнутый Ду 20 мм.; Отводы стальные 90*гнутые (вода) отопление труба черн ДУ 25х3,2; НД Поставщика. Отвод стальной гнутый Ду 57 мм.; Отводы стальные 90*гнутые (вода) отопление труба черн ДУ57х3,5; НД Поставщика. Картридж для смесителя D 40; Артикул: D 40 BL SD (#3) Максимальная температура: 90 градусов Максимальное давление: 12 бар Максимальный угол поворота: 100 градусов. Максимальный угол открытия: 25 градусов. Комплектация: Картриджи IDDIS поставляются в индивидуальной блистерной упаковке с описанием их технических характеристик Диаметр картриджа: 40 мм Пропускная способность воды: 23 л/мин; НД Поставщика. Угол 90П/п Ду20; Предназначен для монтажа труб под углом 900 диаметром 20мм. Цвет: белый; НД Поставщика. Угол 90П/п Ду25; Предназначен для монтажа труб под углом 900 диаметром 25мм. Цвет: белый; НД Поставщика. Угол 90П/п Ду32; Предназначен для монтажа труб под углом 900 диаметром 32мм. Цвет: белый; ГОСТ 17711-93. Муфта соединительная П/п 20; Предназначена для соединения труб, монтажа обводных колен и компенсаторов, исправления ошибок при монтаже. Диаметр: 20мм, цвет: белый; ГОСТ 3262-75. Муфта соединительная П/п 25; Предназначена для соединения труб, монтажа обводных колен и компенсаторов, исправления ошибок при монтаже. Диаметр: 25мм, цвет: белый; ГОСТ 3262-75. Муфта соединительная П/п 32; Предназначена для соединения труб, монтажа обводных колен и компенсаторов, исправления ошибок при монтаже. Диаметр: 32мм, цвет: белый; ГОСТ Р 52134-2003. Муфта комб.П/п 20x1/2"(вн.резьба); Предназначена для монтажа резьбового соединения пластиковой трубы с металлическим фитингом, вентилем, гибкой подводкой. Цвет: белый; ГОСТ Р 52134-2003. Муфта комб.П/п 25x1/2"(вн.резьба); Предназначена для монтажа резьбового соединения пластиковой трубы с металлическим фитингом, вентилем, гибкой подводкой. Цвет: белый; ГОСТ Р 52134-2003. Муфта комб.П/п 20x1/2"(нар.резьба); Предназначена для монтажа резьбового соединения пластиковой трубы с металлическим фитингом, вентилем, гибкой подводкой. Цвет: белый; ГОСТ Р 52134-2003. Муфта комб.П/п 25x1/2"(нар.резьба); Предназначена для монтажа резьбового соединения пластиковой трубы с металлическим фитингом, вентилем, гибкой подводкой. Цвет: белый; ГОСТ Р 52134-2003. Душевой комплект WASSER KRAFT 570 мм; В комплект входит: -Мыльница пластиковая, прозрачная; -Шланг металлический 1,5 м; -Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений; -Набор для крепежа Страна производства: Германия; НД Поставщика. Фланец стальной, плоский, приварной Ру 16, Дн 50; Фланец плоский стальной Ду-50, Ру-16 применяются на трубопроводах и магистралях с давлением протекающей среды от 0,6 до 2,5 МПа и при температуре от -70С до +300С; ГОСТ 12820-80. Жидкий ключ WD-40; WD-40 - технический аэрозоль универсального назначения. Для устранения скрипов, уменьшения трения, вытеснения влаги, защиты металлических деталей от коррозии, очищения поверхностей. Цвет: бесцветный, t° использования : от -73oC до +260oC Упаковка: баллон, 200 мл. Производитель: WD-40 Company Ltd.; ГОСТ Р 51697-2000. Сифон гофрированный АНИ (G116) 1-1/2 х 40/50 удлиненный; Материал: пластик Материал горловины: нержавеющая сталь Размер: 1-1/2" x 40/50 мм Минимальная длина: 840 мм Максимальная длина: 1590 мм Минимальная величина гидрозатвора: 60 мм; ГОСТ 23289—94. Унитаз Santek Бореаль-люкс; Размер: длина 670, ширина 354, высота 770мм; выпуск: прямой/косой 30˚; Тип установки: напольный; Описание: поставляется в собранном виде. Унитаз-компакт с косым выпуском в комплекте с арматурой, жестким сиденьем (дюрапласт) и креплением. Нижняя подводка. Круговой смыв, крышка-сиденье "antibak" из антибактериального материала. Гарантия 5 лет. Производитель Россия «SANTEK».; Соответствует ГОСТ 15167-93, ГОСТ 21485-94, ГОСТ 30493-96. Сменный картридж дя фильтра типа BB 10"; Картридж WP - нитяной – картридж изготовлен из полипропиленового шнура, намотанного таким образом, чтобы плотность намотки возрастала, в направлении его сердцевины. Картридж предназначен для удаления механических примесей. Степень фильтрации – 5,20,50 мкм. Рабочая температура – +2...+ 45 °С. Габаритные размеры картриджей: длина 10” и диаметр до 120мм.; ГОСТ Р 50554-93. Сменный картридж для фильтра типа BB 20"; Картридж WP - нитяной – картридж изготовлен из полипропиленового шнура, намотанного таким образом, чтобы плотность намотки возрастала, в направлении его сердцевины. Картридж предназначен для удаления механических примесей. Степень фильтрации – 5,20,50 мкм. Рабочая температура – +2...+ 45 °С. Габаритные размеры картриджей: длина 20” и диаметр до 120мм.; ГОСТ Р 50554-93. Гибкая подводка для унитаза (Ани пласт); АНИ Пласт гофра для унитаза. Применение: предназначен для гибкого соединения унитаза с канализацией. Размеры: длина от 230мм. до 500мм;диаметр входа на унитаз от 90мм. до 110мм;диаметр входа в канализацию от 105мм. до 110мм. Материал полипропилен. Производитель: Ани пласт - Россия.; ГОСТ 23289—94. Смеситель хирургический локтевой на раковину ДИ/14Х DIANA (Италия); Комплектность: смеситель в сборе-1 шт, комплект крепежа -1 шт, гибкая подводка – 2 шт. Технические характеристики: Рабочая температура 80 *С. Максимальное давление-1Мпа. Длина излива 24 см. Длина хирургической ручки 18 см. Диаметр посадочный 40мм. Длина гибкой подводки 35см.; Соответствует ГОСТ 25809-96. Лейка для душа Milardo; Артикул: 1401F68M18 Краткое описание: 1 режим (Spray), D=68 мм Покрытие: Никель-хромовое Материал:ABS-пластик. Производитель: MILARDO, Россия; Соответствует ГОСТ 17711-93. Подводка д/воды (н/ст) АКВАТЕХ.; Гибкая подводка для воды применяется для подсоединения кранов-смесителей к системе водоснабжения. Присоединительная концевая арматура гайка 1/2, штуцер 1/2. Материал: латунь, покрытая никелем, ОТ 67 UNI-EN 12164 (евронормы), ЛС-59 ГОСТ 1583-89. Резиновая трубка Материал: нетоксичный этиленпропиленовый каучук EPDM DIN 53504, ГОСТ 5496. Прокладка к гайке: Материал: нетоксичный этиленпропиленовый каучук EPDM, смесь резиновая В 14 ТУ 381051082-86. Оплетка: Материал: проволока из нержавеющей стали D 0.2 мм. Марка стали - 304-AISI (США), EN 88-86/1 (евронормы). ГОСТ 5632-72 (СНГ). Обойма: Материал: нержавеющая сталь марки 304-AISI, HN 88-86/1, ГОСТ 5632-77. Технические характеристики Внутренний диаметр шланга 8,5мм +- 0,5мм Наружный диаметр шланга 12,5мм +- 0,5мм Рабочее давление 20 атмосфер Рабочая температура от 0 - + 95 ° C Поток (3 кг/кв.см) 36 л /мин. (min) Радиус кривизны 65 мм (min) Концевая арматура затягивается с усилием не более 0.4 НМ. Производитель Россия; длинна: 0,80 м,; ГОСТ 1583-89, ГОСТ 5496, ТУ 381051082-86, ГОСТ 5632-72 (СНГ), ГОСТ 5632-77.. Подводка д/воды (н/ст) АКВАТЕХ.; Гибкая подводка для воды применяется для подсоединения кранов-смесителей к системе водоснабжения. Присоединительная концевая арматура гайка 1/2, гайка 1/2. Материал: латунь, покрытая никелем, ОТ 67 UNI-EN 12164 (евронормы), ЛС-59 ГОСТ 1583-89. Резиновая трубка. Материал: нетоксичный этиленпропиленовый каучук EPDM DIN 53504, ГОСТ 5496. Прокладка к гайке. Материал: нетоксичный этиленпропиленовый каучук EPDM, смесь резиновая В 14 ТУ 381051082-86. Оплетка. Материал: проволока из нержавеющей стали D 0.2 мм. Марка стали - 304-AISI (США), EN 88-86/1 (евронормы). ГОСТ 5632-72 (СНГ). Обойма. Материал: нержавеющая сталь марки 304-AISI, HN 88-86/1, ГОСТ 5632-77. Технические характеристики Внутренний диаметр шланга 8,5мм +- 0,5мм Наружный диаметр шланга 12,5мм +- 0,5мм Рабочее давление 20 атмосфер Рабочая температура от 0 - + 95 ° C Поток (3 кг/кв.см) 36 л /мин. (min) Радиус кривизны 65 мм (min) Концевая арматура затягивается с усилием не более 0.4 НМ. Производитель Россия; длинна: 0,80 м,; ГОСТ 1583-89, ГОСТ 5496, ТУ 381051082-86, ГОСТ 5632-72 (СНГ), ГОСТ 5632-77.. Подводка д/смесителя (н/ст) 1/2" х М10 АКВАТЕХ.; Гибкая подводка к смесителю применяется для подсоединения кранов-смесителей к системе водоснабжения. Концевая арматура гайка 1/2, штуцер M10х18. Материал: латунь, покрытая никелем, ОТ 67 UNI-EN 12164 (евронормы), ЛС-59 ГОСТ 1583-89. Ниппель с прокладкой. Материал: латунь ОТ 67 UNI-EN 12164 CW 614 N (евронормы), ЛС-59 ГОСТ 1583-89. Резиновая трубка. Материал: нетоксичный этиленпропиленовый каучук EPDM DIN 53504, ГОСТ 5496. Прокладка к ниппелю и штуцеру М10. Материал: нетоксичный этиленпропиленовый каучук EPDM, смесь резиновая В 14 ТУ 381051082-86. Оплетка. Материал: проволока из нержавеющей стали D 0.2 мм. Марка стали - 304-AISI (США), EN 88-86/1 (евронормы). ГОСТ 5632-72 (СНГ). Обойма. Материал: нержавеющая сталь марки 304-AISI, HN 88-86/1, ГОСТ 5632-77. Технические характеристики Внутренний диаметр шланга 8,5мм +- 0,5мм Наружный диаметр шланга 12,5мм +- 0,5мм Внутренний диаметр ниппеля 6,2 мм Рабочее давление 20 атмосфер Рабочая температура от 0 до +95 ° C Поток (3 кг/кв.см) 36 л /мин. (min) Радиус кривизны 65 мм (min) Концевая арматура затягивается с усилием не более 0.4 НМ. Россия, длинна 0,60 м,; ГОСТ 1583-89, ГОСТ 5496, ТУ 381051082-86, ГОСТ 5632-72 (СНГ), ГОСТ 5632-77.. Подводка д/смесителя (н/ст) 1/2" х М10 АКВАТЕХ.; Гибкая подводка к смесителю применяется для подсоединения кранов-смесителей к системе водоснабжения. Концевая арматура; гайка 1/2, штуцер M10х5. Материал: латунь, покрытая никелем, ОТ 67 UNI-EN 12164 (евронормы), ЛС-59 ГОСТ 1583-89. Ниппель с прокладкой. Материал: латунь ОТ 67 UNI-EN 12164 CW 614 N (евронормы), ЛС-59 ГОСТ 1583-89. Резиновая трубка. Материал: нетоксичный этиленпропиленовый каучук EPDM DIN 53504, ГОСТ 5496. Прокладка к ниппелю и штуцеру М10. Материал: нетоксичный этиленпропиленовый каучук EPDM, смесь резиновая В 14 ТУ 381051082-86. Оплетка. Материал: проволока из нержавеющей стали D 0.2 мм. Марка стали - 304-AISI (США), EN 88-86/1 (евронормы). ГОСТ 5632-72 (СНГ). Обойма. Материал: нержавеющая сталь марки 304-AISI, HN 88-86/1, ГОСТ 5632-77. Технические характеристики Внутренний диаметр шланга 8,5мм +- 0,5мм Наружный диаметр шланга 12,5мм +- 0,5мм Внутренний диаметр ниппеля 6,2 мм Рабочее давление 20 атмосфер Рабочая температура от 0 до +95 ° C Поток (3 кг/кв.см) 36 л /мин. (min) Радиус кривизны 65 мм (min) Концевая арматура затягивается с усилием не более 0.4 НМ. Производитель Россия, длинна 0,80 м,; ГОСТ 1583-89, ГОСТ 5496, ТУ 381051082-86, ГОСТ 5632-72 (СНГ), ГОСТ 5632-77.. Крепёж для унитаза; Комплект крепежа для сан. компакта Применение: Предназначен для фиксации унитаза к бетонному, каменному, деревянному полу. Комплектация: шуруп сантехнический 6*80 - 2шт. дюбель нейлоновый ф10*50 - 2шт. декоративный колпачёк - 2шт. шайба пластмассовая - 2шт. Производитель: Россия.; Крепёж для унитаза. Механизм сливной ACH-03; Механизм обеспечивает спуск воды в унитаз. Пригоден для установки в бачках любой высоты. Технические данные Расход воды через механизм слива, л/с 1,8±0,2. Время воздействия на кнопку пускового устройства для полного слива воды, с, не более 2.Время полного слива воды из бачка, с, не более 5. Сила воздействия на кнопку слива, Н, не более 30. Рабочий ресурс механизма, циклов «наполнения - слива», не менее 150 час. Безотказная работа до первого отказа, циклов, не менее 60 час. Уровень шума во время работы механизма, ДБ, не более 50. Рабочий диапазон температуры воды, С 1-40. Присоединение наполнительной арматуры к водопроводу - резьба G1/2. Время службы арматуры, лет, не менее 10.; Механизм сливной ACH-03. Переставные клещи KNIPEX КОБРА KN-8701300SB; КЛЮЧ "КОБРА" универс. переставной WASSERPUMPENZANGE COBRA (KN-8701300SB) Универсальные переставные клещи KNIPEX КОБРА KN-8701300SB выполнены из износоустойчивой хромованадиевой электростали, закаленной в масле. Предназначены для выполнения сантехнических работ. Длина инструмента - 300 мм. При оптимальных габаритах инструмент выдерживает высокие нагрузки. Специальный механизм исключает случайное защемление пальцев во время работы. Малый вес - 0.53 кг снижает энергоемкость работы; Осевой винт шарнира надежно зафиксирован, что исключает случайную перестановку губок; Малое значение люфта за счет коробчатого шарнира с двумя направляющими; Возможность самофиксации на гайках и трубах для предотвращения проскальзывания по поверхности деталей и менее утомительной работы; Данный инструмент имеет на 30% больший диапазон захвата, по сравнению с обычными трубными клещами; Возможность высоконагруженной работы; Универсальность - 30 позиционная предустановка размера; Черненые - дополнительная защита от воздействия коррозии; Захватные губки клещей имеют специальные зубцы, твердость которых составляет 61 НRC, для более надежного захвата и удержания деталей;; Переставные клещи KNIPEX КОБРА KN-8701300SB. Смеситель для кухни (Колпино); Тип смесителя: для раковины Тип управления: двухвентельный Материал корпуса: латунь хромированная Материал ручки: пластик Аэратор (рассеиватель): нет Кран-букса: резин; Смеситель для кухни (Колпино). Манометр показывающий- ДМ 02-100; Манометр с трубчатой пружиной ДМ 02 предназначен для измерений давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам (вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, дизельное топливо). Диаметр корпуса 100 мм. Штуцер радиальный. Присоединительная резьба G1/2. Класс точности 1,5. Диапазоны измерений 0 – 10 кгс/см. Производитель: ПО Метер (Россия) Прибор внесен в Госреестр СИ РФ. Гарантия: 24 мес.; Манометр показывающий- ДМ 02-100. Манометр показывающий- ДМ 02-100; Манометр с трубчатой пружиной ДМ 02 предназначен для измерений давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам (вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, дизельное топливо). Диаметр корпуса 100 мм. Штуцер радиальный. Присоединительная резьба G1/2. Класс точности 1,5. Диапазоны измерений 0 - 6кгс/см. Производитель: ПО Метер (Россия)Прибор внесен в Госреестр СИ РФ Гарантия: 24 мес.; Манометр показывающий- ДМ 02-100. Манометр показывающий ДМ02-100-М-0,6; "тип прибора (МЕТЕР ДМ02); номинальный диаметр корпуса в мм-100; стандартное исполнение; вид резьбы -метрическая; размер резьбы - M20x1,5; диапазон измерений и единица измерений давления от 0 до 0,6 кг/см2; класс точности -1,5. Цвет корпуса - чёрный; Обозначения; Манометр показывающий ДМ02-100-М-0,6. Смеситель с креплением на стену Rubineta R-3 GLOBO; Тип: Настенный смеситель для ванной/кухни (короткий излив) Форма и длина излива: Форма U, 200 мм. (укороченный) Варианты ручек: Globo, Cross Сплав: Латунь Прочая комплектация: Литой излив, эксцентрики с тарелочками Аэратор: Стальной. Цвет: Хром; Смеситель с креплением на стену Rubineta R-3 GLOBO. Смеситель с креплением на стену Rubineta P-12/G STAR; Rubineta P-12/G STAR C/GАртикул: P2GK31 Серия: Принц Цвет: Хром-золото Тип: Однорычажный смеситель для ванной комнаты Размер картриджа: 40 мм Форма и длина излива: Форма G, 300 мм. (стандарт) Варианты ручек: Star, Sher, Gala, Mars Сплав: Латунь Прочая комплектация: Дивертер, эксцентрики с тарелочками, душевой шланг 150 см Con/Imp двойной, душевая лейка Kobra, держатель для душа Duplex Аэратор: Стальной; Смеситель с креплением на стену Rubineta P-12/G STAR. Раковина LYRA 60 с пьедесталом; Раковина LYRA 60 с пьедесталом Размер: 60 x 49 Описание: Ширина 600, Глубина 490. Страна производитства: Чехия ( Jika ); Соответствует требованиям ГОСТ 30493-96,. Настенный отопительный электрокотел Protherm Cкат 14 К; Настенный электрокотел, мощность 14 кВт, напряжение 380 В, 50 Гц, КПД 99, габариты 740х410х310, вес 34 кг. Имеет следующие особенности: Одноконтурный котел с возможностью подключения бойлера для ГВС Жидкокристаллический дисплей и сенсорное управление котлом Ступенчатое включение мощности с временной выдержкой для защиты от резких скачков напряжения в сети Приготовление горячей воды до 15,3 л/мин. (при ∆t=30oC) в дополнительном бойлере. Контроль превышения напряжения Возможность работы с погодозависимой автоматикой. Возможность каскадного соединения нескольких котлов. Встроенный 10-ти литровый расширительный бак. Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком и антиблокировкой. Работа в сети напряжением 380B. Автоматическая диагностика работы котла. Защита от перегрева и замерзания. Возможность подключения регулятора комнатной температуры.; Соответствует ГОСТ Р 50460-92. Лента фум; Лента ФУМ весовая. Марка 1. Лента ФУМ – неспеченная пленка из фторопласта - 4Д. Внешний вид: лента белого цвета; Прочность при растяжении, МПа: не менее 6,83; Относительное удлинение при разрыве, %, не менее:95; Толщина с предельным отклонениями, мм: 0,11 ± 0,02; Ширина с предельными отклонениями, мм 15±1,0; Длина цельного куска на катушке, м, не менее 2,0; Применяется в любых агрессивных средах, кроме сильнодействующих окислителей. Содержит смазку - 17-20% масла вазелинового медицинского. Температура эксплуатации:от-60 до+200. Страна-производитель: Россия; ТУ 6-05-1388-86. КРАН БУКСА 1/2" рез.; Кран-букса с резиновой прокладкой – классическая составляющая любого современного смесителя. Кран-букса имеет латунный корпус и резиновые прокладки с отверстиями внутри. Размер, в дюймах: 1/2".; НД Поставщика. Запорная арматура для унитаза АБ-69.0 универсальная кнопочная пластиковая с нижним подводом.; Страна происхождения: Россия Присоединение: Резьба присоединения к водопроводу G1/2" Особенности конструкции: Диапазон раб.давлений-0,005...1,0 МПа; время заполнения бачка в объеме 6,0л - 2,5мин; Назначение: Запорная арматура к бачку предназначена для наполнения смывного керамического бачка с нижним подводом водой и для подачи ее на смыв в унитаз Материал (основной): Пластмасса. Комплект поставки: клапан впуска в комплекте; клапан выпуска в комплекте; паспорт, совмещенный с инструкцией по эксплуатации Масса, кг: 0,55 .; ТУ 4953-530-00284581-00. Перфоратор SDS Plus DWT SBH-750 TS; Перфоратор SDS Plus DWT SBH-750 TS Мощность, Вт 750, Вес, кг 3,20 Тип патрона SDS+ Сила удара, Дж 2,10; НД Поставщика. Точило Makita GB 801 (GB 801); Потребляемая мощность - 550 Вт, Напряжение сети 220В. Скорость вращения круга - 2850 об/мин Диаметр круга - 205 мм Толщина круга - 19 мм Посадочный диаметр круга -15 мм Масса - 20,5 кг; НД Поставщика. УДЛИНИТЕЛЬ 220в(20м); Удлинитель на металлической катушке Лидер 20 м 3 гн. с/з. УХз16-003 КГ 3х2,5 IP44 АЗ; НД Поставщика. Автоматический спускник воздуха 1/2"; Автоматический воздухоотводчик из штампованной латуни. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Максимальное давление выпуска: 2,5 бар. Максимальная рабочая температура: 115°C.; НД Поставщика. Нержавеющая стальная муфта с цилиндрической резьбой Ду 15; Муфта равнопроходная из н/ж стали, Ду15 Нержавеющая сталь AISI316 (08Х17Н13М2).; НД Поставщика. Частотный преобразователь Данфос 7кВт.; Модель 132F0030, мощность 7,5 кВт, ток 15,5 А, питание 380 В, 3 Ф.; НД Поставщика. Вантуз; Ручной сантехнический инструмент для прочистки труб. Материал: резина. Материал ручки: дерево; НД Поставщика. Водонагреватель Ariston SHT 30 V (30 литров); Водонагреватель Ariston SHT 30 V (30 литров) вертикальный плоский бак из нержавейки: мощность-1,5+1.0 кB., объём бака-30 л., страна-производитель-Италия, габаритные размеры-603*380*270, расположение-вертикальное, управление-механическое, время нагрева-42 мин, температура нагрева воды-75 С, нагревательный элемент-электрический тэн, тип водонагревателя-накопительный. Внешний корпус из сверхлегкого и безопасного пластика.; НД Поставщика. Радиатор отопления; Радиатор отопления. Тип алюминиевый (10-секционный). Испытательное давление, атм. 24 Давление на разрыв, атм. 50 Теплоотдача одной секции, Вт 165 Максимальная температура теплоносителя, с 110 Содержание кислорода в теплоносителе, не более, мг/л 0,02; НД Поставщика. Тумба ДИАНА 45 в комплекте с умывальником "УЮТ 45"; Тумба ДИАНА 45 в комплекте с умывальником "УЮТ 45" и регулируемыми ножками. Корпус сделан из влагостойкого ДСП, фасады из МДФ покрытого пленкой (глянец). Код 09615, производитель ORIO, Россия, габариты (Ш*Г*В) 422*248*700 мм., цвет-белый.; НД Поставщика. Слив-перелив 3½ для мойки.; Слив-перелив (113 мм сливная решетка и прямоугольное отверстие перелива, L 235 ммхD 25 мм) с съемной фильтрующей решеткой-пробкой; выход на 1 1/2".; НД Поставщика. Компрессор Кратон HOBBY 175/6; Компрессор Кратон HOBBY 175/6 особенности модели охлаждение встроенным вентилятором, регулятор давления с градуированной шкалой и предохранительным клапаном, манометр давления в ресивере, манометр давления на выходе. Напряжение питания: 220 В Номинальная мощность: 1100 Вт Частота вращения двигателя: 2850 минˉ¹ Максимальное давление: 8 атм Производительность: 175 л/мин Объем ресивера: 6 л Вид передачи: прямая Тип двигателя: асинхронный однофазный Габариты упаковки: 550х220х520 мм Вес: 16,0 кг; ГОСТ 28567-90.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

нет

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

нет

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Требования в соответствии с существующими нормативными документами: ГОСТ Р 51121-97 – маркировка - товары непроизводственные; ГОСТ 1.9 – 95 маркировка продукции; ГОСТ 30668 -2000, 26828 -86, 1860 – 86 – маркировка изделий и т д.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Особых требований к упаковке нет

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Исполнитель обязан поставить товар по следующему адресу: 641750, РФ, Курганская область, Далматовский район, село Уксянское, ЦПП ЗАО «Далур».

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование осуществляют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, и требованиями ГОСТ 26653-90

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение оборудования до сдачи Заказчику, должно соответствовать всем требованиям не влияющим на дальнейшее технико-эксплуатационные качества

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

нет

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

нет

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

нет

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

нет

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Вся поставляемая продукция должна соответствовать ГОСТам, стандартам качества

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

нет

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно спецификации(приложение №1 к договору)

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спецификация (приложение к договору) |  |

Главный энергетик                                            Лыгалов С.И.