|  | Приложение № 1 К Спецификации № _______ По Договору №___________ от «___» ___________2012 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химреагентов

| п/п | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
| I | Химреагент Platinum Foam Plus (или эквивалент). | Жидкий пенообразователь, состоящий из биоразлагаемого анионактивного ПАВ (поверхностно-активное вещество) (не относящийся к алкилсульфонатам) . Используется в пресной и соленой воде для получения пены при бурении скважин погружными пневмоударниками. Общие требования: - стабильная пена во всех типах пород; - предотвращает набухание и налипание глины и глинистых пород на стенки скважины и буровой инструмент; - обеспечивает бурение и качественную очистку ствола скважины в зонах полного поглощения. |
| 1. | Требования к качеству поставляемого товара, выполняемым работам, оказываемым услугам | - Наличие протокола (акта) теста на биохимическую разлагаемость пенообразователя и не оказания им негативного влияния на развитие и рост растений аттестованной лаборатории (фитотестирования), подтверждение отнесения к 5 классу опасности в рабочей концентрации. (не ниже 5-го класса опасности по ГОСТ Р 50595-93) |
| 2. | Требования к техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. | Внешний вид; Жидкость от прозрачного до светло-желтого прозрачного цвета. Относительная плотность; 1,038-1,04. pН (10% раствор); 6,5-8,5. Температура вспышки, Сº; 60-61. Физические свойства: Расход реагента должен составлять до 20 л/м3 в зависимости от геологических условий и технологии. |
| 3. | Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования | Жидкий пенообразователь поставляется в повторно закрываемых пластиковых емкостях объёмом 19 л/канистра. |

| п/п | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
| II | Полимерный диспергатор AQUA-CLEAR PFD (или эквивалент) | AQUA-CLEAR PFD (или эквивалент) должен быть концентрированным жидким полимерным диспергатором, предназначенным для удаления глинистого бурового раствора и отложений из продуктивного пласта и гравийной набивки. Этот материал также должен является хорошим разбавителем бурового раствора. |
| 1. | Требования к техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. | Внешний вид Жидкость соломенного цвета Относительная плотность 1,2-1,4 pH (без примесей) 6,5-7,5 - Удаление бурового раствора, отложений и глины из продуктивного пласта и гравийной набивки в интервале фильтра. - Снижение вязкости и статического напряжения сдвига буровых жидкостей. - Безопасен для большинства видов пластмассы, резины и металлов. - Не ферментируется - Диспергатор, не содержит фосфатов |
| 2. | Требования к размерам упаковки | Жидкий диспергатор поставляется в повторно закрываемых пластиковых емкостях объёмом от 19 л/канистра. |

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| _____________________ | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |