Техническое задание

на поставку cтанка SIR MECCANICA SpA WS2 plus

1.Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

Поставка станка SIR MECCANICA SpA WS2 plus.

.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства.

Станок SIR MECCANICA SpA WS2 plus предназначен для выполнения следующих операций при проведении капитальных и текущих ремонтов погрузочно-доставочных машин:

- РАСТОЧКУОТВЕРСТИЙ

- ВНУТРЕННЮЮ И НАРУЖНУЮ НАПЛАВКУ ОТВЕРСТИЙ

- СВЕРЛЕНИЕ

- НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКОМ

Станок SIR MECCANICA SpA WS2 plus восстанавливает изначальные размеры любого изношенного отверстия. Обладает высокой точностью обработки, компактностью, прочностью, безопасен при эксплуатации. Станок работает на объекте с предельной точностью, ремонтируя отверстия и шарнирные соединения больших и маленьких агрегатов, разборка которых могла бы привести к простою и необходимости транспортировки оборудования до ремонтной мастерской и обратно. Согласно данным статистики использование станка серии WS сокращает время ремонта на 85%.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг.

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретённый станок отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также имеет разрешение на применение на территории РФ, имеет сертификат соответствия.

Станок должен обеспечивать следующие виды работ:

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РАСТОЧКА:
От Ø 52 мм до ø 450 мм 
НАПЛАВКА:
Внутренняя
От Ø 25 мм до ø 450 мм
Наружная 
От Ø 20 мм до ø 450 мм
СВЕРЛЕНИЕ: 
От Ø 5 мм до ø 45 мм
С предрасположенностью к 
НАРЕЗАНИЮ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКОМ 
От Ø 8 мм до ø 45 мм

Технические характеристики и особенности станка:

-Автоматический выбор сетевого напряжения 110 ˜ 220 50/60 Гц. esps «electronic synchronization power system» -Электронный ограничитель синхронизации обоих двигателей вращения/подачи. Дисплей с отображением скорости (R.P.M.) обоих двигателей (вращения/подачи). -Световой индикатор (Led) направления (вращения/подачи). -Диагностический дисплей с числовой индикации функционального состояния панели управления и двигателя, а также с диагностикой аномалий. -Световой индикатор названным ST.P для динамического визуального отображения нагрузки двигателя вращения (используются также для корректировки параметров текущей работы обоих функционирующих двигателей). -Аварийный выключатель для блокировки и немедленного выключения комплекса, с системой блокирующей сигнализации. -Потенциометр со шкалой из 10-и позиций и с блокировкой на определённой позиции, для простой и точной регулировки . -Кнопка «rapidi» быстрого подвода и отвода. -Акустическая сигнализация с последующим выключением при возможных аномалиях.

Станок должен быть новым, неиспользуемым ранее, серийной модели и готовым к эксплуатации, должен быть не обременен никакими правами со стороны третьих лиц, не находящимися в залоге и под арестом.

4.Требования к потенциальному участнику:

Участник процедуры должен обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

5. Требования к количеству поставляемой продукции:

Согласно спецификации.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара.

Поставка станка производится в  невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

В случае заводского брака или ненадлежащего качества, замена станка производится за счет поставщика. Гарантийный срок на станок устанавливается заводом-изготовителем.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение», г. Краснокаменск, Забайкальский край,ОАО «ППГХО».

Инициатор закупки:                      		   Директор УГРУ

А.А. Бурксер

«__»_________201_г.

Аналитический центр:                      		   Главный механик

ОАО «ППГХО»

А.Т. Зинкевич

«__»_________201_г.

От Поставщика                                                                                                     От Покупателя

Генеральный

директор ОАО «ППГХО»

________________ /____________                                                  _________________/С.В. Шурыгин /