| Приложение № 1 К Спецификации По Договору №___ от «__» ____20 __ г. | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель генерального директора Главный инженер ______________________ Куликовский С.В. "___"__________2011г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку скважинного геофизического оборудования

- Общие требования:

1.1.Место поставки: 672000 Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д.16,  для  ЗАО «РУСБУРМАШ».

1.2. Год выпуска оборудования: не ранее 2011 г.

1.3.Обязательные документы: паспорт геофизического прибора, свидетельство о поверке.

1.4.Срок и объем гарантии: не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем.

1.5.Срок поставки: в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания Договора.

2. Функциональные (потребительские свойства), качественные и технические характеристики поставляемого оборудования.

| Зонд индукционного каротажа (скважинный каротажный прибор) для станции «Кобра» | 1 шт. |  |
| --- | --- | --- |
| Рабочая среда | Раствор серной кислоты, от 5г/л до 30г/л |  |
| Диапазон измерения мСм/м | 5 - 2000 |  |
| Аппаратурная нелинейность, % | ±4 |  |
| Максимальный температурный дрейф нуля шкалы УЭП в интервале рабочих температур: | ±5 |  |
| Интервал рабочих температур, °С | -30 - +40 |  |
| Максимальное гидростатическое давление, МПа | 60 |  |
| Габаритные размеры, мм |  |  |
| диаметр | 42 - 54 |  |
| длина общая | на более 3000мм |  |
| Масса, кг, не более | 11 |  |
| Форма выходного сигнала | Импульсная с частотой пропорциональной УЭП |  |
| Зонд гамма каротажа для скважинного прибора КСП-48-МКС |  | 1 шт. |
| Рабочая среда |  | Раствор серной кислоты, от 5г/л до 15г/л |
| Амплитуда выходных импульсов, В, не менее |  | 4 |
| Энергетический порог регистрации ГК, кэВ |  | 20 ±5 |
| Пересчетный коэффициент К0 |  | 115 мкР/ч на 0,01% равновесного урана |
| Нелинейность коэффициента преобразования (при МЭД 20000 мкр/ч),% не более |  | 5 |
| Основная относительная погрешность, %, не более |  | 8 |
| Питание, В, мА |  | не более 18 ±3; 120 |
| Размеры, мм (масса, кг) |  | d=38 - 54x2000(9) |
| Форма выходного сигнала |  | Импульсная с частотой пропорциональной МЭД |
| Возможность подключения |  | Должен подключаться к электрозонду СПЭК для одновременной записи КС,ПС,ГК. |

Зам. главного  инженера  								Тимофеев В.П.