ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Основные положения

Ремонт участка кровли корпуса 1, объекта, расположенного по адресу: Московская обл., г. Мытищи, ул. Хлебозаводская д. 2, предусмотрен в целях обеспечения требований следующих Федеральных законов: N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и СНиП II-26-76 "Кровли. Нормы проектирования".

Общая площадь кровли составляет  11 000 м²

Площадь подлежащая ремонту – 10408,60 м²

Предусмотренная технической документацией технологическая последовательность производства работ по ремонту кровли учитывает особенности проведения работ в условиях действующего предприятия и предусматривает мероприятия по пожарной безопасности, технике безопасности и охране труда, охране окружающей среды.

Режим работы объекта: 248 рабочих дней в году, 1 смена продолжительностью 8 часов, продолжительность отопительного периода – 214 дней.

2. конструкция кровли

Техническая документация предусматривает ремонт кровли без изменения существующих строительных конструкций корпуса 1 и включает в себя нижеприведенные объемы работ с приобретением материалов согласно ПСД.

Общая площадь кровли здания 11 000 м²

Площадь подлежащая ремонту – 10408,60 м²

Данным заданием предусмотрена следующая конструкция кровли:

Участок кровли корпуса 1

  - покрытие кровли наплавляемыми материалами в два слоя

  - существующее покрытие кровли (5 слоев);

  - примыкания к стенам и парапетам

  - мелкие покрытия из листовой оцинкованной стали

  - цементно-песчаная стяжка – 44 мм;

  - армирование цементно-песчанной стяжки

  - огрунтовка поверхности;

  - сборные железобетонные плиты.

| 3. объем работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп |  | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |
| Раздел 1. КРОВЛЯ КОРПУСА 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (5 слоев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия | 11,00 |  |  |  |
| 2 3 | Демонтаж примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600мм без фартуков Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м примыканий 1м3 изоляции | 15,054 33,00 |  |  |  |
| 4 | Очистка помещений от строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 т мусора | 0,049 |  |  |  |
| 5 | Затаривание строительного мусора в мешки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т | 69,89 |  |  |  |
| 6 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т груза | 69,89 |  |  |  |
| 7 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 50 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т груза | 69,89 |  |  |  |
| 8 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 44 мм (Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для стяжки полов на цементной основе рецепт № 31, марка 150) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 стяжки 1 т | 11,00 88,872 |  |  |  |
| 9 | Армирование подстилающих слоев и набетонок (Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т м2 | 3,025 1100 |  |  |  |
| 10 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (Грунтовка полиуретановая "Праймер 1101") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 кровли кг | 11,00 165 |  |  |  |
| 11 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя (изопласт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 кровли | 104,09 |  |  |  |
| 12 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (ремонт кладки кирпичного парапета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 м3 кладки | 9,00 |  |  |  |
| 13 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (устройство примыканий кровли из наплавляемых материалов к парапетам по периметру и вокруг фонарей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м примыканий | 14,324 |  |  |  |
| 14 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (устройство примыканий кровли из наплавляемых материалов к трубам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 примыканий | 0,33 |  |  |  |
| 15 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (устройство примыканий кровли из наплавляемых материалов к вытяжным коробам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 примыканий | 0,40 |  |  |  |
| 16 17 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (отливы по периметру парапета и фонарей) Установка элементов каркаса из брусьев (Временное укрытие кровли на 100 м2 -1 участок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м 1 м3 древесины | 4,40 2,60 |  |  |  |
| 18 | Демонтаж элементов каркаса из брусьев (Разборка временного укрытия для переноса на следующий участок работы-11участков по 100м2) с сохранением материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 м3 древесины | 2,60 |  |  |  |

19       Установка элементов каркаса из брусьев                                 1м3                                2,60

(Временное укрытие кровли-10 участков по 100 м2)        древесины

| 20 21 | Покрытие пленкой стен и кровель Демонтаж. Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия 100 м2 покрытия | 11,88 11,88 |
| --- | --- | --- | --- |