Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________С.В. Тарасов «__» май 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на поставку сварочного аппарата Fujikura FSM-80S KITA рефлектометра Yokogawa AQ7275 735041

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

Техническое задание

на закупку сварочного аппарата Fujikura FSM-80S KITA

Технические характеристики оборудования.

| Характеристики | Fujikura FSM-80S |
| --- | --- |
| Типы свариваемых волокон: | - Одномодовые (SMF, ITU-T G.652) - Многомодовые (MMF, ITU-T G.651) - Со смещенной областью дисперсии (DSF, ITU-T G.653) - Со смещенной ненулевой дисперсией (NZDSF, ITU-TG.655) - Со смещенной длиной волны отсечки (CSF, ITU-T G.654) - С пониженной чувствительностью к изгибам (ITU-T G.657) - Волокно, легированное эрбием |
| Время сварки: | 7 сек (в режиме SM) |
| Длина зачистки волокна: | 5-16мм - для буфера не более 250 мкм |
| Типичные потери на соединении: | - 0,02 дБ (SMF) - 0,01 дБ (ММF) - 0,04 дБ (DSF) - 0,04 дБ (NZDSF) |
| Отражение от сварного соединения: | ≤60дБ |
| Программы сварки: | 100 настраиваемых |
| Оценка потерь на сварном соединении: | - По сердцевине - Угловое смещение - Деформирование волокна |
| Проверка на растяжение: | растягивающее усилие 1,96 - 2,25 Н. |
| Ресурс батареи: | до 200 циклов сварки с термоусадкой, емкость 4000мА/ч |
| Габариты (высота, длина, ширина) и масса: | 146х159х150мм 2,5кг с адаптером ADC-18 |
| Программы печки для КДЗС: | 10 предустановленных + 20 пользовательских |
| Время термоусадки: | 13 сек для КДЗС 60мм |
| Типы КДЗС: | 40мм, 60мм, микроКДЗС |
| Тип и диагональ монитора: | поворотный цветной антибликовый ЖК, 4.73" |
| Увеличение и просмотр места сварки: | 2 CMOS камеры 300х увеличение просмотр по одной оси 160х увеличение при одновременном просмотре |
| Комплектация | сварочный аппарат Fujikura 80S, автоматический скалыватель CT-30A, сетевой адаптер/адаптер зарядного устройства ADC-18, аккумуляторная батарея BTR-09, шнур зарядки батареи DCC-18, шнур питания для подключения к внешнему аккумулятору (с крокодилами) DCC-13, сетевой шнур питания ACC-15, жёсткий кейс CC-30, запасные электроды (2 пары) ELCT2-20A, USB кабель USB-01, инструмент для надевания КДЗС SL-01, дозатор для спирта AP-01, отвёртка SC-01, диск с программным обеспечением DataConnection и обучающими видеофайлами, краткое информационное руководство, гарантийный талон на 2 года |

- Поставщик должен быть официальным представителем фирмы-изготовителя и обеспечивать сервисное, гарантийное и постгарантийное обслуживание. Руководство по монтажу, эксплуатации и техобслуживанию должно быть на русском языке.

- Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановительных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

- Доставка до склада покупателя г. Саров.

Техническое задание

на закупку рефлектометра Yokogawa AQ7275 735041

Технические характеристики оборудования.

| Характеристики | Yokogawa AQ7275 735041 |
| --- | --- |
| Тип волокна | SM/ММ(ITU-T G.652)GI(50 / 125, 62.5 / 125) |
| Длина волны | 1310 ± 25 нм, 1550 ± 25 нм, 850 ± 30 нм, 1300 ± 30 нм |
| Диапазон расстояний | 500 м 1 км 2 км 5 км 10 км 20 км 50 км 100 км 200 км (только SM) 300 км (только SM) 400 км (только SM) |
| Длительность импульса | 3 нс 10 нс 20 нс 50 нс 100 нс 200 нс 500 нс 1000 нс 2000 нс 5000 нс 10000 нс (SM) 20000 нс (SM) |
| Разрешение выборки | 0,05 м 0,1 м 0,2 м 0,5 м 1 м 2 м 4 м 8 м 16 м 32 м |
| Число точек в выборке | До 50000 |
| Погрешность измерения длины трассы | 2 х 10^(-5)х (длина трассы) м |
| Погрешность измерения потерь (нелинейность) | ± 0,05 дБ/дБ |
| Мертвая зона по событию (по отражению) | 0.8 м для SM 1м для GL(Длительность импульса 3 нс, уровень обратного отражения 45 дБ) |
| Тип отображаемых потерь | Односторонние потери. Потери на определенный участок измерений |
| Оптический разъем | 2xFC (встроенный) |
| Измерение обратных потерь | Измерение обратных потерь, полных обратных потерь на участке кабеля либо по всей длине кабеля. |
| Мертвая зона по потерям | 6 м для 850 нм 7 м для 1310 нм 8 м для 1550 нм 10 м для 1300 нм (Длительность импульса 10нс 12м для 1650, уровень обратного отражения -45±0,5 дБ) |
| Динамический диапазон (С/Ш=1) | 40 дБ для 1310 нм, 38 дБ для 1550 нм, 24 дБ для 1300 (62,5/125), 23 дБ для 850 нм (62,5/125), 22.5 дБ для 1300 (50/125), 21.5 дБ для 850 (50/125) |
| Количество портов | 2 |
| Измерение потерь | Отображение односторонних потерь с шагом 0.001 Дб максимально пятью числами. |

- Поставщик должен быть официальным представителем фирмы-изготовителя и обеспечивать сервисное, гарантийное и постгарантийное обслуживание. Руководство по монтажу, эксплуатации и техобслуживанию должно быть на русском языке.

- Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановительных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

- Фирма должна иметь опыт работы не менее 5 лет.

- Срок поставки 2 квартал 2014 года.

- Доставка до склада покупателя г. Саров.

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: - нет.