ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 2013г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку кабеля и кабельных наконечников (номенклатурная группа № 1.34 -поставка кабельно-проводниковой продукции) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 г.

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по ТЭФ

	___________________
	О.Э. Дарбинян

	«___» _______ 2013г.
Заместитель генерального директора

по базированию 

________________ Н.В. Мантула

«___» _______2013г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кабеля и кабельных наконечников
1. Предмет договора
Поставка кабеля и кабельных наконечников (номенклатурная группа № 1.34 -поставка кабельно-проводниковой продукции) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества

	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические

характеристики продукции, гарантии качества
	Кол-во
	Ед.
изм.

	1. 
	кабель
	· КОГ 1х95
	100
	м

	2. 
	кабель
	· КОГ 1х50
	100
	м

	3. 
	кабель
	· КНР 2х2,5

· допускается замена на НРШМ
	100
	м

	4. 
	кабель
	· КНР 4х2,5

· допускается замена на НРШМ
	50
	м

	5. 
	провод
	· ПВВ 1х1,0
	10
	м

	6. 
	кабель 8BTV-2-CT
(или эквивалент)
	· Максимальная длина цепи 80м

· Минимальный радиус изгиба 12,7мм

· Саморегулирующийся

· Греющий

· Максимальная температура воздействия 65ºС

· Напряжение 220В

· Размеры , мм (Ш х В) 16,1 х 6,2

· Мощность обогрева: 18 Вт/м в воздухе при 0°C, 36 Вт/м в талой воде
	40
	м

	7. 
	кабельный наконечник 
	· Медный, луженый (ТМЛ) под опрессовку

· Номинальное сечение наконечника 10мм²

· Диаметр контактного стержня 6мм

· Внутренний диаметр хвостовика 5мм
	200
	шт

	8. 
	кабельный наконечник 
	· Медный, луженый (ТМЛ) под опрессовку

· Номинальное сечение наконечника 35мм²

· Диаметр контактного стержня 8мм

· Внутренний диаметр хвостовика 9мм
	200
	шт

	9. 
	кабельный наконечник 
	· Медный, луженый (ТМЛ) под опрессовку

· Номинальное сечение наконечника 50мм²

· Диаметр контактного стержня 10мм

· Внутренний диаметр хвостовика 11мм
	200
	шт

	10. 
	провод
	· МГШВ 0,5
	200
	м

	11. 
	кабельный наконечник 
	· П1-4М УХЛ3

· Медный, с защитным гальваническим покрытием

· Сечение наконечника 1мм²

· Диаметр контактного стержня 4,3мм
	90
	шт

	12. 
	кабель
	· КМПВЭ 10х1,5
· Допускается замена на КГВЭВнг, КУГВЭВнг, КУПЭВ, КНР
	20
	м

	13. 
	кабель
	· КМПВЭ 14х0,75

· Допускается замена на КГВЭВнг, КУГВЭВнг, КУПЭВ, КНР
	10
	м

	14. 
	кабель
	· КМПВЭ 37х0,75

· Допускается замена на КГВЭВнг, КУГВЭВнг, КУПЭВ, КНР
	10
	м

	15. 
	кабель
	· КНР 5х2,5

· Допускается замена на КГВЭВнг, КУГВЭВнг, КУПЭВ,

КМПВЭ
	20
	м

	16. 
	кабель
	· КНР 3х1,5
	150
	м

	17. 
	кабель
	· КНР 2х1,5
	150
	м

	18. 
	кабель
	· КГ 1х35
	500
	м

	19. 
	кабель
	· КГ 1х25
	200
	м


3. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

5. Требования к упаковке продукции
Продукция должна поставляться в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок.

6. Требование к продукции

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

7. Прочие условия

7.1. На момент поставки продукции должны быть предоставлены:

7.1.1. сертификаты соответствия завода изготовителя.

7.2. Продукция, указанная в п.2 настоящего технического задания:
7.2.1. для позиций: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 должна быть поставлена одной длиной;
7.2.2. для позиции: 10 должна быть поставлена двумя кусками по 100метров или одной длинной.
8. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».
9. Сроки поставки

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «13» мая 2013 г. по «27» мая 2013 г. 
	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема


3

