- Техническое задание

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Огнетушитель Типа ОП-2 или эквивалент. | Переносной порошковый закачного типа. Применяется для защиты от возгорания бытовых помещений, промышленных объектов. Масса заряда ОТВ 2 кг, время выхода ОТВ6 секунд, длина выброса ОТВ 2 м. Общая масса 3 кг, огнетушащая способность 0,7 м². | шт. | 20 |
|  | Огнетушитель Типа ОУ-3 или эквивалент | Предназначен для тушения загораний электроустановок, находящихся под напряжением не более 1000 В, жидких и газообразных веществ (класс В, С). В качестве огнетушащего вещества применяют сжиженный диоксид углерода (СО2), масса заряда 3 кг. | шт. | 40 |
|  | Огнетушитель Типа ОУ-5 или эквивалент. | Предназначен для защиты промышленных и гражданских объектов, загораний на электрофицированном железнодорожном и городском транспорте, электроустановок, находящихся под напряжением не более 10 кВ, вместимость баллона 5 л, огнетушащее вещество двуокись углерода (СО2) по ГОСТ 8050-85, продолжительность подачи огнетушащего вещества 9 сек, эксплуатируются в диапазоне рабочих температур от - 40˚ С до +50˚С, масса заряда 5 кг, время выхода ОТВ 8 секунд, длина выброса ОТВ 3 м, общая масса 17 кг. | шт. | 15 |
|  | Огнетушитель Типа ОУ-8 или эквивалент. | Вместимость баллона 6 л, огнетушащее вещество двуокись углерода (СО2) по ГОСТ 8050-85, продолжительность подачи огнетушащего вещества 10 сек, габаритные размеры 640х162х220 мм, масса заряда 4,2 кг, максимальное рабочее давление при t=20˚С 5,8 МПа (58 кгс/см²). | шт. | 14 |
|  | Подставка под огнетушитель Типа П-10 или эквивалент. | Металлическая напольная, предназначенная для размещения на ней переносных огнетушителей до 10 кг, размер 170х400х170 мм, масса не более 2,5 кг, окрашена эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в красный (RAL 3020) цвет, материал высокопрочный металл. Рассчитана на эксплуатацию в помещениях при температуре от +5°C до +45°C и относительной влажности до 95%. | шт. | 70 |
|  | Подставка под огнетушитель Типа П-15 или эквивалент. | Металлическая напольная, предназначенная для размещения на ней переносных огнетушителей до 10 кг, размер 200х400х200 мм, масса не более 2.75 кг, окрашена эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в красный (RAL 3020) цвет, материал высокопрочный металл. Рассчитана на эксплуатацию в помещениях при температуре от +5°C до +45°C и относительной влажности до 95%. | шт. | 70 |
|  | Рукав пожарный Типа ГР-7, «Стандарт» или эквивалент. | В сборе с головками ГР-70. Технические характеристики: Улучшенный гидроизоляционный слой и морозостойкость до -55°C; длина скатки 20±1 м; внутренний диаметр – 66 мм; рабочее давление - 1,6 МПа; интервал рабочих температур от -55°С до +45°С; масса скатки –ф66 - 11 кг. Рабочее давление до 1,6 МПа. | шт. | 50 |
|  | Рукав пожарный Типа ГР-50, «Универсал» или эквивалент. | В сборе с соединительными головками ГР-50 и ручным стволом РС-50.01. Технические характеристики: Длина скатки 20±1м; внутренний диаметр -51,66мм; рабочее давление -1,0МПа; интервал рабочих температур от-5˚С; масса скатки-5кг. Головка напорная соединительная рукавная ГР-70 предназначена для быстрого, прочного и герметичного соединения напорных рукавов между собой и пожарным оборудованием. Технические характеристики: Масса не более 0,47 кг. Внутренний диаметр 57 мм. Рабочее давление 1,2 Мпа Диаметр по клыкам 128 м. | шт. | 31 |
|  | Ствол пожарный Типа РС-70 или эквивалент. | Предназначены для крепления на конце пожарного рукава 66мм. Используется для создания и направления сплошной струи воды для тушения пожара. Технические характеристики: Материал: пластик ПВХ; Рабочее давление: 6 кгс/см²; Расход воды при давлении у ствола 4 кгс/см² - 7,4 л/с, не менее; Дальность водяной струи при давлении у ствола 4 кгс/см² - 32 м; Диаметр выходного отверстия насадка -19мм; Длина ствола – 450 мм; Реактивное усилие – 23,1 кгс; Тип соединительной головки – ГМ-70; Масса – 1,85 кг. | шт. | 10 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия); товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 г.;

- Гарантийные сроки на предлагаемый товар – не менее установленного производителем;

- товар должен быть рассортирован по видам;

другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).