Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку минитракторов с навесным оборудованием для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

- Общие сведения

  - Наименование: Минитрактор с навесным оборудованием модель Калибр МТ-244 (или эквивалент).

  - Сведения о новизне: Поставляемый Товар (оборудование) должен быть новым, не ранее 2013 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов, свободным от прав третьих лиц). Товар (оборудование) должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

  - Код ОКП: 47 2400  Тракторы сельскохозяйственные универсально - пропашные

- Область применения

Минитрактор Калибр МТ-244 - производительный агрегат для выполнения различных работ, возможно совместное использование навесного оборудования.

- Условия эксплуатации

В соответствии с ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды).

- Технические требования

  - Основные параметры и размеры:

| 1. | Колёсная формула |  |  | 4×4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Габаритные размеры (мм) |  |  |  |
|  | Длина, L |  |  | 2768 |
|  | Ширина, B |  |  | 1514 |
|  | Высота, H |  |  | 1414 |
|  | Колея | Передняя ось, k1 |  | 1200 |
|  |  | Задняя ось, k2 |  | 1200 |
|  | База, b |  |  | 1465 |
|  | Клиренс, hд |  |  | 266 |
| 3. | Сухая масса (кг) |  |  | 1110 |
| 4. | Двигатель |  |  |  |
|  | Модель |  |  | 295В |
|  | Тип |  |  | 2 - х цилиндровый четырёхтактный с водяным охлаждением |
|  | Мощность (kw/л.с.) |  |  | 18,4/24,5 |
|  | об/мин |  |  | 2500 |
|  | Топливо |  |  | Дизельное топливо |
| 5. | Размер шин |  |  |  |
|  | Передняя ось |  |  | 5,00-16 |
|  | Задняя ось |  |  | 8,3-24 |
| 6. | Сцепление |  |  | Сухое, двойной выжим |
| 7. | Рулевое управление |  |  | Механическое |
| 8. | Коробка передач |  |  | (3+1)×2 |
| 9. | Схема навешивания |  |  | Трёхточечная задняя навеска |
| 10. | Вал отбора мощности |  |  |  |
|  | Оборотов в минуту |  |  | 540 |
|  | Размер шлица |  |  | 6 прямобочных шлицов (6×28,91×34,79×8,69) |
| 11. | Гидравлическая система присоединения прицепа |  |  |  |
|  | Тип гидравлической системы способ контроля |  |  | Полудистанционный с позиционным контролем |
|  | Тип гидравлического насоса |  |  | CBN-E306L-X Шестерёнчатый насос |
|  | Диаметр цилиндра на такт |  |  | 63×100 простого действия |
|  | Распределительный клапан |  |  | Ручной, 3-позиционный 4-золотниковый клапан |
|  | Настраиваемое давление предохранительного клапана |  |  | 14÷0,5 мПА |
|  | Настраиваемое разгрузочного клапана цилиндра |  |  | 18÷0,5 мПА |
|  | Максимальная подъёмная сила подъёмного механизма |  |  | 3,5 кН |
|  | Тип механизма навески |  |  | заднее трёхточечное |
| 12. | Высота положения прицепного устройства от земли |  |  | 470мм U-образная |
| 13. | Вал механизма отбора мощность |  |  | Выведен на заднюю часть, выступающий, 540 об/мин. |
| 14. | Гидравлика |  |  | Давление 14+0,5 мПА, производительность 13,2 л/мин М18×1,5 |
| 15. | Шкив вала отбора мощности |  | диаметр | 112 мм |
|  |  |  | скорость вращения | <16 |
| 16. | Сидение водителя |  |  | Регулируемое, неповоротное |
| 17. | Электрическая система |  |  |  |
|  | Генератор |  |  | модель JF01C или 2JF200, номинальное напряжение 14 В, мощность 180 Вт или 200 Вт |
|  | Реле - регулятор |  |  | модель FT111, или FT-70, рабочий диапазон 13,5-14,5 В |
|  | Стартер |  |  | Модель QDB1315D |
|  | Аккумулятор |  |  | 6А - QA - 80Aч |
|  | Контрольно - измерительные приборы |  |  | Манометр воздушный. Манометр давления масла. Термометр температуры охлаждающей жидкости. Амперметр. Счётчик моточасов. |

  - Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели: Колёсная формула 4х4, дизельный двигатель 2 - х цилиндровый четырёхтактный с водяным охлаждением.

  - Требования по надежности: В соответствии с требованиями ГОСТ 4.40-84 (Система показателей качества продукции. Тракторы сельскохозяйственные. Номенклатура показателей).

  - Требования к конструкции, монтажно-технические требования: Кабина к минитрактору с обогревом.

  - Требования к материалам и комплектующим оборудования:

Кабина с обогревом к минитрактору Калибр МТ-244. Кабина отапливаемая, оснащена вентилятором, внутренним освещением, зеркалами заднего вида и габаритными огнями.

Отвал коммунальный КО-204 для минитрактора Калибр МТ-244, предназначен для уборки грязи, гравия и различного мусора. Управляется с операторского места, может разворачиваться вправо/влево. Ширина захвата - 2040 мм.; Тип: нож-отвал.

  - Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды:

В соответствии с ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды).

  - Требования к электропитанию: Электрическая система трактора заземлена отрицательно 12 В, одиночная проводка.

  - Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике: Манометр воздушный, манометр давления масла, термометр температуры охлаждающей жидкости, амперметр, счётчик моточасов.

Требования к комплектности:

- Минитрактор модель Калибр МТ-244,шт…………………………………………………..…2;

- Кабина с обогревом к минитрактору Калибр МТ-244,шт…………………....………………2;

- Отвал коммунальный КО-204,шт…………………………………………………...…………1.

  - Требования  к  маркировке: В соответствии с ГОСТ 25 940-83 (ИСО 3287-78) (Машины напольного транспорта. Маркировка и символы).

  - Требования к упаковке: Упаковка должна исключать возможность порчи или уничтожения Товара (оборудования) при перевозке.

- Требования по правилам сдачи и приемки

  - Порядок сдачи и приемки: Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования: На момент поставки, на Товар (оборудование) должен быть предоставлен Сертификат соответствия.

- Требования к транспортированию

В соответствии с ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды).

- Требования к хранению

В соответствии с ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды).

- Требования к объему и/или сроку предоставления гарантии

Наличие  заводской гарантии не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Покупателем Акта приема-передачи на Товар (оборудование).

Наличие сервисных центров гарантийного и послегарантийного обслуживания / ремонта

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

- Требования к ремонтопригодности

В соответствии с Руководством по эксплуатации на Товар (оборудование).

- Требования к обслуживанию

В соответствии с Руководством по эксплуатации на Товар (оборудование).

- Экологические требования

Не требуется

- Требования по безопасности

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар (оборудование) отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством РФ и соответствует техническим характеристикам Товара (оборудования), заявленным заводом-изготовителем, в том числе:

- Постановление правительства №720 от 10.09.2009 «О безопасности колесных транспортных средств»;

- Постановление правительства №753 от 15.09.2009 «О безопасности машин и оборудования».

- Требования к качеству и классификация оборудования

Поставщик гарантирует, что качество Товара (оборудования) и комплектующих соответствует техническим характеристикам, заявленным заводом-изготовителем.

До передачи Товара (оборудования) Заказчику Поставщик обязан провести предпродажную подготовку Товара (оборудования), а именно: все приборы и дополнительное оборудование должны быть установлены на Товаре (оборудовании), все параметры Товара (оборудования), его оборудования (приборов, узлов, агрегатов и деталей) должны быть проверены и приведены в соответствие с установленными нормами.

- Техническое сопровождение стандартного промышленного оборудования

Не требуется

- Дополнительные (иные) требования

Наличие комплекта документов для последующей регистрации транспортного средства в государственных организациях.

- Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки

| № п/п | Наименование | Количество, (штук) | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минитрактор с навесным оборудованием модель Калибр МТ-244 (или эквивалент) | 2 | до 20 декабря 2013г. |

- Требования к форме предоставляемой информации

Наличие технической документации по эксплуатации и ремонту на русском языке.

- Требования к техническому обучению персонала заказчика

Не  требуется.