ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку блоков электронных приемников и передатчиков видеосигнала
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:

Поставка блоков электронных приемников и передатчиков видеосигнала для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Предлагаемое к поставке оборудование должно быть серийным, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Требования к техническим характеристикам товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Блок электронный приемника видеосигнала VR4131MM-R1
(или эквивалент)
	Оборудование должно соответствовать данным характеристикам.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:

- Напряжение питания от 190 до 240 В, 50 Гц

- Потребляемая мощность 4-кан. Устройств - не более    10 Вт

- Полоса пропускания 
от  50 Гц до 7 МГц

- Диф. Усиление не более 3 %

- Отношение сигнал/шум 
мин. 48 dB
- Выходное сопротивление 
75 Ом

- Размах видеосигнала при  75 Ом  - 1 В

- Поддерживаемые системы видеосигнала: NTSC, PAL, SECAM
- Тип излучающего элемента - лазер

- Длина волны оптического излучения
1310 нм

- Тип волокна - MM 

- Количество волокон - 1 шт.

- Оптический бюджет - 23 дБ
- Максимальное расстояние по ММ волокну - до  4 км *
- (* при суммарных оптических потерях в волокне, разъемах, коммутационных панелях и др; 

 не более 17 dB,  а также Полосе пропускания волокна не менее 600 MHz / 1км)


- Тип разъемов:


Оптический  -  ST 

Видео - BNC
- Габаритные размеры:


Плоский  корпус, не более -  166,7(Д)х138 (Ш)х27,5 (В)

- Средняя наработка на отказ – не менее 50 000 ч.

- Гарантийный срок эксплуатации – не менее 36 месяцев
- Гарантийный срок хранения с момента отгрузки не  менее 12 месяцев

- Относительная влажность (при + 25°С) - 95 %, (без конденсации) 

- Интервал температур при хранении в диапазоне от – 50° до + 65°С

- Интервал рабочих температур в диапазоне от – 40° до + 60°С

Совместимость с передающей   аппаратурой:                 VT4131MM-R1(50)

Сертификация в соответствии с Системой сертификации  
	Не менее 24 месяцев
	8
	Шт.

	2
	Блок электронный приемника видеосигнала

VT8132SM-50
(или эквивалент)
	Оборудование должно соответствовать данным характеристикам.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:

- Напряжение питания от 190 до 240В, 50 Гц

- Потребляемая мощность 4-кан. Устройств - не более    10 Вт

- Полоса пропускания  - от  50 Гц до 7 МГц

- Диф. Усиление не более  3 %

- Отношение сигнал/шум 
мин. 48 dB
- Выходное сопротивление 
75 Ом

- Размах видеосигнала при     75 Ом - 1В

- Поддерживаемые системы видеосигнала: NTSC, PAL, SECAM
- Тип излучающего элемента - лазер

- Длина волны оптического излучения - 1310 нм

- Тип волокна - SM 
-  Количество волокон – не менее 2 шт.

- Оптический бюджет - 23 дБ
- Максимальное расстояние по SМ волокну - до  50 км *
- (* при суммарных оптических потерях в волокне, разъемах, коммутационных панелях и др 

 не более 17 dB,  а также Полосе пропускания волокна не менее 600 MHz / 1км)


- Тип разъемов:


Оптический - FC

Видео - BNC
- Габаритные размеры:


Плоский корпус  8-канальный, не более: 166,7(Д) *138 (Ш)* 49 (В) - Средняя наработка на отказ  не менее 50 000 ч.

- Гарантийный срок эксплуатации не менее 36 месяцев
- Гарантийный срок хранения с момента отгрузки не менее 12 месяцев

- Относительная влажность (при + 25°С)  - 95 %, (без конденсации) 

- Интервал температур при хранении в диапазоне от – 50° до + 65°С

- Интервал рабочих температур от – 40° до + 60°С

 Сертификация в соответствии с Системой сертификации ГОСТ Р Госстандарта России № 0862671 от 04.10.2012 года.  Соответствие требованиям нормативных документов:

ГОСТ Р 51558-2000 (пп. 5.2.4, 5.4, 5.5, 5.9, 5.11.1)

ГОСТ Р 51317.3.2-2006. (разд.6, 7);

ГОСТ Р 51317.3.3-2008.
	
	5
	Шт.

	3
	Блок электронный приемника видеосигнала
VR8132SM-R1
(или эквивалент)
	Оборудование должно соответствовать данным характеристикам.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:

- Напряжение питания от 190 до 240В, 50 Гц

- Потребляемая мощность 4-кан. Устройств - не более  10 Вт

- Полоса пропускания от  50 Гц до 7 МГц

- Диф. Усиление не более 3 %

- Отношение сигнал/шум  мин. 48 dB
- Выходное сопротивление - 75 Ом

- Размах видеосигнала при  75 Ом - 1В

- Поддерживаемые системы видеосигнала: NTSC, PAL, SECAM
- Тип излучающего элемента - лазер

- Длина волны оптического излучения -1310 нм

- Тип волокна - SM 

- Количество волокон не менее 2 шт.

- Оптический бюджет - 23 дБ
- Максимальное расстояние по SМ волокну до  50 км *
- (* при суммарных оптических потерях в волокне, разъемах, коммутационных панелях и др 

 не более 17 dB,  а также Полосе пропускания волокна не менее 600 MHz / 1 км)


- Тип разъемов:


Оптический  - FC

Видео - BNC
- Габаритные размеры:


Бокс в 19” стойку корпус, не более - 482,6(Ш) *168 (Г)*44 (В)

Средняя наработка на отказ - не менее 50 000 ч.

- Гарантийный срок эксплуатации  не менее 36 месяцев
- Гарантийный срок хранения с момента отгрузки – не менее   12 месяцев

- Относительная влажность (при + 25°С)  95 %, (без конденсации) 

- Интервал температур при хранении в диапазоне от – 50° до + 65°С

- Интервал рабочих температур в диапазоне от – 40 до + 60°С

  Сертификация в соответствии с Системой сертификации ГОСТ Р Госстандарта России № 0862671 от 04.10.2012 года.   
	
	5
	Шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. В течение 30 дней после поставки  (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководство пользователя и Паспорта на русском языке
        7. Место и порядок поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
       8. Срок поставки продукции:

5 дней после подписания договора.
Начальник КОИС                                                                                                                                           Д. П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                                   Г. Б. Ручкина
