Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

| СОГЛАСОВАНО: Руководитель подразделения Заказчика ______________ Д.В.Федотов « » 2015 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета ______________ И.З.Мусин « » 2015 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного

отбора на право заключения договора на замену участка тепловой сети с частичной реконструкцией (городские сети квартал 21).

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Саров 2015 г.

Техническое задание

Замена участка тепловой сети с частичной реконструкцией (городские сети квартал 21)

Предмет закупки по ГПЗ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена участка тепловой сети с частичной реконструкцией (городские сети квартал 21) | м. в 2-ух трубном исчислении | 374,2 | С 01.07.2015г. по 30.11.2015г | 5 лет |

Подраздел 1.2 Сведения

1. Заказчик объекта строительства – ФГУП « РФЯЦ-ВНИИЭФ». Подрядчик – определяется на конкурсной основе (аукциона, тендера) в соответствии с единым отраслевым стандартом закупок (ЕОСЗ) ГК «Росатом». Требуемый вид работ: - строительно-монтажные работы. 2. Основание для разработки – «План ремонтов и реконструкции энергетического оборудования РФЯЦ-ВНИИЭФ на 2015г.», ГПЗ на 2015г.

РАЗДЕЛ 2. ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА

– реконструкция линейных объектов: тепловые сети квартал 21 (участок №2). 2.1 Цель – обеспечение своевременной и качественной подготовки энергетических коммуникаций, энергетического оборудования к бесперебойной работе в отопительный период 2015-2016г.г. 2.2 Задачи – повышение надежности снабжения потребителей тепловой энергией и горячим водоснабжением, приведение тепловых камер в соответствии требованиям СНиП. Требуется выполнить замену участка тепловой сети с частичной реконструкцией квартала 21(участка №2)

Подраздел 2.1. Перечень ПСД на основании и в соответствии, с которой Подрядчик обязан выполнить комплекс работ по объекту.

Перечень документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) планируемой к передаче Подрядчику. Подрядчик с момента начала, и до конца проведения запроса предложений имеет право ознакомится с данной документацией у Заказчика. № п.п.; Обозначение; Наименование; Кол-во листов. 1; П-35/14-1-ТКР; Проектная документация. Технологические и конструктивные решения.; 81. 2; П-35/14-2-ГП; Рабочая документация. Благоустройство территории.; 8. 3; П-35/14-1-ПЗ; Проектная документация. Пояснительная записка.; 30. 4; П-35/14-1-ПОС; Проектная документация. Проект организации строительства.; 16. 5; П-35/14-1-ЭС; Рабочая документация. Вынос электрокабеля из зоны строительства.; 6. 6; П-35/14-1-ПОД; Проектная документация. Проект организации работ по демонтажу линейного объекта.; 12. 7; 02-02; Объектный сметный расчёт. Участок № 2; 1. 8; 02-02-01; Локальный сметный расчёт. Строительная часть. Участок № 2, Квартал 21. Реконструкция теплосети.; 10. 9; 02-02-01 доп.1; Локальный сметный расчёт. Устройство оклеечной гидроизоляции. Строительная часть. Участок № 2.; 2. 10; 02-02-02; Локальный сметный расчёт. Сантехническая часть. Участок № 2.; 34. 11; 02-02-02 доп.1.; Локальный сметный расчёт. Сантехническая часть. Участок № 2.; 9. 12; 02-02-03; Локальный сметный расчёт. Благоустройство. Участок №2.; 9. 13; 02-02-04; Локальный сметный расчёт. Благоустройство. Перестановка МАФ. Участок № 2.; 2. 14; 02-03; Локальный сметный расчёт. Благоустройство. Валка деревьев.; 4. 15; 02-05; Локальный сметный расчёт. Вынос электрокабеля из зоны строительства теплотрассы.; 5.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

Назначение объекта, подлежащего реконструкции – бесперебойное и качественное снабжение потребителей тепловой энергией и горячим водоснабжением. Требования к площади зданий и сооружений, подлежащих реконструкции – не предъявляются. Требования к годовой потребности в энергоресурсах на технологические нужды, исходя из принятых технологий и технологического оборудования (вода, электроэнергия, тепловая энергия) – не предъявляются. Возможные источники и условия получения энергоресурсов. Источником теплоснабжения является – ТЭЦ г. Саров. Теплоносителем для нужд отопления и вентиляции служит вода с параметрами 150-70˚С. Для нужд горячего водоснабжения – вода с температурой 65˚С. Годовая потребность в материалах объекта реконструкции на технологические нужды – отсутствует. Предполагаемые сроки реконструкции объекта – с 01 июля по 30 ноября 2015г. Подразделение, ответственное за эксплуатацию реконструируемого объекта – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Место размещения объекта - жилой комплекс г. Сарова Нижегородской области. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-01 Строительная часть. Участок № 2.. № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5. Раздел 1. Монтаж железобетонных элементов канала теплосети. Участок № 2. Земляные работы учтены в сантехнической части.. 1; Устройство непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту; 100 м3 сборных конструкций; 0.91. 2; Раствор готовый кладочный цементный марки: 50; м3; 1.54. 3; Лоток теплосети по серии ИС 01-04 Л6; шт.; 16. 4; Плита перекрытия канала по серии ИС 01-04 П-6; шт.; 16. 5; Плита перекрытия канала по серии ИС 01-04 П-5д; шт.; 10. 6; Плита перекрытия канала по серии ИС 01-04 П-7; шт.; 41. 7; Плита перекрытия канала по серии ИС 01-04 П-7д; шт.; 6. 8; Лоток теплосети по серии ИС 01-04 Л9; шт.; 41. 9; Перемычка брусковая 3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 3,26 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1); шт.; 2. 10; Устройство основания под фундаменты песчаного; 1 м3 основания; 43. Раздел 2. Участок ТК21-12 - ТК21-13. Участок № 2.. 11; Устройство основания под фундаменты песчаного; 1 м3 основания; 0.5. 12; Кладка стен приямков и каналов; 1 м3 кладки; 0.62. 13; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (участок с кирпичными стенами); 100 м2 изолируемой поверхности; 0.086. 14; Установка закладных деталей весом более 20 кг Б-1 шт.1; 1 т стальных элементов; 0,02114 21,14/1000. 15; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 К-2; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0.02. Раздел 3. Участок ТК21-11 - ТК21-12. Участок № 2.. 16; Кладка стен приямков и каналов; 1 м3 кладки; 0.32. 17; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (участок с кирпичными стенами); 100 м2 изолируемой поверхности; 0,013 1,3/100. 18; Установка закладных деталей весом более 20 кг Б-2 шт.1; 1 т стальных элементов; 0,02627 26,27/1000. 19; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 К-2; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0.02. Раздел 4. Участок ТК21-10 - ТК21-11. Участок № 2.. 20; Устройство основания под фундаменты песчаного; 1 м3 основания; 0.5. 21; Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т; 100 шт. сборных конструкций; 0,04 4/100. 22; Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг/; шт.; 4. 23; Кладка стен приямков и каналов; 1 м3 кладки; 0.64. 24; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (участок с кирпичными стенами); 100 м2 изолируемой поверхности; 0.1. 25; Установка закладных деталей весом более 20 кг Б-2 шт.1; 1 т стальных элементов; 0,05254 26,27*2/1000. 26; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 К-2; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0.038. Раздел 5. Участок ТК21-8 - ТК21-9. Участок № 2.. 27; Устройство основания под фундаменты песчаного; 1 м3 основания; 0.2. 28; Кладка стен приямков и каналов; 1 м3 кладки; 0.22. 29; Устройство бетонной подготовки; 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле; 0,001 0,1/100. 30; Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В5 (М75); м3; 0,102 о3.р1. 31; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (участок с кирпичными стенами); 100 м2 изолируемой поверхности; 0.04. Раздел 6. Неподвижные опоры Н1 (шт.5), Н2 (шт.5).. 32; Обетонка плит; 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле; 0,004 0,4/100. 33; Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100); м3; 0,408 л2.р1. 34; Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных; 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле; 0.031. 35; Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В10 (М150); м3; 3,162 л1.р1. 36; Установка монтажных изделий массой: более 20 кг; 1 т стальных элементов; 0,587 округл((53,98*5+63,35*5)/1000;3). 37; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 К-2; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0.24. Раздел 7. Дренажные колодцы. шт.6.. 38; Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах; 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца; 0.065. 39; Люки чугунные: легкие; шт.; 6. 40; Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы; т; 0,09 15*6/1000. 41; Масляная окраска металлических поверхностей количество окрасок 2; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0.04. 42; Пробивка проемов в конструкциях стен ж/б колец (для проклакди асбестоцементных труб); 1 м3; 0.1. Раздел 8. Демонтажные работы.. 43; Демонтаж люка (на существующих камерах шт.6); 1 шт.; 24. 44; Установка люка (на существующих камерах); 1 шт.; 24. 45; Демонтаж существующих конструкций теплосети; 100 м3 сборных конструкций; 1.02. 46; Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; тонна; 255 102*2,5. 47; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза; 1 тонна; 255 102*2,5. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-01 доп.1 Устройство оклеечной гидроизоляции. Строительная часть. Участок № 2.. № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5. Раздел 1.. 1; Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя; 100 м2 изолируемой поверхности; 7,325 732,5/100. 2; Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой: РПП; м2; 1612 о1.р1. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-02 Сантехническая часть. Участок № 2.. № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5. Раздел 1. Земляные работы.. 1; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2; 1000 м3 грунта; 0.856. 2; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2; 100 м3 грунта; 0.95. 3; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 пересечки; 100 м3 грунта; 5.3. 4; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза; 1 тонна; 2591,75 (856+95+530)*1,75. 5; Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта разработанного вручную; 1 тонна; 2276,75 1301*1,75. 6; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза; 1 тонна; 2276,75 1301*1,75. 7; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 (засыпка); 1000 м3 грунта; 0.793. 8; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 пересечек; 100 м3 грунта; 4.2. 9; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1; 100 м3 грунта; 0.88. 10; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2; 100 м3 уплотненного грунта; 7.93. Раздел 2. Участок ТК 21-12 - ТК21-13.. Демонтаж труб.. 11; Демонтаж трубопроводов в непроходном канале в изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм; 1 км трубопровода; 0,055 55/1000. 12; Демонтаж трубопроводов в непроходном канале в изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм; 1 км трубопровода; 0,027 27/1000. 13; Демонтаж трубопроводов в непроходном канале в изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм; 1 км трубопровода; 0,027 27/1000. 14; Демонтаж опорных подушек; 100 шт. сборных конструкций; 0,31 31/100. Монтаж труб.. 15; Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции в ППМИ при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм; 1 км трубопровода; 0,055 55/1000. 16; Трубы стальные в ППМИ изоляции Ду80 Ц.О.: 758/5,99*1,03; м; 55,55 55*1,01. 17; Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции в ППМИ при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм; 1 км трубопровода; 0,027 27/1000. 18; Трубы стальные в ППМИ изоляции Ду80 Ц.О.: 758/5,99*1,03; м; 27,27 27*1,01. 19; Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции в ППМИ при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм; 1 км трубопровода; 0,027 27/1000. 20; Трубы стальные в ППМИ изоляции Ду70 Ц.О.: 569/5,99*1,03; м; 27,27 27*1,01. 21; Скользящая хомутовая опора СПО89/160 Н=100 мм Ц.О.: 500/1,18/5,99*1,03; шт.; 24. 22; Скользящая хомутовая опора СПО76/140 Н=100 мм Ц.О.: 470/1,18/5,99*1,03; шт.; 9. 23; Неподвижная хомутовая опора Т13.06 Ц.О.: 225/1,18/5,99*1,03; шт.; 6. 24; Неподвижная хомутовая опора Т13.05 Ц.О.: 180/1,18/5,99*1,03; шт.; 2. 25; Стоимость компонентов для изоляции стыков Ф 80 Ц.О.: 350/5,99*1,03; шт.; 12 8+4. 26; Стоимость компонентов для изоляции стыков Ф 70 Ц.О.: 240/5,99*1,03; шт.; 4. УП1.. 27; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм; 1 т фасонных частей; 0.021. 28; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм; шт.; 6 3*2. 29; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм; шт.; 2 1*2. 30; Отвод гнутый 90град. Ду 80 в ППМИ изоляции Ц.О.: 1100/1,18/6,53*1,03; шт.; 3. 31; Отвод гнутый 90гр. 75,5*40 в ППМИ изоляции Ц.О.: 900/1,18/6,53*1,03; шт.; 1. Компенсатор К1.. 32; Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции в ППМИ при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм; 1 км трубопровода; 0,02 20/1000. 33; Трубы стальные в ППМИ изоляции Ду80 Ц.О.: 758/5,99*1,03; м; 20,2 20*1,01. 34; Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции в ППМИ при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм; 1 км трубопровода; 0,01 10/1000. 35; Трубы стальные в ППМИ изоляции Ду80 Ц.О.: 758/5,99*1,03; м; 10,1 10*1,01. 36; Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции в ППМИ при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм; 1 км трубопровода; 0,01 10/1000. 37; Трубы стальные в ППМИ изоляции Ду70 Ц.О.: 569/5,99*1,03; м; 10,1 10*1,01. 38; Скользящая хомутовая опора СПО89/160 Н=100 мм Ц.О.: 500/1,18/5,99*1,03; шт.; 9. 39; Скользящая хомутовая опора СПО76/140 Н=100 мм Ц.О.: 470/1,18/5,99*1,03; шт.; 3. 40; Стоимость компонентов для изоляции стыков Ф 80 Ц.О.: 350/5,99*1,03; шт.; 13 7+6. 41; Стоимость компонентов для изоляции стыков Ф 70 Ц.О.: 240/5,99*1,03; шт.; 6. 42; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм; 1 т фасонных частей; 0.084. 43; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм; шт.; 16 8*2. 44; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм; шт.; 8 4*2. 45; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм; шт.; 8 4*2. 46; Отвод гнутый 90град. Ду 80 в ППМИ изоляции Ц.О.: 1100/1,18/6,53*1,03; шт.; 8. 47; Отвод гнутый 90град. Ду 80 в ППМИ изоляции Ц.О.: 1100/1,18/6,53*1,03; шт.; 4. 48; Отвод гнутый 90гр. 75,5*40 в ППМИ изоляции Ц.О.: 900/1,18/6,53*1,03; шт.; 4. Установка запорной на вводе теплосети.. 49; Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм; 1 компл. задвижек или клапана; 8. 50; Шаровой кран КШТ 60.113.050 фланц. Ц.О.: 5883/1,18/5,99*1,03; шт.; 8. 51; Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм; 1 фланец; 16 8*2. 52; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм; шт.; 16 8*2. Устройство дренажной системы.. 53; Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм; 1 км трубопровода; 0,8 80/100. 54; Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм; м; 80,32 80*1,004. 55; Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм; 1 км трубопровода; 0,2 20/100. 56; Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 2,8 мм; м; 20,08 20*1,004. 57; Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм; 1 задвижка (или клапан обратный); 8. 58; Шаровой кран КШТ60.101.025 Ц.О.: 2363/1,18/6,53*1,03; шт.; 8. 59; Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм; 1 задвижка (или клапан обратный); 2. 60; Шаровой кран КШТ60.101.032 Ц.О.: 2698/1,18/6,53*1,03; шт.; 2. 61; Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 500 мм; 1 км трубопровода; 0,006 6/1000. 62; Трубы хризотилцементные напорные ВТ9, диаметр условного прохода 500 мм; м; 6,048 6*1,008. 63; Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм; 1 км трубопровода; 0,006 6/1000. 64; Трубы хризотилцементные напорные ВТ9, диаметр условного прохода 200 мм; м; 6.048. 65; Заделка при проходе труб через стены колодца Ф400 мм; 1 сальник; 2. Установка обратного клапана типа "Захлопка". См. лист № АМ-3725-14-ТС-10.. 66; Установка обратного клапана типа "Захлопка"; 1 т; 0,03 30/1000. Раздел 3. Участок ТК 21-12 - ТК21-13. Изоляционные работы.. 67; Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 за 4 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,022 2,2/100. Раздел 4. Участок ТК21-11 - ТК21-12.. Демонтаж труб.. 68; Демонтаж трубопроводов в непроходном канале в изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм; 1 км трубопровода; 0,118 118/1000. 69; Демонтаж трубопроводов в непроходном канале в изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм; 1 км трубопровода; 0,059 59/1000. 70; Демонтаж трубопроводов в непроходном канале в изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм; 1 км трубопровода; 0,059 59/1000. 71; Демонтаж опорных подушек; 100 шт. сборных конструкций; 0,6 60/100. Монтаж труб.. 72; Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции в ППМИ при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм; 1 км трубопровода; 0,118 118/1000. 73; Трубы стальные в ППМИ изоляции Ду100 Ц.О.: 734/5,99*1,03; м; 118. 74; Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции в ППМИ при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм; 1 км трубопровода; 0,059 59/1000. 75; Трубы стальные в ППМИ изоляции Ду100 Ц.О.: 734/5,99*1,03; м; 59. 76; Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции в ППМИ при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм; 1 км трубопровода; 0,059 59/1000. 77; Трубы стальные в ППМИ изоляции Ду70 Ц.О.: 569/5,99*1,03; м; 59,59 59*1,01. 78; Скользящая хомутовая опора СПО108/180 Н=100 мм Ц.О.: 520/1,18/5,99*1,03; шт.; 45. 79; Скользящая хомутовая опора СПО76/140 Н=100 мм Ц.О.: 470/1,18/5,99*1,03; шт.; 20. 80; Неподвижная хомутовая опора Т13.07 Ц.О.: 165/1,18/5,99*1,03; шт.; 6. 81; Неподвижная хомутовая опора Т13.05 Ц.О.: 180/1,18/5,99*1,03; шт.; 2. 82; Стоимость компонентов для изоляции стыков Ф 100 Ц.О.: 412/5,99*1,03; шт.; 24 16+8. 83; Стоимость компонентов для изоляции стыков Ф 70 Ц.О.: 240/5,99*1,03; шт.; 8. 84; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм; 1 т фасонных частей; 0.024. 85; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм; шт.; 4. 86; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм; шт.; 2. 87; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм; шт.; 2. 88; Отвод гнутый 90град. Ду 100 в ППМИ изоляции Ц.О.: 1550/1,18/6,53*1,03; шт.; 2. 89; Отвод гнутый 90град. Ду 100 в ППМИ изоляции Ц.О.: 1550/1,18/6,53*1,03; шт.; 1. 90; Отвод гнутый 90гр. 75,5*40 в ППМИ изоляции Ц.О.: 900/1,18/6,53*1,03; шт.; 1. Установка запорной на вводе теплосети.. 91; Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм; 1 компл. задвижек или клапана; 4. 92; Шаровой кран КШТ 60.113.050 фланц. Ц.О.: 5883/1,18/5,99*1,03; шт.; 4. 93; Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм; 1 фланец; 8 4*2. 94; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм; шт.; 8. Устройство дренажной системы.. 95; Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм; 1 км трубопровода; 0,04 40/1000. 96; Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм; м; 40,16 40*1,004. 97; Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм; 1 задвижка (или клапан обратный); 4. 98; Шаровой кран КШТ60.101.025 Ц.О.: 2363/1,18/6,53*1,03; шт.; 4. 99; Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 500 мм; 1 км трубопровода; 0,012 12/1000. 100; Трубы хризотилцементные напорные ВТ9, диаметр условного прохода 500 мм; м; 12,096 12*1,008. 101; Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм; 1 км трубопровода; 0,012 12/1000. 102; Трубы хризотилцементные напорные ВТ9, диаметр условного прохода 200 мм; м; 12.1. 103; Заделка при проходе труб через стены колодца Ф400 мм; 1 сальник; 4. Установка обратного клапана типа "Захлопка". См. лист № АМ-3725-14-ТС-10.. 104; Установка обратного клапана типа "Захлопка"; 1 т; 0,03 30/1000. Раздел 5. Участок ТК21-11 - ТК21-12. Изоляционные работы.. 105; Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 за 4 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,065 6,50/100. Раздел 6. Участок ТК21-10 - ТК21-11.. Демонтаж труб.. 106; Демонтаж трубопроводов в непроходном канале в изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм; 1 км трубопровода; 0,09 90/1000. 107; Демонтаж трубопроводов в непроходном канале в изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм; 1 км трубопровода; 0,045 45/1000. 108; Демонтаж трубопроводов в непроходном канале в изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм; 1 км трубопровода; 0,045 45/1000. 109; Демонтаж опорных подушек; 100 шт. сборных конструкций; 0,51 51/100. Монтаж труб.. 110; Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции в ППМИ при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм; 1 км трубопровода; 0,09 90/1000. 111; Трубы стальные в ППМИ изоляции Ду100 Ц.О.: 734/5,99*1,03; м; 90. 112; Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции ППМИ при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм; 1 км трубопровода; 0,045 45/1000. 113; Трубы стальные в ППМИ изоляции Ду100 Ц.О.: 734/5,99*1,03; м; 45. 114; Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции в ППМИ при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм; 1 км трубопровода; 0,045 45/1000. 115; Трубы стальные в ППМИ изоляции Ду70 Ц.О.: 569/5,99*1,03; м; 45,45 45*1,01. 116; Скользящая хомутовая опора СПО108/180 Н=100 мм Ц.О.: 520/1,18/5,99*1,03; шт.; 34. 117; Скользящая хомутовая опора СПО76/140 Н=100 мм Ц.О.: 470/1,18/5,99*1,03; шт.; 15. 118; Неподвижная хомутовая опора Т13.07 Ц.О.: 165/1,18/5,99*1,03; шт.; 6. 119; Неподвижная хомутовая опора Т13.05 Ц.О.: 180/1,18/5,99*1,03; шт.; 2. 120; Стоимость компонентов для изоляции стыков Ф 100 Ц.О.: 412/5,99*1,03; шт.; 19 12+7. 121; Стоимость компонентов для изоляции стыков Ф 70 Ц.О.: 240/5,99*1,03; шт.; 7. 122; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм; 1 т фасонных частей; 0.048. 123; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм; шт.; 8. 124; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм; шт.; 4. 125; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм; шт.; 4. 126; Отвод гнутый 90град. Ду 100 в ППМИ изоляции Ц.О.: 1550/1,18/6,53*1,03; шт.; 4. 127; Отвод гнутый 90град. Ду 100 в ППМИ изоляции Ц.О.: 1550/1,18/6,53*1,03; шт.; 2. 128; Отвод гнутый 90гр. 75,5*40 в ППМИ изоляции Ц.О.: 900/1,18/6,53*1,03; шт.; 2. Установка запорной на вводе теплосети.. 129; Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм; 1 компл. задвижек или клапана; 4. 130; Шаровой кран КШТ 60.113.050 фланц. Ц.О.: 5883/1,18/5,99*1,03; шт.; 4. 131; Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм; 1 фланец; 8 4*2. 132; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм; шт.; 8. Устройство дренажной системы.. 133; Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм; 1 км трубопровода; 0,04 40/1000. 134; Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм; м; 40,16 40*1,004. 135; Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм; 1 задвижка (или клапан обратный); 4. 136; Шаровой кран КШТ60.101.025 Ц.О.: 2363/1,18/6,53*1,03; шт.; 4. 137; Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 500 мм; 1 км трубопровода; 0,006 6/1000. 138; Трубы хризотилцементные напорные ВТ9, диаметр условного прохода 500 мм; м; 6,048 6*1,008. 139; Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм; 1 км трубопровода; 0,006 6/1000. 140; Трубы хризотилцементные напорные ВТ9, диаметр условного прохода 200 мм; м; 6.048. 141; Заделка при проходе труб через стены колодца Ф400 мм; 1 сальник; 2. Установка обратного клапана типа "Захлопка". См. лист № АМ-3725-14-ТС-10.. 142; Установка обратного клапана типа "Захлопка"; 1 т; 0,03 30/1000. Раздел 7. Участок ТК21-10 - ТК21-11. Изоляционные работы.. 143; Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 за 4 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,05 5/100. Раздел 8. Участок ТК21-8 - ТК21-9.. Демонтаж труб.. 144; Демонтаж трубопроводов в непроходном канале в изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм; 1 км трубопровода; 0,056 56/1000. 145; Демонтаж трубопроводов в непроходном канале в изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм; 1 км трубопровода; 0,028 28/1000. 146; Демонтаж трубопроводов в непроходном канале в изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм; 1 км трубопровода; 0,028 28/1000. 147; Демонтаж опорных подушек; 100 шт. сборных конструкций; 0,51 51/100. Монтаж труб.. 148; Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции в ППМИ при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм; 1 км трубопровода; 0,056 56/1000. 149; Трубы стальные в ППМИ изоляции Ду100 Ц.О.: 734/5,99*1,03; м; 56. 150; Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляциив ППМИ при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм; 1 км трубопровода; 0,028 28/1000. 151; Трубы стальные в ППМИ изоляции Ду100 Ц.О.: 734/5,99*1,03; м; 28. 152; Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции в ППМИ при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм; 1 км трубопровода; 0,028 28/1000. 153; Трубы стальные в ППМИ изоляции Ду70 Ц.О.: 569/5,99*1,03; м; 28,28 28*1,01. 154; Скользящая хомутовая опора СПО108/180 Н=100 мм Ц.О.: 520/1,18/5,99*1,03; шт.; 24. 155; Скользящая хомутовая опора СПО76/140 Н=100 мм Ц.О.: 470/1,18/5,99*1,03; шт.; 10. 156; Неподвижная хомутовая опора Т13.07 Ц.О.: 165/1,18/5,99*1,03; шт.; 6. 157; Неподвижная хомутовая опора Т13.05 Ц.О.: 180/1,18/5,99*1,03; шт.; 2. 158; Стоимость компонентов для изоляции стыков Ф 100 Ц.О.: 412/5,99*1,03; шт.; 13 8+5. 159; Стоимость компонентов для изоляции стыков Ф 70 Ц.О.: 240/5,99*1,03; шт.; 5. Компенсатор К1.. 160; Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции в ППМИ при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм; 1 км трубопровода; 0,02 20/1000. 161; Трубы стальные в ППМИ изоляции Ду100 Ц.О.: 734/5,99*1,03; м; 20. 162; Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции в ППМИ при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм; 1 км трубопровода; 0,01 10/1000. 163; Трубы стальные в ППМИ изоляции Ду100 Ц.О.: 734/5,99*1,03; м; 10. 164; Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции в ППМИ при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм; 1 км трубопровода; 0,01 10/1000. 165; Трубы стальные в ППМИ изоляции Ду70 Ц.О.: 569/5,99*1,03; м; 10,1 10*1,01. 166; Скользящая хомутовая опора СПО108/180 Н=100 мм Ц.О.: 520/1,18/5,99*1,03; шт.; 9. 167; Скользящая хомутовая опора СПО76/140 Н=100 мм Ц.О.: 470/1,18/5,99*1,03; шт.; 3. 168; Стоимость компонентов для изоляции стыков Ф 100 Ц.О.: 412/5,99*1,03; шт.; 13 7+6. 169; Стоимость компонентов для изоляции стыков Ф 70 Ц.О.: 240/5,99*1,03; шт.; 6. 170; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм; 1 т фасонных частей; 0.12. 171; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм; шт.; 24. 172; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм; шт.; 8. 173; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм; шт.; 8. 174; Отвод гнутый 90град. Ду 100 в ППМИ изоляции Ц.О.: 1550/1,18/6,53*1,03; шт.; 12. 175; Отвод гнутый 90град. Ду 100 в ППМИ изоляции Ц.О.: 1550/1,18/6,53*1,03; шт.; 4. 176; Отвод гнутый 90гр. 75,5*40 в ППМИ изоляции Ц.О.: 900/1,18/6,53*1,03; шт.; 4. Установка запорной на вводе теплосети.. 177; Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм; 1 компл. задвижек или клапана; 8. 178; Шаровой кран КШТ 60.113.050 фланц. Ц.О.: 5883/1,18/5,99*1,03; шт.; 8. 179; Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм; 1 фланец; 16 8*2. 180; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм; шт.; 16 8*2. 181; Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм; 1 компл. задвижек или клапана; 4. 182; Шаровой кран КШТ 60.113.080 фланц. Ц.О.: 12424/1,18/5,99*1,03; шт.; 4. 183; Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм; 1 фланец; 8 4*2. 184; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм; шт.; 8 4*2. Устройство дренажной системы.. 185; Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм; 1 км трубопровода; 0,08 80/1000. 186; Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм; м; 80,32 80*1,004. 187; Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм; 1 км трубопровода; 0,02 20/1000. 188; Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 2,8 мм; м; 20,08 20*1,004. 189; Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм; 1 задвижка (или клапан обратный); 8. 190; Шаровой кран КШТ60.101.025 Ц.О.: 2363/1,18/6,53*1,03; шт.; 8. 191; Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм; 1 задвижка (или клапан обратный); 2. 192; Шаровой кран КШТ60.101.032 Ц.О.: 2698/1,18/6,53*1,03; шт.; 2. 193; Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 500 мм; 1 км трубопровода; 0,006 6/1000. 194; Трубы хризотилцементные напорные ВТ9, диаметр условного прохода 500 мм; м; 6,048 6*1,008. 195; Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм; 1 км трубопровода; 0,006 6/1000. 196; Трубы хризотилцементные напорные ВТ9, диаметр условного прохода 200 мм; м; 6.048. 197; Заделка при проходе труб через стены колодца Ф400 мм; 1 сальник; 2. Установка обратного клапана типа "Захлопка". См. лист № АМ-3725-14-ТС-10.. 198; Установка обратного клапана типа "Захлопка"; 1 т; 0,03 30/1000. Раздел 9. Участок ТК21-8 - ТК21-9. Изоляционные работы.. 199; Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 за 4 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,055 5,5/100. Раздел 10. Участок ТК21-8 - ТК21-10.. Демонтаж труб.. 200; Демонтаж трубопроводов в непроходном канале в изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм; 1 км трубопровода; 0,076 76/1000. 201; Демонтаж трубопроводов в непроходном канале в изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм; 1 км трубопровода; 0,038 38/1000. 202; Демонтаж трубопроводов в непроходном канале в изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм; 1 км трубопровода; 0,038 38/1000. 203; Демонтаж опорных подушек; 100 шт. сборных конструкций; 0,3 30/100. Монтаж труб.. 204; Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции в ППМИ при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм; 1 км трубопровода; 0,076 76/1000. 205; Трубы стальные в ППМИ изоляции Ду100 Ц.О.: 734/5,99*1,03; м; 76. 206; Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции в ППМИ при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм; 1 км трубопровода; 0,038 38/1000. 207; Трубы стальные в ППМИ изоляции Ду100 Ц.О.: 734/5,99*1,03; м; 38. 208; Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции в ППМИ при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм; 1 км трубопровода; 0,038 38/1000. 209; Трубы стальные в ППМИ изоляции Ду70 Ц.О.: 569/5,99*1,03; м; 38,38 38*1,01. 210; Скользящая хомутовая опора СПО108/180 Н=100 мм Ц.О.: 520/1,18/5,99*1,03; шт.; 29. 211; Скользящая хомутовая опора СПО76/140 Н=100 мм Ц.О.: 470/1,18/5,99*1,03; шт.; 13. 212; Неподвижная хомутовая опора Т13.07 Ц.О.: 165/1,18/5,99*1,03; шт.; 6. 213; Неподвижная хомутовая опора Т13.05 Ц.О.: 180/1,18/5,99*1,03; шт.; 2. 214; Стоимость компонентов для изоляции стыков Ф 100 Ц.О.: 412/5,99*1,03; шт.; 17 11+6. 215; Стоимость компонентов для изоляции стыков Ф 70 Ц.О.: 240/5,99*1,03; шт.; 6. Компенсатор К1.. 216; Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции в ППМИ при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм; 1 км трубопровода; 0,02 20/1000. 217; Трубы стальные в ППМИ изоляции Ду100 Ц.О.: 734/5,99*1,03; м; 20. 218; Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции в ППМИ при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм; 1 км трубопровода; 0,01 10/1000. 219; Трубы стальные в ППМИ изоляции Ду100 Ц.О.: 734/5,99*1,03; м; 10. 220; Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции в ППМИ при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм; 1 км трубопровода; 0,01 10/1000. 221; Трубы стальные в ППМИ изоляции Ду70 Ц.О.: 569/5,99*1,03; м; 10,1 10*1,01. 222; Скользящая хомутовая опора СПО108/180 Н=100 мм Ц.О.: 520/1,18/5,99*1,03; шт.; 12. 223; Скользящая хомутовая опора СПО76/140 Н=100 мм Ц.О.: 470/1,18/5,99*1,03; шт.; 3. 224; Стоимость компонентов для изоляции стыков Ф 100 Ц.О.: 412/5,99*1,03; шт.; 13 7+6. 225; Стоимость компонентов для изоляции стыков Ф 70 Ц.О.: 240/5,99*1,03; шт.; 6. 226; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм; 1 т фасонных частей; 0.108. 227; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм; шт.; 16. 228; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм; шт.; 8. 229; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм; шт.; 8. 230; Отвод гнутый 90град. Ду 100 в ППМИ изоляции Ц.О.: 1550/1,18/6,53*1,03; шт.; 8. 231; Отвод гнутый 90град. Ду 100 в ППМИ изоляции Ц.О.: 1550/1,18/6,53*1,03; шт.; 4. 232; Отвод гнутый 90гр. 75,5*40 в ППМИ изоляции Ц.О.: 900/1,18/6,53*1,03; шт.; 4. Установка запорной в теплокамере.. 233; Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм; 1 компл. задвижек или клапана; 2. 234; Шаровой кран КШТ 60.113.080 фланц. Ц.О.: 12424/1,18/5,99*1,03; шт.; 2. 235; Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм; 1 фланец; 4 2*2. 236; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм; шт.; 4 2*2. 237; Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм; 1 компл. задвижек или клапана; 6. 238; Шаровой кран КШТ 60.113.050 фланц. Ц.О.: 5883/1,18/5,99*1,03; шт.; 6. 239; Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм; 1 фланец; 12 6*2. 240; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм; шт.; 12 6*2. Устройство дренажной системы.. 241; Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм; 1 км трубопровода; 0,06 60/1000. 242; Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм; м; 60,24 60*1,004. 243; Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм; 1 км трубопровода; 0,02 20/1000. 244; Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 2,8 мм; м; 20,08 20*1,004. 245; Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм; 1 задвижка (или клапан обратный); 6. 246; Шаровой кран КШТ60.101.025 Ц.О.: 2363/1,18/6,53*1,03; шт.; 6. 247; Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм; 1 задвижка (или клапан обратный); 2. 248; Шаровой кран КШТ60.101.032 Ц.О.: 2698/1,18/6,53*1,03; шт.; 2. 249; Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 500 мм; 1 км трубопровода; 0,006 6/1000. 250; Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 500 мм; м; 6,048 6*1,008. 251; Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм; 1 км трубопровода; 0,006 6/1000. 252; Трубы хризотилцементные напорные ВТ9, диаметр условного прохода 200 мм; м; 6.048. 253; Заделка при проходе труб через стены колодца Ф400 мм; 1 сальник; 2. Установка обратного клапана типа "Захлопка". См. лист № АМ-3725-14-ТС-10.. 254; Установка обратного клапана типа "Захлопка"; 1 т; 0,03 30/1000. Раздел 11. Участок ТК21-8 - ТК21-10. Изоляционные работы.. 255; Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 за 4 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,05 5/100. Раздел 12. Вывоз мусора.. 256; Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; тонна; 28.8. 257; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза; 1 тонна; 28.8. Раздел 13. Подвешивание подземных коммуникаций.. 258; Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,25 м2; 1 м короба; 24.6. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-02 доп.1 Сантехническая часть. Участок № 2.. № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5. Раздел 1. Участок ТК 1.28-ТК21-1.. Установка футляра - шт.1. 1; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2; 100 м3 грунта; 0.16. 2; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1; 100 м3 грунта; 0.155. 3; Резка обсадных труб наружным диаметром: до 325 мм Расчёт стоимости: длина 1 реза трубы Ф 325 мм - 3,14*0,325м= 1,021 м; Требуется разрезать 6,6 пм*2 шт. стального футляра; Итого 6,6*2/1,021 = 13 резов; 1 рез; 13. 4; Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм; 1 км трубопровода; 0,078 7,8/100. 5; Огнеупорная асботкань АТ-4 1040 ГОСТ 6102-94 толщ.3,1 мм Ц.О.:329,5/1,18/6,53*1,03; м2; 8,97 7,8*1,15. 6; Мастика битумно-полимерная, марка "Техномаст"; т; 0.014. 7; Установка половинок футляра из трубы Ф 325*7,0; 1 т стальных элементов; 0,362 округл(54,9*6,6/1000;3). 8; Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 325 мм Расчёт стоимости: длина 1 реза трубы Ф 325 мм - 3,14*0,325м= 1,021 м; Требуется сварить 6,6 пм*2 шт. стального футляра; Итого 6,6*2/1,021 = 13 сварок; 1 сварка; 13. 9; Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 10 мм; 1 м шва; 13,2 6,6*2. 10; Заделка концов футляра каболкой и герметиком Stopag FN2100; 1 футляр; 1. 11; Каболка; т; 0,019 19/1000. 12; Герметик Stopag FN2100 Ц.О.: 2000/0,6 л/1,18/6,53*1,03; л; 1.4. Установка контрольной трубки - шт.3.. 13; Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 50 мм (в плите покрытия канала теплосети); 100 отверстий; 0.02. 14; Устройство контрольной трубки; 1 установка; 3. 15; Плиты железобетонные: опорные; м3; 0,42 0,14*3. 16; Ковер ТУ 400-28-91-75 Ц.О.: 2770/1,18/5,99*1,03; шт.; 2. 17; Ковер ТУ 400-28-91-75 Ц.О.: 1970/1,18/5,99*1,03; шт.; 1. 18; Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм; шт.; 3. 19; Устройство фартука стального; 100 м2 покрытия; 0,0004 0,2*0,2/100. Раздел 2. Участок ТК 21-1 - ТК1.28. Установка футляра - шт.1. 20; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2; 100 м3 грунта; 0.16. 21; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1; 100 м3 грунта; 0.155. 22; Резка обсадных труб наружным диаметром: до 325 мм Расчёт стоимости: длина 1 реза трубы Ф 325 мм - 3,14*0,325м= 1,021 м; Требуется разрезать 6,6 пм*2 шт. стального футляра; Итого 6,6*2/1,021 = 13 резов; 1 рез; 13. 23; Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм; 1 км трубопровода; 0,078 7,8/100. 24; Огнеупорная асботкань АТ-4 1040 ГОСТ 6102-94 толщ.3,1 мм Ц.О.:329,5/1,18/6,53*1,03; м2; 8,97 7,8*1,15. 25; Мастика битумно-полимерная, марка "Техномаст"; т; 0.014. 26; Установка половинок футляра из трубы Ф 325*7,0; 1 т стальных элементов; 0,362 округл(54,9*6,6/1000;3). 27; Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 325 мм Расчёт стоимости: длина 1 реза трубы Ф 325 мм - 3,14*0,325м= 1,021 м; Требуется сварить 6,6 пм*2 шт. стального футляра; Итого 6,6*2/1,021 = 13 сварок; 1 сварка; 13. 28; Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 10 мм; 1 м шва; 13,2 6,6*2. 29; Заделка концов футляра каболкой и герметиком Stopag FN2100; 1 футляр; 1. 30; Каболка; т; 0,019 19/1000. 31; Герметик Stopag FN2100 Ц.О.: 2000/0,6 л/1,18/6,53*1,03; л; 1.4. Установка контрольной трубки - шт.3.. 32; Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 50 мм (в плите покрытия канала теплосети); 100 отверстий; 0.02. 33; Устройство контрольной трубки; 1 установка; 3. 34; Плиты железобетонные: опорные; м3; 0,42 0,14*3. 35; Ковер ТУ 400-28-91-75 Ц.О.: 2770/1,18/5,99*1,03; шт.; 2. 36; Ковер ТУ 400-28-91-75 Ц.О.: 1970/1,18/5,99*1,03; шт.; 1. 37; Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм; шт.; 3. 38; Устройство фартука стального; 100 м2 покрытия; 0,0004 0,2*0,2/100. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-03 Благоустройство. Участок №2.. № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5. Раздел 1. Демонтажные работы.. Асфальтобетонное покрытие автодорог.. 1; Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных; 100 м3 конструкций; 0,3597 327*0,11/100. 2; Разборка покрытий и оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций; 0,7194 327*0,22/100. Плиточное покрытие дорожек.. 3; Демонтаж бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором; 100 м2 тротуара; 1,16 116/100. Бетонное покрытие дорожек.. 4; Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных; 100 м3 конструкций; 0,0018 3*0,06/100. Разборка бортовых камней.. 5; Разборка бортовых камней: на бетонном основании; 100 м; 1,61 161/100. Раздел 2. Асфальтобетонное покрытие. Тип 1. Проезжая часть.. 6; Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3; 1000 м2 покрытия; 0,327 327/1000. 7; На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 к-2 до т. 5 см; 1000 м2 покрытия; 0,327 о1. 8; Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3; 1000 м2 покрытия; 0,327 о1. 9; На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 к-4 до т. 6 см; 1000 м2 покрытия; 0,327 о1. 10; Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных; 1000 м2 основания; 0,327 о1. 11; На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 к-7 до т. 8 см; 1000 м2 основания; -0,327 -о1. 12; Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных; 1000 м2 основания; 0,327 о1. 13; На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 к-1 до т. 14 см; 1000 м2 основания; -0,327 -о1. 14; Розлив вяжущих материалов; 1 т; 0,2616 327*0,8/1000. Раздел 3. Покрытие тип 3. Плиточная дорожка.. 15; Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором; 100 м2 тротуара; 1,16 116/100. 16; Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 40 мм; м2; 116 п1*100. 17; Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм раствор М 150; 100 м2 стяжки; 1,16 п1. 18; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле); 0,116 116*0,1/100. 19; Песок природный для строительных: работ средний; м3; 12,76 11,6*1,1. Раздел 4. Бетонное покрытие. Тип.4.. 20; Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм; 100 м2 покрытия; 0,03 3/100. 21; Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В22,5 (М300); м3; 0,0918 л1.р1. 22; Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 к-6 до т.6 см; 100 м2 покрытия; 0,03 3/100. 23; Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В22,5 (М300); м3; 0,0918 л2.р1. 24; Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм раствор М 150; 100 м2 стяжки; 0,03 3/100. 25; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле); 0,003 3*0,1/100. 26; Песок природный для строительных: работ средний; м3; 3,3 3*1,1. Раздел 5. Установка бортовых камней.. 27; Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий; 100 м бортового камня; 1,61 161/100. 28; Камни бортовые БВ 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91); шт.; 161. Раздел 6. Восстановление газонов.. 29; Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (растительная земля срезанная при земляных работах); 100 м2; 5,05 505/100. 30; На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 к-1 до т. 10 см; 100 м2; -5,05 -з1. 31; Посев: многолетних трав; 1 га; 0.505. 32; Семена газонных трав (смесь); кг; 10.1. Раздел 7. Вывоз грунта и мусора.. 33; Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка; тонна; 370. 34; Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 20 км; 1 тонна; 370 о2. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-04 Благоустройство. Перестановка МАФ. Участок № 2.. № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5. Раздел 1. Демонтаж и монаж МАФ.. 1; Демонтаж МАФ; 100 шт. сборных конструкций; 0,04 (2+2)/100. 2; Монтаж МАФ; 100 шт. сборных конструкций; 0,04 (2+2)/100. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-03 Благоустройство. Валка деревьев.. № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5. Раздел 1. Вырубка деревьев по перечётной ведомости зелёных насаждений.. 1; Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см; 100 деревьев; 0,01 1/100. 2; Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см; 100 деревьев; 0,03 3/100. 3; Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см; 100 хлыстов; 0,04 4/100. 4; Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см; 100 деревьев; 0,01 1/100. 5; Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см; 100 деревьев; 0,03 3/100. 6; Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см; 100 пней; 0,04 4/100. 7; Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.); 100 ям; 0,04 4/100. 8; Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см; 100 пней; 0,04 4/100. Раздел 2. Вывоз грунта и мусора.. 9; Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; тонна; 3.2. 10; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км IV класс груза (пней); 1 тонна; 1.8. 11; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза; 1 тонна; 1,4 3,2-1,8. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-05 Вынос электрокабеля из зоны строительства теплотрассы.. № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5. Раздел 1. Земляные работы.. 1; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2; 100 м3 грунта; 0,0573 (7,17-1,44)/100. 2; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 с к=1,15 (ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ТРУБОПРОВОДОМ); 100 м3 грунта; 0,0144 1,44/100. 3; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1; 100 м3 грунта; 0,0513 5,13/100. 4; Устройство постели при одном кабеле в траншее; 100 м кабеля; 0,29 (19+10)/100. 5; Песок природный для строительных: работ средний; м3; 2,244 2,04*1,1. 6; Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1; 100 м3; 0,0204 (7,17-5,13)/100. 7; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза; 1 тонна; 3,57 2,04*1,75. Раздел 2. Монтажные работы.. 8; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг; 100 м кабеля; 0,24 24/100. 9; Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг; 100 м кабеля; 0,13 (10+3)/100. 10; Кабель бронированный алюминиевый АВБбШВ 4*120 мм2 Ц.О.: 910,42/1,18/5,88*1,03; пм; 37,74 37*1,02. 11; Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 100 мм; 1 км трубопровода; 0,0158 3,95*4/1000. 12; Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 100 мм; м; 15,9264 15,8*1,008. 13; Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм; 100 м; 0,03 3/100. 14; Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 65 мм, толщина стенки 3,2 мм; м; 3,09 3*1,03. 15; Наконечники кабельные алюминиевые для кабеля 4*120 мм2; шт.; 4. 16; Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2; 1 шт.; 1. 17; Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления; компл.; 1. 18; Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2; 1 шт.; 1. 19; Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки 1Стп10-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления; компл.; 1. 20; Герметизация проходов при вводе кабелей в трубы уплотнительной массой; 1 проход кабеля; 10. Ведомость технологического и инженерного оборудования в соответствии с технологическими планировками с указанием вновь приобретаемого и находящегося в наличии, переводимого на создаваемое производство – не требуется. Требования по механизации и автоматизации технологического процесса, автоматизации управления – не предъявляются. Специальные требования к грузоподъемному оборудованию и сосудам, работающим под давлением – не предъявляются. Требуется обеспечение технологической и экологической безопасности при выполнении работ. Данные о количестве и составе выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники. Вид, состав и объем отходов производства. Решение по утилизации, безопасному уничтожению или хранению отходов – не требуется. Объект реконструкции не является объектом повышенно риска (ОПР), поскольку в процессе своего функционирования применяемое конкретное оборудование, материалы и технологические процессы не осуществляют воздействия на людей и окружающую среду. Объект реконструкции является составной частью опасного производственного объекта РФЯЦ-ВНИИЭФ рег. № Р01-00082-0013, класс опасности III. После проведения реконструкции признаки опасности объекта не изменятся, в связи с чем внесение изменений в регистрационные сведения не потребуется. Для объекта реконструкции нет необходимости разработки декларации промышленной безопасности ввиду отсутствия на данном объекте количества опасных веществ, указанных в Приложении 2 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ». Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР) Проектом производства работ предусмотреть мероприятия по предупреждению воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы: - движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими предметы; - расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3м и более; - повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека; - химически опасные и вредные производственные факторы. В состав проекта производства работ должны входить: - линейный график производства работ; - строительный генеральный план; - схема размещения знаков для выполнения геодезических построений; - пояснительная записка. - проектом производства работ предусмотреть организацию временного горячего водоснабжения потребителей. Состав и содержание основных проектных решений по охране труда и промышленной безопасности в ППР определяется: СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ПБ 10-382-00.

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

- Протяженность теплосети квартал 21 (участок №2) составляет 374,2 м. в 2-ух трубн. исчисл.

Подраздел 3.3. Требования по надежности

Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешение на применение используемого на работах технологического оборудования и технических устройств – требуется.

Подраздел 3.4. Требования к конструкции

Согласно проектной документации

Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Обеспечение материально техническими ресурсами возлагается на Подрядчика в полном объёме. Применение аналогов и эквивалентов МТРиО не допустимо. Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции.

Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Мероприятия по окружающей среды в период реконструкции разработаны в проекте организации строительства (ПОС) и в перечне мероприятий по охране окружающей среды. Разрабатывать дополнительные природоохранные мероприятия не требуется.

Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

нет

Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

нет

Подраздел 3.9 Требования к комплектности

Согласно проектной документации

Подраздел 3.10 Требования к маркировке

Согласно проектной документации

Подраздел 3.11 Требования к упаковке

нет

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). После реконструкции сети подлежат приемке, после гидравлических испытаний трубопроводов.

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

Подрядчик обязан вести и передать Заказчику исполнительную документацию в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 г. N 1128

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ

Прокладка теплосети принята подземная, в сборных железобетонных каналах. Проектом предусматривается трасса теплосети с минимальным уклоном 0,002 в сторону существующих тепловых камер. Трубопроводы теплосети прокладываются на скользящие хомутовые опоры т. ТД 1-487-19997.00.000 с опорными подушками ОП2 в шахматном порядке. Монтаж трубопроводов теплосети производить согласно СНиП 3.05.03.-85

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Согласно проектной документации

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных работ – в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ.

РАЗДЕЛ 8. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Работы будут производиться на участке, где непосредственно и вблизи присутствуют подземные и надземные инженерные коммуникации. Земляные работы проводить в соответствии с «Правилами производства инженерно-коммуникационных работ на территории г. Саров.». Перед началом производства земляных работ Подрядчик обязан оформить разрешение в ДГХ Администрации города Саров.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

нет

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Выполнение работ должно производиться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов реконструкции, в том числе: - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30.12.2009г.; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22.07.2008; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.; - ГОСТ 23407-78 « Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»; - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции. Контроль качества производится по специальным картам и начинается с оценки качества поступающих в процессе реконструкции материалов, изделий, деталей и конструкций и контроля правильности их складирования и хранения. Особое внимание в пооперационном контроле отводится проверке качества выполнения каждого вида СМР работ на всех этапах их производства. Контроль над выполнением работ осуществляется представителями службы эксплуатации Заказчика, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53. Подрядчик обязан предоставить гарантийные обязательства на предмет соответствия качества выполняемых работ и на срок изложенным в действующих СНиП и других нормативных документах РФ. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика. Некачественное выполнение работы может быть обнаружено как в процессе ее осуществления, так и по окончании. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик в соответствии с п. 3 ст.715 ГК РФ вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков. Если подрядчик в назначенный срок недостатки не устранит, заказчик вправе: - отказаться от договора подряда; - поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика; - потребовать возмещения убытков.

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

После завершения работ, Подрядчик обязан разработать и передать Заказчику связанную с реконструкцией исполнительную документацию по объекту. По окончании реконструкции тепловые сети должны быть приняты в эксплуатацию в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения" и отраслевыми правилами приемки. Комплексное опробование тепловых сетей считается проведенным при условии непрерывной и нормальной работы оборудования в течение 24 ч с номинальным давлением, предусмотренным проектом. Допускается досрочное выполнение работ. Организацию временного (на период отключения) горячего водоснабжения потребителей квартала 21 (участок №2) Подрядчик выполняет за счёт собственных средств. Компенсационную высадку деревьев, либо взамен этого перечисление денежных средств в бюджет города Сарова Подрядчик выполняет за счёт собственных средств. Данные затраты предусмотрены начальной максимальной ценой договора.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Предполагаемые сроки реконструкции теплосети – с 01.07.2015г. по 30.11.2015г.