Приложение № 3

к договору № 100-10-05/________

от «   »_________ 20__г

Типовая форма технического задания

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки « Поставка спецодежды»

Краснокаменск

2015
Техническое задание

на поставку спецодежды

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Поставка спецодежды Комплектация: № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во; ГОСТ, ТУ; Размер. 1; Аптечка медицинская; шт.; 24; ТУ 9398-047-42965160-2011; -. 2; СИЗОД противоаэрозольное; шт.; 100; ГОСТ Р 12.4.191-2011; -. 3; Белье нательное утепленное или термобелье нательное; шт.; 37; ГОСТ 31408-2009; 88/92, 170/176 – 5 шт. 96/100, 170/176 – 5 шт. 104/108, 170/176 – 5 шт. 96/100, 182/188 – 7 шт. 104/108, 182/188 – 10 шт. 112/116, 182/188 – 5 шт.. 4; Кепи-бейсболка (цвет васильковый); шт.; 33; ГОСТ Р 53916-2010; 56 - 10 шт. 57 - 10 шт. 58 - 13шт.. 5; Костюм мужской летний; шт.; 6; ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87; 96/100 ,170/176 – 3 шт. 104/108 ,170/176 – 1 шт. 104/108 -182/188 – 1 шт. 108/112, 182/188 – 1 шт.. 6; Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой или костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот; шт.; 2; ТР ТС 019/2011; 104/108, 170/176 – 1 шт. 96/100, 170/176 – 1 шт.. 7; Костюм мужской летний сигнальный; шт.; 33; ГОСТ Р 12.4.219-99; 88/92, 170/176 – 6 шт. 96/100, 170/176 – 6 шт. 104/108, 170/176 – 6 шт. 96/100, 182/188 -6 шт. 104/104, 182/188 – 6 шт. 112/116, 182/188 – 3 шт.. 8; Халат женский цветной (длинный рукав, зеленый); шт.; 5; ГОСТ 12.4.131-83; 88/92, 170/176 – 2 шт. 104/108, 158/164 – 1 шт. 96/100, 170/176 – 2 шт.. 9; Халат женский медицинский; шт.; 35; ГОСТ 12.4.131-83; 88/92, 158/164 – 5 шт. 96/100 , 158/164 – 5 шт. 96/100, 170/176 – 4 шт. 104/108 ,158/164 – 8 шт. 104/108 ,170/176 – 6 шт. 112/116 ,170174 – 5 шт. 118/120, 170/174 – 2 шт.. 10; Перчатки утепленные; шт.; 112; ТР ТС 019/2011; 7-8. 11; крем регенерирующий 100 мл.; шт.; 48; ГОСТ 31460-2012; -. 12; Перчатки кислотозащитные; шт.; 101; ТР ТС 019/2011; 7-8. 13; Перчатки с полимерным покрытием; шт.; 270; ТР ТС 019/2011; 7-8. 14; Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием ладони; шт.; 502; ГОСТ Р 12.4.246-2008; 7-8. 15; Сапоги резиновые; шт.; 36; ГОСТ 12.4.072-79; 40 – 2 пары 41 – 5 пар 42 – 9 пар 43 – 12 пар 44 – 5 пар 45 – 3 пары. 16; Сапоги кожаные комбинированные; шт.; 36; ТР ТС 019/2011; 40 – 2 пары 41 – 5 пар 42 – 9 пар 43 – 12 пар 44 – 5 пар 45 – 3 пары. 17; Очки защитные; шт.; 5; ГОСТ Р 12.4.230.1-2007; -. 18; Шапка полушерстяная утепленная; шт.; 36; ТР ТС 017/2011; -. 19; Туфли кожаные женские с перфорацией; шт.; 40; ГОСТ 26167-2005; 36 – 4 пары 37 – 11 пар 38 – 11 пар 39 – 6 пар 40 – 4 пары 41 – 4 пары. 20; Туфли-сабо женские; шт.; 31; ГОСТ 26167-2005; 36 – 1 пара 37 – 7 пар 38 – 8 пар 39 – 6 пар 40 – 5 пар 41 – 4 пары. 21; Каска защитная оранжевая; шт.; 10; ТР ТС 019/2011; -. ИТОГО:. Эквивалент на продукцию по ГОСТ не предусмотрен; по ТР ТС и ТУ – предусмотрен.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Спецодежда и средства защиты должны быть новыми, не ранее 2014 - 2015 года выпуска, не используемая ранее. Поставляемые комплекты спецодежды должны быть изготовлены из материалов, указанных в описании модели, с соблюдением цветового решения и отделки. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Копия данных документов предоставляется вместе с конкурсной документацией. Материалы и компоненты специальной одежды не должны оказывать неблагоприятного влияния на человека. Одежда должна обеспечивать потребителю максимально возможную степень комфорта, согласующуюся с обеспечением соответствующей защиты. Части и детали специальной одежды, контактирующие с телом потребителя, не должны иметь выступающих частей, которые могут вызвать чрезмерное раздражение кожи или травму. Исполнение зимних комплектов должно обеспечивать их применение с учётом климатических поясов, что подтверждается санитарно-эпидемиологическим заключением. Гарантийный срок качества изготовления костюмов должен составлять не менее 12 месяцев.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Требования отсутствуют

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Требования отсутствуют

Подраздел 1.5 Код ОКП

1. Код ОКП 939812 Аптечка медицинская. 2. Код ОКП 256820 Полумаска фильтрующая. 3. Код ОКП 854211 Белье нательное утепленное или термобелье нательное. 4. Код ОКП 856111 Берет или бейсболка. 5. Код ОКП 857200 Костюм сигнальный 3 класса защиты или комбинезон сигнальный 3 класса защиты, Костюм из смеш. тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. 6. Код ОКП 857200 Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой или костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот. 7. Код ОКП 857200 Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты. 8. Код ОКП 857710 Халат хлопчатобумажный, или халат из смеш. тканей. 9. КОД ОКП 857710 Халат хлопчатобумажный, или халат из смеш. тканей медицинский. 10. Код ОКП 857858 Перчатки с защитным покрытием морозостойкие. 11. Код ОКП 915810 Крем защитный. 12. Код ОКП 251440 Перчатки резиновые хозяйственные, перчатки с полимерным покрытием. 13. Код ОКП 844000 Перчатки с полимерным покрытием. 14. Код ОКП 857810 Перчатки трикотажные, с точечным покрытием. 15. Код ОКП 259310 Сапоги резиновые. 16 Код ОКП 881013 Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные. 17. Код ОКП 944260 Очки защитные. 18. Код ОКП 893119 Подшлемник под каску. 19. Код ОКП 885227 Туфли кожаные или тапочки кожаные. 20. Код ОКП 882246 Туфли кожаные. 21. Код ОКП 857900 Каска

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Спецодежда приобретается для обеспечения условий труда рабочих вспомогательных подразделений (для работников городского линейно- кабельного участка, промышленного участка, работников кросса и т.д.) для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий и пониженных температур. Средства первой помощи приобретаются для оказания самопомощи в условиях учреждений промышленных организаций и оснащения цехов и участков .

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В соответствии с условиями и рекомендациями изготовителя.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

№ п\п; Наименование; Тех. характеристики. 1; Аптечка медицинская; Коллективная аптечка первой помощи для предприятий и учреждений. Состав: анальгин таб. №10 - 2 упаковки; ацетилсалициловая кислота таб. .№ 10 – 2 упаковки; бинт нестерильный, 5 м х 10 см. – 3 шт.; бинт нестерильный 5 м х 5 см. – 3 шт.; бинт стерильный 5 м. х 10 см; бинт эластичный трубчатый № 1,3,6 – 1 упаковка; бриллиантовый зеленый раствор 10 мл. – 1 флакон; валидол - 3упаковки; вата 50 г - 2штуки; дротоверина гидрохлорид, таб. № 10 - 2упаковки; корвалол – 1 флакон; лейкопластырь 1 см. х 250 см. – 1 штука; лейкопластырь бактерицидный 1,9 см. х 7,2 см.-10 штук; нитроглицерин – 1 упаковка; повязка антимикробная с хлоргексидином – 2 упаковки; повязка гемостатическая - 3 штуки; салфетка с нашатырным спиртом - 3штуки; салфетка с перекисью водорода - 5штук; сода – 1 упаковка; стаканчики для приема лекарств -3 штуки; сульфацил натрия - 1 флакон; уголь активированный – 2 упаковки; устройство «рот в рот» одноразовое - 1 штука.. 2; СИЗОД противоаэрозольное; - Полумаска для защиты органов дыхания от различных видов аэрозолей, присутствующих в воздухе: минерального, растительного, металлического и другого происхождения при объемном содержании кислорода в воздухе не менее 17% . Полумаска чашеобразной формы. Полумаска имеет гипоаллергенный мягкий внутренний слой, улучшенный носовой зажим с потовпитывающей прокладкой и резинки нового типа: с 4 точками крепления. С клапаном выдоха с концентрацией до 12 ПДК. Цвет резинок – белый. Подложка из силиконосодержащего материала, не вызывающего аллергии материала.. 3; Белье нательное утепленное или термобелье нательное; Комплект состоит из фуфайки и кальсон. Состав ткани: 50% шерсть, 50% хлопок. Плотность ткани, не менее: 100 г/м². Фуфайка с удлиненной спинкой. Должны быть изготовлены из трикотажного полотна с эластичным переплетением, объемная структура вязки обладает воздухопроницаемостью и гигроскопичностью. Структура полотна должна хорошо прилегать к коже и быстро впитывать пот. Белье должно быть изготовлено по технологии «плоского шва» с увеличенной износостойкостью (швы растягиваются и не рвутся). Микроначес с внутренней стороны.. 4; Кепи-бейсболка; Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок). Цвет: васильковый. Кепка синяя бейсболка, с удобным регулирующим затылочным ремнем.. 5; Костюм мужской сигнальный; Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка костюма зауженная к низу, с центральной застежкой-молнией, с притачным поясом, с втачными рукавами и воротником-стойкой. Полочки из двух частей: верхней и нижней. На верхних частях полочек нагрудные накладные карманы с клапанами, застегивающимися на одну металлическую пуговицу. На нижних частях полочек боковые накладные карманы. Верхние части полочек, нагрудные накладные карманы, клапаны – из ткани-компаньона. В месте соединения верхней и нижней частей полочки СВО полоса шириной 50 мм. Под проймами полочек для обеспечения воздухообмена выметаны петли. Спинка с кокеткой и рельефами. В швах притачивания боковых частей спинок складка для объема. Кокетка спинки из ткани-компаньона. Воротник втачной – стойка. Рукава втачные, одношовные, с налокотниками, с притачными манжетами, с застежкой в нижнем шве и одним защипом по низу рукава. Манжеты застегиваются на металлическую пуговицу. Налокотники с двумя защипами по нижнему шву рукава. Рукава из ткани-компаньона, налокотники – из нейлона. По рукавам (в области груди) настрочена световозвращающая полоса шириной 50 мм. Куртка с притачным поясом. Спереди на пояс притачан фигурный хлястик, застегивающийся на пуговицу. Ширина куртки по линии низа регулируется фигурными хлястиками по боковым швам и парой металлических пуговиц. Брюки костюма прямого силуэта, с центральной застежкой-молнией, с притачным поясом, застегивающимся на одну металлическую пуговицу и 6 шлевками. Передние половинки брюк с объемными боковыми накладными карманами с клапанами и карманами для наколенников. Клапаны с потайной застежкой на 2 металлические пуговицы. Карманы для наколенников из нейлона, с двумя парами вытачек и застежкой на контактную ленту. Задние половинки брюк с талевыми вытачками и двумя объемными накладными карманами с клапанами. Пояс с двумя парами металлических пуговиц для пристегивания съемных карманов для инструментов. На большой карман для инструментов настрочен малый объемный карман из нейлона с двумя защипами по верхнему краю. Большие карманы надеваются на пояс, входящий в комплект брюк. Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом. На расстоянии 20 см от низа брюк СВП лента 50 мм. Ткань верха (основная): ткань в соответствии с ГОСТ 11209.Состав ткани 65% п/э, 35% х/б, плотностью 238г/м2, с водоотталкивающей пропиткой (темно-синего цвета), для налокотников, карманов для наколенников и инструментов: ткань 100% нейлон, плотностью 280г/м2 (темно-синего цвета). Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1100Н, минимальная разрывная нагрузка по утку:650, устойчивость окраски к стирке 4.0 по ISO 105 C06 C2S [20], устойчивость окраски к солнечному свету: класс 5.0 по ISO 105 B02 [19], стойкость к истиранию, циклов: не менее 5000 по ГОСТ 18976. Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок не должно превышать 2,5–3 %, в соответствии с ГОСТ 11209. Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 27575-87. Пыленепроницаемость 2 класс.. 6; Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой или костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот; Костюм состоит из куртки и брюк. Предназначен для защиты работающих от воздействия растворов кислот. Ткань: 100% полиэфир, 240 г/м кв., пропитка К-80. Цвет: темно-синий. ГОСТ Р 12.4.248–2008. ), стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток): минимальная разрывная нагрузка по основе: 1100 Н, минимальная разрывная нагрузка по утку: 650, устойчивость окраски к стирке: класс 4.0 по ISO 105 C06 C2S [20], устойчивость окраски к солнечному свету: класс 5.0 по ISO 105 B02 [19], стойкость к истиранию, циклов: не менее 5000 по ГОСТ 18976. Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок не должно превышать 2,5–3%, в соответствии с ГОСТ 11209. Обязательная сертификация на соответствие.. 7; Костюм мужской сигнальный для ИТР; Костюм из тканей двух цветов темно-синего и серого с отделкой световозвращающими элементами. ткань смесовая: 33% хлопок, 67% п/э Полочки из двух частей: верхней и нижней. На верхних частях полочек нагрудные накладные карманы с клапанами, застегивающимися на одну металлическую пуговицу. На нижних частях полочек боковые накладные карманы. Верхние части полочек, нагрудные накладные карманы, клапаны – из ткани-компаньона. Рукава втачные, одношовные, с налокотниками, с притачными манжетами, с застежкой в нижнем шве и одним защипом по низу рукава. Манжеты застегиваются на металлическую пуговицу. Налокотники с двумя защипами по нижнему шву рукава. Рукава из ткани-компаньона, налокотники – из нейлона. Брюки костюма прямого силуэта, с центральной застежкой-молнией, с притачным поясом, застегивающимся на одну металлическую пуговицу и 6 шлевками. Передние половинки брюк с объемными боковыми накладными карманами с клапанами и карманами для наколенников. Клапаны с потайной застежкой на 2 металлические пуговицы. Карманы для наколенников из нейлона, с двумя парами вытачек и застежкой на контактную ленту. Задние половинки брюк с талевыми вытачками и двумя объемными накладными карманами с клапанами. Клапаны с потайной застежкой на 2 металлические пуговицы. Пояс с двумя парами металлических пуговиц для пристегивания съемных карманов для инструментов. На большой карман для инструментов настрочен малый объемный карман из нейлона с двумя защипами по верхнему краю. Большие карманы надеваются на пояс, входящий в комплект брюк. На расстоянии 20 см от низа брюк СВП лента 50 мм. Ткань верха (основная): ткань, 65%п/э 35%х/б, плотностью 238г/м2, с водоотталкивающей пропиткой (темно-синего цвета), для налокотников, карманов для наколенников и инструментов: ткань 100% нейлон, плотностью 280г/м2 (темно-синего цвета). ), стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток): минимальная разрывная нагрузка по основе: 1100 Н, минимальная разрывная нагрузка по утку: 650, устойчивость окраски к стирке: класс 4.0 по ISO 105 C06 C2S [20], устойчивость окраски к солнечному свету: класс 5.0 по ISO 105 B02 [19], стойкость к истиранию, циклов: не менее 5000 по ГОСТ 18976. Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок не должно превышать 2,5–3 %, в соответствии с ГОСТ 11209.. 8; Халат женский; Халат прямого силуэта с центральной застежкой на кнопках. Отделка рельефов, воротника, обтачек рукавов и карманов из ткани в полоску. На левой полочке один нагрудный накладной карман. Боковые накладные карманы входят в срез в боковые швы халата. Спинка со швом посередине; с хлястиком по линии талии. С водоотталкивающей пропиткой. Ткань: 65% п/э, 35% х/б, не менее 200 г/м2. Цвет: зеленый ГОСТ 12.4.131–83.. 9; Халат женский медицинский; Халат прямого силуэта, с центральной бортовой застежкой на пяти пробивных петлях и пяти пуговицах с отложным воротником. Полочки с рельефными швами из плечевого шва с двумя боковыми накладными карманами. На левой полочке один нагрудный накладной карман фигурной формы. Боковые карманы с наклонным входом, фигурной формы. Боковые срезы карманов входят в боковые швы халата. Верхние срезы накладных карманов обработаны обтачкой. Спинка со швом посередине; с хлястиком по линии талии. Хлястик из трех частей; центральная часть пристегивается к боковым частям на две петли и пуговицы. Ткань основная: 65% п/э, 35% х/б, плотностью не менее 200 г/м2, (белого цвета). Отделочная ткань на верхнем воротнике и обтачках карманов, голубого цвета 65% п/э, 35% х/б, плотностью не менее 150г/м2.. 10; Перчатки трикотажные утепленные двойные; Перчатки пятипалые трикотажные из шерстяных волокон : шерсть 80%, х/б 20% с плотным манжетой. Перчатки должны иметь следующие характеристики: -стойкость к истиранию - уровень2 (цикл 61) -сопротивление порезу - уровень1 (индекс 2) -сопротивление раздиру – уровень1 (более 20Н) - длина перчаток 240 мм - температурный режим от -20С до + 10С Теплые перчатки полушерстяные черного цвета. Обязательно соответствие ГОСТ 5007-88.. 11; Крем регенерирующий 100 мл; Крем предназначен для питания и увлажнения кожи. Обеспечивает восстановление защитных свойств кожного покрова после воздействия сильных раздражителей. Благодаря высокому содержанию глицерина и натуральных масел увлажняет кожу. Образует влагоудерживающую пленку. Быстро впитывается. Крем не должен содержать силикона, минерального масла, крем должен легко наноситься, быстро впитываться и не оставлять жировой пленки. Для минимизации риска аллергических заболеваний допустимы следующие консерванты: бензонат натрия, парабены, сорбат калия, сорбиновая кислота, фенокиэтанол. Микробиологическая чистота регенерирующих кремов и эмульсий: не более100 репродуктивных микроорганизмов на 1 грамм продукта.. 12; Перчатки кислотозащитные; Перчатки удлиненные пятипалые латексные, химически стойкие, к растворам кислот (до 50%) и щелочей (до 40%). Гипоаллергенное х/б напыление внутри перчатки препятствует раздражению кожи рук. Имеют рельефную поверхность ладони, что обеспечивает удобный захват. Материал: 100% латекс. Стойкость к водным растворам (20-30%) кислот, щелочей, неорганических. Температурный режим эксплуатации: +45ºС … –20ºС. Перчатки должны иметь технические характеристики не ниже следующих показателей: - износоустойчивость х; - сопротивление к порезам 1; - прочность на разрыв 1; - сопротивление к проколу 1. - толщина не менее 0,4 мм. - длина не менее 320 мм Применение: хозяйственно-бытовые работы, общепромышленное использование.. 13; Перчатки с полимерным покрытием; Пятипалые перчатки с трикотажной плотной манжетой, трикотаж из смеси хлопка с полиэстером. Текстурированное латексное покрытие ладонной части и пальцев, обеспечивающее хорошее сцепление как с сухими, так и с влажными поверхностями. Перчатки должны иметь следующие технические характеристики: -стойкость к истиранию – уровень 3 (более 2000 циклов) -стойкость порезу – уровень 2 (более 25Н) -сопротивление раздиру- 1 (более 20 Н) -температурный режим: от -20С до +30С - длина перчаток 240 мм.-280мм.. 14; Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием ладони (10 класс); Перчатки пятипалые изготовленные из смесовой пряжи (хлопок + полиэстер), с трикотажными манжетами и полимерным ладонным ПВХ покрытием. Перчатки должны иметь следующие технические характеристики: -стойкость к истиранию – уровень 2 (цикл 61) -стойкость порезу – уровень 1 (индекс 2) -сопротивление раздиру - 1 (более 20 Н) -температурный режим: от -20С до +30С - длина перчаток 240 мм.-280мм. Соответствие ГОСТ 5007-87.. 15; Сапоги резиновые; Верх обуви: литая резина. Подкладка: ткань хлопчатобумажная. Подносок: композитный материал Подошва: . Рифленая резина. Метод крепления: формовой. Цвет: черный. Высота: 40 см. 16; Сапоги комбинированные облегченные с металлическим подноском; Сапоги комбинированные, союзка и задник из натуральной кожи (юфти), голенище из кирзы. Подошва из термополиуретана (ТПУ) маслобензостойкая, антистатичная, износоустойчивая. Температурный диапазон -20С до +150С. Литьевой метод крепления подошвы. Цвет: Черный. Верх обуви: натуральная кожа / трехслойная кирза. Голенище: трехслойная кирза, регулируемое по ширине. Подкладка: нетканое полотно. Подносок: металлический (МУН 200 Дж). Подошва: однослойный полиуретан. Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. Высота: 34 см. Образец обязателен.. 17; Очки защитные; Лёгкие очки из ударопрочного поликарбоната с боковой защитой. Обеспечивают защиту от ультрафиолета. Предусмотрена регулировка длины дужек очков. Форма оправы с боковыми щитками обеспечивает непрямую вентиляцию. Можно надевать на корригирующие очки. ГОСТ Р 12.4.230.1–2007. Цвет линз: прозрачный. 18; Шапка полушерстяная утепленная; Состав: 50% шерсть, 50% синтетика. Безразмерный. Предназначен для защиты головы в условиях пониженных температур. Цвет: черный. ТУ 8490-001-84222697–02.. 19; Туфли кожаные женские с перфорацией; Туфли женские кожаные с задником, натуральная кожа, ПВХ Комфортные туфли из натуральной кожи. Подошва из износоустойчивого ПВХ. Стелька из натуральной кожи. Усилитель внутри пяточной части из спилка обеспечивает жесткость пятки. Материал верха: натуральная кожа. Подошва: облегченный ПВХ. Цвет: белый.. 20; Туфли «Сабо» женские (белые); Туфли женские кожаные с задником. Натуральная кожа, ПВХ Комфортные туфли из натуральной кожи. Оснащены ремешком для регулировки и фиксации на ноге (может использоваться в двух положениях). Материал верха: кожа. Подошва: облегченный ПВХ. Цвет: белый.. 21; Каска защитная; Каска защитная оранжевая. Защитная каска со стандартным козырьком с 6-ю точками крепления оснастки из нейлона, гигиеничный обтюратор, подбородочный ремень, регулировка размера ленточная. Сертифицирована на боковую деформацию, химическую стойкость, брызги расплавленного металла, электроизоляцию. Слоты 30 мм для крепления аксессуаров (наушники, щитки). Материал: корпус Термотрек. Температура использования: -50°C до +50°C. Электроизоляция – 2200 В. Вес корпуса: 240 г. Размер: 54 – 62 см, 3 регулировки по высоте ношения. Дождевой желоб, вентиляционные отверстия, площадка под логотип. Цвет: оранжевый. Корпус каски и защелка подбородочного ремня - полиэтилен высокой плотности. Несущая лента, подвеска - полиэтилен низкой плотности.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Минимальный срок службы спецодежды — не менее полутора лет. В соответствии с ГОСТом на данный вид продукции.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Требования отсутствуют

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка спецодежды должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.115, ГОСТ Р 12.4.218 с указанием класса защиты. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Упаковка готовых изделий - по ГОСТ 10581 (в части спецодежды). Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок). Упаковка не должна иметь повреждений и следов вскрытия. Во избежание пересортицы размерного ряда, все элементы костюмов, должны быть упакованы каждый комплект в отдельной упаковке. Костюмы, упакованные в раздельных упаковках не принимаются Продукция поставляется, водо- и пыленепроницаемой упаковке. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы- изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо - разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товара по внешнему виду, количеству и качеству производится на складе Покупателя не позднее 10-дневного срока со дня получения товара на складе Покупателя и оформляется двусторонним Актом приемки-передачи Товара. Разгрузка продукции должна осуществляться на склад предприятия. Приемка продукции осуществляется при наличии пакета документов подтверждающих разрешение на применение, соответствие ГОСТам ,ТУ и согласно спецификации. ТМЦ считается поставленным Поставщиком и принятым Покупателем при условии его соответствия количеству, в соответствии с количеством, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и товаротранспортной накладной; качеству и ассортименту, в соответствии с сертификатом качества, если при принятии ТМЦ, согласно пункту 4.3 настоящего договора, Покупатель не заявит претензии по количеству и/или качеству поставляемого ТМЦ. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки (если последняя не зафиксирована в Графике поставки. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в приложении.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Пакет документов подтверждающих разрешение на применение, соответствие ГОСТам и ТУ продукции в РФ. Должен быть на русском языке или заверенный нотариально перевод на русский язык и содержать: - Заверенные копии сертификатов соответствия (производителем или поставщиком), - Паспорт или формуляр с отметкой о проведении заводских испытаний заводом изготовителем и печатью ОТК (отдела технического контроля), предоставляемых гарантийных обязательствах не менее 12 месяцев Поставщик обязуется предоставить на момент поставки : - товар в соответствии со спецификацией; - сертификат о качестве товара; - сертификата соответствия ГОСТам; - технические данные и паспорта;

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование готовых изделий - по ГОСТ 10581 (в части спецодежды). Поставщик поставляет товары Заказчику собственным автотранспортом или с привлечением автотранспорта третьих лиц за свой счет. Продукция поставляется, в невскрытой заводской упаковке с маркировкой завода изготовителя, с приложением упаковочного листа. При транспортировании, а также во время погрузки и разгрузки, должны выполняться все меры предосторожности в соответствии с маркировкой и надписями на транспортной упаковке. Поставку продукции произвести с комплектом документации, в соответствии разделом 5. настоящего технического задания, на поставляемую продукцию.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение готовых изделий - по ГОСТ 10581 (в части спецодежды). Поступившие на склад спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты должны храниться в отдельных сухих помещениях, изолированно от каких-либо других предметов и материалов, рассортированными по видам, ростам и защитным свойствам.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать требованиям стандартов указанных в тексте настоящего технического задания. Гарантийный срок на продукцию устанавливается поставщиком не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантия предоставляется на весь объем товара по контракту. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям Контракта. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара. Поставщик обязан за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения факсимильного уведомления о несоответствии товара от Заказчика произвести замену указанного Товара на аналогичный в соответствиями с условиями настоящего Договора.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Устранение недостатков, согласно гарантийных обязательств, в срок до 45 календарных дней с момента получения акта рекламации. Все расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретённая им Продукция отвечает стандартам безопасности и качества, в соответствии с законодательством РФ и соответствует техническим характеристикам Товара, заявленным заводом-изготовителем.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретённая им Продукция отвечает стандартам безопасности и качества, в соответствии с законодательством РФ и соответствует техническим характеристикам Товара, заявленным заводом-изготовителем.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество и комплектность продукции должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам продукции в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество продукции должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ. Продукция должна быть новой и не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке, в случае поставки продукции зарубежного производства должен быть предоставлен нотариально заверенный перевод на русский язык.

| Зам. директора по производству ООО « ПЭС» | А.Н. Левитан «___»__________ 2015 г. |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |
| Директор ООО « ПЭС» | А.Н. Торженсмех «___»__________ 2015 г. |