- Техническое задание

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм. | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мультиметр цифровой. Типа FLUKE 8846A (США) или эквивалент | - Назначение средства измерений Точный и универсальный прибор для лабораторных применений и построения систем. Базовая погрешность составляет - 0,0024 %; диапазон измерения тока от 100 мкА до 10 А с разрешением до 100 пА, температуры -200 ~ 600 ºС , емкости 1пФ - 100 мФ Краткие технические характеристики Дисплей Графическая матрица Разрешение 6,5 разрядов Математические функции НУЛЬ, Мин./Макс/Среднее, Станд. откл.дБ/дБм Дополнительные функции Статистика/Гистограмма Построение графика численных показаний (TrendPlot) Контроль по диапазону значений Вход и выход USB устройство памяти USB-порт запоминающего устройства Часы реального времени Интерфейсы RS 232, IEE-488.2, Ethernet, USB (с адаптером, не входящим в комплект) Языки программирования/Режимы SCPI (IEEE-488.2), Agilent 34401A, Fluke 45 Метрологические и технические характеристики. Постоянное напряжение Диапазоны от 100 мВ до 1000 В Макс. разрешение 100 нВ Погрешность 0,0024 + 0,0005 Переменное напряжение Диапазоны от 100 мВ до 1000 В Макс. разрешение 100 нВ Точность 8846A: 0,06 + 0,03 Частота от 3 Гц до 300 кГц Сопротивление Схема 2x4 провода Диапазоны от 10 Ом до 1 ГОм Макс. разрешение 8846A: 10 мкОм Точность 0,010 + 0,001 Постоянный ток Диапазоны от 100 мкА до 10 А Макс. разрешение 100 пА Точность 0,50 + 0,005 Переменный ток Диапазоны от 100 мА до 10 А Макс. разрешение 100 пА Точность 0,10 + 0,04 Частота от 3 Гц до 10 кГц Частота Диапазоны от 3 Гц до 1 МГц Макс. разрешение 1 мкГц Точность 0,01 % Емкость Диапазоны: от 1 нФ до 0,1 Ф Макс. разрешение 1 пФ Точность 1 % Температура Тип: Платиновое термосопротивление Диапазоны: от -200 °C до +600 °C Макс. Разрешение: 0,01 ° Точность: 0,06 ° Общие характеристики Вес: 3,6 кг Размеры (ВxШxГ): не менее 88 мм x 217 мм x 297 мм Безопасность Соответствуют требованиям стандартов IEC 61010-1 2000-1, ANSI/ISA-S82.01-1994, CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92 CAT I 1000 В, CAT II 600 В Гарантия: 1 год со дня поставки оборудования Комплектность Наименование; Кол-во. Эксплуатационная документация; 1. Свидетельство о первичной поверке; 1. | шт | 2 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, руководство по эксплуатации, свидетельство о поверке);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;

- гарантийный срок – 1 год;

- оборудование должно быть внесено в реестр средств измерений РФ;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).